VASÚTÉPÍTÉS TÉTELREND

ELŐKÉSZÍTÉS – ÁLTALÁNOS TÉTELEK

TÉTELEK TARTALMA

| VA-01.00-00.00.00.00-00.00 | Általános feladatok |
| --- | --- |

| VA-01.01-00.00.00.00-00.00 | Bontási munkák |
| --- | --- |

| VA-01.01-01.01.00.00-00.00 | Ideiglenes létesítmények, bontás |
| --- | --- |

| VA-01.01-01.01.00.00-01.01 | Ideiglenes hajózási forgalom építés, bontás | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezési munkák ideje alatt szükséges ideiglenes vízi/hajózási útvonalak, forgalom kialakítása, majd elbontása az illetékes Hatóságokkal, Üzemeltetővel, Megrendelővel egyeztetett módon.

| VA-01.01-01.01.00.00-01.02 | Ideiglenes vasúti üzemállapot tervezése, kiépítése, üzemben tartása, bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges ideiglenes vasút üzemállapot tervezése, a jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a Kezelő, vagy továbbépítés részére.

| VA-01.01-01.01.00.00-01.03 | Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a Kezelő, vagy továbbépítés részére.

| VA-01.01-01.01.00.00-01.04 | Gyalogos provizórium építése, bontása, üzemeltetése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- Közúti provizórium építése terv szerint vagy bérlete

- Közúti provizórium üzemeltetése

- Közúti provizórium bontása terv szerint

- Terület helyreállítása

- A tétel megvalósítsához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-01.01-01.01.00.00-01.05 | Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építése, megerősítése, szükség szerinti helyreállítása, ill. igény esetén elbontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A Szerződésben a szállító utakra vonatkozó feladatok, úgy mint az ideiglenes szállító és terelő utak megerősítése, kiépítése, elbontása, terület rendezése, burkolt utak, megerősítése, kivitelezést követően eredeti állapotba hozatala a dokumentált előzetes állapotfelvétel és engedélyek alapján.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.01-01.01.00.00-01.06 | Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Kivitelezés közben szükségessé váló ideiglenes melléképítmények kiépítésének, elbontásának, bontott anyag elszállításának minden költsége. A gépek beüzemelésének költsége, keverőtelep(ek) felállításának költsége, engedélyek beszerzésének költsége. Valamint ezek elbontása, elszállítása, terület helyreállításának költsége

Útmutató:	Az adott általános tétel az alábbiak szerint bontható:

- a melléképítmények kiépítése és üzemének biztosítása valamennyi, a tételleírásban szereplő feladatot beleértve (a teljesség igénye nélkül: területszerzés, engedélyek beszerzése, közműhálózatok kialakítása, környezetvédelmi és szociális létesítményekkel, stb.),

- a melléképítmények elbontása, elszállítása, a terület helyreállítása valamennyi munkával együtt.

| VA-01.01-01.01.00.00-01.07 | Ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése és bontása | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Kivitelezés közben szükségessé váló ideiglenes környezetvédelmi berendezések kiépítésének, elbontásának, bontott anyag elszállításának minden költsége. A gépek beüzemelésének költsége, berendezések felállításának költsége, engedélyek beszerzésének költsége. Valamint ezek elbontása, elszállítása, terület helyreállításának költsége

Útmutató:	Az adott általános tétel az alábbiak szerint bontható:

- a környezetvédelmi berendezések kiépítése és üzemének biztosítása valamennyi, a tételleírásban szereplő feladatot beleértve (a teljesség igénye nélkül: területszerzés, engedélyek beszerzése, stb.),

- a környezetvédelmi berendezések elbontása, elszállítása, a terület helyreállítása valamennyi munkával együtt.

| VA-01.01-01.01.00.00-01.08 | Ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése és bontása, Fák kalodázása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Kivitelezés közben szükségessé váló ideiglenes környezetvédelmi berendezések kiépítésének, elbontásának, bontott anyag elszállításának minden költsége. A gépek beüzemelésének költsége, berendezések felállításának költsége, engedélyek beszerzésének költsége. Valamint ezek elbontása, elszállítása, terület helyreállításának költsége.

| VA-01.01-01.01.00.00-00.09 | ÚSZT információs és emléktábla elhelyezése (Lásd Arculati kézikönyv) és információs tábla bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban, rendeletekben, előírásokban meghatározott módon, formában, tartalommal és mennyiségben kihelyezett táblák. A költség tartalmazza a táblák gyártásának, szállításának és kihelyezésének valamennyi költségét db számra vetítve.

| VA-01.01-01.01.00.00-00.10 | Széchenyi 2020 tájékoztatási és emlékeztető tábla elhelyezése (Lásd: Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv) és tájékoztatási tábla bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban, rendeletekben, előírásokban meghatározott módon, formában, tartalommal és mennyiségben kihelyezett táblák. A költség tartalmazza a táblák gyártásának, szállításának és kihelyezésének valamennyi költségét db számra vetítve.

| VA-01.01-01.01.00.00-00.11 | Hazai finanszírozású Projekteken a tájékoztatási és emlékeztető tábla elhelyezése és tájékoztatási tábla bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban, rendeletekben, előírásokban meghatározott módon, formában, tartalommal és mennyiségben kihelyezett táblák. A költség tartalmazza a táblák gyártásának, szállításának és kihelyezésének valamennyi költségét db számra vetítve.

| VA-01.02-00.00.00.00-00.00 | Fejlesztési munkák |
| --- | --- |

| VA-01.02-01.01.00.00-00.00 | Tervezési feladatok |
| --- | --- |

| VA-01.02-01.01.00.00-01.01 | Tervezés | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Minden olyan tervezési feladat, (pl. kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervezési dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Forgalombiztonsági audit készítése átadáskor és egy évre rá. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei. Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek,  az építési engedély – vasúti biztosító berendezések előtervek  - előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb. ). Az ár tartalmazza a SZERZŐDÉS-ben foglaltak szerinti felhasználási jogok ellenértékét is valamint a tendertervekre – azok elkészülte után - érkezett kezelői, ill. egyéb észrevételekben foglaltak figyelembe vételét a kiviteli tervek készítésekor. A rávezető táblarendszer megtervezése, engedélyeztetése. Szükség szerint engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. Eltérési engedélyben kapcsolatos feladatok költsége. Erdőtelepítési terv készítése, és jóváhagyatása a területileg illetékes erdészeti ha-tósággal (Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság). Kisajátítási tervek készítése és záradékoltatása, telekalakítási tervek készítése és engedélyeztetése, a művelés alóli kivonási tervek készítése és engedélyeztetése, valamint az előzetes elvi és végleges erdő igénybevétel engedélyeztetése, és minden ezzel összefüggő díj, költség viselése (kivétel a földvédelmi és erdővédelmi járulékok).

| VA-01.02-01.01.00.00-01.02 | Tervkészítés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Minden olyan tervezési feladat, (pl. kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervezési dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Forgalombiztonsági audit készítése átadáskor és egy évre rá. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei. Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek,  az építési engedély – vasúti biztosító berendezések előtervek  - előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb. ). Az ár tartalmazza a SZERZŐDÉS-ben foglaltak szerinti felhasználási jogok ellenértékét is valamint a tendertervekre – azok elkészülte után - érkezett kezelői, ill. egyéb észrevételekben foglaltak figyelembe vételét a kiviteli tervek készítésekor. A rávezető táblarendszer megtervezése, engedélyeztetése. Szükség szerint engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. Eltérési engedélyben kapcsolatos feladatok költsége. Erdőtelepítési terv készítése, és jóváhagyatása a területileg illetékes erdészeti ha-tósággal (Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság). Kisajátítási tervek készítése és záradékoltatása, telekalakítási tervek készítése és engedélyeztetése, a művelés alóli kivonási tervek készítése és engedélyeztetése, valamint az előzetes elvi és végleges erdő igénybevétel engedélyeztetése, és minden ezzel összefüggő díj, költség viselése (kivétel a földvédelmi és erdővédelmi járulékok).

| VA-01.02-01.01.00.00-01.03 | Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Organizációs és forgalomterelési terv készítése a hatályos előírások figyelembe vételével.

Közlekedési infrastruktúra üzemeltetői, kezelői, megrendelői jóváhagyás beszerzése.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.04 | Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Organizációs és forgalomterelési terv készítése a hatályos előírások figyelembe vételével.

Közlekedési infrastruktúra üzemeltetői, kezelői, megrendelői jóváhagyás beszerzése.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.05 | Koordinációs Intézkedési terv készítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Koordinációs Intézkedési terv készítése.

Közlekedési infrastruktúra üzemeltetői jóváhagyás beszerzése.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.06 | Koordinációs Intézkedési terv készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Koordinációs Intézkedési terv készítése.

Közlekedési infrastruktúra üzemeltetői jóváhagyás beszerzése.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.07 | Építési technológiai tervek készítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Építési technológiai tervek készítése.

Közlekedési infrastruktúra üzemeltetői jóváhagyás beszerzése.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.08 | Építési technológiai tervek készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Építési technológiai tervek készítése.

Közlekedési infrastruktúra üzemeltetői jóváhagyás beszerzése.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.09 | Megvalósulási tervek elkészítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített megvalósulási terv, illetve egyéb dokumentáció, amely a jóváhagyott kiviteli tervre eltérő színben átvezetve, jól látható módon ábrázolja a tervtől való eltéréseket. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az eredeti tervek készültek, valamint kezelői igény esetén digitális törzskönyv formátumban történő átdolgozása. Amennyiben szükséges, a megvalósulási terveknek alkalmasnak kell lenniük az e-UT 08.01.26. számú Útügyi Műszaki Előírásban meghatározottakon túl, a 337/2016. (XI.17.) Korm. rendeletben megfogalmazott, a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek digitális úton történő közvetlen kielégítésére.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.10 | Megvalósulási tervek elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített megvalósulási terv, illetve egyéb dokumentáció, amely a jóváhagyott kiviteli tervre eltérő színben átvezetve, jól látható módon ábrázolja a tervtől való eltéréseket. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az eredeti tervek készültek, valamint kezelői igény esetén digitális törzskönyv formátumban történő átdolgozása. Amennyiben szükséges, a megvalósulási terveknek alkalmasnak kell lenniük az e-UT 08.01.26. számú Útügyi Műszaki Előírásban meghatározottakon túl, a 337/2016. (XI.17.) Korm. rendeletben megfogalmazott, a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek digitális úton történő közvetlen kielégítésére.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.11 | Megvalósulási térkép elkészítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Az elkészült vonalas létesítmény bemérése (burkolat széle, árok, kerítés stb.) EOV rendszerben. A megvalósulási térkép elkészítése a DAT előírásainak és a hatályos előírásoknak megfelelően, földhivatalhoz való leadásra alkalmas formában, papír alapon min. 6 pld. és digitálisan (dwg, dxf formátumban) is.

A megvalósulási térkép kataszteri térképre való elhelyezése, majd ez alapján annak ellenőrzése, hogy az út a kisajátított területen valósult-e meg, vagy szükséges-e pótterületek megvásárlása. A megvalósulási dokumentációnak, térképnek a felszínalatti létesítmények védelmi zónáját is tartalmazni kell.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.12 | Megvalósulási térkép elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Az elkészült vonalas létesítmény bemérése (burkolat széle, árok, kerítés stb.) EOV rendszerben. A megvalósulási térkép elkészítése a DAT előírásainak és a hatályos előírásoknak megfelelően, földhivatalhoz való leadásra alkalmas formában, papír alapon min. 6 pld. és digitálisan (dwg, dxf formátumban) is.

A megvalósulási térkép kataszteri térképre való elhelyezése, majd ez alapján annak ellenőrzése, hogy az út a kisajátított területen valósult-e meg, vagy szükséges-e pótterületek megvásárlása. A megvalósulási dokumentációnak, térképnek a felszínalatti létesítmények védelmi zónáját is tartalmazni kell.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.13 | Megvalósulási térkép elkészítése légi felvételekkel | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Digitális georeferált (EOV vetületi rendszerbe illesztett) légi ortofotók (centrális vetítéssel készült, perspektív torzításoktól mentes digitális képek) készítése, a teljes munkaterületről. A digitális ortofotók georeferáltan minimum 10 cm-es terepi felbontásban és 5 cm-es abszolút pontossággal készüljenek. A georeferált ortofotók alapján minimum 25 cm-es felbontású digitális domborzati modell (DTM) is készüljön. A digitális állományoknak (dwg, dxf) – EOV vetületi rendszerben – tartalmaznia kell, a megvalósulási térképi tartalmat a kataszteri térképi tartalommal együtt, a georeferált légi fotókat, valamint az ehhez kapcsolódó digitális domborzati modellt (DTM), tartalom szerint elkülönített rétegrenddel. Az elkészült létesítmények 3D bemérését (burkolat széle, árok, kerítés, stb.) EOV rendszerben kell elvégezni. A megvalósulási térkép elkészítése a DAT előírásainak és a hatályos előírásoknak megfelelően, földhivatalhoz való leadásra is alkalmas formában kell rendelkezésre bocsátani. Az állományokat digitális adathordozón (CD, DVD, stb.) is le kell adni. Kisérő dokumentációként műszaki leírásnak kell készülnie, amelynek minimum tartalmaznia kell az alkalmazott technológia rövid ismertetését, a felhasznált adatok jegyzékét, az előállításban résztvevők megnevezését, a felvételek készítésének idejét és a használt eszközök megnevezését (gyári számát).

| VA-01.02-01.01.00.00-00.14 | Megvalósulási térkép elkészítése légi felvételekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Digitális georeferált (EOV vetületi rendszerbe illesztett) légi ortofotók (centrális vetítéssel készült, perspektív torzításoktól mentes digitális képek) készítése, a teljes munkaterületről. A digitális ortofotók georeferáltan minimum 10 cm-es terepi felbontásban és 5 cm-es abszolút pontossággal készüljenek. A georeferált ortofotók alapján minimum 25 cm-es felbontású digitális domborzati modell (DTM) is készüljön. A digitális állományoknak (dwg, dxf) – EOV vetületi rendszerben – tartalmaznia kell, a megvalósulási térképi tartalmat a kataszteri térképi tartalommal együtt, a georeferált légi fotókat, valamint az ehhez kapcsolódó digitális domborzati modellt (DTM), tartalom szerint elkülönített rétegrenddel. Az elkészült létesítmények 3D bemérését (burkolat széle, árok, kerítés, stb.) EOV rendszerben kell elvégezni. A megvalósulási térkép elkészítése a DAT előírásainak és a hatályos előírásoknak megfelelően, földhivatalhoz való leadásra is alkalmas formában kell rendelkezésre bocsátani. Az állományokat digitális adathordozón (CD, DVD, stb.) is le kell adni. Kisérő dokumentációként műszaki leírásnak kell készülnie, amelynek minimum tartalmaznia kell az alkalmazott technológia rövid ismertetését, a felhasznált adatok jegyzékét, az előállításban résztvevők megnevezését, a felvételek készítésének idejét és a használt eszközök megnevezését (gyári számát).

| VA-01.02-01.01.00.00-00.15 | Előrehaladás nyomonkövető digitális adatok negyedévenkénti rögzítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Digitális georeferált (EOV vetületi rendszerbe illesztett) légi ortofotók (centrális vetítéssel készült, perspektív torzításoktól mentes digitális képek) és légi videók készítése a teljes munkaterületről. A digitális ortofotók georeferáltan minimum 10 cm-es terepi felbontásban és 5 cm-es abszolút pontossággal készüljenek. A georeferált ortofotók alapján minimum 25 cm-es felbontású digitális domborzati modell (DTM) is készüljön. A digitális állományoknak (dwg, dxf) – EOV vetületi rendszerben – tartalmaznia kell, a kiindulási állapotot, valamint az építés ideje alatt a negyedévenkénti előrehaladást, az elkészült létesítmények 3D bemérését, a georeferált légi fotókat, valamint az ehhez kapcsolódó digitális domborzati modellt (DTM), tartalom szerint elkülönített rétegrenddel. Az elkészült létesítmények 3D bemérését (burkolat széle, árok, kerítés, stb.) EOV rendszerben kell elvégezni. A légi videók nagy látószögű, full HD felbontású minőségben készüljenek a munkaterület teljes hosszában, valamint a felszínalatti munkákról is 3D bemérést és dokumentációt kell készíteni. Kísérő dokumentációként műszaki leírásnak kell készülnie, amelynek minimum tartalmaznia kell az alkalmazott technológia rövid ismertetését, a felhasznált adatok jegyzékét, az előállításban résztvevők megnevezését, a felvételek készítésének idejét és a használt eszközök megnevezését (gyári számát). Az állományokat digitális adathordozón (CD, DVD, stb.) kell leadni, a Megrendelő igényei szerint kontrol ellenőrzés céljából.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.16 | Előrehaladás nyomonkövető digitális adatok negyedévenkénti rögzítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Digitális georeferált (EOV vetületi rendszerbe illesztett) légi ortofotók (centrális vetítéssel készült, perspektív torzításoktól mentes digitális képek) és légi videók készítése a teljes munkaterületről. A digitális ortofotók georeferáltan minimum 10 cm-es terepi felbontásban és 5 cm-es abszolút pontossággal készüljenek. A georeferált ortofotók alapján minimum 25 cm-es felbontású digitális domborzati modell (DTM) is készüljön. A digitális állományoknak (dwg, dxf) – EOV vetületi rendszerben – tartalmaznia kell, a kiindulási állapotot, valamint az építés ideje alatt a negyedévenkénti előrehaladást, az elkészült létesítmények 3D bemérését, a georeferált légi fotókat, valamint az ehhez kapcsolódó digitális domborzati modellt (DTM), tartalom szerint elkülönített rétegrenddel. Az elkészült létesítmények 3D bemérését (burkolat széle, árok, kerítés, stb.) EOV rendszerben kell elvégezni. A légi videók nagy látószögű, full HD felbontású minőségben készüljenek a munkaterület teljes hosszában, valamint a felszínalatti munkákról is 3D bemérést és dokumentációt kell készíteni. Kísérő dokumentációként műszaki leírásnak kell készülnie, amelynek minimum tartalmaznia kell az alkalmazott technológia rövid ismertetését, a felhasznált adatok jegyzékét, az előállításban résztvevők megnevezését, a felvételek készítésének idejét és a használt eszközök megnevezését (gyári számát). Az állományokat digitális adathordozón (CD, DVD, stb.) kell leadni, a Megrendelő igényei szerint kontrol ellenőrzés céljából.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.17 | A kezelői lehatárolás terve | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A megvalósulási terv és megvalósulási térkép alapján a kezelői lehatárolások véglegesítése terv formájában. Ezen belül

- egyeztetni kell a későbbi kezelőkkel, és meg kell határozni a végleges birtokhatár pontok helyét is.

- Az egyeztetések alapján meg kell rajzolni a végleges kezelői határokat.

- A véglegesítést követően a kezelői lehatárolási tervet alá kell íratni a későbbi kezelőkkel

Ezt a tervet legalább annyi példányban kell elkészíteni, hogy minden későbbi kezelőnek átadható legyen legalább egy példányban, továbbá a Megrendelőnek is kell egy példány, és a hatósághoz is be kell adni a megfelelő példányszámot. Ezen kívül a Megrendelőnek digitálisan is át kell adni dwg vagy dxf és pdf formátumban.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.18 | A kezelői lehatárolás terve | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A megvalósulási terv és megvalósulási térkép alapján a kezelői lehatárolások véglegesítése terv formájában. Ezen belül

- egyeztetni kell a későbbi kezelőkkel, és meg kell határozni a végleges birtokhatár pontok helyét is.

- Az egyeztetések alapján meg kell rajzolni a végleges kezelői határokat.

- A véglegesítést követően a kezelői lehatárolási tervet alá kell íratni a későbbi kezelőkkel

Ezt a tervet legalább annyi példányban kell elkészíteni, hogy minden későbbi kezelőnek átadható legyen legalább egy példányban, továbbá a Megrendelőnek is kell egy példány, és a hatósághoz is be kell adni a megfelelő példányszámot. Ezen kívül a Megrendelőnek digitálisan is át kell adni dwg vagy dxf és pdf formátumban.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.19 | Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Kézikönyvek elkészítése, sokszorosítása az üzemeltető és karbantartó által meghatározott-, valamint az előírásoknak megfelelő tartalommal és példányszámban.

Az elkészített kézikönyveknek olyan tartalommal kell rendelkezniük, hogy biztosítsák a szükséges üzemeltetési, karbantartási folyamatok zavartalan elvégzését.

Kezelési és karbantartási utasítás elkészítése.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.02-01.01.00.00-00.20 | Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Kézikönyvek elkészítése, sokszorosítása az üzemeltető és karbantartó által meghatározott-, valamint az előírásoknak megfelelő tartalommal és példányszámban.

Az elkészített kézikönyveknek olyan tartalommal kell rendelkezniük, hogy biztosítsák a szükséges üzemeltetési, karbantartási folyamatok zavartalan elvégzését.

Kezelési és karbantartási utasítás elkészítése.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.02-01.01.00.00-00.21 | Betanítás, felügyelet | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Speciális szakértést és szaktudást kívánó munkáknál a technológiai munkát végző személyzet oktatása (illetve a tovább oktathatóság lehetősége), az elsajátított ismeretekről beszámoltatása, vizsgáztatás, betanítás, betanítás alatti felügyelet biztosítása. Robotok, biztosító berendezések esetén beüzemelés, próbaüzemelés alatt felügyelet biztosítása.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.22 | Betanítás, felügyelet | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Speciális szakértést és szaktudást kívánó munkáknál a technológiai munkát végző személyzet oktatása (illetve a tovább oktathatóság lehetősége), az elsajátított ismeretekről beszámoltatása, vizsgáztatás, betanítás, betanítás alatti felügyelet biztosítása. Robotok, biztosító berendezések esetén beüzemelés, próbaüzemelés alatt felügyelet biztosítása.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.23 | Tervezői művezetés | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges tervezői jelenlét, szakértői munka biztosítása.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.24 | Tervezői művezetés | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges tervezői jelenlét, szakértői munka biztosítása.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.25 | Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállító utakról | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, megmaradó épületekről, szállításra használt utakról állapotfelvétel készítése, közművek állapotának felvétele, a hatászónán belüli építmények, épületek, közművek vizsgálata a várható felszínmozgások hatását tekintve, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

Útmutató:	Az adott tétel, gyűjtő tétel

- előzetes állapotfelvétel épületekről,

- előzetes állapotfelvétel közművekről,

- előzetes állapotfelvétel védett természeti területekről, és

- előzetes állapotfelvétel szállítóutakról

egységekre bontva. Az egyes egységeken belül további felbontásra nincs lehetőség.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.26 | Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállító utakról | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, megmaradó épületekről, szállításra használt utakról állapotfelvétel készítése, közművek állapotának felvétele, a hatászónán belüli építmények, épületek, közművek vizsgálata a várható felszínmozgások hatását tekintve, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

Útmutató:	Az adott tétel, gyűjtő tétel

- előzetes állapotfelvétel épületekről,

- előzetes állapotfelvétel közművekről,

- előzetes állapotfelvétel védett természeti területekről, és

- előzetes állapotfelvétel szállítóutakról

egységekre bontva. Az egyes egységeken belül további felbontásra nincs lehetőség.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.27 | Biztosítóberendezési előtervek | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített terv, amely a jóváhagyott engedélyezési tervre, illetve annak kiegészítésére készül, jól látható módon ábrázolja a tervezett berendezések működését, olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az engedélyezési és annak kiegészítését szolgáló tervek készültek. A biztosítóberendezési előterveket az üzemeltető hagyja jóvá.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.28 | Biztosítóberendezési előtervek | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített terv, amely a jóváhagyott engedélyezési tervre, illetve annak kiegészítésére készül, jól látható módon ábrázolja a tervezett berendezések működését, olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az engedélyezési és annak kiegészítését szolgáló tervek készültek. A biztosítóberendezési előterveket az üzemeltető hagyja jóvá.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.29 | Vágányzári technológiai terv készítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Vasúti specifikus terv, amely a műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített technológiai terv, illetve egyéb dokumentáció, amely a jóváhagyott kiviteli tervre épül, és a kapacitáskorlátozással kapcsolatos menetrendet, illetve üzemi folyamatok lebonyolítását mutatja be. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, amelyet a vasúti üzemeltető engedélyezésben mindenkor meghatároz. A tervet meghatározott időben és módon, az üzemeltetővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.30 | Vágányzári technológiai terv készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Vasúti specifikus terv, amely a műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített technológiai terv, illetve egyéb dokumentáció, amely a jóváhagyott kiviteli tervre épül, és a kapacitáskorlátozással kapcsolatos menetrendet, illetve üzemi folyamatok lebonyolítását mutatja be. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, amelyet a vasúti üzemeltető engedélyezésben mindenkor meghatároz. A tervet meghatározott időben és módon, az üzemeltetővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.31 | Átvételt megelőző üzempróbák | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, a műszaki átvételt megelőzően a berendezések működésének – ún. sötétüzemben – történő ellenőrzése. Általában a vasúti biztosítóberendezések kivitelezést követően a vonatok mozgását szabályozó berendezések működéséhez kapcsolódik. A biztosítóberendezéseknek ilyenkor még nincs forgalomszabályozó szerepük.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.02-01.01.00.00-00.32 | Átvételt megelőző üzempróbák | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, a műszaki átvételt megelőzően a berendezések működésének – ún. sötétüzemben – történő ellenőrzése. Általában a vasúti biztosítóberendezések kivitelezést követően a vonatok mozgását szabályozó berendezések működéséhez kapcsolódik. A biztosítóberendezéseknek ilyenkor még nincs forgalomszabályozó szerepük.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.02-01.01.00.00-01.33 | Folyami meder állapotfelvétele | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, folyami mederről állapotfelvétel készítése, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.34 | Folyami meder állapotfelvétele | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, folyami mederről állapotfelvétel készítése, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.35 | Élő vízfolyású meder állapotfelvétele | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, élő vízfolyású mederről állapotfelvétel készítése, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

| VA-01.02-01.01.00.00-01.36 | Élő vízfolyású meder állapotfelvétele | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, élő vízfolyású mederről állapotfelvétel készítése, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.37 | Vasúti híd forgalomba helyezés előtti vizsgálata | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	ideiglenes- és próbaüzemi forgalomba-helyezést megelőző vizsgálat a Vasúti Hídszabályzat előírásai szerint (a létesítmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának igazolásához)

- végleges forgalomba-helyezést, illetve hatósági használatbavételi eljárást megelőző vizsgálat a Vasúti Hídszabályzat előírásai szerint (az elkészült létesítmény kiindulási (üzemi) állapotának rögzítésére)

| VA-01.02-01.01.00.00-00.38 | Vasúti híd forgalomba helyezés előtti vizsgálata | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- ideiglenes- és próbaüzemi forgalomba-helyezést megelőző vizsgálat a Vasúti Hídszabályzat előírásai szerint (a létesítmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának igazolásához)

- végleges forgalomba-helyezést, illetve hatósági használatbavételi eljárást megelőző vizsgálat a Vasúti Hídszabályzat előírásai szerint (az elkészült létesítmény kiindulási (üzemi) állapotának rögzítésére)

| VA-01.02-01.01.00.00-00.39 | Táblaterv készítése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Projekt követelményeinek megfelelő táblaterv készítése, Megrendelővel, Üzemeltetővel és Közlekedési Hatósággal való elfogadtatása.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.40 | Táblaterv készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Projekt követelményeinek megfelelő táblaterv készítése, Megrendelővel, Üzemeltetővel és Közlekedési Hatósággal való elfogadtatása.

| VA-01.02-01.01.00.00-00.41 | Felhasználási jogok átruházásának díja | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A díj tartalmazza az ajánlatkérési/beszerzési dokumentációban foglaltak szerinti átruházásra kerülő felhasználási jogok ellenértékét.

| VA-01.02-02.01.00.00-00.00 | Felügyeletek, védelmek |
| --- | --- |

| VA-01.02-02.01.00.00-00.01 | Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges régészeti szakfelügyelet- és tevékenység biztosítása felmerülő valamennyi (beleértve az érintett területek helyreállítását is) költségével együtt.

Útmutató: 	SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.02-02.01.00.00-00.02 | Lőszermentesítés (Tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás) | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A munkaterület kisajátítási határok közötti detektoros feltárása. A megtalált lőszerek, robbanószerek helyének megjelölése, őrzése és az erre felhatalmazott személlyel történő megsemmisíttetése

| VA-01.02-02.01.00.00-00.03 | Szakfelügyeletek | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Közműkezelők, közmű tulajdonosok, közúti, vasúti üzemeltetők által előírt kivitelezés közben szükséges, építési engedélyben előírt, vagy kivitelezés közben bármely okból szükségessé váló helyszíni szakfelügyeletének órában meghatározott összes költsége.

| VA-01.02-02.01.00.00-00.04 | Környezetvédelmi és természetvédelmi szakfelügyelet | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Az építés által érintett védett, vagy értékes környezetvédelmi területek megóvása érdekében helyszíni szakfelügyelet, szaktanácsadás órában meghatározott összes költsége.

| VA-01.02-02.01.00.00-01.05 | Értékes természeti területek védelme | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Védett és értékes környezeti területek, élőlények elkerítése és/vagy leletmentése, megóvása

| VA-01.02-02.01.00.00-00.06 | Geodéziai pontok létesítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Az építési feladatok pontossági előírásainak megfelelő alappont (vízszintes és magassági) hálózatot kell létrehozni. Gondoskodni kell a létesített pontok védelméről, valamint, ha szükséges a pontok szakszerű áthelyezését el kell végezni. A kivitelezési munkák során megrongálódott, elbontott, megsemmisült vagy megsértett pontok pótlásáról gondoskodni kell. Minden egyéb munkával együtt, Megrendelő vagy képviselője által elfogadottan, dokumentáltan teljesen készen.

| VA-01.02-02.01.00.00-00.07 | Geodéziai pontok védelme | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az SZERZŐDÉS szerint a Megbízó által átadott geodéziai pontokat és a Tervezési hálózat felülvizsgálatát el kell végezni az MSZ 7658/2 szabvány, valamint az M1 Mérnökgeodéziai utasításban foglaltaknak megfelelően. Gondoskodni kell a létesített pontok védelméről. A kivitelezési munkák során megrongálódott, elbontott, megsemmisült vagy megsértett pontok pótlásáról gondoskodni kell. Minden egyéb munkával együtt, Megrendelő vagy képviselője által elfogadottan, dokumentáltan teljesen készen.

| VA-01.02-02.01.00.00-01.08 | Környezetvédelmi monitoring rendszer (zaj, levegő, hidrológiai, geológiai, geodéziai, meglévő épületek, építmények mozgás monitoring) | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A szakhatósági előírások és a monitoring tervben foglaltak alapján a kivitelezés előtti, a kivitelezés közbeni és a kivitelezés befejezésekor, valamint az üzembe helyezést követő 1 éven belül a monitoring tevékenység folyamatos, teljes elvégzése, dokumentálása.

Útmutató:	Az adott általános tétel a Tételleírásban foglalt, a megvalósítás során jelentkező, illetve az azt követő 1 év feladatainak tekintetében 4 rész-teljesítésre bontható:

- a kivitelezés megkezdése előtti monitoring feladatok,

- a kivitelezés közbeni monitoring feladatok,

- a befejezéshez rendelt monitoring feladatok,

- az üzembe helyezést követő 1 éven belüli monitoring tevékenység.

| VA-01.02-02.01.00.00-00.09 | Kivitelezés ideje alatti vasút pályafelügyelet, hibaelhárító készenlét | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Vasúti üzemeltetők által előírt kivitelezés közben szükséges, építési engedélyben előírt, vagy kivitelezés közben bármely okból szükségessé váló helyszíni szakfelügyeletének, hibaelhárító készenlétének órában meghatározott összes költsége.

| VA-01.02-03.01.00.00-00.00 | Ideiglenes létesítmények |
| --- | --- |

| VA-01.02-03.01.00.00-01.01 | Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészítése, engedélyeztetése.

| VA-01.02-03.01.00.00-01.02 | Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészítése, engedélyeztetése.

| VA-01.02-03.01.00.00-00.03 | Munkaterület lehatárolás mobil kerítéselemmel, ponyvázással | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A helyszín egyes létesítményei köré kerítés építése a területen lévő épületek, berendezések és anyagok megóvása, őrzése érdekében.

| VA-01.02-03.01.00.00-01.04 | Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak tervezése, engedélyeztetése | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A Szerződésben a szállító utakra vonatkozó feladatok, úgy mint hozzájárulások, és esetlegesen a szolgalmi jog megszerzése, tervezés, engedélyeztetés, szükség esetén ideiglenes területszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, a dokumentált előzetes állapotfelvétel készítése.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.02-03.01.00.00-01.05 | Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak tervezése, engedélyeztetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A Szerződésben a szállító utakra vonatkozó feladatok, úgy mint az ideiglenes szállító és terelő utak megerősítése, kiépítése, elbontása, terület rendezése, burkolt utak, megerősítése, kivitelezést követően eredeti állapotba hozatala a dokumentált előzetes állapotfelvétel és engedélyek alapján.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.02-03.01.00.00-00.06 | Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak üzemeltetése és fenntartása | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A VA-01.01-01.01.00.00-01.05 tételben elszámolt ideiglenes szállító és terelő utak karbantartási, üzemeltetési költsége.

| VA-01.02-03.01.00.00-00.07 | Ideiglenes környezetvédelmi berendezések üzemeltetése és fenntartása | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A VA-01.01-01.01.00.00-01.07 tételben elszámolt ideiglenes környezetvédelmi berendezések, üzemeltetési és fenntartási költsége.

| VA-01.02-03.01.00.00-01.08 | Vonatpótló autóbuszok | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges vasúti vágánykizárásokhoz kapcsolódó a személyszállító vonatokat helyettesítő – utasok szállítását biztosító – buszok biztosításának költsége. A költségek tartalmazzák tervek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyott terv alapján a buszok megrendelésének, valamint a más vállalkozótól történő bérlésnek valamennyi költségét.

| VA-01.02-03.01.00.00-01.09 | Vonatpótló villamosok | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges vasúti vágánykizárásokhoz kapcsolódó a személyszállító vonatokat helyettesítő – utasok szállítását biztosító – villamosok biztosításának költsége. A költségek tartalmazzák tervek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyott terv alapján a járművek megrendelésének, valamint a más vállalkozótól történő bérlésnek valamennyi költségét.

| VA-01.02-03.01.00.00-00.10 | EU azonosító táblák | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:      A műszaki szabályozásban, rendeletekben, előírásokban meghatározott módon, formában, tartalommal és mennyiségben kihelyezett táblák. A költség tartalmazza a táblák gyártásának, szállításának és kihelyezésének valamennyi költségét db számra vetítve.

| VA-01.02-03.01.00.00-00.11 | Létesítmény megvalósítását jelző táblák | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban, rendeletekben, előírásokban meghatározott módon, formában, tartalommal és mennyiségben kihelyezett táblák. A költség tartalmazza a táblák gyártásának, szállításának és kihelyezésének valamennyi költségét db számra vetítve.

| VA-01.02-03.01.00.00-00.12 | Tájékoztatás és kommunikáció költségei (szórólapok) | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A Megrendelővel egyeztetett módon, formában, tartalommal és mennyiségben szórólap legyártása és terítése.

| VA-01.02-03.01.00.00-00.13 | Forgalomterelés miatt felmerülő egyszeri tömegközlekedési üzemeltetésitöbbletköltség | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges a tömegközlekedési járatok terelése. A terelésből járó többlet megtett kilométerek biztosításának költsége. A költségek tartalmazzák a tömegközlekedéssel való egyeztetést, engedélyeztetést, jóváhagyott terv alapján a buszok megrendelésének költségét, továbbá az ideiglenes buszmegállók kiépítésének valamennyi költségét.

| VA-01.02-04.01.00.00-00.00 | Egyéb projekt költségek |
| --- | --- |

| VA-01.02-04.01.00.00-00.01 | Biztosítékok és biztosítások | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A projekthez kapcsolódó, SZERZŐDÉS szerinti biztosítékok és biztosítások összes költsége.

| VA-01.02-04.01.00.00-00.02 | Szolgáltatás mérnök részére | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A Vállalkozónak a Szerződés megkötése után biztosítani kell a kivitelezés központi telephelyén egy irodai munkahelyet, és infrastruktúrát, amely a Mérnök személyzetének elhelyezéséhez és munkavégzéséhez szükséges a kivitelezés időtartamára. A költség tartalmazza az irodalétesítést, felszerelését, karbantartását, működtetését, illetve a projekt végén a megszüntetését is, valamint a helyszíni szakági koordináció, műszaki folyamatellenőrzés, további feladategyeztetés stb. valamennyi költségét. A Mérnök személyzete számára gépjárművet biztosít a munkaterületre történő kijutás érdekében a kivitelezés időtartamára.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.00 | Projekttől függő egyéb feladatok |
| --- | --- |

| VA-01.02-05.01.00.00-00.01 | Napi munkák | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom: 	Megrendelő által kért napi munkák teljesítése, a díjba beleértve az eszközök

összes díját, költségét, illetve az üzemeltető személyzet munkadíját.

Útmutató: részletes óra, műszakóra egységben, illetve jellemzően mérhető

fajlagos mennyiségi egységben meghatározott mennyiségek megadása szükséges

| VA-01.02-05.01.00.00-00.02 | Egyéb feladatok | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Megrendelő által kért egyéb feladatok teljesítése, a díjba beleértve az eszközök összes díját, költségét, illetve az üzemeltető személyzet munkadíját, a Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátásának valamennyi költsége, próba-üzemi terv készítése, engedélyeztetése, próbaüzem lebonyolítása, mintavételek, vizsgálatok elvégzése, dokumentálás.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.03 | Általános feladatok | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Megrendelő által kért általános feladatok teljesítése, a díjba beleértve az eszközök összes díját, költségét, illetve az üzemeltető személyzet munkadíját, a Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátásának valamennyi költsége, próba-üzemi terv készítése, engedélyeztetése, próbaüzem lebonyolítása, mintavételek, vizsgálatok elvégzése, dokumentálás.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.04 | Közművek adminisztrációs feladatai | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A szolgalmi jogi bejegyzés valamennyi költsége. A Szerződéses Ár tartalmazza a közművek akadálymentesítése és létesítése vonatkozásában a teljes körű végrehajtás költségét, a szolgalmi, illetve vezetékjog alapításának, módosításának és megszüntetésének tervezési, és lebonyolítási költségét, valamint a közmű kezelőjének történő átadás lebonyolításának és vám, adó és illeték megfizetésének költségét. A szolgalmi és vezetékjog alapításával kapcsolatosan fizetendő kártalanítási összeg megfizetése — a Vállalkozó által előkészített és a Mérnök által ellenőrzött dokumentációk és Megrendelő által jóváhagyott dokumentációk, szerződések alapján — a Megrendelő feladata. A közmű vezeték építésével kapcsolatosan keletkezett zöldkár megtérítése, valamint az ideiglenes művelési ág változási dokumentáció elkészítése, eljárás lefolytatása és a díj megfizetése a Vállalkozó feladata. Továbbá a Vállalkozó feladata a közműszolgáltatókkal megkötendő Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatokon kívül a vagyonjogi rendezéséhez szükséges teljes körű dokumentáció összeállítása és közreműködés a műszaki biztonsági megállapodások összeállításában, továbbá a közművek átírásának ügyintézése a leendő kezelő részére.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.05 | Közművek adminisztrációs feladatai | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A szolgalmi jogi bejegyzés valamennyi költsége. A Szerződéses Ár tartalmazza a közművek akadálymentesítése és létesítése vonatkozásában a teljes körű végrehajtás költségét, a szolgalmi, illetve vezetékjog alapításának, módosításának és megszüntetésének tervezési, és lebonyolítási költségét, valamint a közmű kezelőjének történő átadás lebonyolításának és vám, adó és illeték megfizetésének költségét. A szolgalmi és vezetékjog alapításával kapcsolatosan fizetendő kártalanítási összeg megfizetése — a Vállalkozó által előkészített és a Mérnök által ellenőrzött dokumentációk és Megrendelő által jóváhagyott dokumentációk, szerződések alapján — a Megrendelő feladata. A közmű vezeték építésével kapcsolatosan keletkezett zöldkár megtérítése, valamint az ideiglenes művelési ág változási dokumentáció elkészítése, eljárás lefolytatása és a díj megfizetése a Vállalkozó feladata. Továbbá a Vállalkozó feladata a közműszolgáltatókkal megkötendő Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatokon kívül a vagyonjogi rendezéséhez szükséges teljes körű dokumentáció összeállítása és közreműködés a műszaki biztonsági megállapodások összeállításában, továbbá a közművek átírásának ügyintézése a leendő kezelő részére.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.06 | Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátása | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátásának valamennyi költsége, próba-üzemi terv készítése, engedélyeztetése, próbaüzem lebonyolítása, mintavételek, vizsgálatok elvégzése, dokumentálás, stb. a vízjogi létesítési engedélyben előírtak figyelembevételével.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.07 | Általános előkészítő feladatok munkaterületen | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Tuskó kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

- Tuskódarabolás;

- Bozót irtás,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Megrendelő által kért egyéb feladatok teljesítése, fakivágás, bozótirtás, tuskózás, a díjba beleértve az eszközök összes díját, költségét, illetve az üzemeltető személyzet munkadíját, valamennyi költsége, mintavételek, vizsgálatok elvégzése, dokumentálás.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.08 | Általános előkészítő feladatok munkaterületen | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Tuskó kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

- Tuskódarabolás;

- Bozót irtás,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Megrendelő által kért egyéb feladatok teljesítése, fakivágás, bozótirtás, tuskózás, a díjba beleértve az eszközök összes díját, költségét, illetve az üzemeltető személyzet munkadíját, valamennyi költsége, mintavételek, vizsgálatok elvégzése, dokumentálás.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.09 | Közlekedési létesítmény monitoring feladata | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Monitoring magában foglalja az anyagok, szerkezetek, különösen a létesítmény terhelésének, állapotának és igénybevételének megismerésére, illetőleg állapotváltozására szolgáló észlelő- és ellenőrző rendszert.

- Monitoring rendszer, feladat tervezése,

- megvalósítása,

- működése,

- felülvizsgálata,

- jelentések, dokumentációk készítése,

- ellenőrzése,

- megszüntetése.

- Tétel megvalósításához szükséges valamennyi feladat és költség.

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-01.02-05.01.00.00-00.10 | Közlekedési létesítmény monitoring feladata | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Monitoring magában foglalja az anyagok, szerkezetek, különösen a létesítmény terhelésének, állapotának és igénybevételének megismerésére, illetőleg állapotváltozására szolgáló észlelő- és ellenőrző rendszert.

- Monitoring rendszer, feladat tervezése,

- megvalósítása,

- működése,

- felülvizsgálata,

- jelentések, dokumentációk készítése,

- ellenőrzése,

- megszüntetése.

- Tétel megvalósításához szükséges valamennyi feladat és költség.

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-01.02-06.01.00.00-00.00 | Régészeti feltárás |
| --- | --- |

| VA-01.02-06.01.00.00-00.01 | Régészeti szakfelügyelet | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Az építés által érintett régészeti területek megóvása érdekében helyszíni szakfelügyelet, szaktanácsadás órában meghatározott összes költsége.

Útmutató: SZERZŐDÉS előírása szerint

| VA-01.02-07.01.00.00-00.00 | Tanúsítás |
| --- | --- |

| VA-01.02-07.01.00.00-00.01 | NoBo-Debo engedélyezési és kiviteli tervek tanúsítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Az engedélyezési, és előírás esetén a kiviteli tervek független tanúsítószervvel történő megfelelőség-értékelése

| VA-01.02-07.01.00.00-00.02 | NoBo-Debo megvalósulási dokumentáció tanúsítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A megvalósulási dokumentáció független tanúsítószervvel történő megfelelőség-értékelése.

| VA-01.02-07.01.00.00-00.03 | AsBo kockázatkezelés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Kockázatértékelő szervezet által végzett független értékelés (AsBo).

| VA-01.03-00.00.00.00-00.00 | FENNTARTÁSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-01.04-00.00.00.00-00.00 | ÜZEMELTETÉSI MUNKÁK |
| --- | --- |