| VA | KÖZÚTI VASÚT városi és metró környezetben |  |
| --- | --- | --- |

| VA-10 | ÁLTALÁNOS TÉMAKÖR |  |
| --- | --- | --- |

| VA-10.02 | Fejlesztési munkák |  |
| --- | --- | --- |

| VA-10.02-01 | Tervezési munkák |  |
| --- | --- | --- |

| VA-10.02-01.00.00.00-00.01 | TU, MMT készítés szakáganként | csomag |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Technológiai Utasítás (TU) készítése, részletesen kitérve benne az alkalmazandó technológiára, az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges gépekre, munkaerőre, anyagokra, továbbá Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv (MMT) készítése, amelyben részletezésre kerül a minősítés sűrűségére, elvégzendő vizsgálatokra, mintavételek követelményeire vonatkozó elvárások és előírások.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.02 | Organizáció készítés | csomag |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A munkafolyamatok egymásra épülését, időbeli ütemezését bemutató terv/diagram/táblázat készítése, folyamatos aktualizálása és átadása a Mérnök/Műszaki ellenőr/Megrendelő részére.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.03 | Biztonsági és egészségvédelmi (BE) terv készítés | csomag |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése a jogszabályoknak megfelelő adattartalommal és formátumban, a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember által. A végleges, aláírt terv átadása a Mérnök/Műszaki ellenőr/Megrendelő részére.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.04 | Megvalósulási dokumentáció készítése | csomag |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Komplett megvalósulási dokumentáció készítése a teljes átépítéssel érintett terület minden szakágára vonatkozóan, szakáganként megvalósulási tervekkel, kompletten, tervező által elkészítve, aláírva, tanúsítás nélkül, kezelői és karbantartási utasítások.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.05 | TKÜ terv elkészítés, jóváhagyatás | csomag |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Tulajdonos-Kezelő-Üzemeltető (TKÜ) terv elkészítése, minden érintettel történő aláíratása papír alapon, az előírt példányszámban, majd a teljes, minden érinett által aláírt dokumentum digitalizálása és az érintetteknek papír alapon és elektronikusan az igényelt példányszám átadása.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.06 | Lejárt közmű- és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok, engedélyek meghosszabbításának díja, költsége | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A tervezési időszakban megkért, de a kivitelezés kezdetéig lejáró közmű és egyéb nyilatkozatok, hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása minden szakágra vonatkozóan. Meghosszabbítás során esetlegesen felmerülő többlet igények kezelésének, többlet tervezés költsége nélkül.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.07 | Tervezői művezetés | mérnöknap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Kivitelezési időszakban tervezői művezetés biztosítása. Amennyiben ennek igénybevételére esetleges tervhibára visszavezethető okok miatt van szükség, a költség nem számolható el a Megrendelő felé.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.08 | Tervezői művezetés - Megrendelő által átadott tervekre vonatkozóan | komplett átalány |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Kivitelezési időszakban tervezői művezetés biztosítása azon tervekre vonatkozóan, amelyeket a Megrendelő biztosít. Amennyiben ennek igénybevételére esetleges tervhibára visszavezethető okok miatt van szükség, a költség nem számolható el a Megrendelő felé.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.09 | Tervezői művezetés - Kivitelező által készített tervekre vonatkozóan | komplett átalány |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Kivitelezési időszakban tervezői művezetés biztosítása azon tervekre vonatkozóan, amelyeket a Kivitelező készít/készíttet. Amennyiben ennek igénybevételére esetleges tervhibára visszavezethető okok miatt van szükség, a költség nem számolható el a Megrendelő felé.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.10 | Graffiti eltávolítás | m² |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Graffiti eltávolítás költsége négyzetméterenként a munkaterületként kijelölt, vagy azzal közvetlen összefüggésben lévő területről (beleértve épületet, burkolatot, peronberendezést, szekrényt stb.)

| VA-10.02-01.00.00.00-00.11 | Zaj- és rezgésmérés elvégzése | alkalom |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Munka előtt, vagy után zaj- és rezgésmérés elvégzése megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember által, jogszabályoknak megfelelő mérési módszerekkel és helyszíneken, eredmények feldolgozásával és kiértékelésével, jegyzőkönyv átadásával.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.12 | Forgalomtechnikai tervek elkészítése | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Építési és/vagy pótlási forgalomtechnikai tervek elkészítése, az elkészítéshez szükséges egyeztetések lefolytatása, szükséges engedélyek, hozzájárulások megszerzése. Tervek szállítása.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.13 | Üzembehelyezéssel kapcsolatos feladatok | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Minden olyan, az üzembehelyezéssel kapcsolatos feladat, amely szükségessé válik. Például, de nem kizárólag: tűztesztek lefolytatása; átvételt megelőző üzempróbák; állomási próbaüzem; integrált próbaüzem.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.14 | Oktatás, betanítás | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A műszaki leírásban szereplő, vagy a kivitelező által szükségesnek tartott alkalomszámmal és létszám számára oktatás, betanítás megtartása megadott helyszínen.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.15 | Egyéb tervezési feladatok | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Minden olyan tervezési feladat, amelyet más tétel nem tartalmaz. Például, de nem kizárólag: kiegészítő kiviteli tervek a választott technológiák, berendezések, gépek alapján; állag és állapotfelmérési tervek; geodéziai terv (kitűzési, felmérési tervek készítése); építés alatti tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv; gyártmány- és műhelytervek elkészítése; Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése; kiegészítő kiviteli tervek készítése a műszaki tartalom változása miatt; építéstechnológia segédszerkezetek tervei; metrófogalom ideiglenes lebonyolításához szükséges állapottervek; havária terv; technológiai rendszerek tervei; gépészeti tervek. Tervszállítás a Megrendelő által meghatározott példányszámban papíron és elektronikusan/digitalizálva, szükség szerint BIM rendszerben.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.16 | Mérnök és/vagy Műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges helyszíni feltételek biztosítása | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Tenderdokumentációban, műszaki leírásban meghatározott feladatok biztosításának költsége.

| VA-10.02-01.00.00.00-00.17 | Megrendelő által előírt őrzés-védelmi feladatok ellátása | komplett átalány |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Megrendelő/Üzemeltető által előírt kiegészítő őrzés-védelmi feladatok (pl. járművek kocsiszínen kívüli tárolása esetén).

| VA-10.02-02 | Kiegészítő feladatok |  |
| --- | --- | --- |

| VA-10.02-02.00.00.00-00.01 | Próbaüzem | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A Mérnök/Műszaki ellenőr/Megrendelő/Hatóság által előírt próbaüzem hossza, a műszaki leírásban szereplő szakág(ak)ra vonatkozóan. Ezen időszakban bekövetkező bármilyen hiba, leállás esetén kivitelezőnek a javítást, hibaelhárítást stb. a forgalom fenntartása érdekében azonnal meg kell kezdenie.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.02 | Szakértői tanúsítás | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Elkészült, üzemeltető által jóváhagyott tervek független tanúsító szervvel történő tanúsíttatása a teljes projektre vonatkozóan, szükséges adatok előállítása és biztosítása.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.03 | Hulladékkezelés | kg/t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Munkavégzés során keletkező hulladékok kezelése, szabályszerű elhelyezése megfelelő hulladékkezelési jogosultsággal rendelkező hulladékbefogadó telepen, lerakóhelyi díjjal együtt. Szállítással, fel- és lepakolással együtt. Megfelelő dokumentáció átadása a Mérnök/Műszaki ellenőr/Megrendelő részére. Szükség szerinti jogszabályban előírt adatszolgáltatás elvégzése.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.04 | Veszélyes hulladék ártalmatlanítás | kg/t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Munkavégzés során keletkező veszélyes hulladékok kezelése, szabályszerű elhelyezése megfelelő hulladékkezelési jogosultsággal rendelkező hulladékbefogadó telepen. Szállítással, fel- és lepakolással együtt. Megfelelő dokumentáció átadása a Mérnök/Műszaki ellenőr/Megrendelő részére. Szükség szerinti jogszabályban előírt adatszolgáltatás elvégzése.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.05 | Szakfelügyelet | csomag |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Harmadik féltől (pl. közműszolgáltató(k)tól, közszolgáltató(k)tól, műemlékvédelemtől stb.) igényelt és a kivitelezés előtt és annak során igénybe vett szakfelügyeletek összevont költsége.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.06 | Üvegkapu rendszer üzemeltetési költsége | csomag |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- "Üvegkapu" rendszer üzemeltetésének és fenntartásának költsége minden olyan beruházás esetén, amelynél a jogszabály a rendszer alkalmazását kötelezővé teszi.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.07 | Építési tájékoztató tábla elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Jogszabály által előírt, abban megfogalmazott kötelező adattartalommal rendelkező tájékoztató tábla megtervezése, legyártása, szabályos, biztonságos elhelyezése a jogszabálynak megfelelő helyen és módon, majd a kivitelezési időszak után a tábla lebontása, az elhelyezésre szolgáló környezet helyreállítása, az ehhez igénybe vett terület takarítása elhelyezés és bontás esetén is.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.08 | Vasanyagok minősítése | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Minden olyan vizsgálat elvégzése, a vizsgált anyag megjelölése, deponálása, szükség szerinti áthelyezése, pakolása, ami az anyagok minősítéséhez szükséges. Sín rehabilitációs (sín felhasználási) terv készítése.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.09 | Hatóságok és a Szerződésben megjelölt harmadik Vállalkozók számára információk és munkaterület biztosításával járó többletköltségek | átalány |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A Hatóságok és a Szerződésben megjelölt harmadik Vállalkozók számára információk és munkaterület biztosításával járó összes költséget.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.10 | Energiacsatlakozási díj | csatlakozási pont |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Áramszolgáltató részére fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.11 | Egyéb kiegészítő feladatok | átalány |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Valamennyi olyan költségtétel, amely a kiírásban külön nem jelenik meg, de szükséges a tenderfeltételek, dokumentációkban és Szerződésben előírt feltételek teljesítéséhez és a munka elvégzéséhez (pl. biztosítási díjak, behajtási engedélyek, adminisztráció és dokumentálás, kooperációkon való részvétel, utazási költségek, mérések, mintavételek, munka közbeni adatszolgáltatások, Mérnök és/vagy műszaki ellenőr munkavégzése során közreműködés, munkaterület előzetes felmérése, őrzés-védelem költsége, minőségbiztosítás, kivitelező saját használatú mobil illemhelye, konténere, munkaterület folyamatos tisztán tartása a kivitelezés közben stb.).

| VA-10.02-02.00.00.00-00.12 | Rezsióradíj | óra |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) 14.pontja szerint szükséges megadni.

| VA-10.02-02.00.00.00-00.13 | Építmények átadás előtti teljes takarítása | m² |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Kivitelezési időszak végén a munkaterület teljes takarítása, beleértve a felületek söprését, hulladékgyűjtők ürítését, építési törmelék elszállítást és szabályos elhelyezését.

| VA-10.02-03 | Ideiglenes létesítmények |  |
| --- | --- | --- |

| VA-10.02-03.00.00.00-00.01 | Terület lekorlátozása szalaggal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A tétel tartalmazza az összes munkaművelet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges egy terület szalaggal történő biztonságos körbe határolásához a szükséges tartó elemekkel együtt, illetve annak elbontásához. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.02 | Terület lekorlátozása korláttal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A tétel tartalmazza az összes munkaművelet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges egy terület korláttal történő biztonságos körbe határolásához a szükséges tartó elemekkel együtt, illetve annak elbontásához. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.03 | Terület lekorlátozása min. 120 cm magasságú mobil kerítéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A tétel tartalmazza az összes munkaművelet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges egy terület min. 120 cm magasságú mobil kerítéssel történő biztonságos körbe határolásához a szükséges tartó elemekkel együtt, illetve annak elbontásához. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.04 | Terület lekorlátozása (városképi) palánkkerítéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A tétel tartalmazza az összes munkaművelet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges egy terület városképi palánkkerítéssel történő biztonságos körbe határolásához a szükséges tartó elemekkel együtt, illetve annak elbontásához. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.05 | (Városképi) palánkkerítéshez tartozó kapu | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A tétel tartalmazza az összes munkaművelet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges egy városképi palánkkerítéshez tartozó kapu elhelyezéséhez, a kerítéshez illesztéssel, tartó elemekkel együtt, illetve annak elbontásához. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.06 | Drótfonatos/táblás kerítés |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A tétel tartalmazza az összes munkaművelet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges egy terület drótfonatos/táblás kerítéssel történő biztonságos körbe határolásához, a szükséges, megfelelően rögzített tartószerkezettel (oszlopokkal) együtt, illetve a kerítés és tartószerkezet elbontását. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.07 | Drótfonatos/táblás kerítéshez tartozó kapu |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- A tétel tartalmazza az összes munkaművelet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges egy drótfonatos/táblás kerítéshez szükséges kapu megépítéséhez, a kerítéshez illesztéssel, megfelelően rögzített tartószerkezettel (oszlopokkal) együtt, illetve a kapu és tartószerkezet elbontását. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.08 | Mobil illemhely | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Mobil illemhely telepítése odaszállítással, rakodással, elhelyezéssel, tisztítással, takarítással, ürítéssel, feltöltéssel. Megrendelői igény esetén. Kivitelező saját részre biztosítandó illemhely költsége általános tételként számolandó el, nem ezen a soron.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.09 | Ideiglenes csatlakozóhely létesítése világítás és erőátvitel részére | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Áramszolgáltatói mérőhely létesítése, ügyintézése, majd elbontása.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.10 | Ideiglenes felvonulási csatlakozó szekrény | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Csatlakozó szekrény ideiglenes telepítése, elbontása.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.11 | Ideiglenes vízvételezési hely kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Ideiglenes vízvételi hely kialakítása és elbontása.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.12 | Ideiglenes védőtető gyalogos forgalom számára | m² |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Magasban végzett munka esetén a gyalogosok védelmére védőtető telepítése és bontása, terület helyreállításával.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.13 | Iroda konténer | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Megrendelői igény esetén. Kivitelező saját részre biztosítandó konténer költsége általános tételként számolandó el, nem ezen a soron.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.14 | Szaniter konténer | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Megrendelői igény esetén. Kivitelező saját részére biztosítandó konténer költsége általános tételként számolandó el, nem ezen a soron.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.15 | Ideiglenes járda építése | m² |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Terv szerinti méretű és anyagú ideiglenes járda építése és elbontása, terület takarítással és helyreállítással.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.16 | Ideiglenes peron építése és bontása | m² |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Ideiglenes peron építése a terv szerinti kivitelben, korláttal, annak a megrendelt időszakban történő fenntartása, szükség szerinti javítása; a megadott időtartam végén annak elbontása, terület takarítással és helyreállítással.

| VA-10.02-03.00.00.00-00.17 | Pályában elhelyezett berendezések, eszközök ideiglenes védelembe helyezése és újbóli üzemi állapotának biztosítása | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:
- Valamennyi általános, egyéb tétel gyűjtősora, ami a jelzőberendezés, biztosító berendezés, gyengeáramú rendszer, gépészet, kapcsolódó áramellátási eszköz stb. védelembe helyezéshez és az üzemszerű visszakapcsoláshoz szükséges (letakarás, elbontás, szállítás, tárolás, visszaépítés, üzembe helyezés, tesztelés, mérések elvégzése)