|  | VASÚTÉPÍTÉS |
| --- | --- |

Ez a fejezet tartalmazza:

- a vasútépítéshez kapcsolódó előkészítő, és földmunkák tételeit,

- a vasút közút szintbeni keresztezés út és pályaszerkezet építés tételeit,

- a vasútépítési és forgalomtechnikai tételeket,

- a vasúti pálya vízépítési és víztelenítési tételeit,

- a vasúti alépítmény, a vasúti felépítmény tételeit,

- vasúti felsővezeték építését és belső áramellátását,

- térvilágítás vasútüzemi területen történő kiépítését,

- biztosítóberendezések átalakítását és kiépítését,

- belső vasútüzemi távközlő-hálózat építését és módosítását,

- egyéb elektromos berendezések telepítésétpihenőhelyhez kapcsolódó kerti berendezéseket.

Nem tartalmazza:

- magas építményeket,

- növény és környezetvédelmi tételeket, azok a Növénytelepítés és környezetvédelem fejezetben szerepelnek.

| VA-02.00-00.00.00.00-00.00 | VASÚTI PÁLYA |
| --- | --- |

| VA-02.01-00.00.00.00-00.00 | BONTÁSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-02.01-01.00.00.00-00.00 | ELŐKÉSZÍTŐ-, ÉS FÖLDMUNKÁK BONTÁSI FELADATAI |
| --- | --- |

| VA-02.01-01.01.00.00-00.00 | Bontási munkák |
| --- | --- |

| VA-02.01-01.01.01.00-00.00 | Általános bontási, áthelyezési munkák |
| --- | --- |

| VA-02.01-01.01.01.00-01.00 | Épületbontás | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Épületbontás;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Földkitermelés;

- Járműre rakás;

- Elszállítás,

- Elbontott épület helyének rendezése, visszamaradt árkok visszatöltése, tömörítése előírás szerint, minősítve;

- A bontási terület rekultivációja.

| VA-02.01-01.01.01.00-01.01 | Épületbontás | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Meglévő közművek kikötése, a mérők megszűntetése az üzemeltetőnél

- Hasznosítható anyagok, berendezések roncsolásmentes bontása, átadása

- Épületbontás;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Földkitermelés;

- Járműre rakás;

- Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj;

- Elbontott épület helyének rendezése, visszamaradt árkok visszatöltése, tömörítése előírás szerint, minősítve;

- A bontási terület rekultivációja szükség szerint

- épület-törlési vázrajzok készíttetése, épületek törlése az ingatlan-nyilvántartásból

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.01-01.01.01.00-01.02 | Épületbontás - épület romba bontása | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Meglévő közművek kikötése, a mérők megszűntetése az üzemeltetőnél

- Épület romba bontása

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása, járműre rakás;

- Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj;

- Elbontott épület helyének rendezése, visszamaradt árkok visszatöltése, tömörítése előírás szerint, minősítve;

- A bontási terület rekultivációja szükség szerint

- épület-törlési vázrajzok készíttetése, épületek törlése az ingatlan-nyilvántartásból

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.01-01.01.01.00-02.00 | Letesítménybontás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Létesítmény elbontása;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Földkitermelés;

- Járműre rakás;

- Elszállítás,

- Elbontott létesítmény helyének rendezése, visszamaradt árkok visszatöltése, tömörítése előírás szerint, minősítve;

- A bontási terület rekultivációja.

| VA-02.01-01.01.01.00-02.01 | Kerítésbontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítéselemek szétszerelése;

- Kapuelemek leszerelése;

- Földkitermelés;

- Kerítés és kapuoszlopok elbontása;

- Beton, vb, tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

| VA-02.01-01.01.01.00-02.02 | Kerítés áthelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítéselemek szétszerelése;

- Kapuelemek leszerelése;

- Földkitermelés;

- Kerítés és kapuoszlopok elbontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Kerítés terv szerinti megépítése az új helyen, szükség esetén anyagpótlással, a meglévő anyagok felhasználásával;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

| VA-02.01-01.01.01.00-02.03 | Egyéb tereptárgyak bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Földkitermelés;

- Tereptárgyak bontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.01-01.01.01.00-02.04 | Köztéri hulladékgyűjtő bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Köztéri hulladékgyűjtő bontása kompletten;

- Köztéri hulladékgyűjtő tartóoszlopának bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, meghatározott helyszínre, szükség szerint lerakóhely díjjal együtt;

- Terület eredeti állapotának helyreállítása, rendezése;

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-01.01.01.00-02.05 | Kút bontása, megszüntetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kút bontása, eltömedékelése terv szerint;

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

| VA-02.01-01.01.01.00-02.06 | Használaton kívüli bányászati kút megszüntetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kút bontása, eltömedékelése terv szerint (lyukelfojtás, sérülés javítása, akna és a betonalap tisztítása, kútban levő szerelvény kiépítése, perforáció elzárása és zárásvizsgálata, béléscső kivágása, cementdugó elhelyezése és zárásvizsgálata, csővég lesüllyesztése)

- Terület helyreállítása, rekultiválása minden munkájával együtt

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-01.01.01.00-02.07 | Buszváró bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Buszváró komplett elbontása terv szerint;

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-01.01.01.00-00.08 | Buszváró áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Buszváró komplett elbontása terv szerint;

- Buszváró alap készítése

- Buszváró áthelyezése, szükség szerinti javítással

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-01.01.01.00-00.09 | Tereptárgyak áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Tereptárgyak bontása terv szerint;

- Geodéziai munkák

- Tereptárgyak elhelyezése terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-01.01.01.00-02.10 | Oriásplakát bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Órásplakát teljes szerkezetének, alaptestjeinek, szükség esetén energiaellátásának bontása, a reklámszerződés felbontásával együttTerület helyreállítása, minden munkájával

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A bontott anyagok elszállításával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-01.01.02.00-00.00 | Terület előkészítő földmunkák |
| --- | --- |

| VA-02.01-01.01.02.00-00.01 | Mocsaras terület lecsapolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Terv szerinti módon a terület kiszárítása.

- Idegen anyagok (szemét) eltávolítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-01.01.02.00-00.02 | Üreg, pince eltömedékelése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Eltömedékeléshez szükséges terv szerinti anyag beszerzése vagy kitermelése,

- Helyszínre szállítása, réteges beépítése, tömörítése

- Terv szerinti módon a terület rendezése.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-01.01.03.00-00.00 | Nem építmény specifikus általános bontási földmunkák |
| --- | --- |

| VA-02.01-01.02.01.02-00.01 | Kommunális és egyéb hulladék kitermelése, elszállítása, illetve mentesítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések, terv készítése hatósági bejelentéshez;

- Hulladék kitermelése;

- Hulladékkezelés;

- Laboratóriumi vizsgálatok;

- Eredmények feldolgozása, kiértékelése, dokumentálása;

- Hulladék járműre rakás, elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.01-02.00.00.00-00.00 | VASÚT-KÖZÚT SZINTBENI KERESZTEZÉS – ÚTÉPÍTÉS, ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET BONTÁS |
| --- | --- |

| VA-02.01-02.01.00.00-00.00 | Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák |
| --- | --- |

| VA-02.01-02.01.00.00-01.00 | Út bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése;

- Út bontása;

- Bontott anyag deponálása;

- Járműre rakás, elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj;

- Tereprendezés;

- Szállítási útvonal karbantartása, tisztítása.

| VA-02.01-02.01.00.00-01.01 | Földút bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése;

- Földút bontása,

- Deponálás;

- Járműre rakás, elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj;

- Szállítási útvonal karbantartása, tisztítása

- A szükséges gépek fel és elvonulása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-01.02 | Stabilizált út bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-02.00 | Burkolatok (beton, kő) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolat vágása;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás.

| VA-02.01-02.01.00.00-02.01 | Beton burkolat bontása járdán | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Beton burkolat vágása;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-02.02 | Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.02.00-02.03 | Beton burkolat bontása közúton | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Beton burkolat vágása;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-02.04 | Betontérkő bontása közúton | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával;

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.01-02.01.00.00-02.05 | Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-02.06 | Nagy kockakő állagmegóvó bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-03.00 | Aszfalt burkolatok bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése;

- Burkolatbontás;

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

| VA-02.01-02.01.00.00-03.01 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása: kézi erővel, csákányozással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-03.02 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása géppel, hidraulikus bontófejjel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-03.03 | Aszfalt burkolat bontása járdán | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-03.04 | Aszfalt burkolat bontása közúton | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-03.05 | Aszfalt burkolat táblás bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás;

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-04.00 | Burkolatmarás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kitűzési munkák;

- Aszfaltmarógép kiszolgálása;

- Felület csiszolása;

- Csiszolt felület tisztítása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újra felhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

| VA-02.01-02.01.00.00-04.01 | Aszfaltfelületek csiszolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kitűzési munkák;

- Aszfaltmarógép kiszolgálása;

- Felület csiszolása;

- Csiszolt felület tisztítása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újra felhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-04.02 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kitűzési munkák;

- Aszfaltmarógép kiszolgálása;

- Marás egy vagy több rétegben;

- Mart felület tisztítása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újra felhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-04.03 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása meleg eljárással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kitűzési munkák;

- Aszfaltmarógép kiszolgálása;

- Marás egy vagy több rétegben;

- Mart felület tisztítása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újra felhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-04.04 | Beton pályaszerkezetű út marása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kitűzési munkák;

- Marógép kiszolgálása;

- Mart felület tisztítása;

- Marás egy vagy több rétegben;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, mart beton mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-04.05 | Beton pályaszerkezetű út repesztése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Repesztendő burkolat terület kitűzése;

- Betonburkolat repesztése;

- Összetört beton táblarészek beültetése nehéz gumi, vagy kombi henger járatásával;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-05.00 | Előregyártott elemes átjárók bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előregyártott vb. elemek kiemelése; törmelékre bontása;

- Törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása;

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása.

| VA-02.01-02.01.00.00-05.01 | Előregyártott vasbeton elemes közúti útátjáró bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Előregyártott vb. elemes, vagy panel törmelékre bontása, kiemelése,

- Törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-05.02 | Előregyártott vasbeton elemes közúti útátjáró belső elemek bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Előregyártott vb. elemes útátjáró belső elemek, bontása, kiemelése,

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-05.03 | Előregyártott vasbeton paneles útátjáró bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Előregyártott panel bontása, kiemelése,

- Elem rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.01-02.01.00.00-05.04 | Előregyártott vasbeton elemes gyalogos útátjáró bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Előregyártott vb. elemek bontása, kiemelése,

- Bontott elemek rakodása, szállítása kijelölt lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-05.05 | Előregyártott gumielemes közúti útátjáró bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Előregyártott gumielemek bontása, kiemelése,

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-05.06 | Előregyártott gumielemes közúti útátjáró belső elemek bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Előregyártott belső gumielemek bontása, kiemelése,

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-05.07 | Előregyártott gumielemes gyalogos útátjáró bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Előregyártott gumielemek bontása, kiemelése,

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-05.08 | Előregyártott gumielemes gyalogos útátjáró belső elemek bontása | mező (1,2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Előregyártott belső gumielemek bontása, kiemelése,

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-06.00 | Egyéb útátjáró bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Monolit beton v. aszfalt törmelékre bontása, feltöltés bontása;

- Burkolatalap bontása;

- Törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével;

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása.

| VA-02.01-02.01.00.00-06.01 | Vezetősínes, monolit útátjáró bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Monolit beton v. aszfalt törmelékre bontása, kiemelése,

- Törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.01.00.00-06.02 | Vezetősínes, burkolatlan útátjáró bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útátjáró lezárása,

- Zúzottkő v. zúzalék bontása,

- Törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.01-02.02.00.00-00.00 | Burkolatalapok bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-02.02.00.00-00.01 | Szórt és makadám útalapok bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.02.00.00-00.02 | Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.02.00.00-00.03 | Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.03.00.00-00.00 | Szegélyek bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-02.03.00.00-00.01 | Betonszegély bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Szegély bontása;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Törmelék járműre rakása, szállítása;

- Szállítása kijelölt helyre;

- Lerakóhelyi díj fizetése;

- Terület helyreállítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.03.00.00-00.02 | Természetes anyagú szegély bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Szegély bontása;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása;

- Ép szegélyek raklapra rakása;

- Törmelék járműre rakása, szállítása;

- Szállítása kijelölt helyre;

- Ép szegélyek kőtérre való szállítása;

- Lerakóhelyi díj fizetése;

- Terület helyreállítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.03.00.00-00.03 | Aszfaltszegély bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Szegély bontása;

- Törmelék járműre rakása, szállítása;

- Szállítása kijelölt helyre;

- Lerakóhelyi díj fizetése;

- Terület helyreállítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.03.00.00-00.04 | Egyéb szegély bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Szegély bontása;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása;

- Ép szegélyek raklapra rakása;

- Törmelék járműre rakása, szállítása;

- Szállítása kijelölt helyre;

- Ép szegélyek kőtérre való szállítása;

- Lerakóhelyi díj fizetése;

- Terület helyreállítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.03.00.00-00.05 | Burkolatszél visszabontása szélesítésnél | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatszél vágása

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.00 | Egyéb úttartozékok bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-02.04.00.00-00.01 | Labirint korlát bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Korlát szétszerelése, bontása

- Elemek rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Vissznyereményi anyag kijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.02 | Betongyám bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó betongyám kijelölése;

- Beton burkolat vágása;

- Betongyám bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.03 | Burkolatszél vágás munkahézagnál | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatszél vágása

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.04 | Sorompó bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Sorompó szétszerelése, bontása

- Elemek rakodása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.05 | Úthatárkövek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Úthatárkő bontása

- Elemek rakodása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.06 | Beton útalapok bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.07 | Meglévő padkafolyóka bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Meglévő padkafolyóka bontása;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Törmelék járműre rakása, szállítása;

- Szállítása kijelölt helyre;

- Lerakóhelyi díj fizetése;

- Terület helyreállítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.08 | Sorvillogó bontása | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Áramtalanítás;

- Ellátó vezeték megszüntetése;

- Összes tartozék bontása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- Terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása;

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen;

| VA-02.01-02.04.00.00-00.09 | Csomóponti azonosító szeg bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Csomóponti azonosító szeg bontása

- Felrakása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.10 | Világított tereptárgy bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A hálózat feszültségmentesítése az előírásoknak megfelelően;

- Kutatóárkok ásása, meglévő közművek feltárásának, ha szükséges azok védelembe helyezése;

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról;

- Világított tereptárgy beton/vasbeton alapok elbontása terv szerint;

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt;

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.04.00.00-00.11 | Kavics szórásos rézsűvédelem bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése,

- Rézsűvédelem bontása

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.01-02.04.00.00-00.12 | Terméskőburkolat bontása ágyazattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-00.00 | Forgalomtechnikai létesítmények bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-02.05.00.00-01.00 | Függőleges forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Táblák leszerelése;

- Oszlopok bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése alappal;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

| VA-02.01-02.05.00.00-01.01 | Oszlopok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.02 | Változó méretű táblák tartószerkezetének bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Változó méretű táblák tartószerkezeteinek bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.03 | KRESZ táblák leszerelése oszlopról | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Közúti táblák leszerelése;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.04 | Változó méretű táblák leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Változó méretű táblák leszerelése;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.05 | Portálok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Áramtalanítás

- Ellátó vezeték megszüntetése

- Összes tartozék bontása

- Alaptest bontása

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.06 | Konzol bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Áramtalanítás

- Ellátó vezeték megszüntetése

- Összes tartozék bontása

- Alaptest bontása

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.07 | Magasságkorlátozó kapu bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Magasságkorlátozó kapu bontása;

- Elemek deponálása;

- Alaptest bontása

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.08 | Vakítás elleni védelem bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Elemek bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.09 | Korlátok bontása oszloppal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Korlátgerenda leszerelése;

- Korlát bontása;

- Tartóoszlop bontása; kihúzása

- Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

- Gödör betemetése, tömörítése;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.10 | Vezetőkorlát bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Korlátelemek leszerelése;

- Korlát bontása;

- Tartóoszlop bontása; kihúzása

- Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

- Gödör betemetése, tömörítése;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.11 | Vezetőkorlát pontyfarok bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Végelem leszerelése;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.12 | Vezetőkorlát lefuttatás bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Korlátelemek leszerelése;

- Korlát bontása;

- Tartóoszlop bontása; kihúzása

- Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

- Gödör betemetése, tömörítése;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.13 | Közúti vb. korlát bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Korlátelemek leszerelése;

- Korlát bontása;

- Tartóoszlop bontása; kihúzása

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.14 | Terelő elemek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Terelőelemek bontása;

- Szükség esetén alap bontása;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Szükség esetén terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.15 | Talpas útszélesség jelző bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Talpas útszélesség jelző bontása;

- Szükség esetén alap bontása;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Szükség esetén terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.16 | Útszélesség jelző (vezető-) oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Útszélesség jelző (vezető-) oszlop bontása;

- Szükség esetén alap bontása;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Szükség esetén terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.17 | Forgalomtechnikai tükör bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Forgalomtechnikai tükör bontása;

- Szükség esetén alap bontása;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Szükség esetén terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.00.00-01.18 | Forgalomterelő kijárati elem bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Terhelés eltávolítása,

- Forgalomterelő kijárati elem bontása,

- Járműre rakás, elszállítás tulajdonos telephelyére

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.01-02.05.00.00-01.19 | Energiaelnyelő elem bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Energiaelnyelő elem bontása, szállítható méretűre szerelése;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítás tulajdonos telephelyére, vagy lerakóhelyre díjjal együtt;

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.01-02.05.02.00-00.00 | Vízszintes forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolat tisztítása;

- Jelfestés, marás, ill. égetés

- Elemek bontása

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Burkolat helyreállítása.

| VA-02.01-02.05.02.00-00.01 | Burkolati jelek eltávolítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Burkolat tisztítása;

- Jelfestés, marás, ill. égetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-02.05.02.00-00.02 | Burkolatba helyezett jelzések eltávolítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Elemek bontása

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Burkolat helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-00.00 | Vízépítési létesítmények bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-03.00.01.00-00.00 | Meder és mederburkolatok bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolatbontás, szegéllyel együtt

- Burkolat alap, ágyazat bontása, kitermelése

- Földkitermelés, szállítás

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés

| VA-02.01-03.00.01.00-00.01 | Meder megszüntetése, betöltése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Földkitermelés, szállítás

- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése

- Szükség szerint humuszolása, füvesítése

- Meder helyének teljes helyreállítása

- minőségtanúsítással, minden munkájával teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.01-03.00.01.00-00.02 | Mederburkolat bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Burkolatbontás, szegéllyel együtt

- Burkolat alap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Minden munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.01.00-00.03 | Árok burkolatának bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Burkolatbontás, szegéllyel, ágyazattal együtt

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-01.04 | Előregyártott árokelemek bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Előregyártott átokelem elbontás, ágyazattal együtt

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-01.05 | Előregyártott támfalas árokelem bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Előregyártott átokelem elbontás, ágyazattal együtt

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.01.00-00.06 | Műtárgy megszüntetése tömedékeléssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Tömedékeléshez szükséges anyagok helyszínre szállítása

- Felhagyandó műtárgy eltömedékelése terv szerint

- Minden szükséges munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.01.00-00.07 | Vezetőművek, sarkantyúk köszórásának bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Mederkotrás úszótagról, víz alól, uszályba deponálással;

- Bontott anyag mozgatása;

- Amennyiben szükséges, a bontott anyag elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- Felületrendezés;

- Járulékos költségek;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.00 | Vízelvezető rendszer bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel,

- Áteresz bontása

- Ágyazat bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Minden szükséges munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

| VA-02.01-03.00.00.00-02.01 | Csőáteresz bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel,

- Áteresz bontása

- Ágyazat bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Minden szükséges munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.02 | Csőáteresz elő/utófej bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel,

- Csőáteresz elő/utófej bontása

- Ágyazat bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Minden szükséges munkával

- Amennyiben új elő/utófej nem létesül, úgy tereprendezés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.03 | Folyóka bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Folyóka bontása alappal

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.04 | Surrantó bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Surrantó bontása alappal

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.05 | Surrantó fej elbontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beton bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.06 | Szivárgók bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Szivárgó bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.07 | Szivárgó aknák bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Akna bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.08 | Csapadék csatorna bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel,

- Csatornacső bontása

- Ágyazat bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint.

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Minden szükséges munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.09 | Hossz- és keresztcsatorna bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Vezeték bontása

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból

- Réteges Földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

- Az eredeti környezet helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A tétel tartalmazza a bontandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

| VA-02.01-03.00.00.00-02.10 | Víznyelőakna bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Akna bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-00.11 | Beton, vasbeton műtárgy bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beton bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-03.00.00.00-02.12 | Megépült vízelvezető "U" elem bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Vízelvezető „U” elem bontása

- Ágyazat bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint.

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Minden szükséges munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.00.00.00-00.00 | Vasúti pálya |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.01.00.00-00.00 | Vasúti felépítmény bontási munkák |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.01.01.00-00.00 | Vágánybontás |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.01.01.00-10.00 | Vágánybontás ágyazattal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

- A bontott felépítményi anyagok roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Zúzottkő ágyazat bontása,

- Bontott anyag mozgatása, járműre rakása; elszállítása, deponálása.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.01 | Vágány bontása 24 mh | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Sínre erősített kábelek eltávolítása,

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

- A bontott felépítményi anyagok roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Zúzottkő ágyazat bontása,

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- Rekultiválás

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.02 | Vágány bontása 120 mh | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

- A bontott felépítményi anyagok roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Zúzottkő ágyazat bontása,

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- Rekultiválás

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.03 | Vágány bontása mezőben | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

- A bontott felépítményi anyagok roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Zúzottkő ágyazat bontása,

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- Rekultiválás

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.04 | Vágánymezők mezőben történő kiemelése, bontásuk pályán kívül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kiemelendő vágány ideiglenes helyének kialakítása, tereprendezéssel

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Vágánymezők kiemelése, bontásuk pályán kívül

- A bontott vágánymezők roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Bontott felépítményi anyagok kijelölt helyszínre történő szállítása, rendezett rakodása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.05 | Kézi kisgépes 49, vagy kisebb súlyú hevederes vg. bontás ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hevederek leszerelése, hevedercsavarok roncsolásmentes, vagy roncsolásos bontása,

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, heveder, kapcsolószerek)

- Ágyazati anyag kitermelése, a bontott ágyazati anyag elszállítása 5 km-en belül

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.06 | Kézi kisgépes 54 r. hevederes vg. bontás ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hevederek leszerelése, hevedercsavarok roncsolásmentes, vagy roncsolásos bontása

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, heveder, kapcsolószerek)

- Ágyazati anyag kitermelése, a bontott ágyazati anyag elszállítása 5 km-en belül

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.07 | Kézi kisgépes 48, vagy 49 r.hézagnélküli vg.bontás ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szükséges sínvágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Ágyazati anyag kitermelése, a bontott ágyazati anyag elszállítása 5 km-en belül

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.08 | Kézi kisgépes 54 r. hézagnélküli vg. bontás ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szükséges sínvágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Ágyazati anyag kitermelése, a bontott ágyazati anyag elszállítása 5 km-en belül

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.09 | Kézi kisgépes 60 r. hézagnélküli vg.bontás ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szükséges sínvágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Ágyazati anyag kitermelése, a bontott ágyazati anyag elszállítása 5 km-en belül

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.10 | Nagygépes 48, vagy 49 rendszerű vágány bontás, ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vg. kiemelése bontószerelvénnyel, mezők szállítása szerelőtelepre, vagy kijelölt tárolóhelyre

- Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.11 | Nagygépes 54 r. vg. bontás, ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vg. kiemelése bontószerelvénnyel, mezők szállítása szerelőtelepre, vagy kijelölt tárolóhelyre

- Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.12 | Nagygépes 60 r. vg. bontás, ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vg. kiemelése bontószerelvénnyel, mezők szállítása szerelőtelepre, vagy kijelölt tárolóhelyre

- Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.13 | CDM gumiágyazású betonlemezes vágány bontása | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A monolit betonlemez roncsolásos bontása a vágányzónában

- A gumiköpenyezett sínek kibontása, szállítási méretre darabolása

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.14 | Nyílt leerősítésű beton pályalemezes vasúti pálya bontása | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A monolit betonlemez roncsolásos bontása a vágányzónában

- Sínek kibontása, szállítási méretre darabolása

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.15 | Kézi kisgépes keskeny nyomközű faaljas vg.bontás ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szükséges sínvágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Ágyazati anyag kitermelése, a bontott ágyazati anyag elszállítása 5 km-en belül

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-01.16 | Kézi kisgépes keskeny nyomközű betonaljas vg. bontás, ágyazati anyaggal együtt | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szükséges sínvágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Ágyazati anyag kitermelése, a bontott ágyazati anyag elszállítása 5 km-en belül

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-02.00 | Vágánybontás ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása

- A bontott felépítményi anyagok roncsolásmentes alkatrészre bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sínek, aljak, kapcsolószerek).

| VA-02.01-04.01.01.00-02.01 | Hídfás felépítményű vágány bontása | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A sínek bontása hídfás vágányban.

- A bontott felépítményi anyagok roncsolásmentes alkatrészre bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, hídfa, kapcsolószerek)

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-02.02 | Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 54.r. vg. bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hevederek leszerelése, hevedercsavarok roncsolásmentes, vagy roncsolásos bontása

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-02.03 | Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 48, vagy 49 rendszerű vágánybontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hevederek leszerelése, hevedercsavarok roncsolásmentes, vagy roncsolásos bontása

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-02.04 | Nagygépes 49, vagy kisebb rendszerű vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vg. kiemelése bontószerelvénnyel, mezők szállítása szerelőtelepre, vagy kijelölt tárolóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-02.05 | Nagygépes 54.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vg. kiemelése bontószerelvénnyel, mezők szállítása szerelőtelepre, vagy kijelölt tárolóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-02.06 | Nagygépes 60.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vg. kiemelése bontószerelvénnyel, mezők szállítása szerelőtelepre, vagy kijelölt tárolóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-02.07 | Kézi kisgépes keskeny nyomközű faaljas vg. bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hevederek leszerelése, hevedercsavarok roncsolásmentes, vagy roncsolásos bontása

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.01.00-02.08 | Kézi kisgépes keskeny nyomközű betonaljas vg. bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hevederek leszerelése, hevedercsavarok roncsolásmentes, vagy roncsolásos bontása

- Vg. elbontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása kézi kisgépes technológiával,

- A bontott anyagok szállítása a kijelölt telephelyre, fajtánként szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.02.00-00.00 | Kitérők és vágányátszelések bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.01.02.00-01.00 | Kitérő bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása;

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása;

- A kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése;

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,;

- Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése;

- Az anyagok szétszerelése, szállítása a Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása;

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre.

| VA-02.01-04.01.02.00-01.01 | Egyszerű kitérő bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása,

- Az egyszerű kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása

- A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Újrafelhasználható anyagok szállítása az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként csoport - számolható el.

| VA-02.01-04.01.02.00-01.02 | Átszelési kitérő bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása,

- Az átszelési kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása

- A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Újrafelhasználható anyagok szállítása az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként csoport - számolható el.

| VA-02.01-04.01.02.00-01.03 | Nagysugarú kitérő bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása,

- A nagysugarú kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása

- A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként csoport - számolható el.

| VA-02.01-04.01.02.00-01.04 | Kettős vágánykapcsolati középrész bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása,

- Kettős vágánykapcsolati közép komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Vágánykapcsolati és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása

- A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként csoport - számolható el.

| VA-02.01-04.01.02.00-01.05 | Vágányátszelés bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Vágányátszelés vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Vágánykapcsolati alkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként csoport - számolható el.

| VA-02.01-04.01.02.00-01.06 | Keskeny nyomközű kitérő bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása,

- Az kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön-külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása

- A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Újrafelhasználható anyagok szállítása az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként csoport - számolható el.

| VA-02.01-04.01.02.00-02.00 | Vágányszerkezeti elemek bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágányszerkezeti elem bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Sínek és kapcsolószerek külön deponálása, őrzése,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

| VA-02.01-04.01.02.00-02.01 | Pályasín, terelősín, védősín bontása | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A vasúti pályába beépített pályasínek, vagy a műtárgyakon és műtárgyak alatt, valamint jellemzően útátjárókban lévő terelő és védősínek bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Sínek és kapcsolószerek külön deponálása, őrzése,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított sínfolyóméterben számolható el.

| VA-02.01-04.01.02.00-02.02 | Síndilatációs készülék bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Síndilatációs készülék bontása, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) szakszerű deponálása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-02.03 | Sarukidobó szerkezet bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Sarukidobó szerkezet bontása, kézi kisgépes kötszerbontás, roncsolásmentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, fajtánként szakszerű deponálása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.00 | Aljak bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kézi kisgépes kötszerbontással az alj elbontása;

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre;

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

| VA-02.01-04.01.02.00-03.01 | Hídfa bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kézi kisgépes kötszerbontással a régi hídfa elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.02 | Központosítóléc bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Központosító léc elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.03 | Talpfák bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kézi kisgépes kötszerbontással a régi talpfa elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.04 | Kitérőfák bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kézi kisgépes kötszerbontással a régi kitérőfa elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.05 | Betonaljak bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kézi kisgépes kötszerbontással a régi betonalj elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.06 | Kitérő betonaljak bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kézi kisgépes kötszerbontással a régi betonalj elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.07 | Talpfák bontása keskeny nyomközű vágányban | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kézi kisgépes kötszerbontással a régi talpfa elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.08 | Betonaljak bontása keskeny nyomközű vágányban | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kézi kisgépes kötszerbontással a régi betonalj elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.02.00-03.09 | Aljak bontása keskeny nyomközű kitérőban | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kézi kisgépes kötszerbontással a régi betonalj elbontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.03.00-00.00 | Ágyazatbontás |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.01.03.00-01.00 | Ágyazati anyag bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A meglévő ágyazat kitermelése, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre;

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása;

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása;

- Hasznosíthatatlan anyagok – pl. Olajszennyezett - szállítása lerakóhelyre.

| VA-02.01-04.01.03.00-01.01 | Felső ágyazat bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A meglévő ágyazat – folyóvágány és kitérők esetén is - kitermelése földmunkagéppel vagy ágyazatrostáló géppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok – pl. Olajszennyezett - szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján valamennyi vasúti létesítmény – jellemzően vágányzat és kitérők, keresztezések stb. – ágyazatbontására kell alkalmazni. A geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.01-04.01.03.00-01.02 | Alsó ágyazat bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A meglévő ágyazat – folyóvágány és kitérők esetén is - kitermelése földmunkagéppel vagy ágyazatrostáló géppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok – pl. Olajszennyezett - szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján valamennyi vasúti létesítmény – jellemzően vágányzat és kitérők, keresztezések stb. – ágyazatbontására kell alkalmazni. A geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.01-04.01.03.00-01.03 | Olajszennyezett ágyazat bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A meglévő ágyazat – folyóvágány és kitérők esetén is - kitermelése földmunkagéppel vagy ágyazatrostáló géppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Olajszennyezett anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján valamennyi vasúti létesítmény – jellemzően vágányzat és kitérők, keresztezések stb. – ágyazatbontására kell alkalmazni. A geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.01-04.01.03.00-01.04 | Egyéb ágyazati anyag elbontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A meglévő ágyazat – folyóvágány és kitérők esetén is - kitermelése földmunkagéppel vagy ágyazatrostáló géppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Olajszennyezett anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján valamennyi vasúti létesítmény – jellemzően vágányzat és kitérők, keresztezések stb. – ágyazatbontására kell alkalmazni. A geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.01-04.01.04.00-00.00 | Alépítmény bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.01.04.00-01.00 | Alépítményi réteg bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A meglévő alépítmény fedőőréteg kitermelése földmunkagéppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

| VA-02.01-04.01.04.00-01.01 | Geotextília, georács, geokompozit eltávolítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geotextília, georács, geokompozit eltávolítása

- Bontott anyagok elszállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.04.00-01.02 | Védőréteg bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A meglévő védőréteg kitermelése földmunkagéppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.04.00-01.03 | Tolatási padka bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A meglévő tolatási padka elbontása, a bontott anyag, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.05.00-00.00 | Különleges felépítményszerkezetek bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.01.05.00-01.00 | Különleges felépítményszerkezetek bontása | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Különböző típusú alkatrészek vágányzatból sérülésmentes leszerelése, kiemelése, szétszerelése;

- Bontott anyagok, alkatrészek mozgatása, felrakása szállítóeszközre;

- Bontott anyagok külön- külön deponálása;

- A bontott anyagok szállítása.

| VA-02.01-04.01.05.00-01.01 | Vágányzáró bak bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Különböző típusú alkatrészek vágányzatból sérülésmentes leszerelése, kiemelése,

- Bontott anyagok, alkatrészek mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyagok külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

| VA-02.01-04.01.05.00-01.02 | Vágányzáró földkúp bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Földkúp elbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

| VA-02.01-04.01.05.00-01.03 | Vágánymérleg bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Az vágánymérleg és mérlegházi szerkezeti anyagainak szétszerelése, szállítása, bontott anyagok járműre rakása, elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

Útmutató:	Bontás csak a mérleg és szerkezeteire vonatkozik, az akna és mérlegház bontása külön tételen, a bontási terv geometriai méreteiből számított m3 el.

| VA-02.01-04.01.05.00-01.04 | Vágánymérleg helye, vizsgálóakna bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Tereptárgyak bontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Földkitermelés;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Bontás lehet mérleg, különböző akna, tolópad, fordítókorong, tálca stb. Terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható

| VA-02.01-04.01.05.00-01.05 | Tolópad bontás | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A tolópad szerkezeti anyagainak szétszerelése, szállítása, bontott anyagok járműre rakása, elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

Útmutató:	Bontás csak a tolópad és szerkezeteire vonatkozik, az akna bontása külön tételen, a bontási terv geometriai méreteiből számított m3-rel.

| VA-02.01-04.01.05.00-01.06 | Fordítókorong bontás | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A fordítókorong szerkezeti anyagainak leemelése, szétszerelése, szállítása, bontott anyagok járműre rakása, elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

Útmutató:	Bontás csak a fordítókorong és szerkezeteire vonatkozik, az akna bontása külön tételen, a bontási terv geometriai méreteiből számított m3-rel.

| VA-02.01-04.01.05.00-01.07 | Rakodó bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Földkitermelés;

- Tereptárgyak bontása;

- Beton, vb. tégla, ill. Kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Bontás lehet homlok, oldal, illetve állatrakodó stb.	Terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható

| VA-02.01-04.01.05.00-01.08 | Rakodó ponk burkolat bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Burkolat bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.05.00-01.09 | Rakodó ponk oldalfalazat bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Oldalfalazat bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Bontás a rakodó oldalhosszának méretéből számított m mennyiségben számolható

| VA-02.01-04.01.05.00-01.01 | Mosótálca bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Mosótálca bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.05.00-01.11 | Olaj átfejtő földalatti tartály bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Tartály bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tartály helyének feltöltése, tereprendezés;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.05.00-01.12 | Vízfeladókút bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Vízfeladó kút bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.05.00-01.13 | Vágánykapu elbontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vágánykapu bontása,

- Az alaptestek, oszlopok bontása, szükséges földmunkával együtt,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.05.00-01.14 | Olajfeladó bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Vasútüzemi terülten előforduló létesítmény, speciális bontási feltételekkel történő elbontása, környezetvédelmi követelmények betartásával;

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tartály helyének feltöltése, tereprendezés;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.06.00-00.00 | Kerítések, korlátok bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.01.06.00-01.00 | Kerítések, korlátok bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kerítés, korlát, és oszlopaiknak szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.06.00-01.01 | Életvédelmi kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítés és oszlopainak szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.06.00-01.02 | Egyéb drótfonatos kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítés és oszlopainak szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.06.00-01.03 | "H" típusú kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítés és oszlopainak szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.06.00-01.04 | Vasbeton pallós kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítés és oszlopainak szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.06.00-02.05 | Tömör, nem elemekből álló kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Lábazatos kerítés fém felsőrésszel, vagy nem elemekre szedhető tömör fal szerű kerítés elbontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.06.00-01.06 | Labirintkorlát bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Labirint korlát elbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.01.06.00-01.07 | Egyéb korlátbontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Korlát és oszlopainak szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.02.00.00-00.00 | Pályatartozékok bontása |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.02.00.00-00.01 | Helyhez kötött jelzőeszköz bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Külsőtéri szerelvények jelzők – be- kijárati, tolatás stb. – jelzők leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- fény- és alakjelzők bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése,

- Jelzőrögzítések, talpazat bontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep(ek)re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el

| VA-02.01-04.02.00.00-00.02 | Biztonsági határjel, szelvénykő bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Jelzőrögzítések, talpazat bontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- A helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep(ek)re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.02.00.00-00.03 | Támfal részleges, vagy teljes elbontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Támfal részleges, vagy teljes elbontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.02.00.00-00.04 | Állomási névtábla bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Állomásnév táblák bontása szerelvényekkel, tartóoszlopokkal és azok alapozásával együtt, szükség szerint a burkolat ideiglenes megbontásával,

- Táblák, szerelvények és oszlopok szállítása a kijelölt telepre,

- Bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín rendezése, megbontott burkolatok helyreállítása az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| VA-02.01-04.02.00.00-00.05 | Információs tábla bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Információs tábla bontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.02.00.00-00.06 | Piktogram bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Piktogram bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-00.00 | Utasperon és perontetők |
| --- | --- |

| VA-02.01-04.03.00.00-01.00 | Utasperon bontási munkák | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolat bontása;

- Peronszegély bontása;

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre;

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, újrahasznosítható burkolatok raklapra rakása, zsugorfóliázása és beszállítása előre meghatározott telephelyre;

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- Tereprendezés.

| VA-02.01-04.03.00.00-01.01 | Peron burkolatának bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Burkolat bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, újrahasznosítható burkolatok raklapra rakása, zsugorfóliázása és beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.02 | Vasbetonelemes peronburkolat bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- vasbetonelemes peron bontása,

- Bontott elemek mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, újrahasznosítható burkolati elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.03 | Peron térkő burkolat bontása, (térkő, díszkő, taktilis kövek) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kiselemes burkolat bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, újrahasznosítható burkolatok raklapra rakása, zsugorfóliázása és beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.04 | Peron burkolaton elhelyezett taktilis jelzések bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Taktilis jelzések, burkolatok bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, újrahasznosítható burkolatok raklapra rakása, zsugorfóliázása és beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.05 | Vb. aljból készült peronszegély bontás egysoros | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Peronszegély bontása,

- Bontott aljak, anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségű elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.06 | Vb. aljból készült peronszegély bontás kétsoros | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Peronszegély bontása, kereszthuzalokkal együtt

- Bontott aljak, anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségű elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.07 | Elemes peronszegély bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Peronszegély bontása,

- Bontott szegélyelemek mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.08 | Peronbontás, földmunka, tereprendezés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Peron burkolat bontása törmelékre, peronfeltöltés bontása,

- Felület rendezése

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre

- Minősítés alapján még felhasználható anyagok deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.09 | Peronfeltöltés bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Feltöltés, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Minősítés alapján még felhasználható anyagok deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.10 | Peronszegély bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Peronszegély bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-01.11 | Peronszegély bontása, ágyazó gerendával együtt | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Peronszegély bontása,

- Ágyazógerenda törmelékre bontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-02.00 | Perontetők bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Perontető bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

| VA-02.01-04.03.00.00-02.01 | Peron tetőtetőszerkezet bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Perontető bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-02.02 | Perontető oszlopok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Földelés megszüntetése,

- Perontető oszlop kitörése, oszlop döntése, kiöntött kehelyalap esetén gépi kiemelés

- Szállítható méretűre vágása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.01-04.03.00.00-02.03 | Perontető oszlopalap bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- A betonalap törmelékre bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával

- A bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Az alapgödör rétegenkénti visszatöltése és tömörítése az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt minőségű talajjal,

- A környező terület rendezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-00.00.00.00-00.00 | FEJLESZTÉSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-02.02-01.00.00.00-00.00 | ELŐKÉSZÍTŐ-, ÉS FÖLDMUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-02.02-01.01.00.00-00.00 | Általános földmunkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-01.01.00.00-00.01 | Humusz leszedés, visszaépítéshez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

-	Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

-	Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.01.00.00-00.02 | Humusz leszedés, visszaépítéshez (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

-	Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

-	Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés;

-	Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költséggel együtt;

-	Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.01.00.00-00.03 | Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Kitermelés;

-	Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.01.00.00-00.04 | Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Kitermelés;

-	Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés;

-	Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása, valamennyi járulékos költséggel együtt;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.01.00.00-00.05 | Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Kitermelés;

-	Alkalmatlan fedőréteg elszállítása kijelölt helyre elterítéssel, rendezéssel;

-	Lerakóhelyi díj fizetésével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.01.00.00-00.06 | Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Kitermelés;

-	Alkalmatlan fedőréteg elszállítása kijelölt helyre elterítéssel, rendezéssel;

-	Lerakóhelyi díj fizetésével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés;

-	Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel;

- Kikerülő termőföld elszállítása, valamennyi járulékos költséggel együtt;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.01.00.00-00.07 | Szennyezett talaj leszedése, elszállítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Kitermelés;

-	Szennyezett talaj elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.01.00.00-00.08 | Nagyméretű beton- és kőtömbök kiforgatása, összetörése és depóniába rakása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beton- és kőtömbök kitermelése, kiforgatása és összetörése;

-	Beton- és kőtömbök elszállítása engedélyezett lerakóhelyre (depóniába), lerakóhelyi díj fizetésével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-00.00 | Nem építmény specifikus általános földmunkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-01.02.00.00-01.00 | Talajkezelés | m3 |
| --- | --- | --- |
| Tartalom: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Alkalmatlan altalaj kitermelése, járműre rakás; - Elszállítás lerakóhelyre; - Deponálás vagy elterítés; - Geotechnikai terv szerint beépítés, szükség szerinti kezeléssel - Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás; |  |  |
| VA-02.02-01.02.00.00-01.01 | Geotechnikai vizsgálat, kiértékelés, tervkészítés | db |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Talajmechanikai feltárás;

-	Vizsgálatok elvégzése;

-	Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

-	Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

-	Dokumentálás;

-	Terv készítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.02 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével földanyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Alkalmatlan altalaj kitermelése, járműre rakás;

-	Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Deponálás vagy elterítés;

-	Geotechnikai terv szerint meghatározott új földanyag kitermelése, járműre rakása;

-	Helyszínre szállítás;

-	Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.03 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével szemcsés anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Alkalmatlan altalaj, föld kitermelése, járműre rakás;

-	Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Deponálás vagy elterítés;

-	Geotechnikai terv szerint meghatározott új szemcsés anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakása;

-	Helyszínre szállítás;

-	Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.04 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével speciális anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Alkalmatlan altalaj, föld kitermelése, járműre rakás;

-	Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Deponálás vagy elterítés;

-	Geotechnikai terv szerint meghatározott anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakás;

-	Helyszínre szállítás;

-	Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.05 | Dinamikus talajcsere | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése;

-	Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Nagy tömegű ejtősúllyal történő bedolgozás, döngölés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.06 | Mélykeverés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése,

-	Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

-	Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.07 | Mélystabilizálás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése;

-	Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

-	Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.08 | Mélytömörítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése;

-	Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

-	Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.09 | Meszes kötőanyagú talajkezelés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

-	Anyagok beszerzése, szállítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.10 | Cementes kötőanyagú talajkezelés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

-	Anyagok beszerzése, szállítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.11 | Egyéb kötőanyagú talajkezelés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

-	Anyagok beszerzése, szállítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Kötőanyag adagolása, keverés terv szerint;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.12 | Kavicscölöpözés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

-	Cső lejuttatása;

-	Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Nagy tömegű ejtősúllyal történő bedolgozás, döngölés;

-	Kiszoruló föld elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.13 | Függőleges drénezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

-	Drén építése;

-	Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Bedolgozás, tömörítés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.14 | Kapilláris megszakítás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése,

-	Geotechnikai tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

-	Tervben meghatározott módszer, előírás szerinti munkák elvégzése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.15 | Szigetelő agyagréteg beépítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése;

-	Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

-	Anyag terítése; tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.16 | Altalaj tömörítése bevágásban | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Építés közbeni vízelvezetés biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, többlettömörítéssel;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.17 | Altalaj tömörítése töltés alatt | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Építés közbeni vízelvezetés biztosítása;

-	Altalaj lépcsőzése szükség esetén;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, többlettömörítéssel;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.18 | Geotextília terítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése,

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése;

-	Textilsávok összeerősítése, rögzítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.19 | Töltés alapozás geotextíliával | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése;

-	Textilsávok összeerősítése, rögzítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.20 | 1 rtg. felületszivárgó beépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése,

-	Geotechnikai tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

-	Tervben meghatározott módszer, előírás szerinti munkák elvégzése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.21 | Töltés alapozás georáccsal, georács beépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése, tömörítés;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése;

-	Georácsok összeerősítése, rögzítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.22 | Töltés alapozás geocellával, geocella beépítése + feltöltése szemcsés anyaggal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése;

-	Geocellák összeerősítése, rögzítése;

-	Szemcsés anyag beépítése tömörítéssel;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.23 | Töltés alapozás tervezése és kivitelezése (Geotechnikai vizsgálat, kiértékelés, tervkészítés, kivitelezés kompletten) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Talajmechanikai feltárás;

-	Vizsgálatok elvégzése:

-	Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

-	Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

-	Dokumentálás;

-	Terv készítése, Mérnök általi jóváhagyatása;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

-	A töltés alapozás kivitelezése a Mérnök által jóváhagyott kiviteli tervben és Technológia Utasításban leírtak szerint;

-	A töltés kivitelezése a Mérnök által jóváhagyott kiviteli tervben és Technológia Utasításban leírtak szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.24 | Töltés alapozás geotextíliával, rézsűoldalra visszahajtással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

-	Anyagbeszerezés;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése, a töltéstest két oldalán túlnyúlás biztosításával;

-	Textilsávok összeerősítése, rögzítése;

-	Töltéstest két oldalán a túlnyújtott geotextília (későbbi munkafázisban felhajtandó sáv) ideiglenes védelme töltésanyag elfedéssel, kétoldali jelzőszalag el-helyezéssel

-	Ideiglenes védelem eltávolítása kézi vagy kisgépes technikával, az anyag épségének megőrzésével, geotextília felület tisztítása kézi erővel (töltésanyag, szennyeződés eltávolítása, seprés);

-	geotextília felhajtása rézsű oldalra, rögzítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.25 | Töltésalapozás, feltöltés terepszintig legalább M2 jelű földműanyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Szemcsés anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakás;

-	Helyszínre szállítás;

-	Altalaj tömörítése előírt tömörségi fokra;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.26 | Geokompozit terítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítése, tömörítés;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése;

-	Geokompozit összeerősítése, rögzítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.27 | Georáccsal és/vagy geotextíliával alapozott töltés szemcsés anyaggal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Szemcsés anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakás;

-	Helyszínre szállítás;

-	Beépítés, szükség szerinti locsolással;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.28 | Talajerősítés cellamatrac beépítésével | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

-	Anyagok beszerzése, szállítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	cellamatrac beépítése;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.29 | Terep érdesítése 5-10%-os hajlású terep esetén | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés, érdesítés készítése terv szerint;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.30 | Terep lépcsőzése 10-25% hajlású terep esetén | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés, lépcsőzés;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.31 | Töltés szélesítés töltésoldal lépcsőzésével | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Lépcsőzés (ha külön tételben nem került kiírásra);

-	A terep lépcsőzése (ha külön tételben nem került kiírásra);

-	Altalaj tömörítése;

-	Földkitermelés;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.32 | Töltés építés 25 % feletti rézsűhajlás esetén fogazással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Fogazás (ha külön tételben nem került kiírásra);

-	A terep fogazása (ha külön tételben nem került kiírásra);

-	Altalaj tömörítése;

-	Földkitermelés;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-01.02.00.00-01.33 | Süllyedésmérő elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Mérőcső és akna elhelyezése földmunkával;

-	Mérőcső végeinek bevédése aknával, mérési hely kialakítása,

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.34 | Süllyedésmérés mérőcsövön keresztül | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Mérések végrehajtása a konszolidáció lejátszódásáig;

-	Mérések kiértékelése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.02.00.00-01.35 | Süllyedésmérés mérőcsövön keresztül üveghab alkalmazásánál | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Mérések végrehajtása és dokumentálása a műszaki átadás – átvételi eljárást követően a szerződésben meghatározott rendszerességgel;

-	Mérések kiértékelése

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-01.02.00.00-01.36 | Veszélyes anyagok ártalmatlanítása | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagok beazonosítása;

-	Veszélyes anyagok kijelölt lerakóhelyekre történő szállítása;

-	Kármentesítés;

-	Kimutatás készítése;

-	Ártalmatlanítási díj;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-00.00 | Földmű építése |
| --- | --- |

| VA-02.02-01.03.00.00-01.00 | Földmű építése bevágásból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos feladataival együtt

| VA-02.02-01.03.00.00-01.01 | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-01.02 | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-01.03 | Újrahasznosítandó kitermelt földműanyag lerakón való elhelyezése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földanyag kitermelése;

-	Földanyag járműre rakása és elszállítása depóniába, szükség esetén lerakóhely díjjal együtt;

-	Deponált földanyag gyommentesítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-01.03.00.00-01.04 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés bevágásból;

-	Hossz-szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-01.05 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés bevágásból;

-	Hossz-szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-01.06 | Földmű felsőszintje alatti 50-100 cm közötti rétege | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés bevágásból;

-	Hossz-szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-01.07 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés bevágásból;

-	Hossz-szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-01.08 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés bevágásból;

-	Hossz-szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.00 | Földmű építése anyagnyerőhelyről | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra;

- Felületképzés;

| VA-02.02-01.03.00.00-02.01 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra;

-	Felületképzés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.02 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

-	Felületképzés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen;

-	Régészeti munkával érintett területek helyreállítása töltés építésre alkalmas anyagból töltésalapozási síkig, tömörítés előírt tömörségi fokra.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.03 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése iszapot is tartalmazó durva homokból geotechnika szerint | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

-	Felületképzés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.04 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése M1, V1 minőségű földanyagból, árvízi hatásnak kitett szakaszon | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.05 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése M3 minőségű, tervben megadott összetételű földműanyagból, távlati zárógát csatlakozásának szakaszán | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.06 | Kitermelt földműanyag újrahasznosítása depóniáról | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépíthetőség meghatározása akkreditált labor vizsgálatokkal;

-	Földanyag kitermelése depóniából, járműre rakása, szállítása a munkaterületen belüli felhasználási helyre;

-	Földanyag terítése;

-	Földanyag kezelése/keverése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Felületkialakítás, tömörítés az előírt tömörségi fokra;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.07 | Kitermelt földműanyag újrahasznosítása depóniáról kezelés nélkül | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépíthetőség meghatározása akkreditált labor vizsgálatokkal;

-	Földanyag kitermelése depóniából, járműre rakása, szállítása a munkaterületen belüli felhasználási helyre;

-	Földanyag terítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Felületkialakítás, tömörítés az előírt tömörségi fokra;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.08 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése üveghab alkalmazásával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti töltés elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, beszerzése és építéshelyre szállítása;

-	Töltés (nagy tömegű földmű) építése üveghab granulátum alkalmazásával, elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

-	Felületképzés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-01.03.02.00-00.09 | Töltés építés M1 földanyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés anyagnyerő helyen;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetés biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi fokra;

-	Felületképzés;

-	A mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.10 | Földmű felsőszintje alatti 50-100 cm közötti rétege | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.11 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Fagyvédő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.12 | Védőréteg készítése homokos kavicsból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.13 | Védőréteg készítése mechanikai stabilizációból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.14 | Védőréteg készítése homokból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.15 | Védőréteg készítése zúzottkő alapból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.16 | Védőréteg és kivezetés (szivárgó) készítése helyszíni bontott szórt anyag felhasználásával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.17 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Javítóréteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.18 | CTt jelű cementes stabilizáció | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Alkalmas szemcsés adalékanyag, cement és víz beszerzése és a keverőtelepre szállítása;

-	Telepen történő keverék készítés, helyszínre szállítás, terítés, bedolgozás;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

-	Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése utókezelés céljából;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-02.19 | Stabilizáció építése bontott burkolatból felhasználható tört/zúzottkőből | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Bontott anyag beszerzése, szállítása;

-	Terítés, bedolgozás;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-03.00 | Földmű felső részének kialakítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

-	Nedves keverés, öntözés;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

| VA-02.02-01.03.00.00-03.01 | Helyszínen stabilizált réteg készítése földmű felső részébe fagyálló szemszerkezettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

-	Szükség szerint további szemcsés anyag beszerzése, szállítása, réteges elterítése, tömörítése;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

-	Nedves keverés, öntözés;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

-	Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-03.02 | Telepen kevert stabilizált réteg beépítése földmű felső részébe | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Alkalmas szemcsés adalékanyag, cement és víz beszerzése és a keverőtelepre szállítása;

-	Telepen történő keverék készítés, helyszínre szállítás, terítés, bedolgozás;

-	Tömörítés;

-	Felszín pontos kialakítása;

-	Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése utókezelés céljából;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.00 | Alakító földmunkák | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület előkészítés, kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;

-	Lenyesett föld elterítés;

-	Felületegyengetés;

-	Felesleges föld járműre rakása és elszállítsa elfogadott lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.01 | Rézsűképzés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Rézsűfelület kialakítása géppel, terv szerinti geometriával;

-	Rézsűfelület bordázása;

-	Felületegyengetés;

-	Felesleges föld járműre rakása és elszállítsa elfogadott lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.02 | Humuszterítés sík felületen | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Termőföld szállítása a deponálási helyről;

-	Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

-	Elterítés, egyengetés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.03 | Humuszterítés sík felületen (10 cm vtg.) füvesítéssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Termőföld szállítása a deponálási helyről;

-	Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

-	Termőföld elterítés, egyengetés;

-	Füvesítéshez:

•	Anyagbeszerzés, anyagmozgatás;

•	Magágy előkészítés;

•	Fűmag kiszórása;

•	Hengerlése;

•	Locsolása;

•	Kipusztult fűmag pótlása;

•	Első kaszálás;

•	Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig;

•	Utógondozás szerződés szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.04 | Humuszterítés rézsűs felületen | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Termőföld szállítása a deponálási helyről;

-	Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

-	Elterítés, egyengetés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.05 | Humuszterítés rézsűs felületen (10 cm vtg.) füvesítéssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Termőföld szállítása a deponálási helyről;

-	Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

-	Termőföld elterítés, egyengetés;

-	Füvesítéshez:

•	Anyagbeszerzés, anyagmozgatás;

•	Magágy előkészítés;

•	Fűmag kiszórása;

•	Hengerlése;

•	Locsolása;

•	Kipusztult fűmag pótlása;

•	Első kaszálás;

•	Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig;

•	Utógondozás szerződés szerint.

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.06 | Tereprendezés jellegű földművek létesítése gépi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terep egyenetlenségeinek rendezése, felületrendezés gépi erővel, felesleges föld elterítésével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.07 | Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;

-	Lenyesett föld elterítés;

-	Vízelvezető árok rendezése, tisztítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-01.03.00.00-04.08 | Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;

-	Lenyesett föld elterítés;

-	Vízelvezető árok rendezése, tisztítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-04.19 | Többletszállítás | tkm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Többletmozgatás 1 km felett

-	A Mérnök által jóváhagyott mennyiségekkel, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.00 | Rézsűvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A biztosítandó rézsű felület kitűzése.

- A szükséges anyagok helyszínre szállítása.

- Felületképzés, földanyag pótlás.

- A rézsűvédelem elkészítése.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.01 | Rézsűvédelem geotextília terítéssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Felület előkészítése;

-	Anyagbeszerezés;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése a rézsűfelületre;

-	Textilsávok összeerősítése, rögzítése a rézsűfelületen, a töltéstest alatt elhelyezett-visszahajtott (külön tételben elszámolt) geotextília sávval átfedés kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.02 | Rézsűvédelem geocella burkolással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Felület előkészítése;

-	Anyagbeszerzés terv szerinti minőségben, műszaki paraméterek szerint (vastagság stb.);

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, elhelyezése, összeerősítése, rögzítése a geotextília borítással (külön tételben elszámolva) ellátott rézsűfelületre;

-	Geocella humuszfeltöltés, kézi tömörítés, felületképzés (humusz mennyisége és egyéb ezzel kapcsolatos munkák a vonatkozó humuszterítés rézsűs felületen tételben megadva, elszámolva, jelen tételben csak a geocellába történő bedolgozás többlet műveletei számolandók el);

-	Geocella védelemmel ellátott felületen füvesítés (füvesítés vonatkozó mennyiségei és egyéb ezzel kapcsolatos munkák a füvesítés rézsűs felületen tételben megadva, elszámolva, jelen tételben csak a geocellába történő bedolgozás többlet műveletei számolandók el);

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.03 | Biológiai rézsűvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Anyagmozgatás;

-	Védelem elkészítése terv szerint;

-	A felület utógondozása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.04 | Rézsűvédelem kőszórással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Anyagmozgatás;

-	Védelem elkészítése terv szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.05 | Egyéb rézsűvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Anyagmozgatás;

-	Védelem elkészítése terv szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.06 | Előregyártott rézsűláb megtámasztó elem (paliszád elem) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Anyagmozgatás;

-	Védelem elkészítése terv szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.07 | Hegyoldal (szikla) biztosítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Anyagmozgatás;

-	Védelem elkészítése terv szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.08 | Árok földmunka kialakítása geotextília rézsűvédelemmel készülő szakaszon | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Az árok szelvényének földkiemelése részeben kisgépes, részben kézi erővel, hossz-szelvény, minta keresztszelvény szerint, a megépült geotextília rézsű-védelem (külön tételben elszámolva) épségének biztosításával;

-	A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítés, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése;

-	Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.09 | Kőmatracos rézsűvédelem építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Homokos kavics ágyazat készítése;

-	Kőmatrac rendszerű burkolat készítése;

-	Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, beton bedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel;

-	Lábazati terméskőrakat készítése;

-	Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése;

-	Kiegészítő kézi földmunka, elterítés;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.10 | Partvédelem kialakítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka;

-	Terep felületének előkészítése;

-	Homokos kavics ágyazat készítése;

-	Kőmatrac rendszerű burkolat készítése;

-	Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, beton bedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel;

-	Lábazati terméskőrakat készítése;

-	kőszórás szükség szerint;

-	Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése;

-	Földmunka, humuszolás, füvesítés;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.11 | Rézsűburkolat készítése előregyártott elemekkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása;

-	Terep felületének előkészítése;

-	Belső anyagmozgatások;

-	Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés;

-	Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése;

-	Tükörtömörítés, öntözés;

-	Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése;

-	Kövek beemelése, kőszórás;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelése;

-	Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.12 | Rézsűburkolat megtámasztása sávalappal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása;

-	Terep felületének előkészítése;

-	Belső anyagmozgatások;

-	Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

-	Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése;

-	Tükörtömörítés, öntözés;

-	Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése

-	Betonozás;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.13 | Geocellás rézsűvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása;

-	Terep felületének előkészítése;

-	Belső anyagmozgatások;

-	Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

-	Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése;

-	Tükörtömörítés, öntözés;

-	hatszög alakú, egymáshoz sorolható méhsejt szerkezetből álló rugalmas geocella táblák elhelyezése, egymáshoz kapcsolása és rögzítése;

-	A cellák kitöltése terv szerinti anyagból, túltöltéssel, tömörítéssel;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.14 | Rézsű- és partvédelem készítése takaréküreges sejtidomkő burkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Terep felületének előkészítése;

-	Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése;

-	Burkolat építése takaréküreges sejtidomkőből, ágyazatra fektetve;

-	Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése;

-	Takaréküregek kitöltése terv szerinti anyagból, túltöltéssel, tömörítéssel, füvesítéssel

-	Kőszórás szükség szerint;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.15 | Szárító és/vagy támasztó funkciójú borda | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően;

-	A kitermelt, kiszorult föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése;

-	Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása belső anyagmozgatás;

-	Kőborda építése terv szerint;

-	Rézsűképzés;

-	Csatlakozó rézsűk rendezése terv szerint;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.16 | Rőzsekolbászos partvédőmű, karóval rögzítve, drótozva | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Rőzsekolbászok helyszínre szállítása, anyagmozgatása;

-	Rőzsekolbász építése, rögzítése;

-	Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.17 | Rézsűburkolat terméskővel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés;

-	Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése;

-	Tükörtömörítés, öntözés;

-	Ágyazati anyag (homokos kavics, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése;

-	Burkolat építése;

-	Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozással utókezeléssel;

-	Felülettisztítás;

-	Hézagkiöntés készítése;

-	Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése;

-	Humuszterítés;

-	Füvesítés első kaszálással, rendszeres utógondozással (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.18 | Meglévő rézsűburkolat átfúrása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési, valamint élőmunka költsége;

-	A szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, helyszíni mozgatása;

-	A fúrógép telepítési helyének, az indító- és fogadó gödör helyének kitűzési a fúrási terv alapján;

-	Az indító- és fogadó gödör kialakítása a fúrófolyadék és az általa kitermelt anyag összegyűjtésére;

-	Pilótafurat készítése rádiószondás vezérléssel;

-	A furat bővítése;

-	A megmaradt bentonit iszap kiszivattyúzása, a gödrök betemetése;

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

-	A rézsűburkolat helyreállítása kőpótlással és fugázással együtt;

-	A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.19 | Kókusz textília burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Kókusz textília helyszínre szállítása, anyagmozgatása;

-	Kókusz textília építése, rögzítése;

-	Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.20 | Intenzív biológiai rézsűvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Belső anyagmozgatások;

-	Intenzív biológiai rézsűvédelem terítés, rögzítés, leerősítés;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-01.03.00.00-05.21 | Rézsűvédelmi mű javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Rézsűvédelmi mű javítása terv szerint;

-	Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre;

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.00.00.00-00.00 | VASÚT-KÖZÚT SZINTBENI KERESZTEZÉS - ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.01.00.00-00.00 | Padka, elválasztósáv építése |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.01.00.00-01.00 | Padka kialakítás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földanyag kitermelése, elszállítás, terítése;

-	Felületkialakítás;

-	Tömörítés.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.01 | Padka nyesése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földanyag kitermelése, elszállítás;

-	Tömörítés;

-	Felületkialakítás;

-	Ideiglenes vízelvezetéssel,

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.02 | Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földanyag kitermelése, elszállítás;

-	Tömörítés;

-	Felületkialakítás;

-	Ideiglenes vízelvezetéssel,

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.03 | Padkaszivárgó/szivárgópaplan készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Szivárgó anyagának beszerzése, helyszínre szállítás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Felületkialakítás;

-	Ideiglenes vízelvezetéssel;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.04 | Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Földanyag kitermelése, helyszínre szállítás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Felületkialakítás;

-	Ideiglenes vízelvezetéssel;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.05 | Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés, felületkialakítás;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.06 | Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása (10 cm vtg.) füvesítéssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából;

-	Helyszínre szállítás; deponálás

-	Beépítés, felületkialakítás;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt;

-	Füvesítéshez:

•	Anyagbeszerzés, anyagmozgatás;

•	Magágy előkészítés;

•	Fűmag kiszórása;

•	Hengerlése;

•	Locsolása;

•	Kipusztult fűmag pótlása;

•	Első kaszálás;

•	Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig;

•	Utógondozás szerződés szerint.

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.07 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.08 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M32) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.09 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M45) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.10 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M63) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.11 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M56) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.12 | Burkolt padka CP 4/2,7 betonba ágyazott terméskőből | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás;

-	Beépítés;

-	Felületkialakítás, felület védelem;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.13 | Padka készítése szemcsés anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.14 | Padka készítése helyszíni mart aszfaltból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.15 | Padka készítése mart aszfaltból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.16 | Padka készítése helyszíni bontott anyag felhasználásával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.17 | Zúzalék járófelület kialakítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.18 | Meglévő padka rendezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Nyesés, felesleges anyag elszállítása, hiányosságok kijavítása;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra,

-	Pályatartozékok állagmegóvása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.19 | Meglévő padka elbontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Meglévő padka elbontása, fölösleges anyag elszállítása lerakóhelyre, minden költségével együtt

-	Tükörkészítés, tömörítés előírt tömörségi fokra;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.01.00.00-01.20 | Földútcsatlakozások padkájának építése helyszíni bontott, tört, szórt stabilizációból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-02.00 | Elválasztósáv készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

| VA-02.02-02.01.00.00-02.01 | Elválasztósáv készítése mechanikai stabilizációból (M22) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-02.02 | Elválasztósáv készítése mechanikai stabilizációból (M32) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-02.03 | Elválasztósáv készítése mechanikai stabilizációból (M45) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-02.04 | Padka burkolása előregyártott elemekkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.01.00.00-02.05 | Lamella építése az üzemi átjárókban | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.01.00.00-02.06 | Vágányok közötti feltöltés szemcsés anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.01.00.00-02.07 | Többletszállítás | tkm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Többletmozgatás 1 km felett

-	A Mérnök által jóváhagyott mennyiségekkel, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.02.00.00-00.00 | Pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.02.00.00-01.00 | Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítása; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés előírt teherbírási értékre;

-	Felületképzés.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.01 | Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

-	Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés előírt teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.02 | Z2/4 ágyazó zúzalék | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

-	Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés előírt teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.03 | Z0/16 kitöltő zúzalék | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

-	Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés előírt teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.04 | Z0/11 kitöltő zúzalék | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

-	Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés előírt teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.05 | Z0/22 kitöltő zúzalék | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

-	Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés előírt teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.06 | Szakaszos szemeloszlású zúzottkő alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

-	Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés előírt teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.07 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.08 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M32) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása

-	Elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.09 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M45) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása

-	Elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.10 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M56) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.11 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M63) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.12 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M80) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.13 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M90) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása;

-	Elterítés;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-01.14 | Útcsatlakozás készítése mart aszfaltból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Helyszínre szállítás; deponálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.00 | Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

-	Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

| VA-02.02-02.02.00.00-02.01 | Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése (Hkt-4) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

-	Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	Feszültség-mentesítésével teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.02 | Telepen kevert cementes stabilizáció (CTt) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

-	Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Utókezelés;

-	Feszültség-mentesítésével teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.03 | Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

-	Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Utókezelés;

-	feszültség-mentesítésével teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.04 | Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-2) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

-	Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Utókezelés;

-	feszültség-mentesítésével teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.05 | C4/6 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

-	Terítés bedolgozás; fogadófelület kezelése;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.06 | C8/10 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terítés bedolgozás;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.07 | C12/15 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Fogadó felület letisztítása, zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terítés bedolgozás;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.08 | C16/20 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Fogadó felület letisztítása;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terítés bedolgozás;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.09 | C20/25 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Fogadó felület letisztítása;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terítés bedolgozás;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.10 | C25/30 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Fogadó felület letisztítása;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terítés bedolgozás;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.11 | C 30/37 j. beton burkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Fogadó felület letisztítása;

-	Keverék elkészítése, vagy beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terítés bedolgozás;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.12 | C35/45 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Fogadó felület letisztítása;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terv szerinti acélháló beszerzése és elhelyezése;

-	Terítés bedolgozás;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.13 | CP4/2,7 betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése;

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Párazáró anyag felhordása;

-	Szoros munkahézag kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.14 | CP4/2,7 hézagaiban vasalt bazalt betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése;

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Párazáró anyag felhordása;

-	Szoros munkahézag kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.15 | CP4,5/3,5 kompozit betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Összekötő hézagvasak befúrása;

-	Elválasztó műszaki fólia elhelyezése;

-	Zsaluzás;

-	Acélháló elhelyezése;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	Kizsaluzás;

-	Beton utókezelése;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.16 | CP3,5/2,4 betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése;

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Párazáró anyag felhordása;

-	Szoros munkahézag kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.17 | CP4/2,7 vasalt betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése;

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Párazáró anyag felhordása;

-	Szoros munkahézag kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.18 | CP3/2 hézagaiban vasalt betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Párazáró anyag felhordása;

-	Szoros munkahézag kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.19 | CP4/2,7 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése;

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Párazáró anyag felhordása;

-	Szoros munkahézag kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.20 | CP3,5/2,4 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése;

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Párazáró anyag felhordása;

-	Szoros munkahézag kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.21 | CP3/2 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése;

-	A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

-	A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Párazáró anyag felhordása;

-	Szoros munkahézag kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.22 | Kraftolás, feszültségmentesítése (a frissen épített hidraulikus alapban, annak vastagságának 2/3-ig készített bitumenemulzióval kitöltött hézagrész | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Feszültségmentesítése (a frissen épített hidraulikus alapban, annak vastagságának 2/3-ig készített bitumenemulzióval kitöltött hézagrész);

-	Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.23 | Betonburkolat felületi kezelése műgyantával | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, előkészítése;

-	Felület előkészítése, felületkezelő anyagok felvitele terv szerint;

-	Impregnáló anyag felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre;

-	Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása lerakóhelyre a lerakóhely díjjal együtt;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.24 | Betonburkolat sókorrozió elleni védelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, előkészítése;

-	Felület előkészítése, felületkezelő anyagok felvitele terv szerint;

-	Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre;

-	Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása lerakóhelyre a lerakóhely díjjal együtt;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megva-lósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.25 | Betonburkolat alatti elválasztóréteg | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Betonburkolat alá elválasztóréteg. Az elválasztóréteg lehet bitumenemulziós bevonat, aszfaltréteg, műszaki vagy geotextília, polietilén vagy más anyagú fólia. A hidraulikus kötőanyagú burkolatalap utókezelésére párazáró bevonatként alkalmazott bitumenemulziós bevonat is megfelelhet elválasztó rétegként, ha a bitumen a burkolatalap teljes felületét bevonja;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.02.00.00-02.26 | Hengerelt betonburkolat építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések és zsaluzások;

-	Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése;

-	Betonkeverék beépítése finiserrel a tervszerinti méretben;

-	Tömörítés hengerrel terv szerint;

-	Beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

-	Utókezelés, párazáró anyag felhordása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Hézagok tisztítása, a hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

-	Hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

-	Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-02.03.00.00-00.00 | Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.03.00.00-01.00 | Alaprétegként építhető pályaszerkezeti rétegek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.01 | AC 11 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.02 | AC 16 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.03 | AC 16 alap (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.04 | AC 16 kötő (ml) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.05 | AC 22 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.06 | AC 22 alap (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.07 | AC 22 alap (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.08 | AC 22 alap (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.09 | AC 32 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.10 | AC 32 alap (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.11 | AC 32 alap (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.12 | AC 32 alap (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.13 | AC 22 kötő (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.14 | AC 22 kötő (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.15 | AC 22 kötő (mF) GmB45/80-55 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	gumival modifikált bitumen alkalmazásával;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.16 | AC 22 kötő (mI) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.17 | AC 22 kötő (NM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-01.18 | AC 22 kötő (mNM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-02.00 | Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

| VA-02.02-02.03.00.00-02.01 | AC 8 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-02.02 | AC 8 kopó (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-02.03 | AC 11 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-02.04 | AC 11 kopó (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-02.05 | AC 11 kopó (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-02.06 | AC 11 kötő | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-02.03.00.00-02.07 | AC 11 kötő (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-02.08 | AC 11 kopó (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel meg-valósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.00 | Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.01 | AC 16 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.02 | AC 16 alap (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.03 | AC 22 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.04 | AC 22 alap (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.05 | AC 32 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.06 | AC 11 kötő | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.07 | AC 11 kötő (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.08 | AC 16 kötő (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.09 | AC 16 kötő (mNM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.10 | AC 16 kötő (mI) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	Felső szélek vízzáróvá tétele;

-	Szerkezeti réteg védelme;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.11 | AC 16 alap-kopó (mI) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	Felső szélek vízzáróvá tétele;

-	Szerkezeti réteg védelme;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.12 | AC 16 kötő (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	Felső szélek vízzáróvá tétele;

-	Szerkezeti réteg védelme;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.13 | AC 22 kötő | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.14 | AC 22 kötő (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.15 | AC 22 kötő (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.16 | AC 22 kötő (mI) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.17 | AC 22 kötő (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készent.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.18 | AC 22 kötő (mF) GmB45/80-55 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Gumival modifikált bitumen alkalmazásával;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.19 | AC 22 kötő (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.20 | AC 22 kötő (mNM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költségei;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.21 | AC 11 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.22 | AC 11 kopó (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.23 | AC 16 kopó (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Aknafedlapok szintbe helyezése;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-03.24 | AC 16 kopó (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Aknafedlapok szintbe helyezése;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.00 | Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

| VA-02.02-02.03.00.00-04.01 | AC 4 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Aknafedlapok szintbe helyezése

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.02 | AC 4 kopó (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Aknafedlapok szintbe helyezése

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.03 | AC 8 kopó (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.04 | AC 8 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Aknafedlapok szintbe helyezése

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.05 | AC 8 kopó (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Aknafedlapok szintbe helyezése;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.06 | AC 11 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Aknafedlapok szintbe helyezése

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.07 | AC 11 kopó (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Aknafedlapok szintbe helyezése

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.08 | AC 11 kötő | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.04.00-04.09 | AC 11 kopó (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.10 | AC 11 kopó (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.11 | AC 11 kopó (mF) GmB45/80-55 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	gumival modifikált bitumen alkalmazásával

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.12 | AC 16 kopó (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.13 | AC 16 alap-kopó (N) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.14 | AC 16 kopó (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.15 | AC 16 alap-kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfinisher kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.16 | BBTM 5 A (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.17 | BBTM 4 A (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.18 | BBTM 8 A (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.19 | BBTM 8 B (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.20 | BBTM 11 A (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.21 | BBTM 11 B (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.22 | SMA 8 (mI) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel meg-valósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.23 | SMA 8 (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.24 | SMA 11 (mI) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.25 | SMA 11 (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.26 | SMA 11 (mF) GmB45/80-55 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	gumival modifikált bitumen alkalmazásával

-	Aszfaltfiniser kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	A felső szélek vízzáróvá tétele;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.27 | MA 4 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Géplánc kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.28 | MA 8 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Géplánc kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.29 | MA 11 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Géplánc kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.30 | MA 11 (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Géplánc kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-04.31 | MA 11 (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Géplánc kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás;

-	Bitumenkenés;

-	Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-05.00 | Egyéb bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom>

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása, helyszínre szállítása, vagy marás és visszaépítés;

-	Aszfaltfiniser, vagy géplánc kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel;

-	A szerkezeti réteg védelme.

| VA-02.02-02.03.00.00-05.01 | RA visszanyert aszfalt | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	Bitumenemulziós permetezés;

-	Keverék gyártása, helyszínre szállítása, vagy marás és visszaépítés;

-	Aszfaltfiniser, vagy géplánc kiszolgálás;

-	Beépítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-06.00 | Habosított bitumenes aszfalt (HABA) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme.

| VA-02.02-02.03.00.00-06.01 | HABA csak habosított bitumen kötőanyaggal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-06.02 | HABA aktív pótló adalékanyagot is tartalmazó habosított bitumen kötőanyaggal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.00 | Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.01 | A-EA 0/22 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.02 | A-EA 0/20 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.03 | A-EA 0/32 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.04 | A-EA 0/35 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.05 | K-EA 0/22 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.06 | K-EA 0/20 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.07 | Ko-EA 0/22 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.08 | Ko-EA 0/20 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.09 | HAB-5 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-07.10 | HAB-8 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-08.00 | Kevert aszfaltmakadám rétegek | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme.

| VA-02.02-02.03.00.00-08.01 | KM-60 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-08.02 | KM-120 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terítése;

-	Beépítés;

-	Tömörítés;

-	Munkahézagok összedolgozása;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-09.00 | Itatott aszfaltmakadám | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme.

| VA-02.02-02.03.00.00-00.01 | "A" forgalomterhelésű utakra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-09.02 | "B" forgalomterhelésű utakra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-09.03 | "C" forgalomterhelésű utakra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-10.00 | Felületi bevonatok | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti bevonat beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme.

| VA-02.02-02.03.00.00-10.01 | Egyrétegű bevonat (BZ) (EFB) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-10.02 | Egyrétegű kettős zuzalékolású bevonat (BZz) (EkzFB) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-10.03 | Kétrétegű bevonat (BZBz) (KFB) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-10.04 | Kétrétegű inverz bevonat (BzBZ) (KiFB) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-10.05 | Szendvics felületi bevonat (SzFB) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	A fogadó felület letakarítása;

-	A fogadó felület előkészítése;

-	Terv szerinti anyagok beépítése;

-	A szerkezeti réteg védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-10.06 | 0,9 m2/kg BE kellősítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Bitumen emulzió beszerzése és helyszínre szállítása;

-	Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

-	Bitumen emulziós kellősítés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-10.07 | 0,9 m2/kg BE kellősítés, aszfaltrács | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Aszfaltrács és bitumen emulzió beszerzése és helyszínre szállítása;

-	Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

-	Aszfaltrács fektetése, elhelyezése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint bitumenemulzió kellősítésbe;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.00 | Egyéb építési munkák | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti anyagok beszerzése és helyszínre szállítása;

-	Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

-	Előírt anyagok technológia szerint beépítése;

| VA-02.02-02.03.0.00-11.01 | Feszültség elnyelő réteg | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Aszfaltháló beszerzése és helyszínre szállítása;

-	Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

-	Aszfaltháló fektetése, elhelyezése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.02 | SAMI feszültségelosztó bitumenes réteg készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, elterítés, bedolgozás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.03 | Technológiai fólia | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Technológiai fólia beszerzése és helyszínre szállítása;

-	Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; szükség szerinti felület előkészítéssel;

-	Technológiai fólia elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.04 | HDPE geomembrán szigetelő lemez a vízelvezetési rendszerhez csatlakoztatva | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, elterítés, bedolgozás;

-	Szigetelő lemezek illesztése, csatlakoztatása vízelvezető rendszerhez;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.05 | 0,5 mm PVC elválasztó fólia | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, elterítés, bedolgozás;

-	Elválasztó fólia csatlakoztatása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.06 | Burkolat felületi rovátkolása (Grooving vágás) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A felület geodézia kitűzése;

-	Burkolat tisztítása;

-	A vágáshoz szükséges anyagok, gépek és szerszámok helyszínre szállítása;

-	Hornyok vágása a burkolatba, burkolati rovátkák kialakítása;

-	Elkészült felület tisztítása, keletkezett hulladék elszállítása lerakóhelyre, le-rakóhely díjjal együtt;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.07 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Helyszíni hideg újrahasznosítás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

-	Tervezett mennyiségű kőanyag elterítése, homogenizálása

-	Kötőanyag elterítése;

-	Keverés, víz hozzáadása, keverés;

-	Felületkialakítás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.08 | Helyszíni újrahasznosítás (bontott anyag telepen történő törése és osztályozása) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása;

-	Törés, osztályozás, tárolás, vagy elszállítás felrakással;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.09 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Telepen történő hideg újrahasznosítás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása;

-	Felmart anyag keverőtelepre szállítása;

-	Keverés, javítóanyag hozzáadás szükség szerint;

-	Fogadófelület kialakítása;

-	Visszaszállítás a beépítés helyére;

-	Elterítés;

-	Felületkialakítás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.10 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Helyszíni hideg újrahasznosítás (C12/15 beton alapréteg készítése) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása;

-	Tervezett mennyiségű kőanyag elterítése, homogenizálása;

-	Kötőanyag elterítése;

-	Keverés, víz hozzáadása, keverés;

-	Felületkialakítás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.11 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Meleg remix | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Burkolat előmelegítés;

-	Marás;

-	Keverés, kiegészítő anyag hozzáadás;

-	Visszaépítés;

-	Tömörítés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.12 | Betonburkolat vége fölötti burkolatmegszakítás, hézagkitöltő anyaggal lezárva | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hézagkitöltő anyag beszerzése és helyszínre szállítása;

-	Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel;

-	Hézagkitöltő anyag beépítése;

-	A hulladékok összegyűjtése, járműre rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.13 | Bitumenes tömítőszalag | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Bitumenes tömítő szalag beszerzése és helyszínre szállítása;

-	Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel;

-	Tömítő szalag elhelyezése, szükség szerint illesztése;

-	A hulladékok összegyűjtése, járműre rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.14 | Burkolat nélküli kapubehajtók, teleklehajtók építése helyszíni bontott, tört, szórt stabilizációból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagok helyszínre szállítása;

-	Geodéziai munkák;

-	Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; felület előkészítése, tömörítés;

-	Szükség estén szegély építése betongerendával;

-	Terv szerinti burkolati rétegek megépítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-11.15 | Előregyártott vasbeton kistámfal (korrózióvédelemmel ellátva) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Anyagok beszerzése és szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása;

-	Geodéziai munkák;

-	Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; felület előkészítése, homokos kavics ágyazat elkészítése, tömörítés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-12.00 | Kátyúzás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Burkolat körbevágása, bontása;

-	Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása;

-	Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

-	Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése, tömörítése;

-	Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése;

| VA-02.02-02.03.00.00-12.01 | Kátyúzás hideg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység ≤ 4 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Burkolat körbevágása, bontása;

-	Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása;

-	Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

-	Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése, tömörítése;

-	Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-12.02 | Kátyúzás hideg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Burkolat körbevágása, bontása;

-	Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása;

-	Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

-	Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, tömörítése

-	Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-12.03 | Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység ≤ 4 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Burkolat körbevágása, bontása;

-	Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása;

-	Fogadó felület előkészítése;

- Bitumenkenés;

-	Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése, tömörítése;

-	Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-12.04 | Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Burkolat körbevágása, bontása;

-	Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása;

-	Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

-	Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, tömörítése;

-	Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-13.00 | Repedések javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Burkolat tisztítása;

-	A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása;

-	Hézag előkészítés;

-	Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése.

| VA-02.02-02.03.00.00-13.01 | Repedések javítása hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása;

-	Hézag előkészítés;

-	Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.03.00.00-13.02 | Repedések javítása melegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása;

-	Hézag előkészítés;

-	Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-00.00 | Kő- térkő-, átjárók, szegélyek építése |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.04.00.00-01.00 | Térkő és kőburkolat építés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése

| VA-02.02-02.04.00.00-01.01 | Térkőburkolat építése 6 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.02 | Térkőburkolat építése 8 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.03 | Térkőburkolat építése 10 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.04 | Térkőburkolat építése 12 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.05 | Térkőburkolat átrakása, szintbehelyezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Térkőburkolat részleges elbontása;

-	Térkövek helyszíni tárolása, mozgatása;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások pótlás esetén a térkő is;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése, javítása;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása szükség esetén;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.06 | Zökkenőmentes térkőburkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.07 | Betonlap burkolat építése 8 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.08 | Betonlap burkolat építése 10 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.09 | Betonlap burkolat építése 12 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.10 | Mosott gyöngykavics felületű betonlap burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.11 | Mosott zúzottkő felületű 50x50x5 cm betonlap burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.12 | Kőburkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.13 | Természetes kőburkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.14 | Terméskő burkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.01.00-00.15 | Gyephézagos lapburkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése,

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Humuszterítés;

-	Füvesítés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.01.00-00.16 | Gyephézagos lapburkolat építése (zúzalék feltöltéssel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Z0/16 kitöltő zúzalék feltöltés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.00 | Különleges burkolatok | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Különleges burkolat elhelyezése,

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.01 | Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.02 | Taktilis vezető sáv elem rozsdamentes acélból | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása,

-	Burkolat fúrása,

-	Elemek lerakása, rögzítése rögzítő tüskével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen,

| VA-02.02-02.04.00.00-02.03 | Taktilis figyelmeztető elem rozsdamentes acélból | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása;

-	Burkolat fúrása;

-	Elemek lerakása, rögzítése rögzítő tüskével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.00 | Szegélyek építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Fogadó felület letisztítása, zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terítés bedolgozás; tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

| VA-02.02-02.04.00.00-02.01 | Beton teherkiegyenlítő alaptest építése útátjáróba | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Fogadó felület letisztítása, zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése;

-	Terítés bedolgozás; tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.02 | Kiemelt szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	 Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	 Betonozás, tömörítés;

-	 Utókezelés;

-	 Szegélyelemek elhelyezése;

-	 Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.03 | Kiemelt szegély építése bontott anyagból | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Megtisztított, ép, megmaradó bontott szegélykövek helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.04 | Kiemelt szegély építése - 15cm széles gránit | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.05 | Kiemelt szegély építése - 30cm széles gránit | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.06 | "K" szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.07 | Süllyesztett szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.08 | Süllyesztett szegély építése bontott anyagból | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Megtisztított, ép, megmaradó bontott szegélykövek helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.09 | Süllyesztett szegély építése - 15cm széles gránit | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.10 | Kerékpárúti szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.11 | Kerti szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-01.12 | Döntött szegély | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.13 | Döntött szegély építése bontott anyagból | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Megtisztított, ép, megmaradó bontott szegélykövek helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.14 | Futósor | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.15 | Futósor építése bontott anyagból | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Megtisztított, ép, megmaradó bontott szegélykövek helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.16 | Aszfalt szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Aszfaltszegély építés, tömörítés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.17 | Akadálymentesítés szegélysüllyesztéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Meglévő szegély bontása;

-	Betongerenda bontása;

-	Sérült betonkövek, bontott betongerenda felrakása, elszállítása, lerakóhelyi díj;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése, meglévő szegély felhasználásával, szükség esetén pótlással;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.18 | Akadálymentes szegélyelem buszmegállónál | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Meglévő szegély bontása;

-	Betongerenda bontása;

-	Sérült betonkövek, bontott betongerenda felrakása, elszállítása, lerakóhelyi díj

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése,

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.19 | Előregyártott betonmagasító szegélyelem építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése;

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása;

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése;

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Kitűzés;

-	Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése;

-	Előregyártott szegélyelemek elemek elhelyezése;

-	Hézagok műszaki előírásoknak megfelelő kialakítása;

-	Bitumenes kiöntés hosszanti csatlakozásnál;

-	A szerkezet munkaközi védelme,

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Járulékos költségek;

-	Lerakóhelyi díj;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-02.20 | Fém szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.00 | Útátjáró építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen;

-	Burkolat helyének geodéziai kitűzése;

-	Burkolat készítése;

-	Csatlakozások kialakítása;

| VA-02.02-02.04.00.00-03.01 | Beton burkolatú átjáró készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti burkolat anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen;

-	Burkolat helyének geodéziai kitűzése;

-	Vezetősínek elhelyezése, lekötése;

-	Beton burkolat készítése;

-	Csatlakozások kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.02 | Aszfalt burkolatú útátjáró készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen;

-	Burkolat helyének geodéziai kitűzése;

-	Vezetősínek elhelyezése, lekötése;

-	Aszfalt burkolat készítése;

-	Csatlakozások kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.03 | Használt vasbeton alj burkolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Használt vasbeton aljak helyszínre szállítása fel- és lerakással;

-	Aljak kiosztása a már kész alaprétegen gépi erővel, beállítása kézi erővel;

-	A munkahézagok elkészítése, fugázása;

-	Elemek besöprése homokkal, bevibrálása lapvibrátorral;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.04 | Rázó burkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.05 | Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.06 | Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró belső elemek építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott belső gumielemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.07 | Előregyártott gumielemes kerékpáros útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.08 | Előregyártott gumielemek elhelyezése terelősínes vágányban | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.09 | Gyalogos útátjáró építése belső-külső elem | mező (2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Gumielemes burkolat bontása;

-	Gumielemes burkolat építése;

-	Csatlakozó aszfalt burkolat bontása;

-	Csatlakozó aszfalt burkolat építése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-00.10 | Előregyártott vasbeton elemes rendszerű útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.11 | Előregyártott vasbeton elemes rendszerű útátjáró belső elemek építése | mező (2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.12 | Előregyártott gumi elemes gyalogos útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.13 | Előregyártott vasbeton elemes gyalogos útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.14 | Előregyártott vasbeton paneles útátjáró építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, előregyártott elem, illetve az összes alkat-rész legyártása, szállítása, deponálása;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

- Rugalmas ágyazás elkészítése;

-	Elem és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasítás betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.15 | Előregyártott elemes ideiglenes útátjáró építése és bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Terv szerint előírt rendszerű mezőszélességű előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek kiszedése, szennyezett felső ágyazat cseréjének elvégzése;

- Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.16 | Vezetősínes, burkolat nélküli útátjáró készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Terv szerint előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen;

-	Vezetősínek elhelyezése, lekötése, kavicsfogó fák elhelyezése;

-	Útátjáró feltöltése (zúzottkővel, zúzalékkal v. bányameddővel);

-	Csatlakozó út, vagy sárrázó kialakítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.17 | Labirint korlát elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Korlátelemek és szerelvények, illetve beton beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Korlát helyének geodéziai kitűzése, az alapgödrök kiásása, oszlop beállítása;

-	Alapbeton bedolgozása, utókezelése;

-	Korlát felszerelése hegesztéssel;

-	Egyszeri alap és kétszeri fedőmázolás (sárga-fekete) elkészítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.04.00.00-03.18 | Üzemi átjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint előírt rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása;

-	Elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-00.00 | Forgalomtechnikai létesítmények |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.05.00.00-01.00 | Vízszintes forgalomtechnikai jelzések létesítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Burkolati jel elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

| VA-02.02-02.05.00.00-01.01 | Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.02 | Burkolati jelek készítése géppel 2 rétegben (oldószeres festék) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítása;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés 2 rétegben fényvisszaverő kivitelben;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.03 | Burkolati jelek készítése kézzel (oldószeres festék) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.04 | Burkolati jelek készítése géppel (sárga színben, oldószeres) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.05 | Burkolati jelek készítése kézzel (sárga színben, oldószeres) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.06 | Burkolati jelek készítése kézzel kétszer fújt kivitelben (oldószeres festék) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.07 | Burkolati jelek készítése kézzel kétszer fújt kivitelben (sárga színben, oldószeres) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.08 | Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.09 | Burkolati jelek készítése géppel (thermoplasztik kivitel) NIF által kért | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.10 | Burkolati jelek készítése kézzel (thermoplasztik kivitel) NIF által kért | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.11 | Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.12 | Burkolati jelek készítése géppel (sárga színben, tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.13 | Burkolati jelek készítése kézzel (sárga színben, tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.14 | Burkolati jelek készítése spray plasztik festék alkalmazásával | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő, tartós kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.15 | Útburkolati prizma (aktív prizma) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Beépítés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.16 | Útburkolati prizma (passzív prizma) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Beépítés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.17 | Lassító harántcsíkozás oldószeres festékkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés, sablon beállítás, rögzítés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.18 | Lassító harántcsíkozás tartós kivitelben | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés, sablon beállítás, rögzítés;

-	Festék bevitel fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.19 | Bordázott (rázó) burkolati jel festése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.20 | Fésűs kivitelű rázó burkolati jel festése (tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.21 | Függőleges jelzőfelülettel ellátott burkolat jelzőtestek (jelzőfül) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelzőtest elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.22 | Burkolati jelek készítése géppel (piros színben, oldószeres) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.23 | Burkolati jelek készítése kézzel (piros színben, oldószeres) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.24 | Burkolati jelek készítése géppel (piros színben, tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.25 | Burkolati jelek készítése kézzel (piros színben, tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.26 | Burkolati jelek készítése géppel kétszer fújt kivitelben (piros színben, oldószeres) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.27 | Burkolati jelek készítése kézzel kétszer fújt kivitelben (piros színben, oldószeres) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.28 | Burkolati jelek készítése kézzel zöld színben (tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.29 | Világító prizmasor | helyszín |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazóréteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Oszlopok elhelyezése;

-	Burkolat vágása, fúrása, helyreállításuk;

-	Elektromos munkák, kábelezés, prizmák elhelyezése, beüzemelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-01.30 | Speciális igényeket kielégítő burkolati jelek készítése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés, sablon beállítás, rögzítés;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításhoz szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.00 | Függőleges forgalomtechnikai jelzések | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Gödörásás, vagy fúrás; Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása;

-	Tábla felszerelése;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.01 | Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Gödörásás, vagy fúrás; Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.02 | Egykarú konzol elhelyezése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés vagy gyártás;

-	Konzolszerkezet szállítása, szerelése, Alaptest földkiemelése;

-	Vasalás készítése minden munkájával;

-	Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

-	Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak);

-	Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

-	Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.03 | Kétkarú konzol elhelyezése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés vagy gyártás;

-	Konzolszerkezet szállítása, szerelése, Alaptest földkiemelése;

-	Vasalás készítése minden munkájával;

-	Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

-	Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak);

-	Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

-	Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.04 | Portál építése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés vagy gyártás;

-	Portálszerkezet szállítása, szerelése

-	Alaptest földkiemelése;

-	Vasalás készítése minden munkájával;

-	Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

-	Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak)

-	Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

-	Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

-	Felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.05 | Oszlop elhelyezése VJT táblához | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés vagy gyártás;

-	Oszlop szállítása, szerelése;

-	Alaptest földkiemelése;

-	Vasalás készítése minden munkájával;

-	Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

-	Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak);

-	Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

-	Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

-	Felületkezelés;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.06 | KRESZ táblák elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.07 | Kiegészítő táblák elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.08 | KRESZ táblák elhelyezése DG VIP fóliás kivitelben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.09 | KRESZ táblák elhelyezése fluoreszkáló hátterű kivitelben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.10 | Közterületi információs tábla elhelyezése oszlopra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.11 | Változó méretű táblák elhelyezése tartószerkezettel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Tábla felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.12 | Változó méretű táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-02.05.00.00-02.13 | Forgalomtechnikai tükör telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Gödörásás, vagy fúrás;

- Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Forgalomtechnikai tükör felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.14 | Táblák átfóliázása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Szükség esetén tábla le és felszerelése;

-	Átfóliázás;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.15 | Kerékpáros útirány jelző tábla elhelyezése oszlopra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.16 | Kerékpáros útvonalmegerősítő tábla elhelyezése oszlopra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.17 | KRESZ táblák áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

-	Oszlop kiemelése betontömbbel;

-	Beton törmelékre bontása;

-	Elemek deponálása;

-	Elszállítás,

-	Gödör betemetése, tömörítéssel.

-	Közúti táblák leszerelése;

-	Elemek deponálása;

-	Elszállítás,

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Gödörásás, vagy fúrás; Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.18 | KRESZ táblák áthelyezése oszloppal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

-	Oszlop kiemelése betontömbbel;

-	Beton törmelékre bontása;

-	Elemek deponálása/elszállítása

-	Gödör betemetése, tömörítéssel.

-	Közúti táblák leszerelése;

-	Elemek deponálása/elszállítás,

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Gödörásás, vagy fúrás;

-	Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.19 | Tartószerkezetek áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Tartószerkezet bontása földmunkával;

-	Oszlop kiemelése betontömbbel;

-	Beton törmelékre bontása;

-	Elemek deponálása;

-	Elszállítás,

-	Gödör betemetése, tömörítéssel;

-	Portáltáblák leszerelése;

-	Elemek deponálása;

-	Elszállítás,

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Gödörásás, vagy fúrás; Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása;

-	Portál felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.20 | Változó méretű táblák áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Változó méretű táblák leszerelése;

-	Elemek deponálása;

-	Helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.21 | Változtatható jelzésképű tábla tartószerkezet nélkül | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.22 | Sebességkorlátozásra figyelmeztető berendezés (SFB) napelemes kivitelben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag, berendezés beszerzése, helyszínre szállítás;

-	Berendezés felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-00.23 | KM tábla elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.24 | Határtábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.25 | Légi KM tábla és egyéb tábla elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Tábla felszerelése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.26 | Úthatárkövek elhelyezése, javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Határkövek elhelyezése, javítása;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.05.00.00-02.27 | Burkolatba oszlophüvelyes kialakítás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Gödörásás, vagy fúrás;

-	Az oszlophüvely és a beton elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-00.00 | Közúti visszatartó rendszerek |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.06.00.00-01.00 | Biztonsági korlát, terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.01 | N1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.02 | N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.03 | H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.04 | H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát három soros magasított kéziléccel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	Kiegészítő csőkorlát méretre szabása, szerelése, hegesztése, felületkezelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.05 | H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.06 | Egysoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát, közös oszlopsoros kétoldali kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-00.07 | Egysoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát (egyoldali) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-02.06.00.00-01.08 | Kétsoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát (egyoldali) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.09 | H2 feltartóztatási fokozatú hídhoz csatlakozó kétsoros vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.10 | H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.11 | H2 elektromos mozgatású nyitható korlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Korlát elemek elhelyezése, összekapcsolása;

-	Elektromos és adatátviteli kábelek kiépítése, csatlakoztatása;

-	Működési próba, beüzemelés, beszabályozás próbaüzem;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.12 | H4b feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.13 | N1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.14 | N2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.15 | H1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.16 | H2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.17 | H2 feltartóztatási fokozatú gyorsnyitású acél terelő elem (12 m) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Terelőfal elemek elhelyezése, összekapcsolása, összeépítése;

-	Működési próba, beüzemelés és betanítás, beszabályozás próbaüzem;

-	Mozgatható terelőfal nyitását végző céleszköz beszerzése, végleges elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.18 | H2 feltartóztatási fokozatú terelő (mozgatható betonfal) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Terelőfal elemek elhelyezése, összekapcsolása, összeépítése;

-	Működési próba, beüzemelés és betanítás, beszabályozás próbaüzem;

-	Mozgatható terelőfal telepítését végző célgép beszerzése, végleges telephelyezése a mérnökség telepére;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.19 | Mozgatható gyorsnyitású terelőelem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Terelőfal elemek elhelyezése, összekapcsolása, összeépítése;

-	Működési próba, beüzemelés és betanítás, beszabályozás próbaüzem;

-	Mozgatható terelőfal nyitását végző céleszköz beszerzése, végleges elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.20 | H3 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.21 | H4b feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.22 | Kétsoros H2 feltartóztatási fokozatú, egyoldali vezetőkorlát, szegélyre szerelt kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése;

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása;

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése;

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Korlátelemek legyártása;

-	Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése;

-	Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Korlát oszlopok beállítása;

-	Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés;

-	Korlátoszlopok rögzítése;

-	Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése;

-	Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal;

-	Villámvédelem és földelés kialakítása;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	Prizmák felszerelése;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Járulékos költségek;

-	Lerakóhelyi díj;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.23 | Egysoros H2 feltartóztatási fokozatú, kétoldali vezetőkorlát, kivehető kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Elhelyezés, lyuk fúrása, hüvely elhelyezése, injektálás;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.24 | Egysoros H1 feltartóztatási fokozatú, kétoldali vezetőkorlát, kivehető kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Elhelyezés, lyuk fúrása, hüvely elhelyezése, injektálás;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

-	Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.25 | Egysoros H1 feltartóztatási fokozatú, egyoldali vezetőkorlát, szegélyre szerelt kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése;

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása;

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, anyagmozgatás, előkészítés;

-	Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése, lekötő csavarok behelyezése, beragasztása;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Korlát oszlopok beállítása;

-	Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés;

-	Korlátoszlopok rögzítése;

-	Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése;

-	Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal;

-	Villámvédelem és földelés kialakítása;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása lerakóhelyre, le-rakóhely díjjal együtt;

-	Prizmák felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-01.26 | H2 Rolling guardrail barrier korlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát összeszerelése a terv és a forgalmazó utasítása szerint;

-	korláttartozékok felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.01.00-00.27 | H1 feltartóztatási fokozatú drótkötél | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Drótkötél korlát tartozékainak komplett összeszerelése és felszerelése a terv és a forgalmazó utasítása szerint;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.00 | Közúti vezetőkorlát (hagyományos) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

-	Vezetőkorlát felszerelése prizmával.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.01 | Egyoldali vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.02 | Egyoldali vezetőkorlát 4 m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.03 | Kétoldali vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.04 | Kétoldali vezetőkorlát 4 m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.05 | Kétsoros magasított vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése, vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.06 | Kétsoros magasított vezetőkorlát 4 m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.07 | Közös oszlopra szerelt keresztgerendás vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.08 | Vezetőkorlát mozgatható kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Elhelyezés, lyuk fúrása, hüvely elhelyezése, injektálás;

-	Korlát felszerelése prizmával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.09 | Vezetőkorlát át/szintbehelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Korlátelem, leszerelése, tartóelem bontása;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása (áthelyezésnél);

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.10 | Vezetőkorlát át/szintbehelyezése új kézkorláttal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Korlátelem, leszerelése, tartóelem bontása;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása (áthelyezésnél);

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Új kézkorlát felszerelése, felület kezelése/festése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.11 | Fényvisszaverő prizma pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Prizma felszerelése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.12 | DG fóliás piros-piros fényvisszaverő prizma pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Prizma felszerelése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.13 | DG fóliás piros-fehér fényvisszaverő prizma pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Prizma felszerelése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.14 | Vezetőkorlát végelem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Szükség esetén betontömb elkészítése;

-	Terv szerinti végelem elhelyezése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.15 | Felső sor korlát lekötése az alsó sorba átmeneti elemmel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Terv szerinti kötőelem elhelyezése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.16 | Korlát lefuttatás építése acél lefuttató elemmel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Szükség esetén betontömb elkészítése;

-	Terv szerinti végelem elhelyezése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.17 | Korlát végelem építése (pontyfarok) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Terv szerinti végelem elhelyezése,

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.00-02.18 | Vezetőkorlát szintbeemelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Korlátelem, leszerelése, tartóelem bontása;

-	Alapozás, tartószerkezet felállítása (áthelyezésnél);

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

-	Korlát felszerelése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.06.00.02-00.19 | Egyedi kialakítású korlát fa | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések elvégzése;

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása;

-	Csapadékvizek elvezetése, munkaterület víztelenítése;

-	Anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatások;

-	Korlátelemek legyártása;

-	Korlátelemek elhelyezése;

-	Korlátelemek helyszíni beállítása; összekapcsolása; készre szerelése, szakszerű javítások;

-	Korlátelemek felületvédelme, kiegészítő helyszíni munkák;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása;

-	Járulékos költségek;

-	Lerakóhely díj;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel meg-valósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-00.00 | Úttartozékok, egyéb létesítmények |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.07.00.00-01.00 | Úttartozékok | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Terv szerint előírt úttartozék elhelyezése, rögzítése;;

| VA-02.02-02.07.00.00-01.01 | Útszélesség jelző oszlop | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Fúrás;

-	Szélességjelző elhelyezése;

-	Felesleges föld elterítése;

-	Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.02 | Kék matricás szélesség jelző oszlop elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Fúrás;

-	Szélességjelző elhelyezése;

-	Felesleges föld elterítése;

-	Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.03 | Útszélesség jelző oszlop burkolatra helyezve | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Rögzítés;

-	Szélességjelző elhelyezése;

-	Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.04 | Útszélesség jelző oszlop hüvelyes kivitelben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Rögzítés;

-	Szélességjelző elhelyezése;

-	Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.05 | Forgalomterelő beton elem | m |
| --- | --- | --- |

- Tartalom: A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

-	Fényvisszaverő elem felhelyezése;

-	Elemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.06 | Forgalomterelő műanyag elem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

-	Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése;

-	Elemek elhelyezése, beállítása, feltöltése, rögzítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.07 | Műanyag sávelválasztó elem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

-	Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése;

-	Sávválasztó elemek elhelyezése, beállítása, feltöltése, rögzítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.08 | Behajtásgátló elem (sorompó, útzár) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

-	Gödörásás, vagy fúrás;

-	Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Elemek elhelyezése, beállítása, rögzítése;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása;

-	Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése;

-	Lakat vagy zár elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.09 | Behajtásgátló elem (térlehatároló oszlop) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

-	Gödörásás, vagy fúrás;

-	Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása, rögzítése;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása;

-	Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése;

-	Nyitható kivitel esetén lakat vagy zár elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.10 | Forgalomterelő fém elem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

-	Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése;

-	Elemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.11 | Forgalomterelő kijárati elem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

-	Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen;

-    A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.12 | Energia elnyelő elem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

-	Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése;

-	Elemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.13 | Motoros alácsúszásgátló elem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

-	Alácsúszásgátló elemek és tartozékaik felszerelése korlátoszlopokra a forgalmazó előírásainak megfelelően;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.14 | Szélzsák | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	 Alaptest földkiemeléssel, vagy hídszegélyhez rögzítése;

-	Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

-	Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

-	Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

-	Felületkezelés;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.15 | Szalagkorláthoz rögzített madárvédő háló építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Feszítőhuzalok elhelyezése, feszítése, rögzítése;

-	Hálószerelés rögzítése, kötözés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.16 | Fényvédő háló | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Hálótartó szerkezet elhelyezése;

-	Feszítőhuzalok elhelyezése, feszítése, rögzítése;

-	Hálószerelés rögzítése, kötözés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.17 | Szalagkorláthoz rögzített fénytörő háló építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Feszítőhuzalok elhelyezése, feszítése, rögzítése;

-	Hálószerelés rögzítése, kötözés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.18 | Fényvédő elem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.19 | Fényvédő lamella | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.20 | Szalagkorláthoz rögzített műanyag lamellák építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.21 | Sorvillogó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése, rögzítése elmozdulás ellen;

-	Működéshez szükséges csatlakozások kiépítése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.22 | Napelemes sárga villogó kiépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése, rögzítése elmozdulás ellen,

-	Működéshez szükséges csatlakozások kiépítése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.23 | Parkolásgátló oszlop (poller) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Fúrás;

-	Elem elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.24 | Védőkorlát gyalogos | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.25 | Védőkorlát kerékpáros | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai kitűzés;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.26 | Magasságkorlátozó kapu elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- - A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Alaptest elkészítése;

-	Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.27 | Burkolati jelzőtest (klemfix elem) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

-	Jelzőtest helyének kijelölése,

-	Jelzőtest rögzítése a burkolatra, szükség szerint a burkolat tisztításával,

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.28 | Úthatárkövek elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

-	Határkő helyének kijelölése,

-	Határkő elhelyezése,

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.29 | Sebességcsökkentő borda, Fekvőrendőr létesítése a terveken meghatározott kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

-	Földtükör kialakítása, tömörítése;

-	Az ágyazóréteg elterítése, tömörítése;

-	Forgalomlassító burkolat kialakítása;

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.30 | Forgalomterelő gömbsüveg sor a terveken meghatározott kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások;

-	Forgalomterelő gömbsüveg helyének kijelölése;

-	Forgalomterelő gömbsüveg elhelyezése;

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.31 | Csomóponti azonosító szeg elhelyezése burkolatba | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések, jelölések, sablon beállítás;

-	Anyagok és segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások;

-	Előkészítő munkák, burkolattakarítás;

-	Fúrások, vágások, jelzőtest elhelyezése, rögzítése;

-	Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.32 | Útelzáró sorompó létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások;

-	Jelzőtest helyének kijelölése;

-	Sorompó beépítése tartozékokkal;

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.33 | Egyedi sorompó létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

-	Jelzőtest helyének kijelölése;

-	Sorompó beépítése tartozékokkal;

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.34 | Elektromos autótöltő telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, es zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Az autótöltő berendezés elhelyezése;

- Burkolat vágása, fúrása, bontása, helyreállításuk;

- Elektromos munkák, kábelezes, autótöltő elhelyezése, beüzemelése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges

- minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.35 | Parkolás foglaltság kijelző, kandeláberen elhelyezve | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Anyag, berendezés beszerzése, helyszínre szállítás;

- Berendezés felszerelése, rögzítése;

- Elektromos munkák, kábelezés, a kijelző elhelyezése, beüzemelése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges

- minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.36 | Parkolás foglaltság kijelző, saját tartószerkezettel (2 db ɸ89 tüzihorganyzott acélcső) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása;

- Berendezés felszerelése, rögzítése;

- Elektromos munkák, kábelezés, a kijelző elhelyezése, beüzemelése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.37 | Reklámtáblák áthelyezése, tartószerkezettel és alappal együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Reklámtáblák oszlopainak bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása/Elszállítása

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- Reklámtáblák leszerelése;

- Elemek deponálása/Elszállítás,

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Gödörásás, vagy fúrás;

- Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

- Oszlop beállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása;

- Reklámtábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-01.38 | Esőbeálló építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti méretű, az üzemeltető által jóváhagyott típusú, előregyártott eső-beálló beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terület előkészítés,

-	Szükség esetén a burkolat ideiglenes felszedése;

-	Földkiemelés, alapozás elkészítése, oszlopok rögzítése;

-	Esőbeálló tartószerkezet összeszerelése, oldal- és tetőpanelek felerősítése;

-	Burkolat helyreállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.07.00.00-02.00 | Egyéb létesítmények | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Létesítmény elemek elhelyezése, felületkezelés;

| VA-02.02-02.07.00.00-02.01 | Egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kivitelezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Közúti táblák leszerelése és oszlopainak bontása földmunkával;

-	Oszlop kiemelése betontömbbel;

-	Beton törmelékre bontása;

-	Elemek deponálása;

-	Burkolat tisztítása;

-	Jelfestés, marás, ill. égetés;

-	Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Gödör betemetése, tömörítéssel;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

-	Gödörásás, vagy fúrás;

-	Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

-	Oszlop beállítása;

-	Tábla felszerelése;

-	Föld visszatöltése, tömörítése;

-	Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása lerakóhelyre díjjal együtt;

-	Burkolat tisztítása;

-	Kitűzés, jelölés;

-	Jelfestés egy vagy több rétegben kézi vagy gépi fényvisszaverő kivitelben;

-	Burkolati prizmák elhelyezése;

-	Acél szalagkorlát bontása, építése;

-	Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Vállalkozót feladata a terveztetés és engedélyeztetés, valamint az azt követő kivitelezés.

| VA-02.02-02.07.00.00-02.02 | Világított tereptárgy építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Szükséges anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése;

-	Kutatóárkok ásása, meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése;

-	Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó);

-	Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt;

-	Ágyazat készítése, tömörítése;

-	Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése;

-	Földkábel oszlop elosztószekrénybe történő bekötése;

-	Oszlopszámozás, biztonsági szín és alakjelzések felhelyezése;

-	Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése;

-	Világított tereptárgy beton/vasbeton alapok építése;

-	A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása;

-	A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-02.07.00.00-02.03 | MikroMobilitási Pont (mMP) létesítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítással;

-	Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

-	Anyagbeszerzés;

-	Burkolat tisztítása;

-	Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

-	Terület helyreállítása, szállítás kijelölt helyre, lerakóhelyi díj fizetése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.08.00.00-00.00 | Utastájékoztató rendszer építése |
| --- | --- |

| VA-02.02-02.08.00.00-01.00 | Utastájékoztató rendszer építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Utastájékoztató rendszer valamennyi alkatrészének beszerzése, összeállítása, szerelése terv szerint.

-	Tájékoztató rendszer kiépítése;

-	A rendszer kezelésének, üzemeltetésének betanítása;

-	Működési próba, a rendszer szükséges munkaközi védelmével;

| VA-02.02-02.08.00.00-00.01 | Utastájékoztató rendszer IT hálózata | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Utastájékoztató rendszer IT hálózat alkatrészeinek beszerzése, összeállítása, szerelése terv szerint.

-	Működési próba, a rendszer szükséges munkaközi védelmével;

-	A rendszer kezelésének, üzemeltetésének betanítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.08.00.00-01.02 | Autóbuszállás kijelző | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Autóbusz állás kijelző alkatrészeinek beszerzése, összeállítása, szerelése terv szerint;

-	Működési próba, a rendszer szükséges munkaközi védelmével;

-	A rendszer kezelésének, üzemeltetésének betanítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.08.00.00-01.03 | Összesítő kijelzők | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Összesítő kijelzők alkatrészeinek beszerzése, összeállítása, szerelése terv szerint;

-	Működési próba, a rendszer szükséges munkaközi védelmével;

-	A rendszer kezelésének, üzemeltetésének betanítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.08.00.00-01.04 | Diszpécser munkaállomások | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Diszpécser munkaállomások alkatrészeinek beszerzése, összeállítása, szerelése terv szerint,

-	Működési próba, a rendszer szükséges munkaközi védelmével;

-	A rendszer kezelésének, üzemeltetésének betanítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.08.00.00-01.05 | Hangosítás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hangosítás alkatrészeinek beszerzése, összeállítása, szerelése terv szerint;

-	Működési próba, a rendszer szükséges munkaközi védelmével;

-	A rendszer kezelésének, üzemeltetésének betanítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-02.08.00.00-01.06 | Utastájékoztató központ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Utastájékoztató központ alkatrészeinek beszerzése, összeállítása, szerelése terv szerint,

-	Működési próba, a rendszer szükséges munkaközi védelmével;

-	A rendszer kezelésének, üzemeltetésének betanítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.00.00.00-00.00 | Vízépítési létesítmények |
| --- | --- |

| VA-02.02-03.01.00.00-00.00 | Vízépítési műtárgyak |
| --- | --- |

| VA-02.02-03.01.01.00-00.00 | Zsilipek felújítása |
| --- | --- |

| VA-02.02-03.01.01.00-01.00 | Zsilipek | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Földmunka, dúcolás;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás; cső és előregyártott vb. elemek beemelése;

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése;

- Akna építése a külső-belső zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelése,

- Lapburkolat fektetése;

- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése;

- Hézagkiöntések;

- Aknanyílás lefedése;

- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése;

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése;

- Töltés humuszolása, füvesítése;

- Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel.

| VA-02.02-03.01.01.00-01.01 | Zsilip aknával kompletten | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, zsilipek és aknák részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Ágyazati anyag elterítése és tömörítése,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Akna építése a külső-belső zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelése,

- Lapburkolat fektetése,

- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- Aknanyílás lefedése,

- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- Töltés humuszolása, füvesítése,

- Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-01.02 | Egyedi zsilipszerkezet | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Egyedi zsilipszerkezet legyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése terv szerint,

- Működési próba,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-01.03 | Csappantyú | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, csappantyú és aknák részére szükség szerint,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Ágyazati anyag elterítése és tömörítése,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Szükség szerint aknaépítés a külső-belső mintadeszkázat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése,

- Lapburkolat fektetése,

- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- Aknanyílás lefedése,

- Csappantyú gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Töltés humuszolása, füvesítése,

- Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.00 | Tisztító műtárgyak | db |
| --- | --- | --- |

| VA-02.02-03.01.01.00-02.01 | Hordalékfogó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból,

- Ágyazati anyag elterítése, tömörítése,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Zsaluzat készítése,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése,

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése,

- Hézagkiöntés,

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.02 | Olajfogó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása,

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelése, betonozása, utókezelése,

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése,

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint,

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése,

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.03 | Tisztító-tiltó műtárgy | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása,

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés,

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése,

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint,

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése,

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.04 | Tisztító műtárgy kapacitása ≤ 100 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása,

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés,

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése,

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint,

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése,

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.05 | Tisztító műtárgy 100 l/s < kapacitása ≤ 500 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítés,

- Munkagödör dúcolása,

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés,

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése,

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint,

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése,

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.06 | Tisztító műtárgy 500 l/s -1000 l/s kapacitásig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása,

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés,

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése,

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint,

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése,

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.07 | Tisztító műtárgy kapacitása > 1000 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása,

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés,

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése,

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint,

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése,

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.08 | Tisztító műtárgyak tisztítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Tisztító műtárgy kezelő által előírt tisztítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-02.09 | Biofiltrációs árok készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Felület rendezése, tisztítása,

- Növényzetirtás,

- Anyagbeszerzés helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése,

- Talaj előkészítése,

- Speciális, tervben meghatározott növényzet elhelyezése,

- Keresztgátak építése minden munkájával együtt terv szerint,

- Szükség szerint földvisszatöltés, kiszorult föld elterítése, vagy elszállítása,

- Öntözés vízszállítással,

- Utógondozás, amely tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a meg nem eredt növények évenként 3-szori öntözését,

- Szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A tervben szereplő geometriai adatok alapján megépítendő felület.

| VA-02.02-03.01.01.00-02.10 | Átemelő műtárgy kapacitása ≤ 100 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Előregyártott elemek beemelése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.11 | Átemelő műtárgy 100 l/s < kapacitása ≤ 500 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Előregyártott elemek beemelése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.12 | Átemelő műtárgy 500 l/s -1000 l/s kapacitásig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Előregyártott elemek beemelése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.13 | Átemelő műtárgy kapacitása > 1000 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása, vagy elterítése,

- Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Előregyártott elemek beemelése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-02.14 | Tisztító akna létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása,

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés,

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése,

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint,

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése,

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-03.00 | Egyéb vízépítési létesítmények | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom;

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Anyagbeszerzés, szállítás;

- Beépítése, elhelyezése, kalibrálása, hitelesítése;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

| VA-02.02-03.01.01.00-03.01 | Vízmérce elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Beépítése, elhelyezése, kalibrálása, hitelesítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.02 | Kút létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Műtárgy elkészítése földkiemeléssel, fúrással, terv szerint,

- Szerkezeti elemek elkészítése, beemelése, lesüllyesztése terv szerint,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.01.01.00-03.03 | Víznyelő akna elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Víznyelőakna beépítése, elhelyezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.04 | Víznyelőakna - felsőbeömlésű - építése, öntöttvas aknafedlappal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Víznyelőakna beépítése, elhelyezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.05 | Víznyelőakna - oldalbeömlésű - építése, öntöttvas aknafedlappal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Víznyelőakna beépítése, elhelyezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.06 | Víznyelőakna - felső és oldalbeömlésű - építése, öntöttvas aknafedlappal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Víznyelőakna beépítése, elhelyezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.07 | Monolit beton gát építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Monolit beton gát építése terv szerint,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.08 | Energiatörő kőszórás és fal építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Munkaterületen belüli anyagmozgatás,

- Kövek beemelése, szárazon való rakása,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.09 | Árapasztó műtárgy építése kompletten | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, zsilipek és aknák részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Ágyazati anyag elterítése és tömörítése,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Műtárgy építése a külső-belső zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és vibrálás, utókezelése,

- Lap/terméskőburkolatok fektetése,

- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése,

- Hézagkiöntések,

- Bennmaradó szádlemezek helyszínre szállítása, talajba juttatása,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy, tervlap szerinti kialakítással

| VA-02.02-03.01.01.00-03.10 | Szikkasztókút építése Φ100 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Műtárgy elkészítése földkiemeléssel, fúrással, terv szerint,

- Szerkezeti elemek elkészítése, beemelése, lesüllyesztése terv szerint,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A tétel tartalmazza a szikkasztókút aljára 50 cm kulékavics terítést; az aknafödémet; a lebújó Φ80-as aknagyűrűt (hágcsóval), aknaszűkítővel, öntöttvas fedlappal.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.11 | Szikkasztókút építése Φ200 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Műtárgy elkészítése földkiemeléssel, fúrással, terv szerint,

- Szerkezeti elemek elkészítése, beemelése, lesüllyesztése terv szerint,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A tétel tartalmazza a szikkasztókút aljára 50 cm kulékavics terítést; az aknafödémet; a lebújó Φ80-as aknagyűrűt (hágcsóval), aknaszűkítővel, öntöttvas fedlappal.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.12 | Szikkasztótest építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás, rakodás,

- Helyszíni mozgatás, fel és levonulási, működési és élőmunka költségek,

- Szükséges kézi  és gépiföldmunka elvégzése,

- Szikkasztó blokkok elhelyezése a részlettervek és a technológiai utasítások szerint,

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.13 | Szikkasztó zsomp készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szikkasztó zsomp készítése, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével,

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Az előírásoknak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.14 | Monolit vasbeton homlokfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Homlokfal építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Zsaluzás, betonacél szerelés, bebetonozandó szerkezetek elhelyezése, rögzítése,

- Beton bedolgozás, tömörítés, felületképzés,

- Utókezelés,

- Szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.15 | Mobil gát építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzések,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Réspillérek és talpgerenda elkészítése földmunkával, a kitermelt föld elszállításával vagy elterítésével, zsaluzás, betonacél szerelése, a bebetonozandó elemek beállítása, rögzítése, beton bedolgozás, tömörítés, felületképzés, utókezelés,

- Mobilfal elemek elhelyezése, vízzáró kapcsolatok ellenőrzése, elemek ezt követő elbontása és deponálási helyre szállítása,

- Tereprendezés,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.16 | Energiatörő homokzsákok elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Homokzsákok elhelyezéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokzsákok elhelyezése részlettervek szerint,

- Szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.01.00-03.17 | Vezetőművek, sarkantyúk kőszórásának építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Mederkotrás úszótagról, víz alól, uszályba deponálással,

- Bontott anyag mozgatása,

- Ha szükséges, bontott anyag elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Felületrendezés,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.02.00-00.00 | Vízépítési műtárgyak felújítása |
| --- | --- |

| VA-02.02-03.01.02.00-01.00 | Zsilipek felújítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Anyagbeszerzés, szállítás;

- Régi zsilipszerkezet elbontása, szállítása kijelölt helyre;

- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése.

| VA-02.02-03.01.02.00-01.01 | Zsilip cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Anyagbeszerzés, szállítás;

- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése;

- Régi zsilip elbontása, szállítása kijelölt helyre;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.01.02.00-02.00 | Tisztító műtárgyak felújítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Anyagbeszerzés, szállítás;

- Régi tisztító műtárgyszerkezet elbontása, szállítása kijelölt helyre;

- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése.

| VA-02.02-03.01.02.00-02.01 | Tisztító műtárgyak átépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Régi tisztítóműtárgy teljes, vagy részleges elbontása;

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre;

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás;

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása;

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;

- Munkagödör dúcolása;

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés;

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése;

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint;

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra;

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése;

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése;

- Hézagkiöntések;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.00-03.02.00.00-00.00 | Víztelenítés |
| --- | --- |

| VA-02.02-03.02.00.00-01.00 | Átereszek | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások;

- Földkiemunka, dúcolás;

- Ágyazat készítés, tömörítés, utókezelés;

- Előregyártott vb. elem beemelése, illesztések, tömítések, csőkötések készítése;

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése;

- Visszatöltések;

- Lezáró falak, előfejek elkészítése.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.01 | Csőáteresz belső átmérő ≤ 0,4 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése,

- Előregyártott vb. elem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.02 | Csőáteresz 0,4 m < belső átmérő ≤ 1,0 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése,

- Előregyártott vb. elem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.03 | Csőáteresz 1,0 m < belső átmérő ≤ 2,0 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése,

- Előregyártott vb. elem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.04 | Hullámosított acéllemez csőszerkezet 1,0 m < belső átmérő ≤ 2,0 m átmérővel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése,

- Előregyártott vb. elem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.05 | Előfej építése, javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A tétel csak felújítási munkák esetében alkalmazható előfejek építésére, javítására. Új építés esetében az átereszek tétele tartalmazza a hozzá tartozó előfejek építését.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.06 | Előfej magasítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Lezáró falak, előfejek magasítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.07 | Keretelemes áteresz keresztmetszete ≤1,0x1,0 m előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése,

- Keretelem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkolló fejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.08 | Áteresz előregyártott vb. mederelemekből fedlappal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése,

- Előregyártott mederelem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Fedlap elhelyezése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:  	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.09 | Keretelemes áteresz: 1,0x1,0 m < keresztmetszete ≤ 2,0x2,0 m előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése,

- Keretelem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkolló fejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.10 | Keretelemes monolit áteresz | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit keretelemes áteresz részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése,

- Zsaluzás, betonozás,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkolló fejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.11 | Előregyártott vasúti keretelemes áteresz kiemelése és tárolása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Kerethíd bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.12 | Keretelemes áteresz áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Kerethíd bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott keretelem kiemelése, deponálása,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése,

- Keretelem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen,

- Hulladék összegyűjtése, járműre rakása, elszállítása lerakóhelyre, Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.13 | Ikercellás áteresz előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; előregyártott elemek részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése,

- Keretelem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkolló fejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.14 | Ikercellás áteresz monolit betonból | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit ikercellás áteresz részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése,

- Zsaluzás, betonozás,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkolló fejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a VA-02.02-03.02.02.00-00.04 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.15 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Védelem elkészítése terv szerint,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A tétel kizárólag a védelembe helyezést tartalmazza. Minden más munka a védelembe helyezendő műtárgy tételénél kerül elszámolásra.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.16 | Áteresz feletti vasbeton teherelosztó lemez építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb.) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Védelem elkészítése terv szerint,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A tétel kizárólag a védelembe helyezést tartalmazza. Minden más munka a védelembe helyezendő műtárgy tételénél kerül elszámolásra.

| VA-02.02-03.02.01.00-00.17 | Csőátsajtolás indító és fogadóaknával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Aknákhoz földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítés, tömörítés,

- Betonalap ágyazat készítése, tömörítése, utókezelése,

- Cső, vagy előregyártott vb. elem beemelése,

- Elemek sajtolása,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelés, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítás, beépítés,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítés,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelés,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A sajtolt cső hossza, és a megépített végleges akna belső átmérője.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.18 | Előregyártott vasbeton gyalogos palló | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Előregyártott elem beemelése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján

| VA-02.02-03.02.00.00-02.00 | Árok, folyóka | m3 |
| --- | --- | --- |

| VA-02.02-03.02.00.00-02.01 | Árok földmunka kialakítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Az árok szelvényének földkiemelése, hossz-szelvény, minta keresztszelvény szerint,

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítés, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése,

- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.02 | Árokrendezés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése,

- Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján

| VA-02.02-03.02.00.00-02.03 | Földárok humuszolása, füvesítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. (burkolt szakaszok kivételével).

| VA-02.02-03.02.00.00-02.04 | Árok burkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával, utókezeléssel,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.05 | Árok burkolása HDPE fóliával, hossz-szivárgóval | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- HDPE fólia terítése,

- Draincső fektetése,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával, utókezeléssel,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.06 | Energiatörős árokburkolás betonágyazattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi és gépi földmunka,

- Betonágyazat építése, utókezelése,

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Energiatörő lapok elhelyezése betonágyzatba,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással; beton bedolgozással, utókezeléssel együtt,

- Hézagkiöntések,

- Kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- Szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.07 | Előregyártott árokelemek gyártása, elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával, utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.08 | Előregyártott íves támfalas árokelem gyártása, elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése előregyártott támfalas elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával, utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.09 | Előregyártott árokelemek gyártása, elhelyezése energiatörő foggal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával, utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.10 | Előregyártott árokelemek elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi és/vagy gépi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése előregyártott  elemekből ágyazatra fektetve, beemeléshez szükséges anyagmozgató gép biztosítása,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- Kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.11 | Folyóka, vápa burkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.12 | Folyóka építése előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.13 | Rácsos folyóka | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Kézi földmunka,

- Ágyazatkészítés tömörítéssel,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, vasszereléssel,

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal,

- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Befejező földmunka és területrendezés,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.14 | Résfolyóka | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Résfolyóka építése előregyártott elemekből ágyazatra fektetve,

- Tisztító idomok, aknás elemek beépítése gyártó építési útmutató szerint,

- Szegélygerenda és megtámasztás készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.15 | Rácsos folyóka tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Rácsos folyóka tisztítása,

- A kitermelt szennyeződés elszállítása, ártalmatlanítása, szükség esetén lerakóhelyi díj megfizetése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.16 | Rácsos folyóka fedlaprács cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Rácsos folyóka fedlaprács elbontása, kijelölt helyre való szállítása,

- Új fedlaprácsok beszerzése, szállítása, beépítése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-01.17 | Kiemelt szegélyköves résfolyóka | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Kiemelt szegélyköves résfolyóka építése előregyártott elemekből ágyazatra fektetve,

- Mélyponti összefolyó és lezáró idomok beépítése gyártó építési útmutató szerint,

- Szegélygerenda és megtámasztás készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel,

- Hézagkiöntések,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.18 | Gyepnemezes árokburkolás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Belső anyagmozgatások,

- Gyepnemez terítés, rögzítés, leerősítés,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján, az árok két partvonala között.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.19 | Kőmatracos árokburkolás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás,

- Belső anyagmozgatások,

- Földkitermelés, földmunka végzése,

- Építés alatti víztelenítés,

- Kitermelt föld rakodása, szállítása lerakóhelyre díjjal együtt, vagy elterítése,

- Tükörkészítés, tömörítés,

- Geotextília réteg terítése rézsűre,

- Terv szerinti ágyazat készítése,

- Kőkosár rendszerű burkolat készítése részletterv szerint,

- Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, beton bedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel,

- Lábazati terméskőrakat készítése,

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése,

- Kiegészítő kézi földmunka, elterítés,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.20 | Terméskő burkolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt

| VA-02.02-03.02.00.00-02.21 | Átjárható lapos V-folyóka betonba ágyazott terméskőből (surrantó talpárokba vezetése fenntartási sávon keresztül | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése terméskőből ágyazatba fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezáró gerendával együtt.

| VA-02.02-03.02.00.00-02.22 | Gyephézagos árok kibetonozása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Gyephézag kitöltések monolit betonból utókezelve,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.00 | Vízelvezető szegély, rézsűsurrantó, burkolt elválasztó sáv | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Felület takarítása, előkészítése;

- Sablon készítése, elhelyezése;

- Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása;

- Csatlakozások, kivezetések kiképzése;

- Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.01 | Külső vízelvezető szegély | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Burkolat felület takarítása, előkészítése,

- Sablon készítése, elhelyezése,

- Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása,

- Csatlakozások, kivezetések kiképzése,

- Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.02 | Belső vízelvezető szegély | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Burkolat felület takarítása, előkészítése, aszfaltlépcső szélvágása,

- Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása,

- Csatlakozások, kivezetések, szegély szélesítés kiképzése,

- Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.03 | Rézsűsurrantó építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése,

- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése,

- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, beton bedolgozásával, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel,

- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása,

- Előregyártott surrantó elemek elhelyezése,

- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Terv szerinti geometriai méretek alapján. (vízelvezető szegély külső széle és az utolsó surrantó elem alja között). A surrantó árokburkolását a VA-02.02-03.01.02.00-00.07 tétel tartalmazza.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.04 | Surrantó fej javítása, szintbeemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése,

- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése,

- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, beton bedolgozásával, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel,

- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása,

- Előregyártott surrantó elemek bontása, elhelyezése, javítása,

- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.05 | Rézsűsurrantó tisztítása, javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése,

- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése,

- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, beton bedolgozásával, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel,

- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása,

- Előregyártott surrantó elemek bontása, elhelyezése, javítása,

- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.06 | Rézsűsurrantó javítása, átépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése,

- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése,

- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, beton bedolgozásával, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel,

- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása,

- Előregyártott surrantó elemek bontása, elhelyezése, javítása,

- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.07 | Rézsűsurrantó csatlakozás felújítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Rézsűsurrantó csatlakozásterv szerinti felújítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.08 | Rézsűsurrantó megnyitás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Rézsűsurrantó terv szerinti megnyitása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.09 | Hagyományos vízelvezető szegély aszfaltból | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Burkolat felület takarítása, előkészítése,

- Sablon készítése, elhelyezése,

- Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása,

- Csatlakozások, kivezetések kiképzése,

- Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.10 | Szélesített vízelvezető szegély aszfaltból | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Burkolat felület takarítása, előkészítése,

- Sablon készítése, elhelyezése,

- Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása,

- Csatlakozások, kivezetések kiképzése,

- Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.11 | Szegély megnyitások kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása,

- Belső anyagmozgatások,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés,

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése,

- Tükörtömörítés, öntözés,

- Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése,

- Alapréteg készítés szükséges segédszerkezetekkel együtt,

- Aszfalt réteg készítése,

- Aszfalt vízelvezető szegélyek készítése kézi erővel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.12 | Meglévő szegély megnyitások átépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása,

- meglévő szegély megnyitások elbontása,

- Bontott anyag rakodása, szállítása lerakóhelyre,

- Belső anyagmozgatások,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés,

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése,

- Tükörtömörítés, öntözés,

- Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése,

- Alapréteg készítés szükséges segédszerkezetekkel együtt,

- Aszfalt réteg készítése,

- Aszfalt vízelvezető szegélyek készítése kézi erővel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-03.13 | Kőpaplan terítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Terep felületének előkészítése,

- Belső anyagmozgatások,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés,

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése,

- Tükörtömörítés, öntözés, geotextília terítés,

- Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése,

- Kövek beemelése, kőszórás,

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.00 | Szivárgók | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, vagy elterítéssel,

- A munkaárok aljára tükörképzés,

- Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával,

- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése,

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése,

- Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe,

- Monolit szerkezetek előállítása a zsaluzással, beton bedolgozásával, utókezeléssel, vagy előregyártott elem elhelyezése,

- szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését,

| VA-02.02-03.02.00.00-04.01 | Keresztszivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, vagy elterítéssel,

- A munkaárok aljára tükörképzés,

- Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával,

- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése,

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése,

- Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe,

- Monolit szerkezetek előállítása a zsaluzással, beton bedolgozásával, utókezeléssel, vagy előregyártott elem elhelyezése,

- Szükség szerint (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelése, lefenekelése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.02 | Előregyártott szivárgó előfej építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás,

- Elemek terv szerinti elhelyezése,

- Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával,

- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése,

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése,

- Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.03 | Hossz-szivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel,

- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése,

- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése,

- Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel,

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése,

- Bekötése aknába,

- szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.04 | Felépítményi szivárgó építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szivárgó építése perforált PVC csőből, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével,

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Az előírásoknak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.05 | Szivárgó kőborda, "ex lege" láptrerület vízátvezetésére | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással,

- Földműtükör kialakítása lépcsőzéssel,

- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése,

- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése,

- Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel,

- Dréncső bekötése aknába,

- Szűrőanyag beépítése, felületrendezése,

- Vízépítési terméskő beépítése, felületrendezése,

- Szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.06 | Mélyszivárgó építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel,

- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése,

- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése,

- Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel,

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése,

- Bekötése aknába,

- szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Szivárgó építése perforált PVC csőből, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével,

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Az előírásoknak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.07 | Mászható akna elhelyezése szivárgóhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Akna építése előregyártott vagy monolit,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.08 | Műanyag tisztítóakna elhelyezése szivárgóhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Akna építése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.09 | Nagymélységű akna, zuhanásgátlós létrával, 10m mélységig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Akna építése előregyártott vagy monolit,

- Zuhanásgátló létra beépítése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.10 | Mélyszivárgó tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Mélyszivárgó tisztítása,

- Kikerült szerződés elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.11 | Állandó kavicskutas víztelenítési rendszer | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése és helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatások,

- Kavicsoszlopok kialakítása, földkitermeléssel, kavics betöltéssel,

- Drénvezeték építése irányított fúrással,

- Gyűjtőakna kiépítése földmunkával,

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel,

- Akna építése előregyártott vagy monolit szerkezetből, szivárgó csövek bekötésével,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-04.12 | Felépítményi szivárgó építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szivárgó építése perforált PVC csőből, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével,

- Az előírásoknak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-05.00 | Burkolt elválasztó sáv | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Burkolat szélének szélvágása;

- Burkolatszélekhez történő csatlakozások kiépítése;

- Burkolat építése teljes szerkezettel;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével.

| VA-02.02-03.02.00.00-05.01 | Burkolt elválasztó sáv készítése aszfaltból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás,

- Burkolat szélének szélvágása,

- Burkolatszélekhez történő csatlakozások kiépítése,

- Burkolat építése teljes szerkezettel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Kopórétegek közötti szélességben, terv szerinti hosszban.

| VA-02.02-03.02.00.00-05.02 | Burkolt elválasztó sáv készítése betonból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás,

- Burkolat szélének szélvágása,

- Burkolatszélekhez történő csatlakozások kiépítése,

- Burkolat építése teljes szerkezettel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Kopórétegek közötti szélességben, terv szerinti hosszban.

| VA-02.02-03.02.00.00-06.00 | Keresztcsatornák, hossz-csatornák | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Földmunka, dúcolás;

- Ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint;

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten;

- Víznyelőrács elhelyezése;

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése;

- Földvisszatöltés, tömörítéssel;

- Kitorkolló fej kiépítése;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével.

| VA-02.02-03.02.00.00-06.01 | Keresztcsatorna Ø ≤ 0,3 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Csőfektetés idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten,

- Víznyelőrács elhelyezése,

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- Kitorkolló fej kiépítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| VA-02.02-03.02.00.00-06.02 | Keresztcsatorna 0,3 < Ø ≤ 0,6 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Csőfektetés idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten,

- Víznyelőrács elhelyezése,

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- Kitorkolló fej kiépítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| VA-02.02-03.02.00.00-06.03 | Keresztcsatorna Ø > 0,6 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Csőfektetés idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten,

- Víznyelőrács elhelyezése,

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- Kitorkolló fej kiépítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| VA-02.02-03.02.00.00-06.04 | Hossz-csatorna Ø ≤ 0,3 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Csőfektetés idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten,

- Víznyelőrács elhelyezése,

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- Kitorkolló fej kiépítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| VA-02.02-03.02.00.00-06.05 | Hossz-csatorna 0,3 < Ø ≤ 0,6 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Csőfektetés idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten,

- Víznyelőrács elhelyezése,

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- Kitorkolló fej kiépítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| VA-02.02-03.02.00.00-06.06 | Hossz-csatorna Ø > 0,6 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Csőfektetés idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten,

- Víznyelőrács elhelyezése,

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- Kitorkolló fej kiépítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli

| VA-02.02-03.02.00.00-07.00 | Speciális aknák | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, dúcolás;

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint;

- Olajfogó akna behelyezés – előregyártott - idomokkal együtt;

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése – szigetelése – kompletten;

- Olajfogó rács elhelyezése;

- Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése;

- Földvisszatöltés, tömörítéssel.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.01 | Olajfogó akna beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Olajfogó akna behelyezés – előregyártott - idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése – szigetelése – kompletten,

- Olajfogó rács elhelyezése,

- Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna db számolt nagysága. (Több akna esetén a db összeadódik.) A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, nagyságot nem növeli.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.02 | Átemelő akna beépítése szerelvényekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Átemelő akna behelyezés – előregyártott - idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése – szigetelése – kompletten,

- Rács elhelyezése,

- Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Terv szerinti aknában, a terv szerinti db és típusú automatikus szintérzékelős búvárszivattyú beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése a gépházban, bekötése,

- Szivattyú vezérlőautomatika telepítése, illetve csatlakoztatása a búvárszivattyúkhoz, energiaellátó elosztóhoz, felügyeleti rendszerhez,

- Csatlakoztatás az érintésvédelemi rendszerhez, mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna db számolt nagysága. (Több akna esetén a db összeadódik.) A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, nagyságot nem növeli.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.03 | Akna felújítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Meglévő akna terv szerinti javítása, szigetelés, rács javítása, vagy cseréje,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás javítás, aknajavítás – kompletten,

- Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Ez a tétel kizárólag javítás esetében használható. Ha a beavatkozás műszaki tartalma miatt bontás és újraépítés szükséges, nem ezt a tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.04 | Műtárgy gépészetének felújítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti aknában, a terv szerinti db és típusú automatikus szintérzékelős búvárszivattyú beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése a gépházban, bekötése csere esetében,

- Szivattyú helyszíni javítása,

- Szivattyú vezérlőautomatika telepítése, illetve csatlakoztatása a búvárszivattyúkhoz, energiaellátó elosztóhoz, felügyeleti rendszerhez,

- Csatlakoztatás az érintésvédelemi rendszerhez, mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Ez a tétel kizárólag javítás esetében használható. Ezt a tételt kell alkalmazni, ha alkatrészek, berendezések cseréje szükséges.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.05 | Monolit vasbeton akna építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Alaplemez készítése, utókezelése,

- Aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése,

- Hágcsók elhelyezése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Zsaluzat elbontása, szerkezet utókezelése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna db számolt nagysága.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.06 | Monolit vasbeton tolózár és szerelvényakna építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása, vagy elterítése,

- Monolit vasbeton műtárgy építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével,

- Anyagbeszerzés, szállítás (szerelvények),

- Előregyártott elemek, szerelvények beemelése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy a terv szerinti méretekkel

| VA-02.02-03.02.00.00-07.07 | Figyelő akna építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Beépítése, elhelyezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Ez a tétel kizárólag javítás esetében használható. Ezt a tételt kell alkalmazni, ha alkatrészek, berendezések cseréje szükséges.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.08 | Mobilszivattyú | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Tervben meghatározott mobil szivattyú Üzemeltetővel, Mérnökkel való jóváhagyatása,

- Mobil szivattyú beszerzése, szállítása,

- Beépítése, elhelyezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.09 | Daráló akna beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkagödör dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Beépítő kaloda behelyezés – előregyártott - idomokkal együtt,

- Kapcsolószekrény elhelyezése, védelmi elektronikával és a szükséges kiépítéssel együtt,

- Daráló aknába helyezése építéssel – szigeteléssel – kompletten,

- Rács elhelyezése szükség szerint,

- Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Terv szerinti aknában, a terv szerinti db, és típusú automatikus szintérzékelős búvárszivattyú beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése a gépházban, bekötése,

- Szivattyú vezérlőautomatika telepítése, illetve csatlakoztatása a búvárszivattyúkhoz, energiaellátó elosztóhoz, felügyeleti rendszerhez,

- Csatlakoztatás az érintésvédelemi rendszerhez, mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna db számolt nagysága. (Több akna esetén a db összeadódik.) A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, nagyságot nem növeli.

| VA-02.02-03.02.00.00-07.10 | Vízelvezető rendszer próbaüzemével kapcsolatos feladatok ellátása | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vízelvezető rendszer próbaüzemével kapcsolatos feladatok ellátása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-00.00 | Vízrendezés |
| --- | --- |

| VA-02.02-03.03.00.00-01.00 | Vízelvezető földmeder, burkolt meder | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Növényzet irtása, kiszedett anyag elégetése, vagy elszállítása lerakóhelyre;

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően;

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése;

- Rézsűképzés, mederburkolás;

- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

| VA-02.02-03.03.00.00-01.01 | Vízelvezető földmeder földmunkavégzése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Növényzet irtása, kiszedett anyag elégetése, vagy elszállítása lerakóhelyre,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően,

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése,

- Rézsűképzés,

- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint,

- Kőszórás,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-01.02 | Vízelvezető földmeder humuszolás, füvesítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. (burkolt szakaszok kivételével).

| VA-02.02-03.03.00.00-01.03 | Mederátjáró | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés,

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése,

- Tükörkészítés, tömörítés,

- Ágyazati anyagok elterítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat készítése, utókezelése,

- Hézagolás,

- Lezáró és megtámasztó betongerenda készítése, utókezelése,

- Hosszirányú mederrendezés,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Komplett műtárgy

| VA-02.02-03.03.00.00-01.04 | Meder felújítás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Növényzet irtása,

- Bozót és cserjeirtás,

- Mederkotrás a megadott mintaszelvény szerint, a kitermelt föld karoláson belüli deponálása, ill. elszállítása a kijelölt depóniába terv szerint,

- Burkolt szakasz tisztítása, felújítása,

- Kiegészítő kézi földmunka,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.00 | Vízelvezető burkolt meder | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése mederlapokból, ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- Kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

| VA-02.02-03.03.00.00-02.01 | Mederburkolás mederlappal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése mederlapokból, ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.02 | Mederburkolás gyephézagos lapburkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése gyephézagos lapokból, ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.03 | Mederburkolás terméskővel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése vízépítési kövek ágyazatra fektetése,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.04 | Mederburkolás előregyártott mederburkoló elemmel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.05 | Fenéklépcső | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból,

- Ágyazati anyag elterítése, tömörítése,

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése,

- Zsaluzat készítése,

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése,

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	komplett műtárgy

| VA-02.02-03.03.00.00-02.06 | Mederburkolás előregyártott támfalas árokburkoló elemmel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- Kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.07 | Monolit mederburkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás,

- Mederrendezés,

- Burkolat építése teljes szerkezettel (ágyazat készítés, zsaluzás, betonozás, beton utókezelése),

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.08 | Mederburkolás betonpaplannal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás,

- Burkolat építése betonpaplannal a gyártó beépítési utasítása szerint (rögzítéssel, átlapolással, átlapolások rögzítésével, leterheléshez szükséges földmunkával, vízkezeléssel),

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.09 | Meder lefedése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Lefedéshez szükséges kézi földmunka,

- Elemek elhelyezése,

- Hézagkiöntések,

- Hossz- és keresztirányú csatlakozások kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.10 | Meder ideiglenes elterelése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Földkitermelés,

- Elemek elhelyezése,

- Elemek elbontása,

- Földvisszatöltés, tömörítés,

- Terület rendezése, eredeti állapot helyreállítása,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-02.11 | Lépcsős gabion meder | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás,

- Belső anyagmozgatás,

- Földkitermelés, földmunka végzése,

- Építés alatti víztelenítés,

- Kitermelt föld rakodása, szállítása engedélyes lerakóhelyre lerakóhely díjjal együtt, vagy elterítése,

- Tükörkészítés, tömörítés,

- Geotextília terítése rézsűre,

- Ágyazat készítése,

- Kőmatrac rendszerű burkolat készítése,

- Kiegészítő betonszerkezetek készítése, zsaluzás, beton bedolgozása, tömörítés, utókezelés,

- Lábazati terméskőrakat készítése,

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése,

- Kiegészítő kézi földmunka, elterítés,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	kivitelezés a tervdokumentáció részlettervei és a műszaki leírás alapján.

| VA-02.02-03.03.00.00-03.00 | Tározóépítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés;

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően;

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése;

- Rézsűképzés;

- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint;

- Kőszórás;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével.

| VA-02.02-03.03.00.00-03.01 | Tározó, tározómeder földmunkája | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Növényzet irtása,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően,

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése,

- Rézsűképzés,

- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint,

- Kőszórás,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-03.02 | Tározó, tározómeder humuszolása, füvesítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belő anyagmozgatások,

- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése,

- Első kaszálás,

- Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig,

- Utógondozás szerződés szerint,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-03.03.00.00-03.03 | Tározó, tározómeder burkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka,

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése,

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve,

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozásával utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése,

- Hézagkiöntések,

- kőszórás szükség szerint,

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| VA-02.02-03.03.00.00-03.04 | Tározó, tározómeder képzés, rendezés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Felületképzés,

- Tükör tömörítése, öntözése,

- Humuszterítés,

- Füvesítés első kaszálása, rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig,

- Utógondozás szerződés szerint,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-03.03.00.00-03.05 | Kőszórás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Kövek beemelése, szárazon való lerakása,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| VA-02.02-04.00.00.00-00.00 | Vasúti alépítmény |
| --- | --- |

| VA-02.02-04.01.00.00-00.00 | Vasúti földmunka |
| --- | --- |

| VA-02.02-04.01.01.00-00.00 | Vasúti földmunka |
| --- | --- |

| VA-02.02-04.01.01.00-01.00 | Földmunka előkészítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Bevágásfejtés üzem alatt levő vágány mellett;

-	Bevágás készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával;

-	Felületek egyengetése, tömörítése,

-	Szabályos sík képzése kotrás utáni alépítményi koronán gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, gépi felülettömörítéssel, esetleges hossz-szállítás elvégzésével;

| VA-02.02-04.01.01.00-01.01 | Tükör készítése alépítményi koronán | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Bevágásfejtés üzem alatt levő vágány mellett;

-	Geometria geodéziai kitűzése;

-	Bevágás készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával;

-	Felületek egyengetése;

-	Bontott talaj járműre rakása, szállítása beépítés helyére, vagy lerakóhelyre, szakszerű elhelyezéssel, a lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által;

-	Tükörszint geodéziai kitűzése;

-	Szabályos sík képzése kotrás utáni alépítményi koronán gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, gépi felülettömörítéssel, esetleges hossz-szállítás elvégzésével;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-01.02 | Vízszintes tükör kialakítása (finomtükör) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Földkitermelés, felületképzés géppel, kiegészítő kézi munkával, földanyag rakodásával;

-	Portalanítás locsolással;

-	Földterítés, terep egyenetlenségének kitöltése szemcsés anyaggal;

-	Tömörítés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-01.03 | Alépítményi korona ideiglenes megtámasztása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Alépítményi korona megtámasztó szerkezet tervezése, jóváhagyatása, valamennyi anyagának beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Szükség szerinti műhelymunkák elvégzése;

-	Szükséges gépek fel- és levonulása, helyszíni üzemeltetése, a megépítéssel járó összes vasút-üzemi feltétel biztosításával, vágányzárak intézésével;

-	Dúcolás elkészítése az üzemelő vágány alépítményi koronájának megtámasztására;

-	Szerkezet elbontása az alépítményi munkák végeztével, szerkezeti anyagok elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-01.04 | Ideiglenes vágánymegtámasztás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Vágánymegtámasztó szerkezet tervezése, jóváhagyatása, valamennyi anyagának beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Szükség szerinti műhelymunkák elvégzése;

-	Szükséges gépek fel- és levonulása, helyszíni üzemeltetése, a megépítéssel járó összes vasút-üzemi feltétel biztosításával, vágányzárak intézésével;

-	Dúcolás elkészítése a szomszédos üzemelő vágány ágyazatának megtámasztására;

-	Szerkezet elbontása az alépítményi munkák végeztével, szerkezeti anyagok elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-02.00 | Nagygépes földmunka | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Meglevő töltéskorona anyagának kitermelése;

-	Visszaépítésre nem kerülő föld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással,

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés, altalaj helyszíni minősítése;

-	Anyagmozgatás;

-	Szükség esetén geotextília, georács vagy geopaplan beszerzése, leszabása, terítése;

-	Geoműanyag sávok összeerősítése, rögzítése;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettö-mörítéssel;

-	Talajjavító és kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyag beszerzése, szállítása, beépítése, talajba keverése;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra réteges elterítés mellett;

-	Kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyagának kitermelése vagy beszerzése;

-	Kiegészítő réteg (védő/erősítő) építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra.

| VA-02.02-04.01.01.00-02.01 | Vasúti nagygépes, alépítmény-átépítő géplánccal végzett földműépítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Meglevő töltéskorona anyagának kitermelése;

-	Visszaépítésre nem kerülő föld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

-	Lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás, fúrással;

-	talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

-	eredmények feldolgozása, kiértékelése;

-	Dokumentálás;

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés, altalaj helyszíni minősítése;

-	Anyagmozgatás;

-	Szükség esetén geotextília, georács vagy geopaplan beszerzése, leszabása, terítése;

-	Geoműanyag sávok összeerősítése, rögzítése;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettö-mörítéssel;

-	Talajjavító és kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyag beszerzése, szállítása, beépítése, talajba keverése;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra réteges elterítés mellett;

-	Kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyagának kitermelése vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, deponálás, rakodás és elterítés szükség szerinti vízadagolással;

-	Kiegészítő réteg (védő/erősítő) építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

-	Felület és rézsűképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-02.02 | Talajcsere alépítmény javító géplánccal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Meglevő töltéskorona anyagának kitermelése;

-	Visszaépítésre nem kerülő föld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

-	Lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás, fúrással;

-	talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

-	eredmények feldolgozása, kiértékelése;

-	Dokumentálás;

-	Felület előkészítése, altalaj tömörítés, altalaj helyszíni minősítése;

-	Anyagmozgatás;

-	Szükség esetén geotextília, georács vagy geopaplan beszerzése, leszabása, terítése;

-	Geoműanyag sávok összeerősítése, rögzítése;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettömörítéssel;

-	Talajjavító és kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyag beszerzése, szállítása, beépítése, talajba keverése;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra réteges elterítés mellett;

-	Kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyagának kitermelése vagy beszerzése;

-	Járműre rakás, szállítás, deponálás, rakodás és elterítés szükség szerinti vízadagolással;

-	Kiegészítő réteg (védő/erősítő) építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

-	Felület és rézsűképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-02.03 | SZK1 jelű védőréteg beépítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	A védőréteg anyaga terv szerinti szemmegoszlású SZK1;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-04.01.01.00-02.04 | SZK2 jelű védőréteg beépítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

-	A védőréteg anyaga terv szerinti szemmegoszlású SZK2;

-	Járműre rakás, szállítás, elterítés;

-	Minősített anyag beépítése;

-	Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| VA-02.02-04.01.01.00-02.05 | Feltöltés építése szemcsés anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Feltöltésre alkalmas anyag beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére, deponálása;

-	Anyag elterítése terv szerinti vastagságban, egyengetése;

-	Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

-	Felületkialakítás;

-	Mérésekkel és vizsgálatokkal;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyi-ségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| VA-02.02-04.01.01.00-03.00 | Talajkezelés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Tervben előírt kialakítású anyag, keverék, beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag technológis szerinti beépítése.

| VA-02.02-04.01.01.00-03.01 | Alépítmény koronára műszaki textília terítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Tervben előírt kialakítású anyag beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése;

-	Textíliák összeerősítése, rögzítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-04.01.01.00-03.02 | Alépítmény koronára műszaki georács terítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Tervben előírt kialakítású anyag beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése;

-	Georácsok összeerősítése, rögzítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-04.01.01.00-03.03 | Alépítmény koronára műszaki geokompozit terítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Tervben előírt kialakítású anyag beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, terítése;

-	Geokompozit összeerősítése, rögzítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-04.01.01.00-03.04 | Alépítmény koronára georács, terfil, geokompozit beépítése rostáláskor | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Tervben előírt kialakítású anyag beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Anyagmozgatás;

-	Anyag leszabása, befűzése;

-	Terítés rostálógéppel

-	Tekercsek összeerősítése, rögzítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| VA-02.02-04.01.01.00-03.05 | Cementes talajstabilizálás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése;

-	Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

-	Beépítése, tömörítése;

-	Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás, fúrással;

-	Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

-	Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

-	Dokumentálás;

-	Anyagmozgatás;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettö-mörítéssel;

-	Felület és rézsűképzés (felszín pontos kialakítása);

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-03.06 | Meszes talajstabilizálás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése;

-	Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

-	Beépítése, tömörítése;

-	Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás, fúrással;

-	Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

-	Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

-	Dokumentálás;

-	Anyagmozgatás;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettömörítéssel;

-	Felület és rézsűképzés (felszín pontos kialakítása);

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-03.07 | Vegyes kötőanyagú talajstabilizálás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése;

-	Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

-	Anyag beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

-	Beépítése, tömörítése;

-	Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás, fúrással;

-	Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

-	Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

-	Dokumentálás;

-	Anyagmozgatás;

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettömörítéssel;

-	Felület és rézsűképzés (felszín pontos kialakítása);

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-04.00 | Padkaépítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Bevágásfejtés üzem alatt levő vágány mellett:

-	Bevágás készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával;

-	Felületek egyengetése;

-	Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által;

-	Szabályos sík képzése.

| VA-02.02-04.01.01.00-04.01 | Vasúti padkarendezés padkanyeséssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Bevágásfejtés üzem alatt levő vágány mellett:

-	Geometria geodéziai kitűzése,

-	Bevágás készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával;

-	Felületek egyengetése;

-	Bontott talaj járműre rakása, szállítása beépítés helyére, vagy lerakóhelyre, szakszerű elhelyezéssel, a lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által;

-	Szabályos sík képzése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-04.02 | Nagyobb teherbírású szélesített padka építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Töltés szélesítés üzem alatt levő vágány mellett;

-	Geometria geodéziai kitűzése;

-	Töltés készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával;

-	Felületek egyengetése;

-	Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által,

-	Szabályos sík képzése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-04.01.01.00-04.03 | Járófelület képzése feltöltött vasúti padkán | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Geometria geodéziai kitűzése;

-	Felület képzése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával;

-	Felületek egyengetése;

-	Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által;

-	Szabályos sík képzése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.00.00.00-00.00 | Vasúti felépítmény |
| --- | --- |

| VA-02.02-05.01.00.00-00.00 | Ágyazati munka |
| --- | --- |

| VA-02.02-05.01.00.00-01.00 | Ágyazat készítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált ágyazati anyag beszerzése, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Az ágyazat beszállítása beépítés helyére, ürítése vasúti kocsiról vagy gépjárműről;

-	Az ágyazat elterítése géppel, az ágyazat kialakítása, tömörítése az előírt értékre.

| VA-02.02-05.01.00.00-01.01 | Alsó ágyazat készítése | ttm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Az ágyazat beszállítása beépítés helyére, ürítése vasúti kocsiról vagy gépjárműről;

-	Az ágyazat elterítése géppel, az ágyazat kialakítása, tömörítése az előírt értékre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján tömörített m3-ben számolható el.

| VA-02.02-05.01.00.00-01.02 | Felső ágyazat készítése | ttm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Az ágyazat beszállítása beépítés helyére, ürítése vasúti kocsiról, vagy gépjárműről;

-	Az ágyazat rendezése, tömörítése kisgéppel, illetve nagygéppel, ágyazati műszelvény kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján tömörített m3-ben számolható el.

| VA-02.02-05.01.00.00-01.03 | Felső ágyazat készítése új zúzottkőből, tömörítés nélkül kézi beépítéssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Felsőágyazat készítése kézi erővel;

-	Ágyazat pótlás, ágyazatprofil kialakítással, tömörítéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.01.00.00-02.00 | Ágyazat csere | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Ágyazat kiszedése, elszállítása;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag beépítése, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazat rendezés, ágyazati műszelvény kialakítás, tömörítés.

| VA-02.02-05.01.00.00-02.01 | Ágyazatcsere géppel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere, -pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Ágyazat kiszedése, elszállítása;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag beépítése, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazat rendezés, vágányszabályozás 2x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás;

-	Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és az ágyazatcsere végeztével TSH kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni,

| VA-02.02-05.01.00.00-02.02 | Ágyazatcsere kézi erővel lekötött vg.-ban tisztítás nélkül | tm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazat bontása kézi erővel;

-	Ágyazat pótlás, ágyazatprofil kialakítással, tömörítéssel;

-	Bontott elsárosodott ágyazati anyag elszállítással;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.01.00.00-02.03 | Felső ágyazat csere (bontása, készítése új zúzottkőből, tömörítés nélkül kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Felsőágyazat cseréje kézi erővel;

-	Ágyazat pótlás, ágyazatprofil kialakítással;

-	Bontott ágyazati anyag elszállítással;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-05.01.00.00-02.04 | Csatlakozó pályában ágyazatcsere | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszintre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere, -pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Ágyazat kiszedése, elszállítása;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag beépítése, ürítése vasúti kocsiról.

-	Ágyazat rendezés, vágányszabályozás 2x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és az ágyazatcsere végeztével TSH kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-02.05 | Ágyazatcsere kitérőben földmunkás tecnológiával, az egyszerű és átszelési kitérő ideiglenes elbontásával és visszaépítésével | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Amennyiben szükséges a csatlakozó vágányrész elmozdulás elleni védelme;

-	Kitérő elbontása (kiemelése);

-	Zúzottkő ágyazat gépi kitermelése, elszállítása, elterítése;

Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

- Tükörkészítés;

-	Ágyazati anyag beépítése (alsó ágyazat);

-	Az elbontott kitérő visszaépítése (beemelése);

-	Ágyazati anyag beépítése (felső ágyazat);

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, kitérőszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és az ágyazatcsere végeztével TSH kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-02.06 | Ágyazatcsere kitérőben földmunkás tecnológiával, a nagysugarú kitérő ideiglenes elbontásával és visszaépítésével | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Nagysugarú kitérő elbontása (kiemelése);

-	Zúzottkő ágyazat gépi kitermelése, elszállítása, elterítése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Tükörkészítés;

-	Ágyazati anyag beépítése (alsó ágyazat);

-	Az elbontott kitérő visszaépítése (beemelése);

-	Ágyazati anyag beépítése (felső ágyazat);

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, kitérőszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és az ágyazatcsere végeztével TSH kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-02.07 | Lokális hiba megszüntetése a vágány folytonosságának megszakítása nélkül (ágyazatcsere géppel) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszintre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere, -pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Zúzottkő ágyazat gépi kitermelése, elszállítása, elterítése;

- Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

- Ágyazati anyag beépítése;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és az ágyazatcsere végeztével TSH kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-02.08 | Lokális hiba megszüntetése földmunkás technológiával, a vágány ideiglenes elbontásával és visszaépítésével | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Amennyiben szükséges a csatlakozó vágányrész elmozdulás elleni védelme;

-	Vágány elbontása (kiemelése);

-	Zúzottkő ágyazat gépi kitermelése, elszállítása, elterítése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Tükörkészítés;

-	Ágyazati anyag beépítése (alsó ágyazat);

-	Az elbontott vágány visszaépítése (beemelése);

-	Ágyazati anyag beépítése (felső ágyazat);

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és a rostálás végeztével TSH kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-03.00 | Ágyazat tisztítás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Zúzottkő ágyazat gépi rostálása;

-	Előírásnak megfelelő szemcsenagyságú és keménységű ágyazatianyag deponálása;

-	Rostaalj elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével.

| VA-02.02-05.01.00.00-03.01 | Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Zúzottkő ágyazat gépi rostálása vágányban szalagsoros szerelvénybe, illetve rézsűre utólagos elterítéssel és szükség szerinti tömörítéssel, ill. elszállítással;

-	Rostaalj elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazat rendezés, vágányszabályozás 2x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és a rostálás végeztével a semleges hőmérséklet kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-03.02 | Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás padkára, trapéz profilú ágyazat esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Zúzottkő ágyazat gépi rostálása vágányban, a rostaalj padkára ürítésével, utólagos elterítéssel és szükség szerinti tömörítéssel;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és a rostálás végeztével a semleges hőmérséklet kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-03.03 | Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás, rostaalj szállító szerelvénybe, trapéz profilú ágyazat esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Zúzottkő ágyazat gépi rostálása vágányban rostaaljszállító szerelvénybe, szerelvénnyel törté-nő elszállítással, ürítéssel, utólagos elterítéssel és szükség szerinti tömörítéssel;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és a rostálás végeztével a semleges hőmérséklet kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-03.04 | Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás padkára, szekrényes ágyazatprofil esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő munkák, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Zúzottkő ágyazat gépi rostálása vágányban, a rostaalj padkára ürítésével, utólagos elterítéssel és szükség szerinti tömörítéssel;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és a rostálás végeztével a semleges hőmérséklet kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-03.05 | Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás, rostaalj szállító szerelvénybe, szekrényes ágyazatprofil esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő munkák, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Zúzottkő ágyazat gépi rostálása vágányban, a rostaalj padkára ürítésével, utólagos elterítéssel és szükség szerinti tömörítéssel;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és a rostálás végeztével a semleges hőmérséklet kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-03.06 | Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Amennyiben szükséges a csatlakozó vágány elmozdulás elleni biztosítása (sínvándorlás gátlók fel és leszerelése);

-	Előkészítő munkák, a kitérő irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák);

-	Zúzottkő ágyazat gépi rostálása a kitérőben, a rostaalj padkára ürítésével, utólagos elterítéssel és szükség szerinti tömörítéssel;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, kitérőszabályozás 3x, tömörítés + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és a rostálás végeztével a semleges hőmérséklet kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-03.07 | Pályaszintsüllyesztés, vágányáthelyezés rostálógéppel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Pályaszintsüllyesztés, ill. vágányáthelyezés rostálógéppel;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag pótlása;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben szükséges a munkahőmérséklet kialakítása, és a rostálás végeztével a semleges hőmérséklet kialakítása, akkor a VA-02.02-10.02.00.00-00.01 tételt kell alkalmazni.

| VA-02.02-05.01.00.00-04.00 | Egyéb ágyazati munka | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag technológia szerinti beépítése, tömörítése.

| VA-02.02-05.01.00.00-04.01 | Elsárosodott felső (0,3 m3), alsó (0,7 m3) ágyazat csere, tömörítés nélkül kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazat bontása kézi erővel;

-	Ágyazat pótlás, ágyazatprofil kialakítással;

-	Bontott elsárosodott ágyazati anyag elszállítással;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.01.00.00-04.02 | Alágyazati szőnyeg beépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

- Tervben előírt anyagú és vastagságú paplan készítése;

-	Paplan elhelyezése, az illesztések lezárása ragasztószalaggal;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.01.00.00-04.03 | Ágyazat pótlás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról;

-	Ágyazat rendezés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.01.00.00-04.04 | Ágyazat tömörítése kisgéppel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ágyazattömörítés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően az előírt tömörség biztosításával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.01.00.00-04.05 | Ágyazatrendezés ágyazatrendező géppel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ágyazatrendezés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően ágyazatprofil kialakításával;

-	Ágyazatprofil hiány esetén a felszedett többletből történő pótlással;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.01.00.00-04.06 | Nagygépes ágyazattömörítés | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ágyazattömörítőgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Ágyazattömörítés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.01.00.00-04.07 | Ágyazatragasztás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Anyagbeszerzés, szállítás;

-	Terv szerinti ragasztás elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.02.00.00-00.00 | Vágányépítés |
| --- | --- |

| VA-02.02-05.02.00.00-01.00 | Nagygépes vágányépítés | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, nagygépes fektetése.

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

| VA-02.02-05.02.00.00-01.01 | Nagygépes vágányépítés 60-as rendszerű | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-01.02 | Nagygépes vágányépítés 60-as rendszerű használt sínből | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű használt vasúti sínek előkészítése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése, lekötés;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-01.03 | Nagygépes vágányépítés 54-es rendszerű | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-01.04 | Nagygépes vágányépítés 54-es rendszerű használt sínből | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű használt vasúti sínek előkészítése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése, lekötés;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-01.05 | Nagygépes vágányépítés 48-as, vagy 49-es rendszerű | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-01.06 | Nagygépes vágányépítés 48-as, vagy 49-es rendszerű használt sínből | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű használt vasúti sínek előkészítése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése, lekötés;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.00 | Kisgépes vágányépítés | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel.

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

| VA-02.02-05.02.00.00-02.01 | Kisgépes vágányépítés 60-as rendszerű | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.02 | Kisgépes vágányépítés 60-as rendszerű használt sínből | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű használt vasúti sínek előkészítése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.03 | Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.04 | Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű használt sínből | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű használt vasúti sínek előkészítése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.05 | Kisgépes vágányépítés 48-as, vagy 49-es rendszerű | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.06 | Kisgépes vágányépítés 48-as, vagy 49-es rendszerű használt sínből | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű használt vasúti sínek előkészítése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.07 | Kisgépes vágányépítés 60-as rendszerű speciális aljakkal (Y, FV, LT, UG stb.) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Speciális betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.08 | Kisgépes vágányépítés 54-as rendszerű speciális aljakkal (Y, FV, LT, UG stb.) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Speciális betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.09 | Kisgépes vágányépítés 48-as, vagy 49-es rendszerű speciális aljakkal (Y, FV, LT, UG stb.) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Speciális betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.10 | Kisgépes keskenynyomközű vágányépítés 48-as rendszerű | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.11 | Kisgépes keskenynyomközű vágányépítés 48-as rendszerű használt sínből | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű használt vasúti sínek előkészítése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.12 | Kisgépes keskenynyomközű vágányépítés "C" rensdzerű | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-02.13 | Kisgépes keskenynyomközű vágányépítés "C" rendszerű használt sínből | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő minőségű és rendszerű használt vasúti sínek előkészítése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.03.00-00.00 | Egyéb vágányépítés | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti szerkezetek, anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

Munkapad kialakítása, elbontása, tereprendezés;

Aljak, kapcsolószerek, sínek leosztása,

Vágány lekötése, elbontása,

Ágyazati és szabályozási munka,

-	A tervszerint előírt kialakítású vágány megépítése kisgépekkel.

Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

| VA-02.02-05.02.03.00-03.01 | 120 m-es vágánymezők összeszerelése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezetek, anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

Munkapad kialakítása, elbontása, tereprendezés;

-	120m vágánymező összeszerelése munkapadon, vagy vágánytengelyben, aljak elosztása, sínlekötés kisgépekkel

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.02.03.00-03.02 | 120 es vágánymezők feketése nagygépes technológiával | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott vágánymező fektetési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előzetesen munkapadon lekötött vágánymezők kiszállítása és fektetése KICSE gépcsoporttal;

-	Sínek ideiglenes összekapcsolása hevederrel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-05.02.03.00-03.03 | 12-21-24 vágánymezők feketése nagygépes technológiával | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott vágánymező fektetési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előzetesen munkapadon lekötött vágánymezők kiszállítása és fektetése KICSE gépcsoporttal;

-	Sínek ideiglenes összekapcsolása hevederrel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-05.02.03.00-03.04 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes vágányépítési munkák | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ideiglenes vágányok építéséhez kapcsolódó geodéziai munkák;

-	Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérő-kapcsolatokhoz, vágányok beszerzése, szállítása;

-	Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérő-kapcsolatokhoz vágányok beépítése;

-	Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérő-kapcsolatokhoz vágányok bontása, elszállítása;

-	Ideiglenes szigetelt sín illesztések beépítése és bontása;

-	Ideiglenes átmeneti sínek beépítése és bontása;

Sínvégek ideiglenes összefogatása;

-	Vágányok, kitérők vízszintes és magassági szabályozása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.02.03.00-03.05 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes kitérőáthelyezési munkák | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ideiglenes kitérő-áthelyezési munkákhoz kapcsolódó geodéziai feladatok elvégzése;

-	Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérő-kapcsolatok, áthelyezése, beépítése;

-	Bontása, összeállítása;

-	Szükséges anyagok pótlása;

-	Felesleges anyagok elszállítása;

-	Ideiglenes szigetelt sín illesztések beépítése és bontása, áthelyezése;

-	Ideiglenes átmeneti sínek beépítése és bontása;

-	Vágányok, kitérők vízszintes és magassági szabályozása;

Sínvégek ideiglenes összefogatása;

-	Jelzők, jelzőeszközök áthelyezése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.02.03.00-03.06 | Hosszúsínek mozgatása, átrakása, válogatása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hosszú sínek mozgatása, rakodása, deponálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.00 | Vágányépítés műtárgyon | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A megfelelő mennyiségű és minőségű – tervben előírt – felépítményi anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A tervben előírt felépítmény kialakítása a technológiai előírásoknak megfelelően a műtárgyon.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.01 | Hídfa elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű és minőségű – tervben előírt – hídfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Aljak megmunkálása, elhelyezése, rögzítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.02 | Hídfás felépítményű vágány építése | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- 	A tervszerint beépítésre kerülő, az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, hídfák, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínek, hídfák és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Hídfasaruk elhelyezése, hídfák fellemezelése;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.03 | Vágányépítés hídon diszkrét sínleerősítéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése;

- 	A terv szerint beépítésre kerülő, az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Egyedi alátétlemezek gyártása a helyszíni mérések szerint pontosított geometriára (megfelelő méretpontossággal) korrózió elleni védelemmel;

-	Sínek, alátétlemezek és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése;

-	Vágány lekötése kézi kisgépekkel;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.04 | Vágányépítés betonlemezen, diszkrét leerősítéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése;

-	A terv szerint beépítésre kerülő, az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Vasbeton pályalemez kitűzése, zsaluzása, vasszerelése tőcsavarok helyének kialakítása vb horgonyokkal és a pályalemez betonozása;

-	Sínek beemelése, leerősítő elemek felszerelése;

-	Sínszálak vízszintes és magassági beállítása;

-	Utólagos kialakítás esetén a tőcsavarok helyének kifúrása a meglévő vasbeton lemezben;

-	Tőcsavarok beragasztása;

-	Alátét lemezek aláöntése a technológiai utasításban megadott anyaggal;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.05 | Vágányépítés terelősínes, betonlemezen diszkrét leerősítéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

-	A terv szerint beépítésre kerülő, az előírásoknak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, kapcsolószerek stb. beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Vasbeton pályalemez kitűzése, zsaluzása, vasszerelése tőcsavarok helyének kialakítása vb horgonyokkal és a pályalemez betonozása;

-	Sínek beemelése, leerősítő elemek felszerelése;

-	Sínszálak vízszintes és magassági beállítása;

-	Utólagos kialakítás esetén a tőcsavarok helyének kifúrása a meglévő vasbeton lemezben;

-	Tőcsavarok beragasztása;

-	Alátét lemezek aláöntése a technológiai utasításban megadott anyaggal;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.06 | Folyamatos rugalmas megtámasztású felépítmény építése műtárgyon | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

A tervszerint beépítésre kerülő, az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Acél síncsatorna kialakítása;

-	Síncsatorna megtisztítása;

-	Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal;

-	Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába;

-	Sínek fekszíntre állítása és rögzítése;

-	Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.07 | Rugalmasan beágyazott felépítmény kialakítása | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

A tervszerint beépítésre kerülő, az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Acél síncsatorna kialakítása;

-	Síncsatorna megtisztítása;

-	Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal;

-	Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába;

-	Sínek fekszíntre állítása és rögzítése;

-	Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.02.00.00-04.08 | Rugalmasan beágyazott felépítmény javítása | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

-	Rugalmasan beágyazott felépítmény bontása;

-	Síncsere;

-	Síncsatorna megtisztítása;

-	Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal

-	Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába;

-	Sínek fekszintre állítása és rögzítése;

-	Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.03.00.00-00.00 | Kitérőépítés |
| --- | --- |

| VA-02.02-05.03.01.00-00.00 | Kitérőépítés zúzottkő ágyazat nélkül |
| --- | --- |

| VA-02.02-05.03.01.00-01.00 | Egyszerű kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti kitérő és alkatrészeinek beszerzése, szállítása;

-	Előszerelt, vagy vágányban, vagy munkapadon lekötöttkitérő beépítése.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.01 | Egyszerű kitérő nagygépes beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	Közbenső és záró hegesztések nélkül;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.02 | Egyszerű kitérő összeszerelése beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése; összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

-	Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.03 | B60-XI 1:9 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.04 | B60-XI 1:8.758 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.05 | B60-XIII típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.06 | B54-XI 1:9 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.07 | 54-XI 1:9 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.08 | B54-XI 1:8.758 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.09 | 54-XI 1:8.758 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.10 | B54-XII típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.11 | B54-XIII típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.12 | 54-XIII típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.13 | B54-XVI típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.14 | 54-XVI típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.15 | B54-XVII típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.16 | 54-XVII típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.17 | B48-XI típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.18 | B48-XII típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.19 | B48-XIII típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.20 | B48-XVI típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-01.21 | B48-XVI típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

| VA-02.02-05.03.01.00-02.00 | Átszelési kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti kitérő és alkatrészeinek beszerzése, szállítása;

-	Előszerelt, vagy vágányban, vagy munkapadon lekötöttkitérő beépítése.

| VA-02.02-05.03.01.00-02.01 | Átszelési kitérő nagygépes beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-02.02 | Átszelési kitérő összeszerelése beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-02.03 | B60-XIV típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-02.04 | B54-XIV típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-02.05 | 54-XIV típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-02.06 | B48-XIV típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.00 | Nagysugarú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti kitérő és alkatrészeinek beszerzése, szállítása;

-	Előszerelt, vagy vágányban, vagy munkapadon lekötöttkitérő beépítése.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.01 | Nagysugarú kitérő nagygépes beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.02 | Nagysugarú kitérő összeszerelése beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.03 | B60-1800 1:27,4 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.04 | B60-1800 1:22,22 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.05 | B54-1800 1:27,4 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.06 | B54-2200 1:27,4 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.07 | 48-2200 1:27,44 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.08 | B60-800 1:15,44 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.09 | B60-800 1:14,3 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.10 | B54-800 1:14,3 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.11 | B54-800 1:14,3 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.12 | 48-800 1:14.3 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.03.01.00-03.13 | B60-500 1:14 típusú kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.03.01.00-04.00 | Átszelés, vágánykapcsolati közép beépítés | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti kitérő és alkatrészeinek beszerzése, szállítása;

-	Előszerelt, vagy vágányban, vagy munkapadon lekötött átszelés, vágánykapcsolati középrész beépítése.

| VA-02.02-05.03.00.00-04.01 | Kettős vágánykapcsolati középrész beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágánykapcsolati középrész beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Vágánykapcsolati középrész lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Vágánykapcsolati középrész szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-04.02 | Vágányátszelés beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti vágányátszelés beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Vágányátszelés lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Vágányátszelés a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-05.00 | Kitérőépítés zúzottkő ágyazattal | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti kitérő és alkatrészeinek beszerzése, szállítása;

-	Előszerelt, vagy vágányban, vagy munkapadon lekötöttkitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, terv szerint előírt védőréteggel és műszaki textília beépítésével, a szükséges szabályozásokkal együtt.

| VA-02.02-05.03.00.00-05.01 | Egyszerű kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag, valamint védőréteg agyagának beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

- Geotextília beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása;

-	Védőréteg és geotextília beépítése;

-	Új betonaljas egyszerű kitérő lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felépítmény esetén;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-05.02 | Átszelési kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag, valamint védőréteg agyagának beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

- Geotextília beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása;

-	Védőréteg és geotextília beépítése;

-	Új betonaljas átszelési kitérő lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felépítmény esetén;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-02.03 | Nagysugarú kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag, valamint védőréteg agyagának beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

- Geotextília beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása;

-	Védőréteg és geotextília beépítése;

-	Új betonaljas nagysugarú kitérő lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésé-vel,

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felépítmény esetén;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-05.04 | Kettős vágánykapcsolati középrész beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Terv szerinti vágánykapcsolati középrész beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag, valamint védőréteg agyagának beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

- Geotextília beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása;

-	Védőréteg és geotextília beépítése;

-	Új betonaljas vágánykapcsolati középrész lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felépítmény esetén;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-05.05 | Vágányátszelés beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti vágányátszelés beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag, valamint védőréteg agyagának beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

- Geotextília beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása;

-	Védőréteg és geotextília beépítése;

-	Új betonaljas vágányátszelés lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felépítmény esetén;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-06.00 | Keskeny nyomközű kitérő beépítés | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti kitérő és alkatrészeinek beszerzése, szállítása;

-	Előszerelt, vagy vágányban, vagy munkapadon lekötöttkitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, terv szerint előírt védőréteggel és műszaki textília beépítésével, a szükséges szabályozásokkal együtt.

| VA-02.02-05.03.00.00-06.01 | Keskeny nyomközű kitérő beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére;

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása;

-	Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

-	Közbenső és záró hegesztések nélkül;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-06.02 | Keskeny nyomközű átszelés beépítése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti vágányátszelés beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag, valamint védőréteg agyagának beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

- Geotextília beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása;

-	Védőréteg és geotextília beépítése;

-	Új betonaljas vágányátszelés lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felépítmény esetén;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-06.03 | Keskeny nyomközű kitérő beépítése ágyazati munkával | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása;

-	Új betonaljas egyszerű kitérő lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felépítmény esetén;

-	Zárszerkezet felszerelése;

-	A váltó beszabályozása;

-	Állítókészülék és váltójelző felszerelése;

-	Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése;

-	Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.03.00.00-06.04 | Keskeny nyomközű átszelés beépítése ágyazati munkával | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Terv szerinti átszelés beszerzése, összeszerelése, fektetése;

-	Az előírásnak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása, szükség szerinti közbenső depóniakészítéssel;

-	A már helyszínen lévő anyagok mozgatása;

-	Új átszelés lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felépítmény esetén;

Közbenső és záró hegesztésekkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján csoportonként számolható el.

| VA-02.02-05.04.00.00-00.00 | Szigetelt és átmeneti sín beépítése |
| --- | --- |

| VA-02.02-05.04.00.00-01.00 | Szigetelt sín beépítése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A megfelelő méretű – tervben előírt – szigetelt sínek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek beépítése.

| VA-02.02-05.04.00.00-01.01 | Szigeteltsín beépítése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő méretű – tervben előírt – szigetelt sínek, illetve átmeneti sínek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek lekötése;

-	Heveder felszerelése szükség szerint;

-	Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.04.00.00-01.02 | Helyszíni szigetelt illesztés készítés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti illesztés szigeteléssel kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.04.00.00-01.03 | Szigetelt illesztés készítése pályában | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szigetelt illesztés kialakítása pályában;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.04.00.00-01.04 | Szigetelt illesztés készítése munkapadon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Munkapad kialakítása;

-	Szükséges anyagok beszerzése, szállítása;

-	Sínszálak terítése munkapadra;

-	Szigetelt illesztés kialakítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.04.00.00-01.05 | Ragasztott illesztés kialakítása pályában | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

-	Szigetelt illesztés kialakítása pályában;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.04.00.00-01.06 | Ragasztott illesztés kialakítása munkapadon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

-	Munkapad kialakítása;

-	Szükséges anyagok beszerzése, szállítása;

-	Sínszálak terítése munkapadra;

-	Helyszíni ragasztás elkészítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.04.00.00-02.00 | Átmeneti sín beépítése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A megfelelő méretű – tervben előírt – átmeneti sínek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek beépítése.

| VA-02.02-05.04.00.00-02.01 | Átmenetisín beépítése, 60/54-es átmenettel, 24mh | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek lekötése;

-	Heveder felszerelése szükség szerint;

-	Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.04.00.00-02.02 | Átmenetisín beépítése, 60/54-es átmenettel, 12mh | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek lekötése;

-	Heveder felszerelése szükség szerint;

-	Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.04.00.00-01.03 | Átmenetisín beépítése, 54/48-es átmenettel, 12mh | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek lekötése;

-	Heveder felszerelése szükség szerint;

-	Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.00 | Egyéb felépítményi alkatrész beépítése |
| --- | --- |

| VA-02.02-05.05.00.00-00.01 | Terelősín, védősín beépítése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A terelősínek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Véglezárók beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A sínek lekötése;

-	Heveder felszerelése szükség szerint;

-	Véglezárók beépítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.02 | Terelőelem beépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A terelősínek gyártása, korrózió elleni védelme, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Véglezárók gyártása, korrózió elleni védelme, helyszínre szállítása;

-	A terelőelemek lekötése;

-	Heveder felszerelése szükség szerint;

-	Véglezárók beépítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.03 | Síndilatációs készülék beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő méretű – tervben előírt – síndilatációs készülék beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A síndilatációs készülék lekötése, beszabályozása;

-	Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.04 | ±305 mm nyitású síndilatációs készülék beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő méretű – tervben előírt – síndilatációs készülék beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A síndilatációs készülék lekötése, beszabályozása;

-	Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.05 | Síndilatációs készülék vasanyag cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő méretű – tervben előírt – síndilatációs készülék beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Síndilatációs készülék vasanyagának elbontása;

-	Az új síndilatációs készülék lekötése, beszabályozása;

-	Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése;

-	Bontott felépítményi anyagok kijelölt helyszínre történő szállítása, rendezett rakodása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.06 | Csúcssíngörgők telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti csúcssíngörgők beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a Mérnök által kijelölt ponton;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.07 | Biztonsági sapka elhelyezése vasbetonaljakra íves pályarészeken | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Biztonsági sapka elhelyezése vasbetonaljakra íves pályarészeken ágyazati munkával, ágyazat tömörítéssel;

-	Rögzítő csavarok cseréje;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.08 | Ágyazatellenállás növelő sapkák felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ágyazati ellenállás növelő sapkák felszerelése ágyazati munkával, ágyazat tömörítéssel;

-	Rögzítő csavarok cseréje;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.09 | Sínkenő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő típusú – tervben előírt – sínkenő készülék beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Sínkenő berendezés telepítése, feltöltése, üzembe helyezése

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.10 | 48-as, vagy 49-es rendszerű sín beépítése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	48-as, vagy 49-es rendszerű sínek, kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek lekötése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.11 | 54-es rendszerű sín beépítése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	54-es rendszerű sínek, kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek lekötése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.05.00.00-00.12 | 60-as rendszerű sín beépítése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	60-as rendszerű sínek, kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	A sínek lekötése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

| VA-02.02-05.06.00.00-00.00 | Pályatartozékok építése munkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-05.06.00.00-01.00 | Helyhez kötött jelzők és jelzőeszköz telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A jelzőeszköz telepítéséhez szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A jelzőeszköz helyének meghatározása;

-	A jelzőeszköz beépítése.

| VA-02.02-05.06.00.00-01.01 | Helyhez kötött jelzőeszköz telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Jelzési Utasításban előírt szabványnak megfelelő jelzést adó helyhez kötött jelzőtábla gyártása, vagy beszerzése;

-	A jelzőeszköz telepítéséhez szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A jelzőeszköz helyének meghatározása;

-	A jelzőeszköz elhelyezése;

-	A jelzőeszköz felszerelése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-01.02 | Csillagidomos jelzőalap telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok, jelzőalap szükségletének beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A jelzőalap telepítéséhez szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A jelzőalap helyének meghatározása;

-	A jelzőalap elhelyezése;

-	A jelzőalap felszerelése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-01.03 | Előregyártott osztatlan jelzőalaptest telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok beépítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-01.04 | Biztonsági határjel telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok telepítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-01.05 | Szelvénykő telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok telepítése.

-	Szelvénykő mázolása, szelvényszámok felírása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen;

| VA-02.02-05.06.00.00-01.06 | Biztonsági határjel, szelvénykő telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szabványos előre gyártott biztonsági határjelző és szelvénykő beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Az előírásoknak megfelelő biztonsági határjelző és szelvénykő helyének meghatározása;

-	Az előírásoknak megfelelő biztonsági határjelző és szelvénykő telepítése;

-	Jelzési Utasítás szerinti festése, illetve szelvényfeliratok elkészítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-02.00 | Vágányvégzáró szerkezetek | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A szükséges föld kitermelése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	Vágányvég kialakítása;

-	Földkúp, vágányzáró bak formázása, tömörítése összeszerelése a vonatkozó előírások szerint.

| VA-02.02-05.06.00.00-02.01 | Vágányzáró földkúp építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A szükséges föld kitermelése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	Vágányvég kialakítása;

-	Földkúp formázása, tömörítése a vonatkozó előírások szerint;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-02.02 | Erősített vágányzáró bak telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti típusnak megfelelő vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása;

-	A bak helyének kitűzése;

-	A bak helyszíni összeszerelése;

-	A bak beemelése a kész alsóágyazatra;

-	A bak szabályozása;

-	Felsőágyazat készítése;

-	Ágyazatrendezés;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-02.03 | Energia-emésztős vágányzáró bak telepítése 10m használható hosszal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti típusnak megfelelő energia-emésztős vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása;

-	Az energia-emésztős vágányzáró bak helyének kitűzése;

-	Az energia-emésztős vágányzáró bak helyszíni összeszerelése;

-	Az energia-emésztős vágányzáró bak beemelése a kész alsóágyazatra;

-	Az energia-emésztős vágányzáró bak szabályozása;

-	Felsőágyazat készítése;

-	Ágyazatrendezés;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-02.04 | Vágányzáró bak telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti típusnak megfelelő vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása;

-	A vágányzáró bak helyének kitűzése;

-	A vágányzáró bak helyszíni összeszerelése;

-	A vágányzáró bak beemelése a kész alsóágyazatra;

-	A vágányzáró bak szabályozása;

-	Felsőágyazat készítése;

-	Ágyazatrendezés;

-	Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-03.00 | Egyéb kerítések | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával;

-	Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka;

-	Az alaptestek elkészítése;

-	Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése.

| VA-02.02-05.06.00.00-03.01 | Életvédelmi kerítés építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával;

-	Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka;

-	Az alaptestek elkészítése;

-	Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-03.02 | Egyéb kerítés építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával;

-	Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka;

-	Az alaptestek elkészítése;

-	Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-00.03 | Vágánykapu építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával;

-	Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka;

-	Az alaptestek elkészítése;

-	Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-04.00 | Egyéb pályatartozékok elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Tervben szereplő pályatartozék beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Kitűzés, geodéziai munkák;

-	Pályatartozék elhelyzése, rögzítése.

| VA-02.02-05.06.00.00-04.01 | Peronfellépő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Tervben szereplő peronfellépő beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Kitűzés, geodéziai munkák;

-	Peronfellépő felszerelése, rögzítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-04.02 | Szolgálati lépcső | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Tervben szereplő szolgálati lépcső beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Kitűzés, geodéziai munkák;

-	Telepítéshez szükséges földkitermelés elvégzése, betonbedolgozás, bebetonozandó szerelvények elhelyezése, betonacél szerelés;

-	Zsaluzás;

-	Betonbedolgozás, utókezelés;

-	Lépcsőelemek összeszerelése, rögzítése terv szerint;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-05.06.00.00-04.03 | Rakodók építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Földszállítás;

-	Tereptárgyak terv szerinti kiviteli építése;

-	Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek, beépítése;

-	Anyagok járműre rakása, helyszínre szállítása;

-	Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Építés lehet homlok, oldal, illetve állatrakodó stb.

A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható

| VA-02.02-06.00.00.00-00.00 | Vasúti felépítménycsere |
| --- | --- |

| VA-02.02-06.01.00.00-00.00 | Vágánycsere (teljes felépítmény) |
| --- | --- |

| VA-02.02-06.01.00.00-01.00 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel; hevederek bontása;

-	Ágyazati anyag elbontása, elszállítása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (ágyazati anyag, talpfa, kapcsolószer, heveder, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

-	Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes hevederes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés.

| VA-02.02-06.01.00.00-01.01 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával (hevederes) talpfás vágány zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítése nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel; hevederek bontása;

-	Ágyazati anyag elbontása, elszállítása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (ágyazati anyag, talpfa, kapcsolószer, heveder, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

-	Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes hevederes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Sínvégek végleges összefogatása, hevederezés;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-01.02 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával (hevederes) talpfás vágány zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel; hevederek bontása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	Ágyazati anyag, és az alkalmatlan fedőréteg (védőréteg helye) eltávolítása;

-	Bontott elszállítása ágyazati és földanyag elszállítása, lerakása;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (védőréteg, ágyazati anyag, talpfa, kapcsolószer, heveder, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

- Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes hevederes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint,

-	Sínvégek végleges összefogatása, hevederezés;

-	Felsőágyazat készítés

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-01.03 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával (hevederes) vasbetonaljas vágány zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítése nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel; hevederek bontása;

-	Ágyazati anyag elbontása, elszállítása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (ágyazati anyag, betonalj, kapcsolószer, heveder, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

-	Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes hevederes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Sínvégek végleges összefogatása, hevederezés;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-01.04 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával (hevederes) vasbetonaljas vágány zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel; hevederek bontása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	Ágyazati anyag, és az alkalmatlan fedőréteg (védőréteg helye) eltávolítása;

-	Bontott elszállítása ágyazati és földanyag elszállítása, lerakása;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (védőréteg, ágyazati anyag, betonalj, kapcsolószer, heveder, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

- Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes hevederes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Sínvégek végleges összefogatása, hevederezés;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-01.05 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával (hézagnélküli) talpfás vágány zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítése nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel, a szükséges vágások korongos sínvágóval, sínfűrésszel, lángvágással;

-	Ágyazati anyag elbontása, elszállítása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (ágyazati anyag, talpfa, kapcsolószer, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

-	Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes talpfás vágány. fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás;

-	Hézagnélküli vágány kialakítása sínfeszültség feloldás; TSH kialakítás;

-	Záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-01.06 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával (hézagnélküli) talpfás vágány zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel, a szükséges vágások korongos sínvágóval, sínfűrésszel, lángvágással;

-	Ágyazati anyag, és az alkalmatlan fedőréteg (védőréteg helye) eltávolítása;

-	Bontott elszállítása ágyazati és földanyag elszállítása, lerakása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (védőréteg, ágyazati anyag, talpfa, kapcsolószer, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

- Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes talpfás vágány. fektetése, az adott technológia előírása szerint,

-	Felsőágyazat készítés

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés

-	Hézagnélküli vágány kialakítása sínfeszültség feloldás; TSH kialakítás;

-	Záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-01.07 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával (hézagnélküli) vasbetonaljas vágány zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítése nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel, a szükséges vágások korongos sínvágóval, sínfűrésszel, lángvágással;

-	Ágyazati anyag elbontása, elszállítása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (ágyazati anyag, vasbetonalj, kapcsolószer, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

-	Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes vasbetonaljas vágány. fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés;

-	Hézagnélküli vágány kialakítása sínfeszültség feloldás; TSH kialakítás;

-	Záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-01.08 | Vágánycsere kézi kisgépes technológiával (hézagnélküli) vasbetonaljas vágány zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása kézi kisgéppel, a szükséges vágások korongos sínvágóval, sínfűrésszel, lángvágással;

-	Ágyazati anyag, és az alkalmatlan fedőréteg (védőréteg helye) eltávolítása;

-	Bontott elszállítása ágyazati és földanyag elszállítása, lerakása;

-	Bontott vágány anyag elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (védőréteg, ágyazati anyag, vasbetonalj, kapcsolószer, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Tükörkészítés;

- Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

- Alsó ágazat készítés tömörítéssel;

-	Kézi kisgépes talpfás vágány. fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés;

-	Hézagnélküli vágány kialakítása sínfeszültség feloldás; TSH kialakítás;

-	Záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-02.00 | Vágánycsere nagygépes technológiával | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Meglévő vágány elbontása mezőben, a szükséges vágások korongos sínvágóval, sínfűrésszel, lángvágással, bontott vágánymezők elszállítása, lerakása, szétszerelése szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	Ágyazati anyag, és az alkalmatlan fedőréteg (védőréteg helye) eltávolítása;

-	Bontott elszállítása ágyazati és földanyag elszállítása, lerakása;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (védőréteg, ágyazati anyag, vasbetonalj, kapcsolószer, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Vágánymezők összeszerelése telephelyen/munkapadon;

-	Tükörkészítés;

- Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Alsó ágazat készítés;

-	Vágánymezők fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés;

-	Hézagnélküli vágány kialakítása sínfeszültség feloldás; TSH kialakítás.

-	Záróhegeszések elvégzése;

| VA-02.02-06.01.00.00-02.01 | Nagygépes vágánycsere (hézagnélküli) zúzottkő ágyazattal, védőréteg beépítésével, nagygépes technológiával (vágánymezős bontás-fektetés) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő vágány elbontása mezőben, a szükséges vágások korongos sínvágóval, sínfűrésszel, lángvágással, bontott vágánymezők elszállítása, lerakása, szétszerelése szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	Ágyazati anyag, és az alkalmatlan fedőréteg (védőréteg helye) eltávolítása;

-	Bontott elszállítása ágyazati és földanyag elszállítása, lerakása;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (védőréteg, ágyazati anyag, vasbetonalj, kapcsolószer, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Vágánymezők összeszerelése telephelyen/munkapadon;

-	Tükörkészítés;

- Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Alsó ágazat készítés;

-	Vágánymezők fektetése, az adott technológia előírása szerint;

-	Felsőágyazat készítés;

-	Ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás, hézagrendezés;

-	Hézagnélküli vágány kialakítása sínfeszültség feloldás; TSH kialakítás;

-	Záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.01.00.00-02.02 | Vágánycsere (hézagnélküli) nagygépes technológiával (átépítő vonat) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítéshez szükséges felépítményi anyagok (vasbetonalj, kapcsolószer, sín, stb.) beszerzése, beépítés helyszínére történő szállítása rakodása, deponálása;

-	Betonaljak fellemezelése, szerelvényre felrakása;

-	Hosszúsín leosztás;

-	Vágánycsere átépítő vonattal az adott technológia előírása szerint;

-	Zúzottkőpótlás, ágyazatprofil kialakítás, ágyazatrendezés, vágányszabályozás 3x, + jótállási vágányszabályozás;

-	Bontott aljak, elszállítása lerakása, szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	Bontott sín összeszedése, elszállítása és szakszerű deponálása a kijelölt lerakóhelyen;

-	Hézagnélküli vágány kialakítása sínfeszültség feloldás; TSH kialakítás;

-	Záróhegeszések elvégzése;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-06.02.00.00-00.00 | Kitérőcsere (teljes felépítmény) |
| --- | --- |

| VA-02.02-06.02.00.00-01.00 | Kitérőcsere ágyazattal együtt | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal együtt;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Új kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

| VA-02.02-06.02.00.00-01.01 | Egyszerű kitérőcsere ágyazattal | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal együtt;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Új egyszerű kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-01.02 | Átszelés/Átszelési kitérőcsere ágyazattal | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal együtt;

-	Bontott anyagok elszállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Új átszelés/átszelési kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-01.03 | Nagysugarú kitérőcsere ágyazattal | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal együtt;

-	Bontott anyagok elszállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Új nagysugarú kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-02.00 | Kitérőcsere ágyazattal, védőréteggel együtt | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Pályában lévő kitérő kiemelése, elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Új átszelés/átszelési kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel.

| VA-02.02-06.02.00.00-02.01 | Egyszerű kitérőcsere ágyazattal, védőréteggel együtt | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Pályában lévő kitérő kiemelése, elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Új egyszerű kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-02.02 | Átszelés/Átszelési kitérőcsere ágyazattal, védőréteggel együtt | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Pályában lévő kitérő kiemelése, elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Új átszelés/átszelési kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-02.03 | Nagysugarú kitérőcsere ágyazattal, védőréteggel együtt | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Pályában lévő kitérő kiemelése, elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Új nagysugarú kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-03.00 | Kitérőcsere ágyazattal, védőréteggel geotextiliával / georáccsal / geokompozittal együtt | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Pályában lévő kitérő kiemelése, elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel, geotextília terítéssel;

-	Új egyszerű kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel.

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

| VA-02.02-06.02.00.00-03.01 | Egyszerű kitérőcsere ágyazat + védőréteg + geotextília | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Pályában lévő kitérő kiemelése, elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel, geotextília terítéssel;

-	Új egyszerű kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-03.02 | Átszelés/Átszelési kitérőcsere ágyazat + védőréteg + geotextília | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Pályában lévő kitérő kiemelése, elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel, geotextília terítéssel;

-	Új átszelés/átszelési kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-03.03 | Nagysugarú kitérőcsere ágyazat + védőréteg + geotextília | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Pályában lévő kitérő kiemelése, elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel, geotextília terítéssel;

-	Új nagysugarú kitérő beépítése;

-	Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-06.02.00.00-03.04 | 60 R. széles/normál átszelés csere ágyazattal, védőréteggel együtt | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek, anyagok és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Munkapad kialakítása, elbontása;

-	Pályában lévő átszelés kiemelése;

-	Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel;

-	Ágyazati anyag és védőréteg helyének kitermelése;

-	Bontott anyagok szállítása, rendezett lerakodása;

-	Alépítmény koronán tükör készítése;

-	Előírt szemszerkezetű védőréteg tervszerinti vastagságban történő beépítése, tömörítéssel;

-	Új átszelés beépítése zúzottkő ágyazattal, 3x építési és 1x jótállási nagygépes szabályozással;

-	Beszabályozással, működési méretek biztosításával, beméréssel, erőméréssel;

-	Közbenső és záróhegeszések elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő kitérőcsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a szükséges hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-07.00.00.00-00.00 | Vasúti felépítményi alkatrészek |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.01.00.00-00.00 | Sínek cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.01.01.00-00.00 | Síncserék |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.01.01.00-00.01 | Síncsere 6 - 24 mh | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése;

-	Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása;

-	Régi sín elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a sínek hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-07.01.01.00-00.02 | Síncsere 24 - 60 mh | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése;

-	Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása;

-	Régi sín elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a sínek hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-07.01.01.00-00.03 | Síncsere 60 - 120 mh | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése;

-	Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása;

-	Régi sín elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a sínek hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-07.01.01.00-00.04 | Szigetelt síncsere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése;

-	Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása;

-	Régi sín elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását és a sínek hegesztését még figyelembe kell venni.

| VA-02.02-07.01.02.00-00.00 | 48, vagy 49 r. sínek cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.01.02.00-00.01 | 48, vagy 49 r. 120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar + gyűrűpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, hosszúsín lehúzással, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással.;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.02.00-00.02 | 48 vagy 49 r. 24 mh.sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar+gyűrűpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.02.00-00.03 | 48, vagy 49 r. 24 mh. sín cseréje hevederes vágányban, 10% geocsavar+gyűrűpótlással, heveder cserével | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hevederek le és új hevederek felszerelése, sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.02.00-00.04 | 48, vagy 49 r. 24 mh. sín cseréje hevederes vágányban, 10% geocsavar + gyűrűpótlással, bontott heveder visszaépítésével használt sín biztosítással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő használt és új anyagok helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hevederek le és felszerelése, sín csere, bontott sín és kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-07.01.02.00-00.05 | 48, vagy 49 r.12 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar+gyűrűpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.02.00-00.06 | 48, vagy 49 r.12 mh. sín cseréje hagyományos vágányban, 10% geocsavar+gyűrűpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő használt és új anyagok helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hevederek le és felszerelése, sín csere, bontott sín és kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.02.00-00.07 | 48, vagy 49 r. Ragasztott szigetelt síncsere 12 mh. (6+6), hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.02.00-00.08 | 48, vagy 49 r. Ragasztott szigetelt síncsere 24 mh. (12+12) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.03.00-00.00 | 54 r. sínek cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.01.03.00-00.01 | 54 r. 120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar + gyűrűpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, hosszúsín lehúzással, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.03.00-00.02 | 54 r. 24 mh.sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar + gyűrűpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.03.00-00.03 | 54 r. 24 mh. sín cseréje hevederes vágányban, 10% geocsavar + gyűrűpótlással, heveder cserével | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő új anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hevederek le és felszerelése, sín csere, bontott sín és kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.03.00-00.04 | 54 r. 24 mh. sín cseréje hevederes vágányban, 10% geocsavar + gyűrűpótlással, bontott heveder visszaépítésével használt sín biztosítással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő használt és új anyagok helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hevederek le és felszerelése, sín csere, bontott sín és kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.03.00-00.05 | 54 r. 12 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar + gyűrűpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.03.00-00.06 | 54 r. 12 mh. sín cseréje hagyományos vágányban, 10% geocsavar + gyűrűpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hevederek le és felszerelése, sín csere, bontott sín és kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.03.00-00.07 | 54 r. Ragasztott szigetelt síncsere 12 mh. (6+6), hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Szigetelt síncsere Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.03.00-00.08 | 54 r. Ragasztott szigetelt síncsere 24 mh. (12+12) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Szigetelt síncsere Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.04.00-00.00 | 60 r. sínek cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.01.04.00-00.01 | 60 r. 120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, hosszúsín lehúzással, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.04.00-00.02 | 60 r. 30 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.04.00-00.03 | 60 r. 24 mh.sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.04.00-00.04 | 60 r. 24 mh.sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással használt 50% | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő használt és új anyagok helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Hevederek le és felszerelése, sín csere, bontott sín és kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.04.00-00.05 | 60 r. 12 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Sín csere, bontott kapcsolószer felhasználásával, 10% geocsavar + gyűrűpótlás;

-	Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.04.00-00.06 | 60 r. Ragasztott szigetelt síncsere 12 mh. (6+6), hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Ragasztott szigetelt síncsere Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.04.00-00.07 | 60 r. Ragasztott szigetelt síncsere 24 mh. (12+12) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Ragasztott szigetelt síncsere Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.05.00-00.00 | Átmeneti sínek cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.01.05.00-00.01 | 60/54 r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, anyag beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Átmeneti sín cseréje 2 db vágással és hegesztéssel

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.05.00-00.02 | 54/48 r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, anyag beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- A beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Átmeneti sín cseréje 2 db vágással és hegesztéssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.01.05.00-00.03 | 48/C r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) használt átmeneti sín biztosításával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, anyag beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- A beépítésre kerülő anyagok helyszínre szállítása, leosztása, bontott sín felszedéssel, bontott anyag kijelölt helyre történő elszállítással;

-	Átmeneti sín cseréje 2 db vágással és hegesztéssel. hn. vg esetén 2 db vágással és hegesztéssel, hagyományos vágány esetén heveder le és felszereléssel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.00.00-00.00 | Kitérő alkatrész cserék |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.01.00-00.00 | Váltó csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.01.00-00.01 | Váltócsere egyszerű kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével;

-	Régi váltó elszállítása kijelölt helyre;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.01.00-00.02 | Váltócsere átszelési kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével;

-	Régi váltó elszállítása kijelölt helyre;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.01.00-00.03 | Váltócsere nagysugarú kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével;

-	Régi váltó elszállítása kijelölt helyre;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.02.00-00.00 | Félváltó csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.02.00-00.01 | Félváltócsere egyszerű kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi váltó elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.02.00-00.02 | Félváltócsere átszelési kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi váltó elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.02.00-00.03 | Félváltócsere nagysugarú kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi váltó elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.03.00-00.00 | Teljes keresztezés csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.03.00-00.01 | Teljes keresztezés csere egyszerű kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.03.00-00.02 | Teljes keresztezés csere átszelési kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.03.00-00.03 | Teljes keresztezés csere nagysugarú kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.04.00-00.00 | Keresztezési középrész csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.04.00-00.01 | Egyszerű keresztezési középrész csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.04.00-00.02 | Kettős keresztezési középrész csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.04.00-00.03 | Kettős keresztezési középrész csere nagysugarú kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.05.00-00.00 | Tősín, csúcssín csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.05.00-00.01 | Csúcssín csere egyszerű kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.05.00-00.02 | Csúcssín csere átszelési kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.05.00-00.03 | Csúcssín csere nagysugarú kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.05.00-00.04 | Tősín csere egyszerű kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.05.00-00.05 | Tősín csere átszelési kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.05.00-00.06 | Tősín csere nagysugarú kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.06.00-00.00 | Könyöksín csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.06.00-00.01 | Könyöksín csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.07.00-00.00 | Csúcsbetét csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.07.00-00.01 | Csúcsbetét csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.08.00-00.00 | Vezetősín csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.08.00-00.01 | Vezetősín csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.09.00-00.00 | Vezetősínes pályasínszerkezet csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.09.00-00.01 | Vezetősínes pályasínszerkezet csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.10.00-00.00 | Vezető szögvas csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.10.00-00.01 | Vezető szögvas csere egyszerű kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetőszögvas csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontásra ítélt szerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetőszögvas behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.10.00-00.02 | Vezető szögvas csere nagysugarúkitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetőszögvas csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontásra ítélt szerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetőszögvas behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.11.00-00.00 | Egyéb kitérőalkatrész csere |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.02.11.00-00.01 | Csúcssínösszekötő rúd csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

- Új csúcssínösszekötő rúd beszerelése, beszabályozása a régi összekötőrúd leszerelésével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.11.00-00.02 | Kitérő vasanyagának elbontása-és visszaépítése kézi kisgéppel, kitérő vasbetonalj csere esetén (bármely rész) | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	A kitérő vasanyagának elbontása majd visszaépítése kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel; sínvágással és hegesztéssel;

-	Vasbetonalj bontása, kiemelése és szállítóeszközre rakása;

-	Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése ágyazati szabályozási munkákkal; -

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató	Az esetleges járulékos tevékenységeket (fesz.ment., Oetl kengyelezés) pótlólag tervezni kell,

| VA-02.02-07.02.11.00-00.03 | Zárszerkezet csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek eltávolításával;

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.11.00-00.04 | Váltóábra csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek leszerelésével;

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.02.11.00-00.05 | Váltóállvány csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.00.00-00.00 | Aljak cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.03.01.00-00.00 | Faaljak cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.03.01.00-00.01 | 2,60 mh. talpfa csere nyílt vonalon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – talpfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Talpfák cseréje;

-	Kapcsolószerek cseréje szükség szerint;

-	Cserélt – elhasználódott – talpfák, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Ágyazat tömörítés, vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.01.00-00.02 | 2,60 mh. talpfa csere állomáson | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – talpfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Talpfák cseréje;

-	Kapcsolószerek cseréje szükség szerint;

-	Cserélt – elhasználódott – talpfák, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

-	Ágyazat tömörítés, vágányszabályozás;.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.01.00-00.03 | 2,60 mh. talpfa csere nyílt vonalon széles nyomtáv esetén | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – talpfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Talpfa megmunkálás aljcseréhez széles nyomtáv esetén;

-	Talpfák cseréje;

-	Kapcsolószerek cseréje szükség szerint;

-	Cserélt – elhasználódott – talpfák, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Ágyazat tömörítés, vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.01.00-00.04 | 2,60 mh talpfa csere állomáson széles nyomtáv esetén | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – talpfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Talpfa megmunkálás aljcseréhez széles nyomtáv esetén;

-	Talpfák cseréje;

-	Kapcsolószerek cseréje szükség szerint;

-	Cserélt – elhasználódott – talpfák, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

-	Ágyazat tömörítés, vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.01.00-00.05 | Kisvasúti talpfa csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kapcsolószer bontással és lekötéssel, kihúzó vályú készítése, a régi talpfa elbontása;

-	Új talpfák elhelyezése, a Mérnök utasítása szerint, „B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - értékeknek megfelelően lekötés, nyomtávátmenet biztosításával;

-	 Ágyazati munkával, az aljak kétszeri aláverésével. A menetes kapcsolószerek lekenésével, nyomtávolság és fekszint beméréssel;

-	Bontott anyag elszállítása és rendezett rakodása a kijelölt rakodóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.02-07.03.01.00-00.06 | Talpfa csere vb. aljra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kapcsolószer bontással és lekötéssel, kihúzó vályú készítése, a régi talpfa elbontása;

-	betonaljak elhelyezése, a Mérnök utasítása szerint, „B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - értékeknek megfelelően lekötés, nyomtávátmenet biztosításával;

-	Ágyazati munkával, az aljak kétszeri aláverésével. A menetes kapcsolószerek lekenésével, nyomtávolság és fekszint beméréssel;

-	Bontott anyag elszállítása és rendezett rakodása a kijelölt rakodóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.02-07.03.02.00-00.00 | Vasbetonaljak cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.03.02.00-00.01 | Vasbeton alj csere nyílt vonalon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Vasbeton aljak cseréje;

-	Kapcsolószerek cseréje szükség szerint;

-	Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Ágyazat tömörítés, vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.02.00-00.02 | Vasbeton alj csere állomáson | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges kisgépes minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Vasbeton aljak cseréje;

-	Kapcsolószerek cseréje szükség szerint;

-	Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Ágyazat tömörítés, vágányszabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.02.00-00.03 | Vasbetonalj csere állomáson, perontól akadályoztatva | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a szomszédos aljakkal együtt a vasbetonalj el-bontása (aljak beforgatása);

-	Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése (szomszédos aljak visszafordítása) megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Bontott anyag összeszedése és elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.02.00-00.04 | LSZ jelű vasbetonalj csere nyílt vonalon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.02.00-00.05 | LSZ jelű vasbetonalj csere állomáson | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.03.00-00.00 | Kitérőaljak cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.02-07.03.03.00-00.01 | Kitérőben klf. méretű aljak cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Vasbeton aljak cseréje;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Kapcsolószerek cseréje szükség szerint;

-	Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

-	Ágyazat tömörítés, kitérő szabályozás;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.03.00-00.02 | Kitérőben 2,20 - 2,70 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével;

-	Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.03.00-00.03 | Kitérőben 2,75 - 3,15 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével;

-	Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.03.00-00.04 | Kitérőben 3,25 - 4,00 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével;

-	Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-07.03.03.00-00.05 | Kitérőben 4,15 - 4,50 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével;

-	Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.00.00.00-00.00 | Szabályozási munkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.01.00.00-00.00 | Vágányszabályozási munkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.01.01.00-00.00 | Vágányszabályozás előkészítő munkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.01.01.00-00.01 | Vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, adatok felírása | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágány kitűzése (irány, fekszint); adatok felírása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.01.02.00-00.00 | Kézi és/vagy kisgépes vágányszabályozás |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.01.02.00-00.01 | Kézi vágányszabályozás bármilyen vágányban | alj |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágány kitűzése (irány, fekszint);

-	Kézi munkaerővel történő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.01.02.00-00.02 | Kisgépes vágányszabályozás | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágány kitűzése (irány, fekszint);

-	Kisgépes és kézi munkaerővel történő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.00 | Gépi vágányszabályozás nagygéppel / géplánccal |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.01.03.00-00.01 | Nagygépes vágányszabályozás | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágány kitűzése (irány, fekszint);

-	Géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása,

-	Vágányszabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vágányfolyóméter összeadódik.) Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.02 | Nagygépes vágányszabályozás keskeny nyomtávolságú vágány esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása;

-	Keskeny nyomtávú vágányszabályozó gép telepítése, fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Vágányszabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vágányfolyóméter összeadódik.) Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.03 | Nagygépes vágányszabályozás széles nyomtávolságú vágány esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása;

-	Széles nyomtávú vágányszabályozó fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Vágányszabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vágányfolyóméter összeadódik.) Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.04 | Vágányszabályozás gépláncban, 6 órás vágányzárban FKG | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása;

-	Géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Vágányszabályozás gépláncban, 6 órás vágányzárban, ágyazatrendezéssel, aljközök tömörítésével, a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vágányfolyóméter összeadódik.) Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.05 | Vágányszabályozás gépláncban építési, 6 órás vágányzárban FKG | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása;

-	Géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Építési vágányszabályozás gépláncban, 6 órás vágányzárban, ágyazatrendezéssel, aljközök tömörítésével, a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.06 | Vágányszabályozás gépláncban, fenntartási 6 órás vágányzárban FKG | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása;

-	Géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Fenntartási vágányszabályozás gépláncban, 6 órás vágányzárban, ágyazatrendezéssel, aljközök tömörítésével, a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.07 | Vágányszabályozás gépláncban, 8 órás vágányzárban FKG | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása;

-	Géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Vágányszabályozás gépláncban, 8 órás vágányzárban, ágyazatrendezéssel, aljközök tömörítésével, a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vágányfolyóméter összeadódik.) Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.08 | Vágányszabályozás gépláncban építési, 8 órás vágányzárban FKG | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása;

-	Géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Építési vágányszabályozás gépláncban, 8 órás vágányzárban, ágyazatrendezéssel, aljközök tömörítésével, a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.09 | Vágányszabályozás gépláncban, fenntartási 8 órás vágányzárban FKG | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása;

-	Géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Fenntartási vágányszabályozás gépláncban, 8 órás vágányzárban, ágyazatrendezéssel, aljközök tömörítésével, a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.01.03.00-00.10 | Vágányszabályozás kitérőszabályozó géppel KIAG | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágány kitűzése (irány, fekszint);

-	KIAG fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása;

-	Vágányszabályozás elvégzése technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.02.00.00-00.00 | Kitérőszabályozási munkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.02.01.00-00.00 | Kitérőszabályozás előkészítő munkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.02.01.00-00.01 | Gépi kitérőszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, adatok felírása | csoport |
| --- | --- | --- |

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kitérő kitűzése (irány, fekszint);

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.02.02.00-00.00 | Kézi és/vagy kisgépes kitérőszabályozás |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.02.02.00-00.01 | Kézi kitérőszabályozás bármilyen kitérőben kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kitérő kitűzése (irány, fekszint);

-	Kézi munkaerővel történő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	Állítókészülék alatti alj aláverésével;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.02.02.00-00.02 | Kisgépes kitérőszabályozás | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kitérő kitűzése (irány, fekszint);

-	Kisgépes és kézi munkaerővel történő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	Állítókészülék alatti alj aláverésével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.02.03.00-00.00 | Nagygépes kitérőszabályozás |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.02.03.00-00.01 | Nagygépes kitérő szabályozás | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kitérő kitűzése (irány, fekszint);

-	A hiányzó kapcsolószerek szükség szerinti pótlása, csavarok utánhúzása;

-	Szükség esetén a váltófűtő berendezés le és felszerelése, útátjáró elemek ki és beemelése.

-	Kitérő aláverőgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, helyszíni tárolása, kitérő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	Zúzottkőpótlás szükség szerint;

-	Ágyazatszél tömörítés (döngölőbéka, vibrólap stb.);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A kitérőcsoportot a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a csoport összeadódik.) Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| VA-02.02-08.02.03.00-00.02 | Nagygépes kitérő szabályozás keskeny nyomtávolságú kitérő esetén | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kitérő kitűzése (irány, fekszint);

-	Keskeny nyomtávolságú kitérő aláverőgép telepítése, fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, helyszíni tárolása, kitérő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	Ágyazatszél tömörítés (döngölőbéka, vibrólap stb.);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A kitérőcsoportot a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a csoport összeadódik.) Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| VA-02.02-08.02.03.00-00.03 | Nagygépes kitérő szabályozás széles nyomtávolságú kitérő esetén | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kitérő kitűzése (irány, fekszint);

-	Széles nyomtávolságú kitérő aláverőgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, helyszíni tárolása, kitérő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	Ágyazatszél tömörítés (döngölőbéka, vibrólap stb.);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A kitérőcsoportot a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a csoport összeadódik.) Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| VA-02.02-08.03.03.00-00.00 | Nyomtávszabályozás |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.03.01.00-00.00 | Nyomtávszabályozás vágányban |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.03.01.00-00.01 | Nyomtávszabályozás lemez eltolással | ½ alj |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, lemez eltolása, furatok facsapolása;

-	Talpfák lekötése nyomtávra, szükség szerinti kapcsolószer cserékkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.03.01.00-00.02 | Nyomtávszabályozás talpfa eltolással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, lemezek eltolása, furatok facsapolása;

-	Talpfák lekötése nyomtávra, szükség szerinti kapcsolószer cserékkel;

- Ágyazati munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.03.02.00-00.00 | Nyomtávszabályozás kitérőben |
| --- | --- |

| VA-02.02-08.03.02.00-00.01 | Nyomtávszabályozás kitérőben talpfa eltolással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, aljak eltolása, furatok facsapolása;

-	Talpfák lekötése nyomtávra, szükség szerinti kapcsolószer cserékkel;

- Ágyazati munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-08.03.02.00-00.02 | Nyomtávszabályozás kitérőben lemezeltolással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, aljak eltolása, furatok facsapolása;

-	Talpfák lekötése nyomtávra, szükség szerinti kapcsolószer cserékkel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-09.00.00.00-00.00 | Aljak javítása |
| --- | --- |

| VA-02.02-09.01.00.00-00.00 | Vasbetonaljak javítása |
| --- | --- |

| VA-02.02-09.01.00.00-00.01 | Vasbeton aljak javítása T, H és 2H jelű | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása;

-	Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-09.01.00.00-00.02 | Vasbeton aljak javítása E, B, U, TU, TF jelű | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása;

-	Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-09.01.00.00-00.03 | Vasbeton aljak javítás L, LX | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-09.01.00.00-00.04 | Vasbeton aljak javítása LM, TM jelű | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása;

-	Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-09.01.00.00-00.05 | Vasbeton aljak javítása kívül-belül menetes betét cseréjével | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása;

-	Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.00-10.00.00.00-00.00 | Egyéb specifikus felépítményi munkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.01.00.00-00.00 | Csiszolás, köszörülés |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.01.01.00-00.00 | Síncsiszolás |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.01.01.00-00.01 | Sín csiszolása | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Csiszológép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Síncsiszolás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágány folyóméterenként számolható el.

| VA-02.02-10.01.01.00-00.02 | Nyíltvonali és állomási vágányokban sínek preventív nagygépi köszörülése | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Preventív vágányköszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak és a szerződés szerint leírtaknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágány folyóméterenként számolható el.

| VA-02.02-10.01.02.00-00.00 | Kitérő csiszolás |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.01.02.00-00.01 | Kitérő preventív csiszolása | csoport |
| --- | --- | --- |

| VA-02.02-10.01.02.00-00.02 | Preventív nagygépi köszörülés egyszerű és átszelési kitérő egyenes vagy kitérő irányában a kitérő teljes hosszában | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Egyszerű, vagy átszelési kitérő egyik iránya preventív köszörülésének elvégzése a technológiai utasításoknak és a szerződés szerint leírtaknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján kitérőcsoportonként számolható el.

| VA-02.02-10.01.02.00-00.03 | Preventív nagygépi köszörülés a nagysugarú kitérő egyenes és kitérő irányában a kitérő teljes hosszában | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Nagysugarú kitérő mindkét iránya preventív köszörülésének elvégzése a technológiai utasításoknak és a szerződés szerint leírtaknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján kitérőcsoportonként számolható el.

| VA-02.02-10.02.00.00-00.00 | Hézagnélküli vágány munkái |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.02.00.00-00.01 | Semleges hőmérséklet, munkahőmérséklet kialakítása | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A lehorgonyzó szakaszokon csavarutánhúzás, az Utasításba meghatározottak szerint;

-	Sínvágás, kisgépes és kézi munkaerővel történő vágány kötőelemeinek lazítása/bontása sínek kiemelése (görgőkre, bakkal) fesztelenítés, a kötőelemek visszahúzása, 10 %-os kapcsolószer (csavar, rögzítő elem gyűrűk), a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	Csavarok csavarmázzal történő lekenése;

-	Hegesztés;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméter számolható el.

A technológai folyamat elvégzéséhez szükséges hegesztések külön tételen kell elszámolni.

| VA-02.02-10.02.00.00-00.02 | Sínfeszültség feloldása hézagnélküli felépítmény kialakításakor | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A lehorgonyzó szakaszokon csavarutánhúzás az Utasításba meghatározottak szerint;

-	Sínvágás, kisgépes és kézi munkaerővel történő vágány kötőelemeinek lazítása/bontása sínek kiemelése (görgőkre, bakkal) fesztelenítés, szükség szerint sínfeszítés görgők kivétele és a kötőelemek visszahúzása, 10 %-os kapcsolószer (csavar, rögzítő elem gyűrűk), a technológiai utasításoknak megfelelően

-	Csavarok csavarmázzal történő lekenése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

A technológai folyamat elvégzéséhez szükséges hegesztések külön tételen kell elszámolni.

| VA-02.02-10.02.00.00-00.03 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezetek beszerzése, szállítása;

-	Sínvándorlásgátló szerkezet technológia utasítás szerinti előkészítése, felszerelése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.02.00.00-00.04 | Sínvándorlásgátló kengyel felszerelése (OETL) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükséges anyagok beszerzése, szállítása;

-	Kengyelek technológia utasítás szerinti előkészítése, felszerelése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.03.00.00-00.00 | Hegesztések |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.03.01.00-00.00 | Sínhegesztés AT technológiával |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.03.01.00-00.01 | Sínek hegesztése AT technológiával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek, összekötő elemek lebontása;

-	Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Kézi munkaerővel történő hegesztés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti darab egységgel számolható el.

| VA-02.02-10.03.01.00-00.02 | Sínek hegesztése AT technológiával edzettfejű sínek esetén | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek, összekötő elemek lebontása;

-	Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Kézi munkaerővel történő hegesztés elvégzése edzettfejű sínek esetén a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti darab egységgel számolható el.

| VA-02.02-10.03.01.00-00.03 | Sínek hegesztése AT technológiával széles és átmeneti hegesztés készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek, összekötő elemek lebontása;

-	Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Kézi munkaerővel történő széles és/vagy átmeneti hegesztés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti darab egységgel számolható el.

| VA-02.02-10.03.02.00-00.00 | Sínek hegesztése ET technológiával |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.03.02.00-00.01 | Sínek hegesztése ET technológiával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek, összekötő elemek lebontása;

-	Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Hegesztés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján darab egységgel számolható el.

| VA-02.02-10.03.02.00-00.02 | Sínek hegesztése mozgó ellenállás hegesztő géppel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek, összekötő elemek lebontása;

-	Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	Mozgó ellenállás hegesztő géppel történő hegesztés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti darab egységgel számolható el.

| VA-02.02-10.04.00.00-00.00 | Vasúti betonjelzők |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.04.00.00-00.01 | Vasúti szelvénykő elhelyezése, földmunkával együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Szelvénykő helyének meghatározása, szelvénykő telepítése földmunkával;

- Előírások szerinti festése, illetve szelvényfeliratok elkészítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.04.00.00-00.02 | Vasúti szelvénykő meszelése (kettő rétegben), számozása, szelvénykő körül gaztalanítással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Felület tisztítása, előírások szerinti festése, illetve szelvényfeliratok elkészítése;

- Szelvénykő környezetének gaztalanítása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.04.00.00-00.03 | Biztonsági határjel elhelyezése, földmunkával együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Biztonsági határjel helyének meghatározása, elhelyezése földmunkával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.04.00.00-00.04 | Egyéb monolit beton/vasbeton szerkezet építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, fel-, és levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése;

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése;

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Belső anyagmozgatás;

-	Beton próbakeverés;

-	Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felület-képzés;

-	Kézi földkitermelés;

-	Homokos kavics ágyazat készítés;

-	Szerelőbeton készítés;

-	Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése;

-	Terv szerinti zsaluzat készítése a lépcsőnek és a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme;

-	Betonozás a betontechnológiai terv szerint;

-	Tükörkészítés, tömörítés;

-	Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása;

-	Utókezelés;

-	Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Járulékos költségek;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.05.00.00-00.00 | Diagnosztikai berendezések |
| --- | --- |

| VA-02.02-10.05.00.00-00.01 | Kerékterhelés mérő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A jóváhagyott és a tervben szereplő kerékterhelés mérő berendezés beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Berendezés telepítési helyének kitűzése;

-	Kerékterhelés mérő berendezés telepítése valamennyi munkájával terv szerint, energiaellátás és adatkapcsolat létesítésével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.05.00.00-00.02 | Rakszelvény figyelő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A jóváhagyott és a tervben szereplő Rakszelvény figyelő berendezés beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Berendezés telepítési helyének kitűzése;

-	Kerékterhelés mérő berendezés telepítése valamennyi munkájával terv szerint, energiaellátás és adatkapcsolat létesítésével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.05.00.00-00.03 | Kerékprofil-vizsgáló berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A jóváhagyott és a tervben szereplő Kerékprofil-vizsgáló berendezés beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Berendezés telepítési helyének kitűzése;

-	Kerékprofil-vizsgáló berendezés telepítése valamennyi munkájával terv szerint, energiaellátás és adatkapcsolat létesítésével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-10.05.00.00-00.04 | Sín- és léghőmérséklet mérő állomás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

-	Terv szerinti minősített anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Mérőállomás tervszerinti megvalósítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.00 | Fejlesztési munkák járulékos feladatai |
| --- | --- |

| VA-02.02-11.00.00.00-00.01 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 48 r. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	48 r. rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szerkezet felszerelése;

-	Szerkezet leszerelése;

-	A leszerelt szerkezet beszállítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.02 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 54 r. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	54 r. rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szerkezet felszerelése;

-	Szerkezet leszerelése;

-	A leszerelt szerkezet beszállítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.03 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 60 r. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	60 r. rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szerkezet felszerelése;

-	Szerkezet leszerelése;

-	A leszerelt szerkezet beszállítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.04 | Gázüzemű váltófűtők le-, és felszerelése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A berendezés lekötése a hálózatról;

-	Váltófűtők le-, és felszerelése;

- A berendezés visszakötése a hálózatra, működésének próbája;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.05 | Villamos váltófűtés le-, felszerelés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Bekötések bontása kitérő fűtőszál csatlakozó szekrényhez és a fűtőszálhoz, fűtőszálak leszerelése;

-	A fűtőszálak felszerelése a sínekre, a sín fúrása nélkül;

-	Bontható csatlakozás kialakítása;

-	A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.06 | Csúcssíngörgők le és felszerelése | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A régi szerkezetek leszerelése, kiemelése, illetve szükség esetén terv szerint behelyezése, beszerelése;

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.07 | SAFEROLL vagy egyéb, kitérőszabályozás során akadályt képező csúcssíngörgők le- és felszerelése kitérőben. | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint a meglévő szerkezetek leszerelése, kiemelése, szakszerű tárolása;

-	Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, beszabályozása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.08 | Előkészítő munkák I. vágány- és kitérőszabályozási, köszörülési munkák idejére (TEB eszközök, berendezések, kábelek le és felszerelése) | TE |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint a meglévő szerkezetek leszerelése, kiemelése, szakszerű tárolása;

-	Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, bemérése, beszabályozása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.09 | Előkészítő munkák II. vágány- és kitérőszabályozási, köszörülési munkák idejére (Járműdiagnosztikai berendezések le- és felszerelése) | TE |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerint a meglévő szerkezetek leszerelése, kiemelése, szakszerű tárolása;

-	Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, bemérése, beszabályozása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-11.00.00.00-00.10 | Sínkenő berendezés le-, felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Berendezés leszerelése, szakszerű tárolása;

- Berendezés visszaszerelése, beszabályozása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-11.00.00.00-00.11 | Kerékterhelés mérő berendezés bontása és visszaépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Berendezés leszerelése, szakszerű tárolása;

- Berendezés visszaszerelése, beszabályozása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-11.00.00.00-00.12 | Rakszelvény figyelő berendezés bontása és visszaépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Berendezés leszerelése, szakszerű tárolása;

- Berendezés visszaszerelése, beszabályozása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-11.00.00.00-00.13 | Kerékprofil-vizsgáló berendezés bontása és visszaépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Berendezés leszerelése, szakszerű tárolása;

- Berendezés visszaszerelése, beszabályozása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-12.00.00.00-00.00 | Utasperon és peronlétesítmények |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.01.00.00-00.00 | Utasperon építési munkák |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.01.00.00-01.00 | Peron szegélyelemek építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

-	Peronelemek elhelyezése;

| VA-02.02-12.01.00.00-01.01 | Peronszegély építése előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- A tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

-	Peronelemek elhelyezése;

-	Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-01.02 | Peronszegély építés oh.vb aljból (2 soros, kereszthuzal összefogással) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése;

-	Elemek elhelyezése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-01.03 | Peronszegély építése L-15 típusú előregyártott szegélyelemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

-	Felesleges föld elterítése, elszállítása;

-	Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

-	Ágyazó réteg építése;

-	Betonozás, tömörítés;

-	Utókezelés;

-	Szegélyelemek elhelyezése;

-	Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-01.04 | Peronszegély építése L-30 típusú előregyártott szegélyelemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- A tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítőréteg készítése;

-	Peronelemek elhelyezése;

-	Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-01.05 | Peronszegély építése L-30/55 típusú előregyártott (magasító elem) szegélyelemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- A tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése;

-	Peronelemek elhelyezése;

-	Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-01.06 | Peronszegély építése L-55 típusú előregyártott szegélyelemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése;

-	Peronelemek elhelyezése;

-	Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-02.00 | Peronburkolatok | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Burkolatalap készítés, fogadófelület kialakítás, kezelése;

-	Tervszerinti burkolat kialakítás;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

| VA-02.02-12.01.00.00-02.01 | Peronfeltöltés készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Feltöltésre alkalmas anyag beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére,- anyag elterítése terv szerinti vastagságban, egyengetése,- tömörítése;

-	Mérésekkel és vizsgálatokkal;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-02.02 | CKT alapréteg peronépítéshez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás;

-	Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Terítés bedolgozás; fogadófelület kezelése;

-	Tömörítés, felület kialakítása;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-02.03 | Stabilizált alapréteg peronépítéshez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása;

-	Elterítés;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

-	Felületképzés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-02.04 | Peronburkolat építése aszfaltból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti típusú aszfalt beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Terv szerinti alapréteg anyagának beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Burkolatalap beépítése;

-	Aszfalt burkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	Folyamatos tömörítése megfelelő henger típussal;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-02.05 | Peronburkolat építése kiselemes burkolatból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Alapréteg beépítése;

-	Kiselemes burkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-02.06 | Előregyártott peronelem építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Peronalépítményének elkészítése;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése;

-	Peronelemek elhelyezése;

-	Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-02.07 | Peronburkolat építése nagyelemes burkolatból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Alapréteg beépítése;

-	Nagyelemes burkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-02.08 | „U” típusú peronelemek elhelyezése földmunkával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A tervben szereplő peronelemek és beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Munkaterület előkészítése, geodéziai munkák;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése;

-	Peronelemek elhelyezése;

-	Hézagolás;

-	Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-03.00 | Peronépítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Peronelemek beépítése;

-	Alapréteg beépítése;

-	Terv szerinti burkolat készítése;

-	Hossz és kereszthézagok kialakítása;

-	Utókezelés;

| VA-02.02-12.01.00.00-03.01 | Peronépítés L-15 tip. peronelemekkel, aszfaltburkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Peronelemek beépítése;

-	Alapréteg beépítése;

-	Aszfaltburkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-03.02 | Peronépítés L-30 tip. peronelemekkel, aszfaltburkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Peronelemek beépítése;

-	Alapréteg beépítése;

-	Aszfaltburkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-03.03 | Peronépítés L-55 tip. peronelemekkel, aszfaltburkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Peronelemek beépítése;

-	Alapréteg beépítése;

-	Aszfaltburkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-03.04 | Peronépítés L-15 tip. peronelemekkel, kiselemes térkőburkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Peronelemek beépítése;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése;

-	Kőburkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-03.05 | Peronépítés L-30 tip. peronelemekkel, kiselemes térkőburkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Peronelemek beépítése;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése;

-	Kőburkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.00.00-03.06 | Peronépítés L-55 tip. peronelemekkel, kiselemes térkőburkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Munkaterület előkészítése;

-	Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés);

-	Peronelemek beépítése;

-	Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése;

-	Kőburkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.01.00-04.00 | Egyéb peronépítés |
| --- | --- |

Tartalom:

-	Ideiglenes peronok építése, bontása minden munkájával terv szerint teljesen készen.

| VA-02.02-12.01.01.00-04.01 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes peronok, építése, bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ideiglenes peronok építése, bontása minden munkájával terv szerint teljesen készen;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| VA-02.02-12.02.00.00-00.00 | Jelek jelzések utasperonon |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.02.00.00-00.01 | Elsodrási határjel felfestése peronburkolatra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Burkolat megtisztítása, elsodrási határjel felfestése.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.02.00.00-00.02 | Különleges burkolat építése peronon vakok és gyengénlátók részére | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

-	Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés;

-	Teherhordó alapréteg építése;

-	Ágyazat készítése és tömörítése;

-	Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

-	Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása;

-	Elhelyezési hézagok kitöltése;

-	Felület seprése, tömörítése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.02.00.00-00.03 | Taktilis vezető sáv elem építése peronon rozsdamentes acélból | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása;

-	Furatok készítése;

-	Elemek lerakása, rögzítése rögzítő tüskével;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.02.00.00-00.04 | Taktilis figyelmeztető elem építése peronon rozsdamentes acélból | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása;

-	Burkolat fúrása, kivágása;

-	Elemek lerakása, rögzítése (rögzítő tüskével);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.02.00.00-00.05 | Taktilis vezető sáv elem építése peronon műanyag elemekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása;

-	Burkolat előkészítése, bevágás;

-	Elemek lerakása, rögzítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.02.00.00-00.06 | Taktilis figyelmeztető elem építése peronon műanyag elemekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Geodéziai munkák, kitűzések;

-	Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása;

-	Burkolat fúrása, kivágása;

-	Elemek lerakása, rögzítése (rögzítő tüskével);

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.02.00.00-00.07 | Peronszegély biztonsági sáv felfestése (mésszel) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Burkolat megtisztítása, biztonsági sáv felfestése;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-00.00 | Perontető építés |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.03.00.00-01.00 | Perontető építés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Az alapgödör geodéziai kitűzése;

-	Az alapgödör kiásása;

-	Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása;

-	Beton és a szükséges betonvasak beszerzése, szállítása a beépítés helyére;

-	Zsaluzat készítése, vasalat elkészítése, elhelyezése;

-	A beton bedolgozása az alapgödörbe, utókezelés;

-	A beton utókezelése;

-	Kör, négyszög és/vagy nyitott szelvényű oszlopok és főtartók, zárt szelvényű szelemenek, és kapcsolószerelvények gyártása, vagy beszerzése, szállítása;

-	Helyszíni összeállítása csavarozott kapcsolatok készítésével, kapcsolószerelvények rögzítésével,

-	Tetőfedés, oldalburkolás, álmennyezet készítés

-	Vizelvezető rendszer kialakítása;

-	Elektromos szerelési munkák;

-	Perontető villámvédelem, földelés, érintésvédelem kiépítése;

| VA-02.02-12.03.00.00-01.01 | Földmunkák perontető oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az alapgödör geodéziai kitűzése;

-	Az alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával;

-	Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása;

-	A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.02 | Betonmunkák perontető oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beton és a szükséges betonvasak beszerzése, szállítása a beépítés helyére;

-	Zsaluzat készítése;

-	Vasalat elkészítése, elhelyezése;

-	A beton bedolgozása az alapgödörbe;

-	A beton utókezelése;

-	A dúcolás kiemelése és elszállítása;

-	Az alap melletti talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.03 | Acél perontető szerkezet készítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kör, négyszög és/vagy nyitott szelvényű oszlopok és főtartók, zárt szelvényű szelemenek, és kapcsolószerelvények gyártása, vagy beszerzése;

-	Elemek szállítása a beépítés helyére;

-	Szükség szerint állványépítés;

-	Helyszíni összeállítása csavarozott kapcsolatok készítésével, kapcsolószerelvények rögzítésével,

-	Elemek felületének előkészítése, kétszeri alap-, és kétszeri fedőmázolás elkészítése, igény szerinti felületjavítással;

-	Az összes szükséges gép- és élőmunka költségével;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.04 | Perontető oldalborítás készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése és szállítása a beépítés helyére;

-	Szükség szerint állványépítés;

-	Borítás rögzítése terv szerint;

-	Minősítéssel, minden munkájával teljesen készen;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.05 | Perontetőfedés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Aljzat készítése;

-	Alátét szigetelés készítése rögzítéssel;

-	Fedés építése perontető tartóoszlopon, illetve perontetőn;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.06 | Perontető álmennyezet készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti álmennyezethez szükséges összes alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Távtartó elemek rögzítése perontető szerkezetre;

-	Trapézlemez felerősítése felületkezelt önmetsző csavarokkal;

-	Perforált síklemez szellőző sávok, egyedi szegélyek elhelyezése;

-	Álmennyezetbe süllyesztett világítás és hangosítás, rejtett oldalvilágítás fészkeinek kialakítása.

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.07 | Tetőaljzat készítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Faanyagok és csavarok beszerzése, szállítása a beépítés helyére;

-	2x25 mm vastag lejtésképző fa deszkázat méretre vágása felületkezeléssel;

-	Csavarozott kapcsolat készítése az acélszerkezethez;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.08 | Perontető vápacsatorna készítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti cm kiterített szélességű és vastagságú, felső felületén műanyag, alsó felületén páramentesítő bevonattal ellátott fémlemez beszerzése;

-	Vápacsatorna építése;

-	Tömítő szalagos kettős korcolt toldások kialakítása;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.09 | Perontető vápacsatorna fűtés telepítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti típusú önszabályozó fűtőkábel, és tápkábel, csatlakozó átvezető pipa, fűtőkőr- és vezeték csatlakozó kötési dobozok, hőmérséklet- és nedvesség érzékelők beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása;

-	3 x 400/230 V, 50 Hz főelosztóból táplált fűtőrendszer kialakítása;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.10 | Perontető összefolyó készítése lombkosárral | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott anyagú és típusú előregyártott összefolyó szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása és beépítése;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.11 | Perontető összefolyó készítése lombkosárral | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti keresztmetszetű és típusú, lefolyócső elemek és szerelvények beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Lefolyócső rendszer felszerelése perontetőre;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.12 | Elektromos védőcső elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti átmérőjű és típusú védőcső elemek és szerelvények beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Elektromos védőcső felszerelése perontetőre;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.13 | Csapadékvíz elvezető csatorna beépítése peronszerkezetbe | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti keresztmetszetű és típusú csapadékvíz elvezető csatorna elemek és szerelvények, illetve a beépítéshez szükséges további anyagok beszerzése, szállítása a beépítés helyére;

-	Csatorna beépítése a peronszerkezetbe a szükséges föld- és betonmunkákkal együtt;

-	Nem átépülő térburkolatok bontásának, védőcsövek beszerzésének és fektetésének, illetve a burkolat eredeti állapotának helyreállítási költségével;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.03.00.00-01.14 | Perontető villámvédelem, földelés, érintésvédelem kiépítése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Villámvédelem, földelés és érintésvédelem kiépítésének teljes költsége, beleértve a kiépítéshez szükséges anyagok beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek fektetését, bekötések elkészítését, valamint a szükséges mérések elkészítését és dokumentálását az Ajánlatkérési Dokumentáció által meghatározott paraméterek szerint;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.04.00.00-00.00 | Peronlétesítmények |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.04.00.00-01.00 | Esőbeálló építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terv szerinti előregyártott esőbeálló beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Szükség esetén a burkolat ideiglenes felszedése;

-	Földkiemelés, alapozás elkészítése, oszlopok rögzítése,

-	Esőbeálló tartószerkezet összeszerelése, oldal- és tetőpanelek felerősítése;

-	Burkolat készítése.

| VA-02.02-12.04.00.00-00.01 | Esőbeálló építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti előregyártott esőbeálló beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Szükség esetén a burkolat ideiglenes felszedése;

-	Földkiemelés, alapozás elkészítése, oszlopok rögzítése,

-	Esőbeálló tartószerkezet összeszerelése, oldal- és tetőpanelek felerősítése;

-	Burkolat helyreállítása;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.04.00.00-02.00 | Peronlift építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Liftakna helyének bontása, földmunka zsaluzat készítés, liftakna kialakítása,

-	Elemek felületének előkészítése, 15 perc tűzállóságot biztosító tűzgátló bevonat és 25 év élet-Lift felépítmény terv szerinti szerkezet gyártása szálanyagból helyszíni hegesztéssel, műtárgy vasbeton-szerkezetébe bebetonozott fogadószerelvényhez hegesztve;

-	Homlokzat és tetőfelület felszerelése, tömítése terv szerint;

-	Beton feltöltés és padlóburkolat elkészítése terv szerint;

| VA-02.02-12.04.00.00-02.01 | Acélszerkezetű lift felépítmény készítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti acélszerkezet gyártása szálanyagból helyszíni hegesztéssel, műtárgy vasbeton-szerkezetébe bebetonozott fogadószerelvényhez hegesztve;

-	Elemek felületének előkészítése, 15 perc tűzállóságot biztosító tűzgátló bevonat és 25 év élet-tartamú festékbevonat készítése, az összes szükséges gép- és élőmunka költségével;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készent.

| VA-02.02-12.04.00.00-02.02 | Lift felépítmény lakatos szerkezetinek készítés | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti másodlagos tartószerkezetek (konzolok, tartóbordák) elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása;

-	Másodlagos tartószerkezetek elkészítése helyszínen fő tartószerkezetre;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen.

| VA-02.02-12.04.00.00-02.03 | Lift felépítmény burkolt küszöb építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti kilépőszinti burkolat külső küszöb elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása;

-	Küszöb alatti beton feltöltés és ragasztott padlóburkolat elkészítése terv szerint;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen.

| VA-02.02-12.04.00.00-02.04 | Lift felépítmény szerelt lábazat készítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerelt lábazat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása;

-	Szerelt lábazat elkészítése helyszínen másodlagos tartószerkezetre;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen;

| VA-02.02-12.04.00.00-02.05 | Lift felépítmény fix lamellás szellőzőablak készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szellőzőablak legyártása és helyszínre szállítása;

- A beépítéshez szükséges összes segédanyag, rögzítéstechnika beszerzése, helyszínre szállítása;

-	A szellőzőablak beépítése.;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen.

| VA-02.02-12.04.00.00-02.06 | Lift felépítmény üvegezett homlokzat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti üvegezett homlokzat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segéd-anyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása;

-	Üvegezett homlokzat és tetőfelület felszerelése, tömítése terv szerint;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen.

| VA-02.02-12.04.00.00-02.07 | Lift felépítmény lábazati szigetelés készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti lábazati csapadékvíz elleni szigetelés elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása;

-	Felépítmény lábazati szigetelésének terv szerinti kialakítása;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen.

| VA-02.02-12.04.00.00-02.08 | Lift felépítmény szerelt fémlemez panel burkolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti fémlemez panel homlokzatburkolat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása;

-	Szerelt fémlemez panel burkolati rendszer elkészítése helyszínen másodlagos tartószerkezetre;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen.

| VA-02.02-12.05.00.00-00.00 | Állomásnév táblák és utastájékoztató piktogramok |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.05.00.00-01.00 | Állomásnév táblák elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben;

-	Oszlopok és táblák szállítása a beépítés helyére;

-	Oszlopok elhelyezéséhez szükséges föld- és betonmunka a beton beszerzésével és helyszínre szállításával;

-	Táblák felszerelése oszlopokra;

-	Földelés elkészítése;

| VA-02.02-12.05.00.00-01.01 | Nagyméretű állomásnév tábla elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acél oszlopok beszerzése;

-	Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben;

-	Oszlopok és táblák szállítása a beépítés helyére;

-	Oszlopok elhelyezéséhez szükséges föld- és betonmunka a beton beszerzésével és helyszínre szállításával;

-	Táblák felszerelése oszlopokra;

-	Földelés elkészítése;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.05.00.00-01.02 | Állomásnév táblák elhelyezése épületen, perontetőn, térvilágítási oszlopon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A felerősítő szerkezet tervezése és gyártása;

-	Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben;

-	Táblák és felerősítő szerkezetek szállítása a beépítés helyére;

-	Táblák felszerelése;

-	Földelés elkészítése;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.05.00.00-01.03 | Állomásnév tábla elhelyezése peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben;

-	Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acéloszlop(ok) beszerzése;

-	Táblák és oszlopok szállítása a beépítés helyére;

-	Az oszlopok elhelyezéséhez szükséges földmunka, betonmunka a beton beszerzésével és szállításával;

-	Az oszlopok felállítása;

-	Táblák felszerelése;

-	Földelés elkészítése;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.05.00.00-01.04 | Információs tábla elhelyezése peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben;

-	Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acél oszlop (ok) beszerzése;

-	Táblák és oszlopok szállítása a beépítés helyére;

-	Az oszlopok elhelyezéséhez szükséges földmunka, betonmunka a beton beszerzésével és szállításával,

-	Az oszlopok felállítása;

-	Táblák felszerelése;

-	Földelés elkészítése;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.05.00.00-02.00 | Statikus utastájékoztató elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Statikus utastájékoztató elhelyezési tervének elkészítése;

-	Statikus utastájékoztató beszerzése, gyártása, helyszínre szállítása, felszerelése;

| VA-02.02-12.05.00.00-02.01 | Vitrin elhelyezése peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti, kereskedelmi forgalomban lévő vitrin beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése és rögzítése;

-	Felületkezelés, vitrin szükség szerinti mázolása, földelés elkészítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.05.00.00-02.02 | Információs tábla elhelyezése peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Információs tábla elhelyezési tervének elkészítése;

-	Információs tábla beszerzése, gyártása, helyszínre szállítása, felszerelése;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-00.00 | Peronbútorzat |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.06.00.00-01.00 | Peronbútor elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Terület előkészítés;

-	Bútorok helyszínre szállítása;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése;

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése;

-	Felületkezelés;

| VA-02.02-12.06.00.00-01.01 | Fa kerti pad | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Bútorok helyszínre szállítása;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése;

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése;

-	Felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-01.02 | Okospad | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Beépítendő anyagok, szerkezetek beszerzése, helyszínre szállítása,

-	Terület előkészítés, szükség szerint fogadó szerkezet/ alaptest készítése;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése;

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése;

-	Működési próba;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-01.03 | Betonpad támla nélkül | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Bútorok helyszínre szállítása;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése; (pl. fa ülőrész rászerelése)

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése;

-	Felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-01.04 | Betonpad fa támlával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Bútorok helyszínre szállítása;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése; (pl. fa ülőrész rászerelése);

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése;

-	Felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-01.05 | Fém anyagú kerti pad | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Bútorok helyszínre szállítása;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése;

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése;

-	Felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-01.06 | Pihenőpad | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Bútorok helyszínre szállítása;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése; (pl. fa ülőrész rászerelése);

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése;

-	Felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-01.07 | Fa kerti hulladékgyűjtő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Bútorok helyszínre szállítása;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése;

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése;

-	Felületkezelés;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-01.08 | Fém anyagú kerti hulladékgyűjtő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Bútorok helyszínre szállítása;

-	Bútorok helyszíni összeszerelése;

-	Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése;

- Felületkezelés;

- A tétel meg-valósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-01.09 | Műanyag szelektív hulladékgyűjtő edény | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Szelektív hulladékgyűjtő edények helyszínre szállítása;

-	Szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezése;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.06.00.00-10.10 | Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terület előkészítés;

-	Hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséhez földkiemelés;

-	Föld elszállítása lerakóhelyre, vagy helyszíni elterítés;

-	Hulladékgyűjtő helyszínre szállítása;

-	Helyszíni összeszerelése, elhelyezése;

-	Felületkezelés;

-	Járólapok terv szerinti elhelyezése,

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.07.00.00-00.00 | Egyéb peronlétesítmények |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.07.00.00-00.01 | Hajlított csőkorlát építése peronon | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Csőkorlát oszlop helyének kifúrása, vagy a betontuskó elhelyezése;

-	Korlát beépítése;

-	Hirdető táblák felszerelése, rögzítése terv szerint;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-12.07.00.00-00.02 | Háromsoros fém csőkorlát létesítése peronon, rámpán | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti méretű háromsoros fém csőkorlát beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Szükség esetén a burkolat ideiglenes felszedése;

-	Földkiemelés, alapozás elkészítése, oszlopok rögzítése, beépítése földeléssel;

-	Burkolat helyreállítása;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.07.00.00-00.03 | "H" típusú vasbeton kerítés elem cseréje új elemmel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

-	A beépítéshez szükséges anyagok beszerzése, szállítása rakodása

-	Kerítés szétbontása, bontott anyag rakodása, alaptest szükség szerinti javítása

-	Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése

-	Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Elszállítása a Megrendelő által kijelölt telepre,

-	Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.02-12.07.00.00-00.04 | Vasbetonkerítés tisztítása, egyszeri meszeléssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Vasbetonkerítés tisztítása, egyszeri meszelés;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.07.00.00-00.05 | Labirint korlátok mázolása, környezetének gaztalanítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Festékanyagok beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Labirint korlátok környezetének gaztalanítása;

-	Labirint korlátok tisztítása, rozsdátlanító kezelése, rozsdagátló festékkel történő alapozása, kétszeri fedőmázolása az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott színre, két különböző színárnyalattal;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.08.00.00-00.00 | Egyéb létesítmények építése, felújítása |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.08.00.00-00.01 | Állomási épület építés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő vizsgálatok során az adott létesítmény fejlesztéséhez tartozó, a fizikailag megvalósuló utasforgalmi létesítmények megvalósításához tartozó feladatok összessége, mely tartalmazza többek között az előkészítő feladatokat, a magas és mélyépítési feladatokat, az esetlegesen felmerülő vasúti környezet rendezéséhez tartozó feladatokat;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.08.00.00-00.02 | Állomási épület felújítás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő vizsgálatok során az adott létesítmény fejlesztéséhez tartozó, a fizikailag megvalósuló utasforgalmi létesítmények felújításához tartozó feladatok összessége, mely tartalmazza többek között az előkészítő feladatokat, a magas és mélyépítési feladatokat, az esetlegesen felmerülő vasúti környezet rendezéséhez tartozó feladatokat;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.08.00.00-00.03 | Üzemviteli épület építés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő vizsgálatok során az adott létesítmény fejlesztéséhez tartozó, a fizikailag megvalósuló utasforgalmi létesítmények megvalósításához tartozó feladatok összessége, mely tartalmazza többek között az előkészítő feladatokat, a magas és mélyépítési feladatokat, az esetlegesen felmerülő vasúti környezet rendezéséhez tartozó feladatokat;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.08.00.00-00.04 | Üzemviteli épület felújítás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Előkészítő vizsgálatok során az adott létesítmény fejlesztéséhez tartozó, a fizikailag megvalósuló utasforgalmi létesítmények felújításához tartozó feladatok összessége, mely tartalmazza többek között az előkészítő feladatokat, a magas és mélyépítési feladatokat, az esetlegesen felmerülő vasúti környezet rendezéséhez tartozó feladatokat;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.02-12.09.00.00-00.00 | Egyéb kiszolgáló létesítmények |
| --- | --- |

| VA-02.02-12.09.00.00-00.01 | Olajfeladó berendezés telepítés | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Létesítmény helyének kitűzése;

- Földkitermelés, alapozás építése;

- Tartály beépítés;

- Az olajfeladó kút és berendezéseinek telepítése;

- Rögzítés, beüzemelés;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj.

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.00.00.00-00.00 | Vágány-, kitérőszabályzó gépek és egyéb vasúti járművek bérlése fejlesztési munkákhoz |
| --- | --- |

| VA-02.02-13.01.00.00-00.00 | Vasúti gépek, szállítójárművek |
| --- | --- |

| VA-02.02-13.01.01.00-00.00 | Szabályozó gépek |
| --- | --- |

| VA-02.02-13.01.01.00-00.01 | Vágányszabályozó gép | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vágányszabályozó gép + kezelőszemélyzet biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.01.00-00.02 | Vágányszabályozó géplánc | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Komplett vágányszabályozó géplánc + kezelőszemélyzet biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.01.00-00.03 | Vágányszabályozó gép keskeny nyomtáv | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vágányszabályozó gép + kezelőszemélyzet biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.01.00-00.04 | Vágányszabályozó gép széles nyomtáv | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vágányszabályozó gép + kezelőszemélyzet biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.01.00-00.05 | Ágyazatrendező gép | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazatrendező gép + kezelőszemélyzet biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.01.00-00.06 | Aljköztömörítő gép | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Aljköztömörítő gép + kezelőszemélyzet biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.01.00-00.07 | Kitérőszabályozó gép | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kitérőszabályozó gép + kezelőszemélyzet biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.01.00-00.08 | Dinamikus vágánystabilizátor | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Dinamikus vágányszabályozó + kezelőszemélyzet biztosítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.02.00-00.00 | Vasúti vontató-, szállító-, és emelő gépek-járművek |
| --- | --- |

| VA-02.02-13.01.02.00-00.01 | Speciális vasúti járművek (TVG, UDJ, DGKU, Felsővezeték szerelő jármű, stb.) | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Speciális vasúti járművek (TVG, UDJ, DGKU, Felsővezeték szerelő jármű, stb.) + kezelőszemélyzet biztosítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.02.00-00.02 | Speciális vasúti szállító szerelvény (dozátor, hosszúsínszállító, rostaaljszállító, stb.) | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Speciális vasúti szállító szerelvény (dozátor, hosszúsínszállító, stb.) + kezelőszemélyzet biztosítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.02.00-00.03 | Speciális szállító vasúti kocsik | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Speciális vasúti szállító kocsik biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.01.02.00-00.04 | Speciális vasúti daru | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Speciális vasúti daru + kezelőszemélyzet biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.00.00-00.00 | Közúti munkagépek, szállítójárművek |
| --- | --- |

| VA-02.02-13.02.01.00-00.00 | Közúti munkagépek |
| --- | --- |

| VA-02.02-13.02.01.00-00.01 | Földmunkagépek: (homlokrakodó, markoló, földtoló) | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Földmunkagépek (homlokrakodó, markoló, földtoló) + kezelőszemélyzet helyszíni biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.01.00-00.02 | Közúti szállítójárművek | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Köszúti szállítójármű helyszíni biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.01.00-00.03 | Közúti emelő járművek (emelőkosaras járművek, daruk) | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Köszúti emelő járművek (emelőkosaras járművek, daruk) + kezelőszemélyzet helyszíni biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.01.00-00.04 | Közúti emelő járművek, nagy teherbírású daruk | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Közúti emelő járművek, nagy teherbírású daru + kezelőszemélyzet helyszíni biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.01.00-00.05 | Közúti/vasúti (kétéltű) munkagépek | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Közúti/vasúti (kétéltű) munkagépek + kezelőszemélyzet helyszíni biztosítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.02.00-00.00 | Szállítás |
| --- | --- |

| VA-02.02-13.02.02.00-00.01 | Szóródó anyagok közúti szállítása | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Anyag szállítása tonnakm-es egységgel,

- A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.02.00-00.02 | Szóródó anyagok vasúti szállítása | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Anyag szállítása tonnakm-es egységgel,

- A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.02.00-00.03 | Darabos anyagok közúti szállítása | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Anyag szállítása tonnakm-es egységgel,

- A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.02.02.00-00.04 | Darabos anyagok vasúti szállítása | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Anyag szállítása tonnakm-es egységgel,

- A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.03.00.00-00.00 | Folyami járművek |
| --- | --- |

| VA-02.02-13.03.00.00-00.01 | Vízi szállítójárművek | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége munkavédelmi csónak személyzettel,

- Vízi szállítójárművek + kezelőszemélyzet biztosítása felmerülés valamennyi költségével együtt,

- A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.03.00.00-00.01 | Vízi emelő hajó (daru) | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége munkavédelmi csónak személyzettel,

- A kivitelezés során a munkaterülettel érintett terület alatti vizeken emelő járművek (emelő járművek, daruk) + kezelőszemélyzet biztosítása felmerülés valamennyi költségével együtt,

- A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.02-13.03.00.00-00.01 | Készenléti motoros bárka | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége munkavédelmi csónak személyzettel,

- A kivitelezés során a munkaterülettel érintett terület alatti vizeken szükséges felügyeleti tevékenység biztosítása,

- felmerülés valamennyi költségével együtt,

- A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-00.00.00.00-00.00 | FENNTARTÁSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-02.03-01.00.05.00-00.00 | Útátjárók burkolat |
| --- | --- |

| VA-02.03-01.01.00.00-00.00 | Útátjárók burkolat cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.03-01.01.01.00-00.00 | Előregyártott gumielemes útátjáró |
| --- | --- |

| VA-02.03-01.01.01.00-00.01 | Előregyártott gumielemes útátjáró burkolat cseréje | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Gumielemes burkolat bontása, elemek rakodása,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Elemek és kiegészítő szerkezetek elhelyezése rögzítése,

- Csatlakozó aszfalt burkolatú csatlakozó út bontása,

- Csatlakozó aszfalt burkolatú út építése

- Újrahasznosítható anyagok beszállítása megrendelő által kijelölt telephelye, nem újrahasznosítható anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.01.00-00.02 | Előregyártott gumielemes útátjáró elemek bontása - építése, elemcsere esetén külső elem | mező (2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Gumielemes útátjáró külső elemeinek bontása, elemek rakodása,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Külső elemek és kiegészítő szerkezetek elhelyezése rögzítése,

- Csatlakozó aszfalt burkolatú csatlakozó út bontása,

- Csatlakozó aszfalt burkolatú út építése

- Újrahasznosítható anyagok beszállítása megrendelő által kijelölt telephelye, nem újrahasznosítható anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.01.00-00.03 | Előregyártott gumielemes útátjáró elemek bontása - építése, elemcsere esetén belső elem | mező (1,2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Gumielemes útátjáró belső elemeinek bontása, elemek rakodása,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Belső elemek és kiegészítő szerkezetek elhelyezése rögzítése,

- Újrahasznosítható anyagok beszállítása megrendelő által kijelölt telephelye, nem újrahasznosítható anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.01.00-00.04 | Előregyártott gumielemes útátjáró építése belső-külső elem | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Gumielemes burkolat bontása, elemek rakodása,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Elemek és kiegészítő szerkezetek elhelyezése rögzítése,

- Újrahasznosítható anyagok beszállítása megrendelő által kijelölt telephelye, nem újrahasznosítható anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.02.00-00.00 | Előregyártott betonelemes útátjáró |
| --- | --- |

| VA-02.03-01.01.02.00-00.01 | Betonelemes útátjáró burkolat cseréje | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Betonelemes burkolat bontása, elemek rakodása,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Elemek és kiegészítő szerkezetek elhelyezése rögzítése,

- Csatlakozó aszfalt burkolatú csatlakozó út bontása,

- Csatlakozó aszfalt burkolatú út építése

- Újrahasznosítható anyagok beszállítása megrendelő által kijelölt telephelye, nem újrahasznosítható anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.01.00-00.02 | Előregyártott betonelemes útátjáró elemeinek bontása - építése, elemcsere esetén külső elem | mező (2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Betonelemes útátjáró külső elemeinek bontása,

- Betonelemes útátjáró külső elemeinek építése,

- Csatlakozó aszfalt burkolat bontása,

- Csatlakozó aszfalt burkolat építése,

- Bontott anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.02.00-00.03 | Előregyártott betonelemes útátjáró elemeinek bontása - építése, elemcsere esetén belső elem | mező (2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Betonelemes útátjáró külső elemeinek bontása,

- Betonelemes útátjáró külső elemeinek építése,

- Bontott anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.01.03.00-00.00 | Aszfaltos (vezetősínes) útátjáró |
| --- | --- |

| VA-02.03-01.01.03.00-00.01 | Aszfalt bontása - beépítése, bontott aszfalt 5 km-es szállításával kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Aszfalt bontása kézi erővel, légkalapáccsal,

- Beépítése aszfalt keverékből, kézi erővel, 3-6 cm. vastagságig, tömörítéssel, érdesítve, bontott aszfalt elszállításával,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.03.00-00.02 | Aszfalt bontása - beépítése, bontott aszfalt 5 km-es szállításával gépi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Aszfalt bontása géppel, hidraulikus bontófejjel,

- Beépítése aszfalt keverékből, aszfaltfiniserrel, 3-6 cm. vastagságban tömörítéssel, érdesítve, bontott aszfalt szállításával,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.03.00-00.03 | Aszfaltos, vezetősínes útátjáró burkolat cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Aszfalt burkolat bontása, építése,

- Bontott anyag szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.03.00-00.04 | Aszfaltburkolat készítése kézi erővel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Beépítése aszfalt keverékből, kézi erővel, érdesítve, bontott aszfalt elszállításával,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.03.00-00.05 | Aszfalt burkolat javítása hideg aszfalttal kézi | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Aszfalt bontása kézi erővel, légkalapáccsal,

- Beépítése hideg aszfalt keverékből, kézi erővel, száraz zúzalékkal érdesítve, bontott aszfalt elszállításával,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-01.01.03.00-00.06 | Nyomcsatorna tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Nyomcsatornában lévő szennyeződés eltávolítása,

- Kiszedett anyag elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.00.00-00.00 | Vízépítési létesítmények fenntartása |
| --- | --- |

| VA-02.03-02.00.01.00-00.00 | Zsilipek, tisztító műtárgyak karbantartása |
| --- | --- |

| VA-02.03-02.00.01.00-00.01 | Zsilipek javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- 	Anyagbeszerzés, szállítás,

- 	Zsilipszerkezeti elemek gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése,

- 	Zsilip helyszíni javítása, szerkezeti részeinek cseréje, vagy kiszerelése, elszállítása, visszaszállítása terv szerint,

- 	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- 	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.01.00-00.02 | Tisztító műtárgyak javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Régi tisztítóműtárgy elemeinek részleges elbontása,

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Műtárgy felújítás terv szerint minden munkájával,

- Árokfenék és oldalrézsűk javítása,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.00 | Víztelenítési létesítmények fenntartása |
| --- | --- |

| VA-02.03-02.00.02.00-00.01 | Csőáteresz tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csőáteresz kezelő által előírt tisztítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.02 | Keretelemes áteresz tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Keretelemes átereszkezelő által előírt tisztítása, kitermelt anyag elterítése, vagy elszállítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.03 | Csőáteresz meghosszabbítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése,

- Előregyártott vb. elem beemelése,

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Kőszórás készítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.04 | Meglévő csőáteresz belső átmérő ≤ 1,0 m bélelése és meghosszabbítása ÜPE csővel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása, anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Meghosszabbításra kerülő oldalon a meglévő előfej bontása,

- Homokos kavics vagy beton ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Áteresz rekonstrukciója előtt a csővezeték tisztítása (mechanikus vagy hidraulikus), valamint az áteresz belső vizsgálatának alkalmával feltárt akadályok eltávolítása,

- Tisztítást követően videokamerás felvételeket kell készíteni, melyekből beazonosíthatóak a vezetékeken fellelhető hibák,

- Béléscső elhelyezése, behúzása, fektetése, illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Meglévő áteresz és béléscső közötti tér légmentes injektálása,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás lerakóhely díjjal együtt, vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek, összekötő betongallér zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Elő és utómeder burkolása,

- Lapburkolat fektetése rézsű megtámasztására,

- Szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.05 | Meglévő csőáteresz belső átmérő > 1,0 m bélelése és meghosszabbítása ÜPE csővel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, anyagmozgatások,

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból,

- Munkaárok, munkagödör dúcolása, anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása,

- Meghosszabbításra kerülő oldalon a meglévő előfej bontása,

- Homokos kavics vagy beton ágyazat készítése, elterítése, tömörítése,

- Áteresz rekonstrukciója előtt a csővezeték tisztítása (mechanikus vagy hidraulikus), valamint az áteresz belső vizsgálatának alkalmával feltárt akadályok eltávolítása,

- Tisztítást követően videokamerás felvételeket kell készíteni, melyekből beazonosíthatóak a vezetékeken fellelhető hibák,

- Béléscső elhelyezése, behúzása, fektetése, illesztések, tömítések, csőkötések készítése,

- Meglévő áteresz és béléscső közötti tér légmentes injektálása,

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése,

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás lerakóhely díjjal együtt, vagy elterítése,

- Lezáró falak, előfejek, összekötő betongallér zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése,

- Elő és utómeder burkolása,

- Lapburkolat fektetése rézsű megtámasztására,

- Szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.06 | Csőáteresz felületi javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csőáteresz felületi sérüléseinek (pl. kifagyás) terv szerinti javítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.07 | Csőáteresz javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csőáteresznél jelentkező repedések, törések terv szerinti javítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.08 | Keresztcsatorna tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Keresztcsatorna kezelő által előírt tisztítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.09 | Keresztcsatorna meghosszabbítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése,

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése,

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése,

b) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel,

- Csőfektetés idomokkal együtt,

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten,

- Víznyelőrács elhelyezése,

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése,

- Földvisszatöltés, tömörítéssel,

- Kitorkolló fej kiépítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.10 | Keresztcsatorna javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Keresztcsatorna terv szerinti javítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.11 | Előfej javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Előfej terv szerinti javítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.12 | Aknák javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Akna terv szerinti javítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.13 | Aknafedlapok cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Aknafedlap elbontása, kijelölt helyre való szállítása,

- Új aknafedlap beszerzése, szállítása, beépítése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.14 | Átemelő szerelvényeinek cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Átemelő szerelvényeinek kiszerelése, elszállítása,

- Új szerelvények beszerzése, szállítása, beépítése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.15 | Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Geodéziai munkák, kitűzés,

-	A kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése,

-	Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása,

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján

| VA-02.03-02.00.02.00-00.16 | Betonlappal burkolt árok tisztítása, javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Geodéziai munkák, kitűzés,

-	Ároktisztítás,

-	Anyagbeszerzés, szállítás,

-	Sérült burkolat elbontása,

-	Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre,

-	Burkolat építése terv szerint,

-	A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.02.00-00.17 | Csapadék csatorna gépi tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csapadékvíz csatorna professzionális, magas nyomású gépi tisztítása, kiegészítő kézi eszközökkel, tiszta vízzel,

- Kifolyási és befolyási oldal tisztítása, olyan hosszon, hogy a víz akadálytalan, lamináris folyása biztosított legyen,

- Törmelék összegyűjtése, eltávolítása, elszállítása engedélyes lerakóhelyre lerakóhely díjjal együtt,

- Tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka díja, valamint egyéb költségekkel együtt,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.00 | Vízrendezés létesítményeinek karbantartása |
| --- | --- |

| VA-02.03-02.00.03.00-00.01 | Mederburkolat javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Sérült burkolat elbontása,

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre,

- Burkolat építése terv szerint,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.02 | Árokburkolat javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzés,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Sérült burkolat elbontása,

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre,

- Burkolat építése terv szerint,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.03 | Szivárgó nagynyomású gépi tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szivárgó, tisztítása gépi erővel

- Kitermelt szennyeződés elszállítása kijelölt helyre, valamennyi járulékos költségével együtt,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.04 | Árok tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Árokkezelő által előírt és terv szerinti tisztítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.05 | Vízelvezető árok tisztítása 0,5 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Árokkezelő által előírt és terv szerinti tisztítása,

- A kitermelt anyag szállítóeszközre rakása, elszállítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.06 | Vízelvezető árok tisztítása 0,5 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Árokkezelő által előírt és terv szerinti tisztítása,

- A kitermelt anyag helyszíni elterítése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.07 | Vízelvezető árok tisztítása 0,2 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Árokkezelő által előírt és terv szerinti tisztítása,

- A kitermelt anyag szállítóeszközre rakása, elszállítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.08 | Vízelvezető árok tisztítása 0,2 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Árokkezelő által előírt és terv szerinti tisztítása,

- A kitermelt anyag helyszíni elterítése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.09 | Vízelvezető árok tisztítása 0,1 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Árokkezelő által előírt és terv szerinti tisztítása,

- A kitermelt anyag szállítóeszközre rakása, elszállítása,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-02.00.03.00-00.10 | Vízelvezető árok tisztítása 0,1 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Árokkezelő által előírt és terv szerinti tisztítása,

- A kitermelt anyag helyszíni elterítése,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.00.00.00-00.00 | Vasúti felépítmény |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.01.00.00-00.00 | Ágyazat |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.01.00.00-00.01 | Zkő ágyazat bontása és átvillázása folyó vágányban, 50% elsárosodási mérték esetén, 50% új zkő pótlással kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Ágyazat bontása és átvillázása vágánytól akadályoztatva;

-	Ágyazat pótlás, ágyazatprofil kialakítással, tömörítéssel;

-	Szennyezett anyag elszállítással;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.01.00.00-00.02 | Zkő ágyazat bontása és átvillázása kitérőben, 50% elsárosodási mérték esetén, 50% új zkő pótlással kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása;

-	Ágyazat bontása és átvillázása kitérőtől akadályoztatva;

-	Ágyazat pótlás, ágyazatprofil kialakítással, tömörítéssel;

-	Szennyezett anyag elszállítással;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.01.00.00-00.03 | Ágyazatrendezés ágyazatrendező géppel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Gépi ágyazatrendezés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően ágyazatprofil kialakításával

-	Többletágyazat felszedése;

-	Ágyazatprofil hiány esetén a felszedett többletből történő pótlással;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.01.00.00-00.04 | Felületrendezés, szelvényképzés folyóvágányban | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kézi ágyazatrendezés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően ágyazatprofil kialakításával

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.01.00.00-00.05 | Felületrendezés, szelvényképzés kitérőben | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kézi ágyazatrendezés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően ágyazatprofil kialakításával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.00.00-00.00 | Vágány |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.02.01.00-00.00 | Vágányrehabilitáció |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.02.01.00-00.01 | Vágánytakarítás | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágánytakarítása, a kikerülő anyag szállítása 5km-en belül;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.01.00-00.02 | Használt vagány mezők rehabilitációja meglévő pályában | 100 vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – a rehabilitációhoz szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Kapcsolószerek cseréje, sínek, aljak cseréje, aljak, sínek felújítása, rossz hegesztések kiváltása;

-	Szükség szerinti ágyazatcsere/rostálás/szükséges vágányszabályozási munkák;

-	Heveder felszerelése szükség szerint, hézagnélküli vg. esetén TSH kialakítása;

-	Cserélt – elhasználódott – anyagok előírásszerű deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzatában az előírt kapcsolószer cserét el kell végezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti 100 vágányfolyóméterben számolható el.

| VA-02.03-03.02.01.00-00.03 | Nyomtávszabályozás lemez eltolással z.köves folyópályában, kézi kötszerlebontással és lekötéssel, 8 csíncsavar/alj, aljjavítás "S" kapoccsal, 10 % csavarpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, lemezek eltolása, furatok facsapolása;

- Talpfák lekötése nyomtávra, 10% kapcsolószer cserékkel;

- Aljvégek kiágyazása, „S” kapocs beütése, ajlvégek visszaágyazása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.01.00-00.04 | Nyomtávszabályozás lemez eltolással z.köves folyópályában, kézi kötszerlebontással és lekötéssel, 8 csíncsavar/alj, aljjavítás "S" kapoccsal, 20 % csavarpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, lemezek eltolása, furatok facsapolása;

- Talpfák lekötése nyomtávra, 20% kapcsolószer cserékkel;

- Aljvégek kiágyazása, „S” kapocs beütése, ajlvégek visszaágyazása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.02.00-00.00 | Kapcsolószerek |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.02.02.00-00.01 | Különféle kapcsolószerek lekenése csavarmázzal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Csavarmáz beszerzése, szállítása helyszíni mozgatása;

-	Kapcsolószerek lekenése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.02.00-00.02 | Kapcsolószer csere meglévő pályában | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Kapcsolószerek cseréje;

-	Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése;

-	Bontott kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzatában az előírt kapcsolószer cserét el kell végezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján db egységgel számolható el.

| VA-02.03-03.02.02.00-00.03 | Kapcsolószer pótlás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása;

-	Kapcsolószerek pótlása;

-	Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A fel-építmény vágányzatában az előírt kapcsolószerpótlást el kell végezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján darab egységgel számolható el.

| VA-02.03-03.02.02.00-00.04 | Csavarutánhúzás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Csavarmáz beszerzése, helyszínre történő szállítása;

-	Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése;

-	Kapcsolószerek gépi, vagy kézi kisgéppel történő utánhúzása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.02.00-00.05 | Kapcsolószerek síncsavaros utánhúzása kézi | 10 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Csavarmáz beszerzése, helyszínre történő szállítása;

-	Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése;

-	Kapcsolószerek kézi kisgéppel történő utánhúzása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.02.00-00.06 | Kapcsolószerek síncsavaros utánhúzása gépi | 10 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Csavarmáz beszerzése, helyszínre történő szállítása;

-	Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése;

-	Kapcsolószerek gépi utánhúzása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.02.00-00.07 | Kapcsolószerek geocsavaros utánhúzása kézi | 10 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Csavarmáz beszerzése, helyszínre történő szállítása;

-	Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése;

-	Kapcsolószerek kézi kisgéppel történő utánhúzása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.02.00-00.08 | Kapcsolószerek geocsavaros utánhúzása gépi | 10 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Csavarmáz beszerzése, helyszínre történő szállítása;

-	Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése;

-	Kapcsolószerek gépi utánhúzása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.00-00.00 | Sínek |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.02.03.00-01.00 | Sín csiszolása karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.02.03.00-01.01 | Head Checks ( HC ) hibás nyíltvonali és állomási vágányok nagygépes köszörülése | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Vágányköszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak és a szerződés szerint kiválasztott hibacsökkentő ill. hibamegszüntető kategóriának megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágány folyóméterenként számolható el.

| VA-02.03-03.02.03.00-01.02 | Nyíltvonali és állomási vágányok nagygépi köszörülése, sínhibák megszüntetése a sínek újraprofilozásával, helyreállító sínprofil kialakítással. | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Újraprofilozó vágányköszörülés elvégzése a technológiai utasításban és a szerződésben leírtaknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágány folyóméterenként számolható el.

| VA-02.03-03.02.03.00-01.03 | Head Checks ( HC ) hibával terhelt nyíltvonali és állomási vágányok kézi köszörülése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az összes vasútüzemi feltétel biztosítása;

-	Sínköszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak és a szerződés szerint kiválasztott hibacsökkentő ill. hibamegszüntető kategóriának megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.00-01.04 | Sínfej futófelületének köszörülése | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az összes vasútüzemi feltétel biztosítása;

- Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Sínfejköszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak és a szerződés szerint kiválasztott hibacsökkentő ill. hibamegszüntető kategóriának megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.00 | Kitérő csiszolás karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.02.03.02-00.01 | Head Checks ( HC ) hibával terhelt egyszerű és átszelési kitérő nagygépi köszörülése a kitérő egyenes vagy kitérő irányában a kitérő teljes hosszában | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Egyszerű, vagy átszelési kitérőköszörülés elvégzése a kitérő egyik irányában a technológiai utasításoknak és a szerződés szerint kiválasztott hibacsökkentő, ill. hibamegszüntető kategóriának megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján kitérőcsoportonként számolható el.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.02 | Head Checks ( HC ) hibával terhelt nagysugarú kitérő nagygépi köszörülése a kitérő egyenes vagy kitérő irányában a kitérő teljes hosszában | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Nagysugarú kitérőköszörülés elvégzése a kitérő egyik irányában a technológiai utasításoknak és a szerződés szerint kiválasztott hibacsökkentő, ill. hibamegszüntető kategóriának megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján kitérőcsoportonként számolható el.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.03 | Kitérők futásbiztonsági köszörülése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Kitérő futásbiztonsági köszörülés elvégzése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján kitérőcsoportonként számolható el.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.04 | Kitérőalkatrészek kézi kisgépes köszörülése, fáncok legyűrődések | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

-	Kitérőalkatrész köszörülése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	-A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-03.02.03.02-00.05 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, csúcsín | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Csúcssínköszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.06 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, tősín | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Tősín köszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.07 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, félváltó | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Félváltó köszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.08 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, keresztezési középrész | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Keresztezési középrész köszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.09 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, közbenső sínek és vezetősínes pályasín | sínm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszörűgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása;

-	Közbenső sínek, vagy vezetősínes pályasín köszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval, valamint a szerződés szerinti egyéb dokumentumokkal, mérési eredményekkel és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.02-00.10 | Hegesztések javító köszörülése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hegesztés köszörülés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.03-00.00 | Felrakó, feltöltöltö hegesztések |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.02.03.03-00.01 | Javító, feltöltő AT hegesztés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Szükséges anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

-	Felületelőkészítés, speciális öntőforma tömítéssel és öntőtégely elhelyezése;

- Feltöltőhegesztés elvégzése; profilkialakítás szükség szerint köszörüléssel;

-	Szigorú biztonsági előírások betartásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.03-00.02 | Sínek felrakó ívhegesztése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Szükséges anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

-	Felrakó ívhegesztés elvégzése, megfelelő sínprofil kialakítása, ívhegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával;

-	Szigorú biztonsági előírások betartásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.03-00.03 | Rozsdamentes felrakó ívhegesztés | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Szükséges anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

-	Felrakó ívhegesztés elvégzése, megfelelő sínprofil kialakítása, ívhegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával;

-	Szigorú biztonsági előírások betartásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.03-00.04 | Egyszerű kitérők keresztezési középrész felrakó ívhegesztése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükséges anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

- Felrakó ívhegesztés elvégzése, megfelelő sínprofil kialakítása, ívhegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával;

-	Szigorú biztonsági előírások betartásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.03-00.05 | Átszelési kitérők kettős keresztezésének felrakó ívhegesztése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükséges anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

- Felrakó ívhegesztés elvégzése, megfelelő sínprofil kialakítása, ívhegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával;

-	Szigorú biztonsági előírások betartásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.03.03-00.06 | Kitérők csúcsín és tősín felrakó ívhegesztése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Szükséges anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

- Felrakó ívhegesztés elvégzése, megfelelő sínprofil kialakítása, ívhegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával;

-	Szigorú biztonsági előírások betartásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.00.00-00.00 | Aljak |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.01.00-00.00 | Aljcsere folyóvágányban |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.01.01-00.00 | Faaljak cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.01.01-00.01 | Talpfa (2,60 m) csere nyílt vonalon GEO-s leerősítéssel, a GEO csavarok bontása nélkül | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kapcsolószer bontással és lekötéssel, kihúzó vályú készítése, a régi talpfa elbontása;

-	Új talpfák elhelyezése, „B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - értékeknek megfelelően lekötés, nyomtávátmenet biztosításával;

-	Ágyazati munkával, az aljak kétszeri aláverésével. A menetes kapcsolószerek lekenésével, nyomtávolság és fekszint beméréssel;

-	Bontott anyag elszállítása és rendezett rakodása a kijelölt rakodóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.01-00.02 | Talpfa (2,60 m) csere nyílt vonalon síncsavaros leerősítéssel, nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új talpfák elhelyezése és rögzítése;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.01-00.03 | Talpfa (2,60 m) csere nyílt vonalon geo-s leerősítéssel, alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + V síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.01-00.04 | Talpfa (2,60 m) csere állomásban GEO-s leerősítéssel, alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + V síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.01-00.05 | Talpfa (2,60 m) csere állomásban síncsavaros leerősítéssel, nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új talpfák elhelyezése és rögzítése;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.01-00.06 | Talpfa (2,60 m) csere használt fellemezelt LM vb. aljra új geo csavar +geo szorítólemez + csb.gyűrűvel új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új talpfák elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.01-00.07 | Kisvasúti talpfa csere (3,0 m talpfák felhasználásával) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása, a beépítendő aljak előállítása darabolással;

-	Kézi kisgépes kapcsolószer bontással és lekötéssel, kihúzó vályú készítése, a régi talpfa elbontása;

-	3,0 m hosszúságú talpfák kettévágása, aljvégeken „S” kapocs beütése;

-	Új talpfák elhelyezése, „B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - értékeknek megfelelően lekötés, nyomtávátmenet biztosításával;

-	Ágyazati munkával, az aljak kétszeri aláverésével.

- A menetes kapcsolószerek lekenésével, nyomtávolság és fekszint beméréssel.

-	Bontott anyag elszállítása és rendezett rakodása a kijelölt rakodóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.01-00.08 | 1,50 m-es talpfa csere keskeny nyomközű vágány útátjárójában | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kapcsolószer bontással és lekötéssel, kihúzó vályú készítése, a régi talpfa elbontása;

-	Új talpfák elhelyezése, „B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - értékeknek megfelelően lekötés, nyomtávátmenet biztosításával;

-	Ágyazati munkával, az aljak kétszeri aláverésével. A menetes kapcsolószerek lekenésével, nyomtávolság és fekszint beméréssel;.

-	Bontott anyag elszállítása és rendezett rakodása a kijelölt rakodóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.01-00.09 | Hídfacsere, négyszögfejű anyáscsavar + SKL 3-as sínleszorítóhoz alátétkarika cserével új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi hídfa elbontása

-	Ágyazati szabályozási munkák

-	Új hídfa elhelyezése és rögzítése megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.02-00.00 | Vasbetonaljak cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.01.02-00.01 | TM jelű vasbetonaljcsere síncsavaros leerősítéssel, nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.02-00.02 | LM jelű vasbetonaljcsere geo-s leerősítéssel, alátétlemez + műa.alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.02-00.03 | LM jelű vasbetonaljcsere geo-s leerősítéssel állomásban, alátétlemez + műa.alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.02-00.04 | LM jelű vasbetonaljcsere LI jelűre, alátétlemez + műa. alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.02-00.05 | Betonalj csere LM-S szorítórugós előszerelt betonaljra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi betonalj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új betonalj elhelyezése és rögzítése megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.02-00.06 | Betonalj csere LW szorítórugós előszerelt betonaljra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással a régi betonalj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új betonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.01.02-00.07 | Ágyazatellenállás növelő sapkák le-, és felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ágyazati ellenállás növelő sapkák le-, és felszerelése ágyazati munkával, ágyazat tömörítéssel;

-	Rögzítő csavarok cseréje;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.02.00-00.00 | Aljcsere kitérőben |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.02.01-00.00 | Kitérőfák cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.02.01-00.01 | Talpfa (2,60 m) csere kitérőben, kapcsolószerekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új talpfák elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.02 | 2,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.03 | 2,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.04 | 3,00 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.05 | 3,00 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.06 | 3,20 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.07 | 3,20 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.08 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.09 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (12 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.10 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.11 | 3,60 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.12 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.13 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (12 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.14 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.15 | 4,0 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.16 | 4,2 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

. -	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.17 | 4,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.18 | 2,80 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.19 | 3,00 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.20 | 3,20 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.21 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.22 | 3,60 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.23 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.24 | 4,0 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.25 | 4,20 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.26 | 4,40 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.27 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.28 | 3,60 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.29 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.30 | 4,00 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.31 | 4,20 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.32 | 4,40 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.33 | 4,60 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.01-00.34 | 5,20 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.02-00.00 | Kitérőaljak cseréje |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.02.02-00.01 | Kitérőben 2,20 - 2,70 m hossz közötti szórványos vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése a megfelelő alkalmazásával;

-	Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.02-00.02 | Kitérőben 2,75 - 3,15 m hossz közötti szórványos vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.02.02-00.03 | Kitérőben 3,25 - 4,00 m hossz közötti szórványos vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.02.02-00.04 | Kitérőben 4,15 - 4,50 m hossz közötti szórványos vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása;

-	Kézi kisgépes kötszerbontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével;

-	Ágyazati szabályozási munkák;

-	Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése a megfelelő technológia alkalmazásával;

-	Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Amennyiben szükséges a szomszédos aljak nyomtávszabályozása, azt külön tételként szükséges felvenni.

| VA-02.03-03.03.03.00-00.00 | Aljak javítása |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.03.01-00.00 | Faaljak javítása |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.03.01-00.01 | Talpfa furatok átszegelése | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, lemezek eltolása, furatok facsapolása;

- Talpfák lekötése nyomtávra;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.01-00.02 | Talpfa javítása javítótelepen, pántvassal | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Talpfák terítése munkapadra.

- Furatok átfúrása, facsapokelhelyezése;

- Aljvégek „S” kapoccsal történő rögzítése;

- Javított aljak rendezett rakodása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.00 | Vasbetonaljak javítása |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.03.02-00.01 | Vasbetonalj javítása pályában, 4 db fabetét cserével | alj |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és kiosztása;

-	Kapcsolószerek felengedése, lemezek, betétek eltávolítása;

-	Betétek elhelyezése lemezek, kapcsolószerek visszahelyezése, meghúzása; TU szerint;

-	Bontott anyagok összegyűjtése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítás-hoz szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.02 | T, H és 2H jelű vasbetonalj javítása pályában csonkagúla alakú fabetét csere műanyagra | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és kiosztása;

-	Kapcsolószerek felengedése, lemezek, betétek eltávolítása;

-	Betétek elhelyezése lemezek, kapcsolószerek visszahelyezése, meghúzása TU szerint;

-	Bontott anyagok összegyűjtése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítás-hoz szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.03 | E, B, U, TU és TF jelű vasbetonalj javítása pályában csonkagúla alakú fabetét csere műanyagra | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és kiosztása;

-	Kapcsolószerek felengedése, lemezek, betétek eltávolítása;

-	Betétek elhelyezése lemezek, kapcsolószerek visszahelyezése, meghúzása TU szerint;

-	Bontott anyagok összegyűjtése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítás-hoz szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.04 | L és LX jelű vasbetonalj javítása pályában hullámos fabetét cseréje hullámos műanyag betétre | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és kiosztása;

-	Kapcsolószerek felengedése, lemezek, betétek eltávolítása;

-	Betétek elhelyezése lemezek, kapcsolószerek visszahelyezése, meghúzása TU szerint;

-	Bontott anyagok összegyűjtése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítás-hoz szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.05 | L és LX jelű vasbetonalj javítása munkapadon hullámos fabetét cseréje hullámos műanyag betétre | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és kiosztása;

-	Aljak terítése munkapadra;

-	Kapcsolószerek felengedése, lemezek, betétek eltávolítása;

-	Betétek elhelyezése lemezek, kapcsolószerek visszahelyezése, meghúzása TU szerint;

-	Javított aljak deponálása;

-	Bontott anyagok összegyűjtése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítás-hoz szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.06 | LM jelű vasbetonalj javítása pályában kívül-belül menetes betét cseréjével | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és kiosztása;

-	Kapcsolószerek felengedése, lemezek, betétek eltávolítása;

-	Betétek elhelyezése lemezek, kapcsolószerek visszahelyezése, meghúzása TU szerint;

-	Bontott anyagok összegyűjtése

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítás-hoz szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.07 | LM jelű vasbetonalj javítása pályában, beszakadt síncsavarok eltávolítása kívül-belül menetes betét cseréjével | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és kiosztása;

-	Kapcsolószerek felengedése, lemezek, beszakadt csavarok, betétek eltávolítása;

-	Betétek elhelyezése, lemezek, kapcsolószerek pótlása, behelyezése, meghúzása TU szerint;

-	Bontott anyagok összegyűjtése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítás-hoz szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.08 | 4 lyukú alátétl. felfúrás 22-r. 28 mm-re (lemez) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Alátétlemez rögzítése, furatkészítés;

- Alátétlemez rendezett rakodása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.02-00.09 | Aljrendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Aljrendezés, (vg.tengelyre merőleges, illetve sugárirány) aljtávolság beállítás ágyazati és szabályozási munkával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.03.03.03-00.00 | Aljak tárolása, mozgatása |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.03.03.03-00.01 | Vb. aljak, talpfák rakodása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Technológián felül szükséges vb. aljak, talpfák rakodása le vagy fel depóniából vagy depóniába gk. kocsiról, vagy gk. kocsira közúti daruval, kötéllel (2 rakodás)

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-03.03.03.03-00.02 | Vb. aljak, talpfák szállítása közúton fel-, és lerakással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Technológián felül szükséges vb. aljak, talpfák rakodása le vagy fel depóniából vagy depóniába gk. kocsiról, vagy gk. kocsira közúti daruval, kötéllel (2 rakodás);

-	Közúti szállítás;

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.00.00-00.00 | Kitérőalkatrész csere |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.01.00-00.00 | Váltó csere - karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.01.00-00.01 | 48 XI.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása,

-	Terv szerinti komplett 48 XI. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával,

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.02 | 48 XII.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XII. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.03 | 48 XIII.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XIII. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.04 | 48 XIV.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XIV. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.05 | 48 XVI.r. Kitérőben váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XVI. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.06 | 54 XI.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 XI. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.07 | 54 XIII.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 XIII. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.08 | 54 XIV.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 XIV. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.09 | 54 XVII.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 XVII. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.10 | 60 XI.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 60 XI. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.11 | 60 800-as kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 60 800. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.01.00-00.12 | 60.XIII.r. kitérőben teljes váltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 60 XIII. rendszerű váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltó beszabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.00 | Félváltócsere - karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.02.00-00.01 | 48 XI.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása,

-	Terv szerinti komplett 48 XI. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.02 | 48 XII.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XII. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.03 | 48 XIII.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XIII. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.04 | 48 XIV.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XIV. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.05 | 48 XVI.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XVI. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.06 | 48.XVII.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XVII. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.07 | 48.XVIII. r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 48 XVIII rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.08 | 54 XI.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 XI. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.09 | 54 XIII.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása,

-	Terv szerinti komplett 54 XIII. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.10 | 54 XIV.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 XIV. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.11 | 54 XVI.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 XVI. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.12 | 54 XVII.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 XVII. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.13 | 54 800 r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 800. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.14 | 54.1800 r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 1800. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.15 | 54 2200 r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 54 2200. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.16 | 60 XI.r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 60 XI. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.17 | 60 800 r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 60 800. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.02.00-00.18 | 60.1800 r. kitérőben félváltócsere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le-és felszerelése;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek megbontása;

-	Terv szerinti komplett 60 1800. rendszerű félváltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és be-építése a régi félváltók kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek felszerelése, váltószerkezet be-szabályozása;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodásával;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.00 | Teljes keresztezés csere - karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.03.00-00.01 | 48 XI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.02 | 48 XIII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.03 | 48 XIV.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.04 | 48 XIV. kit-ben kettős keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.05 | 48 XVI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.06 | 54 XI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.07 | 54 XIII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.08 | 54 XIV.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.09 | 54 XIV. kit-ben kettős keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.10 | 54 XVII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.11 | 60 XI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.12 | 60 800-as kit-ben teljes keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.03.00-00.13 | 54 r. KPVK kettős keresztezés cseréje (5 m vg.tengely) | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.00 | Keresztezési középrész csere - karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.04.00-00.01 | 48 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.02 | 48 XII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.03 | 48 XIII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.04 | 48 XIV.r .kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.05 | 54 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.06 | 54 XIII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.07 | 54 XIV.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.08 | 54 800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.09 | 54 1800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.10 | 60 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.11 | 60 XIV.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.12 | 60 XIV.r. kit-ben kettős keresztezés cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.13 | 60 XIII. kit-ben keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.14 | 60 800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.04.00-00.15 | 60 1800 r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.00 | Tősín, csúcssín csere - karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.05.00-00.01 | 48 XI.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.02 | 48 XI.r. csúcssin csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.03 | 48 XII.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.05.00-05.04 | 48 XII.r. csúcssin csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom;

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.02.05.00-05.04 | 48 XIII.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.06 | 48 XIII.r. csúcssin csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.07 | 48 XIV.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.08 | 48 XIV.r. csúcssin csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.09 | 48 XVI.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.10 | 48 XVI.r. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.11 | 48 XVII.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.12 | 48 XVII.r. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.13 | 54.XI.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.14 | 54 XI.r. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.15 | 54 XIII.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.16 | 54 XIII.r. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.17 | 54 XIV.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.18 | 54 XIV.r. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.19 | 54 800. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.20 | 54 800. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.21 | 60 XI.r. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.22 | 60 XI.r. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.23 | 60. 800. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.24 | 60. 800. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.25 | 60. 1800. tősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.05.00-00.26 | 60. 1800. csúcssín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	A beépítéshez szükséges szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével;

-	„B” mérethatár - valamint a kitérő geometriájának megfelelő - abcissza, ordinátákra -lekötés, nyomtávátmenet biztosításával, beszabályozással, az előírt működési méretek biztosításával;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés). állító-, összekötő rudazatok, zár-szerkezetek felszerelése, váltószerkezet beszabályozása;

-	Vissznyereményi anyagok beszállítása, rendezett rakodása;

-	Kitérő beméréssel, a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.00 | Könyöksín csere - karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.06.00-00.01 | 48 XI.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.02 | 48 XII.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.03 | 48 XIII.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.04 | 48 XIV.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.05 | 48 XVI.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.06 | 54 XI.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.07 | 54 XIII.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.08 | 54 XIV.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.09 | 54 800 kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.06.00-00.10 | 60 XI.r. kitérőben könyöksín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Könyöksín kiemelése;

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.07.00-00.00 | Csúcsbetét csere - karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.07.00-00.01 | 48 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Csúcsbetét kiemelése,

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.07.00-00.02 | 48 XIII.r. kitérőben csúcsbetét csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Csúcsbetét kiemelése,

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.07.00-00.03 | 54 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Csúcsbetét kiemelése,

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.07.00-00.04 | 54 XIII.r. kitérőben csúcsbetét csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Csúcsbetét kiemelése,

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.07.00-00.05 | 54 XIV.r. kitérőben csúcsbetét csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Csúcsbetét kiemelése,

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.07.00-00.06 | 60 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással;

-	Csúcsbetét kiemelése,

-	Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése;

-	Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés);

-	Régi szerkezetek, bontott anyag elszállítása kijelölt tároló helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.00 | Vezetősín csere - karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.08.00-00.01 | 48 XI.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.02 | 48 XII.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.03 | 48 XIII.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.04 | 48 XIV.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.05 | 48 XVI.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.06 | 48 XVIII.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.07 | 54 XI.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

-	A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-03.04.08.00-00.08 | 54 XIII.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.09 | 54 XIV.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.10 | 54 XVII.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.11 | 54 800 kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.12 | 60 XI.r. kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.13 | 60 800 kitérőben vezetősín csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	 A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-03.04.08.00-00.14 | Vezetősín bontás - visszaépítés | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

-	Vezetősín elbontása

-	Bontott vezetősín és kapcsolószerek deponálása

-	Az elbontott vezetősín visszaépítése 10% új kapcsolószer felhasználásával

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-03.04.09.00-00.00 | Vezetősínes pályasínszerkezet csere karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-03.04.09.00-00.01 | 48 XI.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	Új vezetősínes pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-03.04.09.00-00.02 | 48 XIII.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	Új vezetősínes pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-03.04.09.00-00.03 | 48 XVI.r. kit-ben vezetősínes pályasín szerkezet cseréje | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	Új vezetősínes pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-03.04.09.00-00.04 | 54 XI.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	Új vezetősínes pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-03.04.09.00-00.05 | 54 XIII.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása;

-	A bontandó vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése;

-	Új vezetősínes pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával;

-	Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre.

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-04.00.00.00-00.00 | Utasperon karbantartás |
| --- | --- |

| VA-02.03-04.00.00.00-00.01 | Aszfalt burkolat javítása kátyúzása: 1 m2 alatti foltok esetén | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Javítandó terület lehatárolása, aszfaltvágás;

-	Aszfalt bontása kézi erővel, csákánnyal, légkalapáccsal;

-	Beépítése öntöttaszfalt keverékből, kézi erővel, 1 m2 alatti foltok esetén, száraz zúzalékkal érdesítve, bontott aszfalt elszállításával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.02 | Aszfalt burkolat javítása kátyúzása: 1 m2 feletti foltok esetén | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Javítandó terület lehatárolása, aszfaltvágás;

-	Aszfalt bontása kézi erővel, csákánnyal, légkalapáccsal;

-	Beépítése öntöttaszfalt keverékből, kézi erővel, 1 m2 alatti foltok esetén, száraz zúzalékkal érdesítve, bontott aszfalt elszállításával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.03 | Beton burkolat bontása, helyreállítása monolit beton visszaépítésével, védőbevonatos utókezeléssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Beépítésre kerülő anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

-	Az összes érintett út-, és járdarészek betonburkolat bontási és helyreállítási munkálata;

-	Védőbevonat felhordása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.04 | Elemes burkolat javítása, cseréje | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A tervben szereplő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

-	Munkaterület előkészítése, sérült burkolati elemek eltávolítása;

-	Alapréteg beépítése, tömörítése;

-	Ágyazóréteg készítése;

-	Elemes burkolat készítése terv szerinti vastagságban;

-	Hézagolás, hézagkiöntés;

-	Minősítés;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.05 | Kiselemes burkolat bontása, helyi anyag visszaépítésével | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az összes érintett út és járda térkőburkolat bontási és helyreállítási munkálata;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.06 | "A" tip. vasbeton elem bontása - építése, elemcsere esetén új elemmel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Minden szükséges felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége szükséges anyagok beszerzése szállítása, deponálása;

- Beépítésre kerülő anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

-	Az „A”tipusú peronelem elbontása és elem elhelyezése, elemcsere esetén új elemmel;

- Bontott elemek deponálása, elszállítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.07 | Betonfelület javítása, felületvédelme, szegélymagasítás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, fel-, és levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Beépítésre kerülő anyagok beszerzése, szállítása, helyszíni mozgatása;

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése;

-	Felület előkészítése;

-	Betonfelület javítása terv szerinti anyagból;

-	Zsaluzat készítés;

-	Beton bedolgozása, tömörítéssel, utókezeléssel;

-	Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

-	Terület takarítása fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

-	Járulékos költségek;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.08 | Peronburkolat cseréje zúzalékosról aszfaltosra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, fel-, és levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, belső anyagmozgatás;

-	Alkalmatlan fedőréteg eltávolítás;

-	Fagyvédő réteg +aljzatbeton készítése;

-	Aszfalt burkolat készítése;

- Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.09 | Peronburkolat cseréje zúzalékosról kiselemes beton térkőre | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, fel-, és levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, belső anyagmozgatás;

-	Zúzalékos peronburkolat bontása;

- Alkalmatlan fedőréteg eltávolítás;

-	Fagyvédő réteg + aljzatbeton beépítése;

-	Kiselemes betonelemek elhelyezése ágyazóhomokba hézagolással;

- Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| VA-02.03-04.00.00.00-00.10 | Peronburkolat cseréje aszfaltosról kiselemes beton térkőre | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, belső anyagmozgatás

-	Burkolat szerkezete: kiselemes beton térkő burkolat,

-	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása

-	Burkolatalap bontása;

- Alkalmatlan fedőréteg eltávolítás;

-	Fagyvédő réteg + aljzatbeton beépítése;

-	Kiselemes betonelemek elhelyezése ágyazóhomokba hézagolással;

- Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre;

-	A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen.

| VA-02.03-04.00.00.00-00.11 | Aknaszegély magasítás peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A megfelelő mennyiségű ideiglenesen, ill. véglegesen beépítésre kerülő anyagok beszerzése, helyszínre történő szállítása és rakodása;

-	Régi aknaszegély elbontása;

-	Zsaluzat készítés;

-	Beton bedolgozása, tömörítéssel, utókezeléssel;

-	Fedlapok elhelyezése;

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-04.00.00.00-00.12 | Ideiglenes szolgálati átjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Az átjáró elemek beszerzése a sínrendszer függvényében;

-	0.90 m mezőszélességű ideiglenes szolgálati átjáró építése;

-	Igény esetén áthelyezése követve az építési fázisokat;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.00 | Karbantartási munkák járulékos feladatai |
| --- | --- |

| VA-02.03-05.00.00.00-00.01 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 48 r. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükséges anyagok beszerzése, szállítása; helyszíni mozgatása;

-	48 r. rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet technológia utasítás szerinti előkészítése, fel- és leszerelése;

- Bontott szerkezetek beszállítása tárolóhelyre;

- A Mérnök által jóváhagyot.t Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.02 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 54 r. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükséges anyagok beszerzése, szállítása; helyszíni mozgatása;

-	54 r. rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet technológia utasítás szerinti előkészítése, fel- és leszerelése;

- Bontott szerkezetek beszállítása tárolóhelyre;

- A Mérnök által jóváhagyot.t Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.03 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 60 r. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szükséges anyagok beszerzése, szállítása; helyszíni mozgatása;

-	60 r. rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet technológia utasítás szerinti előkészítése, fel- és leszerelése;

- Bontott szerkezetek beszállítása tárolóhelyre;

- A Mérnök által jóváhagyot.t Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.04 | Gázüzemű váltófűtők le-, és felszerelése | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom;

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Berendezés lekötése a hálózatról;

- Váltófűtők le-, és felszerelése;

- Berendezés visszakötése a hálózatra, működésének próbája;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.05 | Villamos váltófűtés le-, felszerelés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Bekötések bontása kitérő fűtőszál csatlakozó szekrényhez és a fűtőszálhoz, fűtőszálak leszerelése;

-	A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül;

-	Bontható csatlakozás kialakítása;

-	A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.06 | Csúcssíngörgők le és felszerelése | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A régi szerkezetek leszerelése, kiemelése, illetve szükség esetén behelyezése, beszerelése a Mérnök utasítása szerint;

-	Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.07 | SAFEROLL vagy egyéb, kitérőszabályozás során akadályt képező csúcssíngörgők le- és felszerelése kitérőben. | csoport |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A meglévő szerkezetek leszerelése, kiemelése, szakszerű tárolása;

-	Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, beszabályozása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.08 | Előkészítő munkák I. vágány- és kitérőszabályozási, köszörülési munkák idejére (TEB eszközök, berendezések, kábelek le és felszerelése) | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A meglévő szerkezetek leszerelése, kiemelése, szakszerű tárolása;

-	Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, bemérése, beszabályozása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.09 | Előkészítő munkák II. vágány- és kitérőszabályozási, köszörülési munkák idejére (Járműdiagnosztikai berendezések le- és felszerelése) | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A meglévő szerkezetek leszerelése, kiemelése, szakszerű tárolása;

-	Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, bemérése, beszabályozása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.10 | Sínkenő berendezés le-, felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	A meglévő szerkezetek leszerelése, kiemelése, szakszerű tárolása;

-	Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, bemérése, beszabályozása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-05.00.00.00-00.11 | Kerékterhelés mérő berendezés bontása és visszaépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő Kerékterhelés mérő berendezés leszerelése, kiemelése, szakszerű tárolása, energiaellátás és adatkapcsolat lecsatlakoztatásával,

-	Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, bemérése, beszabályozása, energiaellátás és adatkapcsolat biztosításával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.12 | Rakszelvény figyelő berendezés bontása és visszaépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő rakszelvény figyelő berendezés bontása, szakszerű tárolása, energiaellátás és adatkapcsolat lecsatlakoztatásával;

- Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, bemérése, beszabályozása, energiaellátás és adatkapcsolat biztosításával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.13 | Kerékprofil-vizsgáló berendezés bontása és visszaépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Meglévő Kerékprofil-vizsgáló berendezés bontása, szakszerű tárolása, energiaellátás és adatkapcsolat lecsatlakoztatásával;

- Korábban leszerelt szerkezetek helyszínre szállítása, behelyezése, beszerelése, bemérése, beszabályozása, energiaellátás és adatkapcsolat biztosításával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.14 | Előre gyártott gumielemes útátjáró belső elemeink elbontása és visszaépítése szabályozási, síncsiszolási munkák idejére | mező (1,2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Útátjáró gumielemeinek elbontása, rakodása, szakszerű tárolása;

-	Útátjáró gumielemeinek visszaépítése,

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.15 | Előre gyártott gumi elemes útátjáró elemeinek elbontása és visszaépítése szabályozási, síncsiszolási munkák idejére | mező (3,4 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

- Útátjáró gumielemeinek elbontása, rakodása, szakszerű tárolása;

-	Útátjáró gumielemeinek visszaépítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.16 | Előre gyártott gumielemes gyalogos átjáró belső elemeink elbontása és visszaépítése szabályozási, síncsiszolási munkák idejére | mező (1db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Útátjáró gumielemeinek elbontása, rakodása, szakszerű tárolása;

-	Útátjáró gumielemeinek visszaépítése,

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.17 | Előre gyártott betonelemes útátjáró belső elemeink elbontása és visszaépítése szabályozási, síncsiszolási munkák idejére | mező (2 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Útátjáró betonelemeinek elbontása, rakodása, szakszerű tárolása;

-	Útátjáró betonelemeinek visszaépítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.18 | Előre gyártott betonelemes útátjáró elemeinek elbontása és visszaépítése szabályozási, síncsiszolási munkák idejére | mező (4 db) |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Útátjáró betonelemeinek elbontása, rakodása, szakszerű tárolása;

-	Útátjáró betonelemeinek visszaépítése;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.19 | Előre gyártott betonelemes útátjáró (Postai) elemeinek elbontása és visszaépítése szabályozási, síncsiszolási munkák idejére | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Útátjáró betonelemeinek elbontása, rakodása, szakszerű tárolása;

-	Útátjáró betonelemeinek visszaépítése,

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-05.00.00.00-00.20 | Aszfaltos vezetősínes útátjáró burkolatának elbontása és visszaépítése szabályozási, síncsiszolási munkák idejére | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Aszfalt burkolat elbontása és visszaépítése;

-	Vezetősín elbontás és visszaépítés;

-	Burkolati jelek felfestése;

-	Bontott aszfalt elszállítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-06.00.00.00-00.00 | Mérések, diagnosztikai vizsgálatok |
| --- | --- |

| VA-02.03-06.00.00.00-00.01 | Gépi vágánymérés | vkm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Felépítményi mérővonattal fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával;

-	Szükség esetén a gép helyszíni tárolása;

-	A vágánymérés elvégzése, kiértékelése és dokumentálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján vasúti vágánykilométer számolható el.

| VA-02.03-06.00.00.00-00.02 | Vágány bemérése pille vágánymérő készülékkel | vkm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Pille vágánymérő készülék ki- és beszállítása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával;

-	Szükség esetén a vágánymérő készülék helyszíni tárolása;

-	A vágánymérés elvégzése, kiértékelése és dokumentálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján vasúti vágánykilométer számolható el.

| VA-02.03-06.00.00.00-00.03 | Kitérőben lévő sínek magassági és oldal-kopás mérése | 1 mérés |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és mérőeszköz biztosítása, helyszíni mozgatása, vasútüzemi feltételek biztosításával, az összes működési valamint élőmunka költsége;

-	A kitérő bemérése, kiértékelése a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-06.00.00.00-00.04 | Ívekben lévő sínek magassági és oldal-kopás mérése | 1 mérés |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és mérőeszköz biztosítása, helyszíni mozgatása, vasútüzemi feltételek biztosításával, az összes működési valamint élőmunka költsége;

-	A sínek bemérése, kiértékelése a dokumentáció átadásával;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján vasúti vágánykilométer számolható el.

| VA-02.03-06.00.00.00-00.05 | Semleges hőmérséklet mérése | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel- és levonulási, vasútüzemi feltételek biztosításával, az összes működési valamint élőmunka költsége;

-	A semleges hőmérséklet mérés elvégzése, kiértékelése és dokumentálása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.00.00.00-00.00 | Vágány-, kitérőszabályzó gépek és egyéb vasúti járművek bérlése karbantartási munkákhoz |
| --- | --- |

| VA-02.03-07.01.00.00-00.00 | Vasúti gépek, szállítójárművek |
| --- | --- |

| VA-02.03-07.01.01.00-00.00 | Szabályozó gépek |
| --- | --- |

| VA-02.03-07.01.01.00-00.01 | Vágányszabályozó gép | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágányszabályozó gép biztosítása kezelőszemélyzettel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.01.00-00.02 | Vágányszabályozó géplánc | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Komplett vágányszabályozó géplánc biztosítása kezelőszemélyzettel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.01.00-00.03 | Vágányszabályozó gép keskeny nyomtáv | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágányszabályozó gép biztosítása kezelőszemélyzettel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.01.00-00.04 | Vágányszabályozó gép széles nyomtáv | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Vágányszabályozó gép biztosítása kezelőszemélyzettel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.01.00-00.05 | Ágazatrendező gép | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Ágyazatrendező gép biztosítása kezelőszemélyzettel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.01.00-00.06 | Aljköztömörítő gép | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Aljköztömörítő gép biztosítása kezelőszemélyzettel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.01.00-00.07 | Kitérőszabályozó gép | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Kitérőszabályozó gép biztosítása kezelőszemélyzettel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.01.00-00.08 | Dinamikus vágánystabilizátor | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Dinamikus vágánystabilizátor biztosítása kezelőszemélyzettel;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.02.00-00.00 | Vasúti vontató-, szállító-, és emelő gépek-járművek |
| --- | --- |

| VA-02.03-07.01.02.00-00.01 | Speciális vasúti járművek (TVG, UDJ, DGKU, Felsővezeték szerelő jármű, stb.) | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Speciális vasúti járművek (TVG, UDJ, DGKU, Felsővezeték szerelő jármű, stb. + kezelőszemélyzet) biztosítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.02.00-00.02 | Speciális vasúti szállító szerelvény (dozátor, hosszúsínszállító, rostaaljszállító, stb.) | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Speciális vasúti szállító szerelvény (dozátor, hosszúsínszállító, stb. + kezelőkezelőszemélyzet) biztosítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.01.02.00-00.03 | Speciális szállító vasúti kocsik | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Speciális vasúti szállító kocsik biztosítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-07.01.02.00-00.04 | Speciális vasúti daru | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Speciális vasúti daru és kiszolgálókocsik biztosítása kezelőszemélyzettel;;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-02.03-07.02.00.00-00.00 | Közúti munkagépek, szállítójárművek |
| --- | --- |

| VA-02.03-07.02.01.00-00.00 | Közúti munkagépek |
| --- | --- |

| VA-02.03-07.02.01.00-00.01 | Földmunkagépek: (homlokrakodó, markoló, földtoló) | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Földmunkagépek: (homlokrakodó, markoló, földtoló) + kezelőszemélyzet biztosítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.02.01.00-00.02 | Közúti szállítójárművek | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszúti szállítójármű biztosítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.02.01.00-00.03 | Közúti emelő járművek (emelőkosaras járművek, daruk) | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Köszúti emelő járművek (emelőkosaras járművek, daruk) + kezelőszemélyzet biztosítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.02.01.00-00.04 | Közúti emelő járművek, nagy teherbírású daruk | műó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Közúti emelő járművek, nagy teherbírású daru + kezelőszemélyzet biztosítása;

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.02.02.00-00.00 | Szállítás |
| --- | --- |

| VA-02.03-07.02.02.00-00.01 | Szóródó anyagok közúti szállítása | to/km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szóródó anyagok mozgatása, felrakása közúti szállítóeszközre;

-	Anyag szállítása to/km-es egységgel;

-	Anyag lerakása, deponálása;

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.02.02.00-00.02 | Szóródó anyagok vasúti szállítása | to/km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	Szóródó anyagok mozgatása, felrakása vasúti szállítóeszközre;

-	Anyag szállítása to/km-es egységgel;

-	Anyag lerakása, deponálása;

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.02.02.00-00.03 | Darabos anyagok közúti szállítása | to/km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	darabos anyagok mozgatása, felrakása közúti szállítóeszközre;

-	Anyag szállítása to/km-es egységgel;

-	Anyag lerakása, rendezett deponálása;

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.02.02.00-00.04 | Darabos anyagok vasúti szállítása | to/km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége;

-	darabos anyagok mozgatása, felrakása vasúti szállítóeszközre;

-	Anyag szállítása to/km-es egységgel;

-	Anyag lerakása, rendezett deponálása;

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.03.00.00-00.00 | Folyami járművek |
| --- | --- |

| VA-02.03-07.03.00.00-00.01 | Vízi szállítójárművek | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége munkavédelmi csónak személyzettel;

-	Vízi szállítójárművek + kezelőszemélyzet biztosítása felmerülés valamennyi költségével együtt;

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.03.00.00-00.01 | Vízi emelő hajó (daru) | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége munkavédelmi csónak személyzettel;

-	A kivitelezés során a munkaterülettel érintett terület alatti vizeken emelő járművek (emelő járművek, daruk) + kezelőszemélyzet biztosítása felmerülés valamennyi költségével együtt;

-	A Mérnök által elismert mennyiségben, és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-02.03-07.03.00.00-00.01 | Készenléti motoros bárka | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége munkavédelmi csónak személyzettel

-	A kivitelezés során a munkaterülettel érintett terület alatti vizeken szükséges felügyeleti tevékenység biztosítása

-	felmerülés valamennyi költségével együtt.

| VA-02.04-00.00.00.00-00.00 | ÜZEMELTETÉSI MUNKÁK |
| --- | --- |