| VA-05.00-00.00.00.00-00.00 | Híd- és műtárgyépítés |
| --- | --- |

- Ez a fejezet tartalmazza:

az út és vasútépítéshez kapcsolódó híd, és műtárgyépítési műtárgyak létesítésével, felújításával kapcsolatos munkákat.

- Nem tartalmazza:

az úthoz kapcsolódó útépítési, és víztelenítési munkáit,

a vasútépítéshez kapcsolódó vasútépítési és víztelenítési munkákat,

híd alatti útépítéseket, vasútépítéseket, és víztelenítő szerkezeteket, mederrendezési, építési feladatokat, melyeket a szakági tételek tartalmazzák,

Vízelvezető rendszerek építését, azok a Vízépítés fejezetben szerepelnek,

a jelzőlámpa és üzemi berendezések energia ellátását, melyet a közmű tételek tartalmaznak.

- (Összességében a fejezet szakma specifikus tételeket tartalmaz, olyan tételeket, amelyek az összesített tételrend más fejezeteiben nem találhatók.)

| VA-05.00-00.00.00.00-00.00 | HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS |
| --- | --- |

| VA-05.01-00.00.00.00-00.00 | BONTÁSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.00.00.00-00.00 | Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák és földmunkák |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.01.00.00-00.00 | Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.01.01.00-00.00 | Burkolatok bontása |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.01.01.00-00.01 | Aszfaltburkolat-dilatáció végleges elbontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt dilatáció bontása gépi, kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.02 | Útburkolat alap bontása híd előtt és után | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.03 | Aszfalt burkolat táblás bontása híd előtt és után | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.04 | Aszfalt burkolat marása híd előtt és után | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat marása géppel, kisgépes kézi módszerrel,

- Bontott felület megtisztítása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.05 | Aszfalt burkolat táblás bontása hídon, öntöttaszfalt szegélysáv bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.06 | Aszfalt burkolat marása hídon | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat marása géppel, kisgépes kézi módszerrel,

- Bontott felület megtisztítása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.07 | Szigetelést védő beton bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Szigetelést védő beton bontása géppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott felület megtisztítása

- Bontott anyag depózása, gépkocsira rakása és elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.08 | Surrantó bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Surrantó bontása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.09 | Rézsűburkolat bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Rézsűburkolat, megtámasztó betongerenda bontása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Rézsű helyreállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.10 | Padka burkolat bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Padka burkolat bontása géppel és kiegészítő kézi munkával

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- Ágyazatbontás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.11 | Szigetelés bontása hídon | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Szigetelés bontása az alapfelület megóvásával, kézi vagy kisgépes bontással

- Kézi tisztítás elvégzése

- A felület tisztítása homokfúvással

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Palánk védőfólia

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.01.00-00.12 | Szigetelés bontása kiegyenlítő lemezen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Szigetelés bontása az alapfelület megóvásával, kézi vagy kisgépes bontással

- Kézi tisztítás elvégzése

- A felület tisztítása homokfúvással

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Palánk védőfólia

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.00 | Kő-, tégla-, beton-, vasbetonszerkezet bontása |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.01.02.00-00.01 | Kő- és téglafalazatok bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Falazat bontása, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó elemek épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.02 | Vasúti kerethíd bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Kerethíd bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.03 | Vasúti gyalogos aluljáró (peronaluljáró) bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Gyalogos aluljáró (peronaluljáró) bontása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Terület rendezése, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.04 | Előregyártott tartó bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Betonszerkezet gépi, kézi bontása

- Védőpalánk építése és bontása

- Előregyártott tartók leemelése,

- Előregyártott tartók elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.05 | Hídfő felmenőfal, szárnyfal, pillér bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Hídfő, szárnyfal bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.06 | Vasbeton szerkezet "kéregbontása" | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Vasbetonszerkezet felső kérgének bontása kézzel, a betonacélok épségének megőrzésével

- A hídszerkezettől függően: vasbeton szerkezetek részleges bontása,

- Bontott felület és a felszínre kerülő betonacélok megtisztítása (homokszórás), portalanítása

- Maradó beton szükség szerinti vizes átmosása

- Betonacél passziválása

- Bontott anyag deponálása, gépkocsira rakása és elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Palánk védőfólia

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.07 | Sínbetétes vasbeton felszerkezet bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Sínbetétes vasbeton felszerkezet bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.08 | Tartóbetétes vasbeton felszerkezet bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Tartóbetétes vasbeton felszerkezet bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.02.00-00.09 | Vasbeton pályalemez bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Pályalemez bontása géppel, kiegészítő kézi munkával

- Törmelék aprózása

- Bontóállvány építése,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Felületvésés, tisztítás

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.00 | Egyéb beton-, vasbetonszerkezet bontása |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.01.03.00-00.01 | Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Hídszegély bontása az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével, törmelék aprózása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Felületvésés, tisztítás

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.02 | Hídon átvezetett üzemi hírközlő kábel ideiglenes kiváltása, visszaépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

- Az új vezeték bekötése a hálózatra,

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték építése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.03 | Vasbeton pillérvédő szegély bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Hídfő, szárnyfal bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.04 | Ideiglenes jászolgát építése és bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Jászolgát építése terv szerint

- Érintett terület megtisztítása

- Állékonyság esetleges biztosítására kétoldali pallófal készítés, építés-bontás

- Homokzsákok elhelyezése mederben, pallófal esetén pallófal közé helyezve - szükség esetén agyagmag kitöltéssel és búvármunka alkalmazásával - építés-bontás

- Jászolgát bontása

- Területrendezés

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.05 | Vasúti gyalogos felüljáró bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Gyalogos felüljáró bontása alapokkal együtt

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.06 | Alaptest bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Alaptest bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Törmelék aprózása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges egyéb víztelenítési munkák.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.07 | Szerkezeti gerenda bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Szerkezeti gerenda bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok depózása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Felületvésés, tisztítás

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.08 | Egyéb betonszerkezet bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A tétel megvalósításához szükséges egyéb víztelenítési munkák,

- Bontóállvány építése szükség esetén, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Egyéb betonszerkezetek bontása géppel, kiegészítő kézi munkával, az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.09 | Egyéb beton, vasbetonszerkezetek, szerkezeti részek bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- A tétel megvalósításához szükséges egyéb víztelenítési munkák,

- Bontóállvány építése szükség esetén, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Egyéb betonszerkezetek, vasbetonszerkezetek bontása géppel, kiegészítő kézi munkával, az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel),

- Törmelék aprózása,

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.10 | Beton hídkorlát bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Hídkorlát bontása, darabolása

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.11 | Kiegyenlítő beton bontása hídon | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Kiegyenlítő beton bontása, gépi és kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Felületvésés, tisztítás,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.12 | Kiegyenlítő lemez (úszólemez) bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Kiegyenlítő lemez bontása az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével,

- Törmelék aprózása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.03.00-00.13 | Vakolat eltávolítása falazott szerkezetről, betonfelületről | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Vakolat bontása,

- Bontott anyagok elszállítása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.00 | Acél szerkezetek, szerkezeti elemek bontása |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.01.04.00-00.01 | Acél hídszerkezetek bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Felvonulási terület, bontási terület szerelőtér (helyszíni munka esetén) kialakítása

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása; szerkezet bontása, kihúzása, védőpalánk

- Szükséges állványok (kihúzópályák) megépítése

- Acélszerkezet bontása, darabolása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Darabolt elemek rakodása, átvevőhöz szállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.02 | Víz alatti acélszerkezet bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Acélszerkezet visszabontás víz alatti vágással

- Víz alóli kiemelése

- Visszabontott anyag deponálása, elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.03 | Dilatációs szerkezet bontása (Fésűs) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.04 | Dilatációs szerkezet bontása (Lamellás) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.05 | Dilatációs szerkezet bontása (Szőnyeg) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.06 | Dilatációs szerkezet bontása (Vasúti) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.07 | Saruk bontása (neoprén) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Saruk bontása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.08 | Saruk bontása (acél) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Saruk bontása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.09 | Acél ágyazattámasztó bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ágyazat megtámasztás bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Törmelék aprózása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.10 | Egyéb acélszerkezet bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Acélszerkezetek bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával, az újrahasznosítható elemek épségének megőrzésével (amennyiben a tervben ez így szerepel),

- Bontott anyagok újrahasznosítása, elszállítása, elhelyezése, átvevőnek átadása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.11 | Idomacél hídkorlát bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Hídkorlát bontása, darabolása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.12 | Visszaépítendő idomacél korlát bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Hídkorlát óvatos bontása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.04.00-00.13 | Acél vezetőkorlát bontása hídon | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Hídkorlát bontása, darabolása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.00 | Egyéb, műtárgyakkal kapcsolatos bontási munkák |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.01.05.00-00.01 | Vizsgálólépcső bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Vizsgálólépcső elbontása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.02 | Közmű bontása hídon | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Esetleges védőpalánkok, védőeszközök, segédállványok, munkaszint kiépítése,

- Közmű bontása a hídon, az előírtak szerint,

- Közmű bontásához szükséges szakfelügyelet biztosítása,

- Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.03 | Közmű bontása hídszegélyben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Esetleges védőpalánkok, védőeszközök, segédállványok, munkaszint kiépítése,

- Közmű bontása a hídszegélyen az előírtak szerint,

- Közmű bontásához szükséges szakfelügyelet biztosítása,

- Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.04 | Légrés lefedés bontása (vasbeton) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Elemek bontása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.05 | Légrés lefedés bontása (acél) | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Elemek bontása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.06 | Visszaépítendő légrés lefedés bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Elemek óvatos bontása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.07 | Vizsgálókocsi bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Vizsgálókocsi bontása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése ,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.08 | Egyéb faszerkezet bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Bontott anyag tárolása és elhelyezése, újra hasznosítása,

- Bontás, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó elemek épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel),

- Csavarok, szegek, acélelemek eltávolítása,

- Bontott anyagok deponálása, tárolása, újra hasznosítása, elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.09 | Többletszállítás 1 km felett | tkm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| VA-05.01-01.01.05.00-00.10 | Bontott acélanyag beszállítása Vasúti telepre (0-100 km-ig) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Vasúttársaság által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva.

| VA-05.01-0101.05.00-00.11 | Bontott acélanyag beszállítása Vasúti telepre (101-200 km-ig) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Vasúttársaság által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva.

| VA-05.01-01.01.05.00-00.12 | Bontott acélanyag beszállítása Vasúti telepre (201-300 km-ig) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Vasúttársaság által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva.

| VA-05.01-01.02.00.00-00.00 | Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák |
| --- | --- |

| VA-05.01-01.02.00.00-00.01 | Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp bontása a felette lévő burkolati rétegekkel, valamint a rézsűjében lévő vizsgálólépcsővel és surrantóval együtt,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-01.02.00.00-00.01 | Feltöltés bontása hídon és/vagy kiegyenlítő lemez felett | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Feltöltés elbontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyag visszaépíthető részének helyszíni deponálása,

- Fel nem használható bontott anyag gépkocsira rakása, elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-00.00.00.00-00.00 | FEJLESZTÉSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-05.02-01.00.00.00-00.00 | Tervkészítés, vizsgálatok |
| --- | --- |

| VA-05.02-01.01.00.00-00.00 | Tervezési feladatok |
| --- | --- |

| VA-05.02-01.01.00.00-00.01 | Vasúti pálya és tartozékainak, műtárgyak és tartozékainak átépítésével, felújításával kapcsolatos tervek, részlettervek | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minden olyan tervezési feladat, vizsgálat (kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervezési dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Forgalombiztonsági audit készítése átadáskor és egy évre rá. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei. Átmeneti szakasz tervei az építési szakaszok kapcsolataként, üzemi sáv megnyitásának tervezése, engedélyeztetése, jóváhagyások megszerzésével, valamint az összes részletterv elkészítése. Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek,  az építési engedély – vasúti biztosító berendezések előtervek  - előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb. ). Az ár tartalmazza a SZERZŐDÉS-ben foglaltak szerinti felhasználási jogok ellenértékét is valamint a tendertervekre – azok elkészülte után - érkezett kezelői, ill. egyéb észrevételekben foglaltak figyelembe vételét a kiviteli tervek készítésekor. A rávezető táblarendszer megtervezése, engedélyeztetése. Szükség szerint engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. Eltérési engedélyben kapcsolatos feladatok költsége. Erdőtelepítési terv készítése, és jóváhagyatása a területileg illetékes erdészeti ha-tósággal (Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság). Kisajátítási tervek készítése és záradékoltatása, telekalakítási tervek készítése és engedélyeztetése, a művelés alóli kivonási tervek készítése és engedélyeztetése, valamint az előzetes elvi és végleges erdő igénybevétel engedélyeztetése, és minden ezzel összefüggő díj, költség viselése (kivétel a földvédelmi és erdővédelmi járulékok). Fogyasztás-mérési terv készítése, áramszolgáltató által jóváhagyással. Digitális ikermodell elkészítése.

| VA-05.02-01.01.00.00-00.02 | Vasúti alépítmény és tartozékok felújításának részlettervei | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Minden, a berendezésen végzett feladat megvalósításához szükséges olyan részlettervezési feladat, vizsgálat (kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervezési dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Forgalombiztonsági audit készítése átadáskor és egy évre rá. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei. Átmeneti szakasz tervei az építési szakaszok kapcsolataként, üzemi sáv megnyitásának tervezése, engedélyeztetése, jóváhagyások megszerzésével, valamint az összes részletterv elkészítése.

- Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek,  az építési engedély – vasúti biztosító berendezések előtervek  - előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb. ).

- Az ár tartalmazza a SZERZŐDÉS-ben foglaltak szerinti felhasználási jogok ellenértékét is valamint a tendertervekre – azok elkészülte után - érkezett kezelői, ill. egyéb észrevételekben foglaltak figyelembe vételét a kiviteli tervek készítésekor. A rávezető táblarendszer megtervezése, engedélyeztetése. Szükség szerint engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. Eltérési engedélyben kapcsolatos feladatok költsége. Erdőtelepítési terv készítése, és jóváhagyatása a területileg illetékes erdészeti ha-tósággal (Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság). Kisajátítási tervek készítése és záradékoltatása, telekalakítási tervek készítése és engedélyeztetése, a művelés alóli kivonási tervek készítése és engedélyeztetése, valamint az előzetes elvi és végleges erdő igénybevétel engedélyeztetése, és minden ezzel összefüggő díj, költség viselése (kivétel a földvédelmi és erdővédelmi járulékok). Fogyasztás-mérési terv készítése, áramszolgáltató által jóváhagyással. Digitális ikermodell elkészítése.

| VA-05.02-01.01.00.00-00.03 | Műtárgyak és tartozékainak felújításának részlettervei | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Minden, a berendezésen végzett feladat megvalósításához szükséges olyan részlettervezési feladat, vizsgálat (kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervezési dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Forgalombiztonsági audit készítése átadáskor és egy évre rá. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei. Átmeneti szakasz tervei az építési szakaszok kapcsolataként, üzemi sáv megnyitásának tervezése, engedélyeztetése, jóváhagyások megszerzésével, valamint az összes részletterv elkészítése.

- Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek,  az építési engedély – vasúti biztosító berendezések előtervek  - előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb. ).

- Az ár tartalmazza a SZERZŐDÉS-ben foglaltak szerinti felhasználási jogok ellenértékét is valamint a tendertervekre – azok elkészülte után - érkezett kezelői, ill. egyéb észrevételekben foglaltak figyelembe vételét a kiviteli tervek készítésekor. A rávezető táblarendszer megtervezése, engedélyeztetése. Szükség szerint engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. Eltérési engedélyben kapcsolatos feladatok költsége. Erdőtelepítési terv készítése, és jóváhagyatása a területileg illetékes erdészeti ha-tósággal (Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság). Kisajátítási tervek készítése és záradékoltatása, telekalakítási tervek készítése és engedélyeztetése, a művelés alóli kivonási tervek készítése és engedélyeztetése, valamint az előzetes elvi és végleges erdő igénybevétel engedélyeztetése, és minden ezzel összefüggő díj, költség viselése (kivétel a földvédelmi és erdővédelmi járulékok). Fogyasztás-mérési terv készítése, áramszolgáltató által jóváhagyással. Digitális ikermodell elkészítése.

| VA-05.02-01.01.00.00-00.04 | Vízműtani (hidrológiai és hidraulikai) tervezés | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Minden, a berendezésen végzett feladat megvalósításához szükséges olyan részlettervezési feladat, vizsgálat (kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervezési dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Forgalombiztonsági audit készítése átadáskor és egy évre rá. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei. Átmeneti szakasz tervei az építési szakaszok kapcsolataként, üzemi sáv megnyitásának tervezése, engedélyeztetése, jóváhagyások megszerzésével, valamint az összes részletterv elkészítése.

- Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek,  az építési engedély – vasúti biztosító berendezések előtervek  - előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb. ).

- Az ár tartalmazza a SZERZŐDÉS-ben foglaltak szerinti felhasználási jogok ellenértékét is valamint a tendertervekre – azok elkészülte után - érkezett kezelői, ill. egyéb észrevételekben foglaltak figyelembe vételét a kiviteli tervek készítésekor. A rávezető táblarendszer megtervezése, engedélyeztetése. Szükség szerint engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. Eltérési engedélyben kapcsolatos feladatok költsége. Erdőtelepítési terv készítése, és jóváhagyatása a területileg illetékes erdészeti ha-tósággal (Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság). Kisajátítási tervek készítése és záradékoltatása, telekalakítási tervek készítése és engedélyeztetése, a művelés alóli kivonási tervek készítése és engedélyeztetése, valamint az előzetes elvi és végleges erdő igénybevétel engedélyeztetése, és minden ezzel összefüggő díj, költség viselése (kivétel a földvédelmi és erdővédelmi járulékok). Fogyasztás-mérési terv készítése, áramszolgáltató által jóváhagyással. Digitális ikermodell elkészítése.

| VA-05.02-01.01.00.00-00.05 | Tervkorszerűségi felülvizsgálat | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Azon tervek, részlettervek kivitelezés melyek a terv szolgáltatásától számított 3 év után kezdődik meg, megrendelői előírás, vagy jogszabály alapján el kell végezni a terv korszerűségi felülvizsgálatát.

- A korszerűségi felülvizsgálat során vizsgálni kell, hogy a terv a technikai, technológiai fejlődésben és hatósági előírásokban bekövetkező változásokra tekintettel alkalmas-e a beruházási cél megvalósítására. A korszerűségi felülvizsgálat alapulhat a felek megállapodásán, illetőleg jogszabályon. A korszerűségi felülvizsgálat eredményétől függően a tervező megállapíthatja, hogy a terv alkalmas a kivitelezésre, megváltoztathatja a korszerűtlenné vált tervrészeket, vagy teljes egészében áttervezheti a terv

| VA-05.02-01.01.00.00-00.06 | Vasúti felépítmény és tartozékok felújításának részlettervei | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minden olyan tervezési feladat, vizsgálat (kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervezési dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Forgalombiztonsági audit készítése átadáskor és egy évre rá. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei. Átmeneti szakasz tervei az építési szakaszok kapcsolataként, üzemi sáv megnyitásának tervezése, engedélyeztetése, jóváhagyások megszerzésével, valamint az összes részletterv elkészítése. Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek,  az építési engedély – vasúti biztosító berendezések előtervek  - előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb. ). Az ár tartalmazza a SZERZŐDÉS-ben foglaltak szerinti felhasználási jogok ellenértékét is valamint a tendertervekre – azok elkészülte után - érkezett kezelői, ill. egyéb észrevételekben foglaltak figyelembe vételét a kiviteli tervek készítésekor. A rávezető táblarendszer megtervezése, engedélyeztetése. Szükség szerint engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. Eltérési engedélyben kapcsolatos feladatok költsége. Erdőtelepítési terv készítése, és jóváhagyatása a területileg illetékes erdészeti ha-tósággal (Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság). Kisajátítási tervek készítése és záradékoltatása, telekalakítási tervek készítése és engedélyeztetése, a művelés alóli kivonási tervek készítése és engedélyeztetése, valamint az előzetes elvi és végleges erdő igénybevétel engedélyeztetése, és minden ezzel összefüggő díj, költség viselése (kivétel a földvédelmi és erdővédelmi járulékok). Fogyasztás-mérési terv készítése, áramszolgáltató által jóváhagyással. Digitális ikermodell elkészítése.

| VA-05.02-01.02.00.00-00.00 | Vizsgálatok |
| --- | --- |

| VA-05.02-01.02.00.00-00.01 | Vasúti híd célvizsgálata terv | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szemrevételezéssel és a szükség szerinti diagnosztikai eszközökkel végzett állapotfelmérés a híd állapotának és a szükséges beavatkozások meghatározására, mely a tervezés kiindulási alapadatát szolgáltatja.

- Lehetséges vizsgálatok:

- Terheléses vizsgálat

10-20 m

20-60 m

60-120 m

>120

- Ágyazatátvezetés nélküli acélhidak pályájának és pályaszerkezetének vizsgálata

<20 m

20-60 m

60-120 m

>120 m

- Hegesztett hídszerkezetek teherviselő varratainak vizsgálata

<20 m

20-60 m

60-120 m

>120 m

- Állandó vízfolyások hídjainál a mederszelvény vizsgálata

1 kategória-folyó   (Sajó, Hernád, Kőrösök, Rába, Sió, stb.)

2 kategória-folyó    (pl. Tisza/Duna)

- NF csavaros kapcsolatokban levő feszített csavarok vizsgálata nyomatékmérés, vagy BOLLSTRESS módszerrel

vizsgált csavarszám <250 db

250< csavarszám <500 db

500< csavarszám <1000 db

csavarszám >1000 db

- Acélszerkezetek korrózióvédelmi bevonatrendszer vizsgálata, értékelése

F<500 m2

500<F<10000 m2

10000<F<50000 m2

F>50000 m2

- Vasbetonszerkezetek kloridion szennyezettség és karbonátosodás vizsgálata

- Acélszerkezetű hidak ellenőrző statikai számításához szükséges vizsgálatok

20-60 m

60-120 m

>120 m

- A hídon átvezetett pálya és csatlakozásának vizsgálata

- Acél, beton, vasbeton, feszített beton, tartóbetétes vasbeton és öszvérszerkezetű felszerkezet vizsgálata

<20 m

20-60 m

60-120 m

>120 m

- Hídsaruk, csuklók vizsgálata

- Beton, vasbeton, kő és téglaszerkezetű hídfők és pillérek vizsgálata

<20 m

20-60 m

60-120 m

>120 m

- Alapozások vizsgálata nem állandó vízfolyások hídjainál

<20 m

>20 m

- Alapozások vizsgálata állandó vízfolyások hídjainál

<20 m

20-60 m

60-120 m

>120 m

- Hídtartozékok vizsgálata

- Hídkörnyezet vizsgálata

- Boltozatok vizsgálata

- Vasbeton keretszerkezetek vizsgálata

- Hullámosított acéllemez elemekből épített szerkezet vizsgálata

- Nehezen hozzáférhető és zárt műtárgyak belső vizsgálata

<20 m

20-60 m

60-120 m

>120 m

- Mederfelvétel készítése nem állandó vízfolyások hídjainál

Mederfelvétel állandó vízfolyások <20m

Mederfelvétel állandó vízfolyások 20-60m

Mederfelvétel állandó vízfolyások 60-120m

Mederfelvétel állandó vízfolyások >120m

| VA-05.02-01.02.00.00-00.02 | Rendkívüli hídvizsgálat terv | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Mérések elkészítése, dokumentálása az előírt műszaki tartalommal,

- Jegyzőkönyv felvétele,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-01.02.00.00-00.03 | Forgalomba-helyezést megelőző híd- és műtárgyvizsgálat terv | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az elkészült valamennyi elektromos hálózat, (Pl. EPH hálózat, villámvédelem, érintésvédelem) teljes körű, terv és egyéb előírások szerinti felülvizsgálata, az érintett szakhatóságokkal közösen,

- Mérések elkészítése, dokumentálása az előírt műszaki tartalommal,

- Jegyzőkönyv felvétele,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-01.02.00.00-00.04 | Elkészült rendszer szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálata terv | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Elemek leszerelése,

- Oszlopok elbontása

- Elemek, oszlopok deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Oszlopok helyének helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-01.02.00.00-00.05 | Rendkívüli varrat vizsgálat terv | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Elemek, háló leszerelése,

- Oszlopok elbontása

- Elemek, oszlopok deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Oszlopok helyének helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.00.00.00-00.00 | Földmunka, terület előkészítés |
| --- | --- |

| VA-05.02-02.01.00.00-00.00 | Földmunka |
| --- | --- |

| VA-05.02-02.01.00.00-00.01 | Föld kitermelés száraz munkagödörből | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Felület előkészítése,

- Belső anyagmozgatások,

- Földkitermelés közmű nélküli területen kotrógéppel,

- Földkitermelés kézzel esetleges meglévő közművek környezetében ,

- A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre,

- Rézsűs határolásnál rézsűképzés a talaj állékonyságának megfelelőn,

- Dúcolt munkagödörnél az alkalmazott dúcoláshoz igazodó földkiemelés,

- Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása,

- Szerkezet munkaközi védelme,

- Tükör készítés,

- Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.01.00.00-00.02 | Föld kitermelés víz alól | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Felület előkészítése,

- Kitűzés,

- Belső anyagmozgatások,

- Földkitermelés kotrással terv szerinti szintig szükséges búvármunkával,

- A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, szárítása, a felesleg elszállítása lerakóhelyre,

- Dúcolt munkagödörnél az alkalmazott dúcoláshoz igazodó földkiemelés,

- Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása,

- Szükséges mértékű vízutánpótlás a munkatérbe,

- A munkagödör határoló szádfal oldalának, cölöpöknél a cölöpök felületének a feltapadó anyagoktól való megtisztítása,

- A munkagödör fenékszint kialakításának finomítása (szükség esetén Lévárdi szivattyúval),

- Durva tükör kialakítása,

- Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerkezet munkaközi védelme,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.01.00.00-00.03 | Földvisszatöltés és tömörítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Földvisszatöltés terepszintig ideiglenes depóniából vagy anyagnyerőhelyről,

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- Visszatöltésre kerülő anyag gépkocsira rakása, szállítása,

- Az anyag réteges terítése,

- Terepegyengetés,

- Tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerkezet munkaközi védelme,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.01.00.00-00.04 | Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Beépítésre alkalmatlan anyagok kitermelése, elszállítása,

- Töltésanyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatások,

- Töltésanyagok összekeverése,

- Próbatömörítés,

- Altalaj tömörítése,

- Réteges elterítés,

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- Szükség esetén konszolidáció kivárása süllyedés mérések értékelése alapján,

- Kitűzés,

- Rézsűk felületképzése,

- Terepegyengetés,

- Töltések humuszterítése, füvesítése,

- Kiszoruló felesleges föld elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.01.00.00-00.05 | Háttöltés szélesítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Beépítésre alkalmatlan anyagok kitermelése, elszállítása,

- Töltésanyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Meglévő töltésoldal humuszolása, lépcsőzése,

- Belső anyagmozgatások,

- Töltésanyagok összekeverése,

- Próbatömörítés,

- Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- Réteges elterítés,

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- Szükség esetén konszolidáció kivárása süllyedésmérések értékelése alapján,

- Kitűzés,

- Rézsűk felületképzése,

- Terepegyengetés,

- Töltések humuszterítése, füvesítése,

- Kiszoruló felesleges föld elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.01.00.00-00.06 | Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése töltésanyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Altalaj tömörítése,

- Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése,

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.01.00.00-00.07 | Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése szemcsés anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Altalaj tömörítése,

- Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése,

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.01.00.00-00.08 | Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése hidraulikus kötésű anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Altalaj tömörítése,

- Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése,

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.02.00.00-00.00 | Területelőkészítés |
| --- | --- |

| VA-05.02-02.02.00.00-00.01 | Bentmaradó acél szádlemez védelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- A szádlemezvédelem és dúcolásának, kitámasztásának megtervezése, méretezése,

- Szükséges kutató és vezetőárkok készítése,

- A szádlemez fűzése, verése,

- Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése,

- Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése,

- Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása,

- Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése,

- A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Terepegyengetés,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.02.00.00-00.02 | Kihúzásra kerülő acél szádlemez védelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- A szádlemezvédelem és dúcolásának, kitámasztásának megtervezése, méretezése,

- Szükséges kutató és vezetőárkok készítése,

- A szádlemez fűzése, verése, Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése,

- Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése,

- Elemek kihúzása, elszállítása,

- Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése,

- Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása,

- Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése,

- A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése, kiváltása, majd elbontása,

- A szádlemez kihúzása, visszanyerése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.01-02.02.01.00-00.11 | Siemens dúcolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- A dúcolat megtervezése, méretezése,

- Szükséges kutató és vezetőárkok készítése,

- Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése,

- Elemek kihúzása, elszállítása,

- Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése,

- Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása,

- Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése,

- A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.02.00.00-00.04 | Munkagödrök egyéb speciális dúcolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- A dúcolat megtervezése, méretezése,

- Dúcolat megépítése, ellenőrzése, karbantartása, elbontása,

- Vízkizárás biztosítása szükség esetén,

- Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.02.00.00-00.05 | Többletszállítás | tkm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| VA-05.02-02.02.00.00-00.06 | Csatlakozó meder kotrása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Érintett mederszakasz megtisztítása, kotrása,

- Kitermelt anyag deponálása, rakodása, elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.02.00.00-00.07 | Meglévő-megmaradó aluljárórész tömedékelése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti feltöltés, betonozás,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-02.02.00.00-00.08 | Födémbe gyémánt koronafuratok készítése | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Műtárgy leválasztása a közműhálózatokról szakfelügyelet mellett,

- Berendezések leszerelése és elszállítása a tulajdonos telephelyére,

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Aluljáró födémben védőcsőben elhelyezett megmaradó kábelek feltárása, bemérése födém perem mentén minden oldalon, kábelek alaprajz szerinti helyzetének jelölése födém feletti burkolaton és a terven,

- Betonozó koronafuratok helyének kijelölése a terv szerinti kiosztás a kábelvezetések nyomvonalának figyelembevételével (kábel, vagy vezeték 0,5 m-es környezetében furat készítése TILOS!),

- Kitűzés,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Furatok elkészítése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.00.00.00-00.00 | Építés előkészítő munkák |
| --- | --- |

| VA-05.02-03.01.00.00-00.00 | Ideiglenes védelmek, létesítmények |
| --- | --- |

| VA-05.02-03.01.00.00-00.01 | Hídon átvezetett nem üzemi hírközlési, elektromos kábelek ideiglenes kiváltása, védelme | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben,

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

- Az új vezeték bekötése a hálózatra,

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása,

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Vezeték építése terv szerint,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.01.00.00-00.02 | Kábelek ideiglenes kiváltása, védelme helyezése ideiglenes közműhídon | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben,

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ideiglenes közműhíd tartószerkezetének kialakítása teljesen készen (szükség szerint),

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

- Az új vezeték bekötése a hálózatra,

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása,

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Vezeték építése terv szerint,

- Ideiglenes közműhíd tartószerkezetének bontása (szükség szerint),

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	 Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák tartalmazzák a szükség szerinti provizórikus közműhíd kiépítésének költségeit.

| VA-05.02-03.01.00.00-00.03 | Közmű védelembe helyezése hídon | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szükséges szerelvények, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt,

- Rögzítő szerelvények elhelyezése,

- Közművezeték elhelyezése, rögzítése,

- Közmű dilatáció készítés,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.01.00.00-00.04 | Közmű védőcső építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szükséges szerelvények, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt,

- Rögzítő szerelvények elhelyezése,

- Közművezeték elhelyezése, rögzítése,

- Közmű dilatáció készítés,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.01.00.00-00.05 | Bejáróút építése, karbantartása és bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Altalaj tömörítése,

- Szemcsés anyag beszerzése, szállítása,

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- Terepegyengetés,

- Burkolat elbontása,

- Bontott anyag elszállítása,

- A javításhoz szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése,

- Tereprendezés, rekultiváció,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.02.00.00-00.00 | Geodéziai jelek, pontok |
| --- | --- |

| VA-05.02-03.02.00.00-00.01 | Mérőpont hídon és pilléren | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Mérőpontok terv szerinti elhelyezése a hídon,

- Mérőpontok geodéziai bemérése vertikálisan, dokumentálva,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.02.00.00-00.02 | Magassági alappont hídhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Magassági alappont építése terv szerint,

- Magassági bemérés elvégzése,

- Kézi földkiemelés,

- Zsaluzás,

- Betonozás, utókezelés,

- Földvisszatöltés, tömörítés,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.02.00.00-00.03 | Magassági pont áthelyezése hídnál | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Magassági alappont bontása, építése terv szerint,

- Magassági bemérés elvégzése,

- Kézi földkiemelés,

- Zsaluzás,

- Betonozás, utókezelés,

- Földvisszatöltés, tömörítés,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.00.00-00.00 | Provizóriumok |
| --- | --- |

| VA-05.02-03.03.01.00-00.00 | Vasúti provizóriumok |
| --- | --- |

| VA-05.02-03.03.01.00-00.01 | Vasúti provizórium építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- A terv szerinti típusú provizórium és szerelvényei beszerzése vagy bérlése, szállítása a beépítés helyére,

- Támaszok, saruk, alátétek elhelyezése,

- Provizórium beemelése gépi erővel, rögzítése és beállítása,

- Járófelület kialakítása, korlátok felszerelése,

- Vasúti provizórium üzemeltetése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Vasúti felépítménnyel kapcsolatos munkák (felszerelés, fenntartás, bontás) nélkül,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.01.00-00.02 | Vasúti provizórium alátámasztás építése talpfaszőnyeggel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- Vasúti provizórium építése terv szerint,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák ,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.01.00-00.03 | Vasúti provizórium alátámasztás építése előregyártott vasbeton elemmel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- Az alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolás elkészítése,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre,

- Zsaluzat elkészítése, vasalás elhelyezése

- Vasúti provizórium alátámasztás építése terv szerint,

- A beton bedolgozása az alapgödörbe, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Munkagödör visszatöltése a Tender Dossziéban meghatározott paramétereknek megfelelő anyaggal, tömörítése, a környezet rendezése.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.01.00-00.04 | Vasúti provizórium alátámasztás építése cölöpökkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése, kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre,

- Terv szerinti keresztmetszetű, a terv szerinti teherbírású vert vagy fúrt vasbeton cölöpök építése,

- Vasúti provizórium alátámasztás építése terv szerint,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Próbaterhelés és vizsgálatok elvégzése,- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.01.00-00.05 | Vasúti provizórium bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Vasúti provizórium szerelvényeinek leszerelése, tartó kiemelése, bontása terv szerint,

- Támaszok, saruk, alátétek elbontása,

- A bontott szerkezeti elemek járműre rakása, elszállítása,

- Terület helyreállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.01.00-00.06 | Vasúti ágyazat ideiglenes megtámasztás | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- Vasúti ágyazat ideiglenes megtámasztása terv szerint,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.01.00-00.07 | Vasúti provizórium bérleti díja | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vasúti provizórium bérleti díja

- Járulékos költségek,

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-03.03.01.00-00.08 | Vasúti provizórium gyártása | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- A terv szerinti típusú provizórium és szerelvényei gyártása,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.02.00-00.00 | Közúti provizóriumok |
| --- | --- |

| VA-05.02-03.03.02.00-00.02 | Közúti provizórium építése, bontása, üzemeltetése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Terület előkészítése,

- Közúti provizórium építése terv szerint vagy bérlete,

- Közúti provizórium üzemeltetése,

- Közúti provizórium bontása terv szerint,

- Terület helyreállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.03.00-00.00 | Víztelenítés (talajvíz), talajvízszint süllyesztése |
| --- | --- |

| VA-05.02-03.03.03.00-00.01 | Víztelenítés talajvízszint-süllyesztéssel, gyűjtőcső kiépítéssel/bontással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Víztelenítési terv készítése,

- Munkagödör aljának rendezése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Altalaj szükség szerinti tömörítése,

- Szívókút készítése, telepítése, bontása,

- Csővezetékek kiépítése, bontása,

- Talajvízszint süllyesztő berendezések, telepítése, bontása,

- Gépházak kialakítása, bontása,

- Szükség esetén a kutak körüliszivárgó réteg és légzáró tömítés készítése,

- Megfigyelő kutak telepítése, bontása,

- Öblítő furat kiöntése, injektálása,

- Tartalék szivattyú, karbantartása, üzempróbája,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.03.00-00.02 | Vákuum kutas berendezés üzemeltetése | üzemóra |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Üzempróba,

- Talajvíz leszívása, szinten tartása, felengedése,

- Szívókút karbantartása,

- Csővezetékek karbantartása,

- Talajvízszint süllyesztő berendezések karbantartása,

- Szívóberendezések üzemelése, készenléte, helyszínen tartása,

- Gépházak karbantartása,

- Járulékos költségek,

- Kitermelt víz befogadása, vezetése és szükség szerint díjfizetése,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.03.00-00.03 | Nyíltvíztartás szívókút készítése kútgyűrűvel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Ideiglenes szivárgó árkok lépcsős kiépítése a mindenkori földkiemeléssel összhangban,

- Szivárgó árkok kialakítása a munkagödör fenékszintjén,

- Szűrőréteg elhelyezése a víztelenítő árkokba,

- Szivattyú akna kiépítése és bontása beton kútgyűrűből, szükség szerinti fokozatos mélyítéssel,

- Szívóakna fenékszintjének kiképzése szűrőkavics, szűrőszövet esetleg víz alatti betonozással,

- Víztelenítést követően a szivárgóhálózat eltömése, kiinjektálása,

- Víztelenítést követően szívókút aljának kibetonozása víz alatti betonnal, majd a kút feltöltése kaviccsal és helyszíni anyaggal,

- Járulékos költségek,

- Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.03.00-00.04 | Nyíltvíztartás szívókút készítése vastagfalú acélcsővel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Ideiglenes szivárgó árkok lépcsős kiépítése a mindenkori földkiemeléssel összhangban,

- Szivárgó árkok kialakítása a munkagödör fenékszintjén,

- Szűrőréteg elhelyezése a víztelenítő árkokba,

- Szivattyú akna kiépítése és bontása beton kútgyűrűből, szükség szerinti fokozatos mélyítéssel,

- Szívóakna fenékszintjének kiképzése szűrőkavics, szűrőszövet esetleg víz alatti betonozással,

- Víztelenítést követően a szivárgóhálózat eltömése, kiinjektálása,

- Víztelenítést követően szívókút aljának kibetonozása víz alatti betonnal, majd a kút feltöltése kaviccsal és helyszíni anyaggal,

- Járulékos költségek,

- Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.03.00-00.05 | Nyíltvíztartás üzemeltetése | üzemóra |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Talajvíz leszívása, szintentartása, felengedése,

- Szívókút karbantartása,

- Csővezetékek karbantartása,

- Szívóberendezések üzemelése, készenléte, helyszínen tartása,

- Medertisztítás,

- Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.03.00-00.06 | Nyíltvíztartás - gyűjtőakna kialakítása szivattyúval | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Gyűjtőakna aknával kiépítése és bontása beton kútgyűrűből, szükség szerinti fokozatos mélyítéssel,

- gyűjtőakna fenékszintjének kiképzése,

- szivattyú kivezetéssel,

- kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése,

- Víztelenítést követően a gyűjtőakna betömedékelése,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.03.00-00.07 | Vízfolyások (patakmeder) ideiglenes elzárása/bontása a vízátvezetés biztosításával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Ideiglenes mederlezárás kiépítése földdugó/jászolgát segítségével,

- Érintett mederszakasz megtisztítása,

- Állékonyság esetleges biztosítására kétoldali pallófal készítés, építés-bontás,

- Homokzsákok elhelyezése mederben, pallófal esetén pallófal közé helyezve - szükség esetén agyagmag kitöltéssel és búvármunka alkalmazásával - építés-bontás,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.03.00-00.08 | Ideiglenes meder elzárásnál vízhozam átemelés biztosítása | (m3/perc)*m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Vízátvezető csövek beépítése, fenntartása, bontása,

- Esetleges szívózsomp kiépítése majd elbontása,

- Szivattyútelep és csővezeték rendszer telepítése, bontása, levonulása, üzemeltetése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.00 | Állványépítés, munkaterület lehatárolás |
| --- | --- |

| VA-05.02-03.03.04.00-00.01 | Guruló állvány építés/bontás | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, építés, karbantartás, áthelyezés, bontás, szétszerelés, elszállítás,

- Állvány felülvizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.02 | Függesztett állvány építés/bontás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Állvány kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel, építés, karbantartás, áthelyezés, bontás,

- Felfüggesztésekhez furatok készítése, felfüggesztő elemek elhelyezésével,

- Kiegészítő alapozások készítése hídvégeken tereprendezéssel, szükség szerinti beton- vasbeton lapokkal, alapokkal,

- Felfüggesztő helyek bontás utáni eltakarása, lezárása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.03 | Hídépítési nehézállvány építés/bontás | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Az állvány alapozási módjának megfelelően a terület rendezése,

- Alapozása földmunka, földkiemelés kotrógéppel esetleges dúcolással, földszállítás, deponálás, visszatöltés, altalaj-visszatöltés tömörítés,

- Síkalapozásnál alaptestek készítése betonozással, vasszereléssel, zsaluzással, esetleg előregyártott vasbeton lapok elhelyezése,

- Mélyalapozás esetén acél vagy betoncölöpök készítése, leverése,

- Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel, építés, karbantartás, áthelyezés, bontás,

- Szintbeállítások,

- Állvány felülvizsgálata,

- Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.04 | Könnyű munkaállvány építés/bontás | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Alapozás készítése tereprendezéssel szükség szerint beton-, vasbeton lapokkal, alapokkal,

- Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel, építés, karbantartás, áthelyezés, bontás,

- Állvány felülvizsgálata,

- Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.05 | Környezet közúti és vasúti pálya védelme mázolási munkáknál | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- A szemcseszórás során a vasúti pályatest porterheléssel szembeni védelmének biztosítása pl. terfil terítés alkalmazással,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.06 | Kőfalazatú pillér erősítése fúrt vasalt pillérmaggal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kőfalazatú pillér erősítése terv szerinti (kb. 200 mm) átmérőjű furatban vasbeton pillérmaggal,

- Szükség esetén módosított kiviteli terv elkészíttetése és jóváhagyatása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.07 | Meglévő őrfal sérült acélzsalu burkolatának síkból kiálló részeinek eltávolítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Segédanyagok helyszínre szállítása, deponálása,

- Kő, beton pilléren lévő acélzsaluzat sérült elemeinek elbontása víz alatt,

- Szükség esetén módosított kiviteli terv elkészíttetése és jóváhagyatása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.08 | Őrfal köpenyezés kialakítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kő, beton pillérre elhelyezett tartószerkezet kialakítása,

- A tartószerkezetre előregyártott acél táblás zsaluzat beépítése víz alatt,

- Az elemek elhelyezés utáni rögzítése,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.09 | Meglévő, hiányos kőszórás víz alatti kotrással történő eltávolítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Pillér melletti hiányos kőszórás víz alatti kotrással történő eltávolítása,

- Kitermelt kő, hulladék elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Védmű beépítéshez tükör képzése,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-03.03.04.00-00.10 | Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Alapozás készítése tereprendezéssel szükség szerint beton-, vasbeton lapokkal, alapokkal,

- Védőkerítés, védőpalánk építés, karbantartás, áthelyezés, bontás,

- Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.00.00.00-00.00 | Alapozási munkák |
| --- | --- |

| VA-05.02-04.01.00.00-00.00 | Síkalapozás |
| --- | --- |

| VA-05.02-04.01.00.00-00.01 | Síkalapozás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Beton próbakeverés,

- Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása,

- Felület előkészítése, szerelőbeton építése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása),

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása),

- Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken ),

- Szükség szerinti talajmechanikai feltárás,

- Földkiemelés és felesleges föld elszállítása lerakóhelyre,

- Bebetonozandó szerelvények elhelyezése,

- Betonozás, tömörítés,

- Utókezelés,

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerkezet munkaközi védelme,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.01.00.00-00.02 | Víz alatti beton készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Beton próbakeverés,

- Kitűzés,

- Földkitermelés,

- A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre,

- Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással,

- Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása,

- Felület előkészítése, szerelőbeton építése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása),

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés,

- Utókezelés,

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerkezet munkaközi védelme,

- Földvisszatöltés terepszintig ideiglenes depóniából vagy anyagnyerőhelyről,

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- Terepegyengetés,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.00.00-00.00 | Mélyalapozás |
| --- | --- |

| VA-05.02-04.02.01.00-00.00 | Résfal |
| --- | --- |

| VA-05.02-04.02.01.00-00.01 | Résfal készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terület előkészítése, kitűzés,

- Földkiemelés,

- Kiemelt föld járműre vagy depóniába rakása, elszállítása,

- Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész szerkezet beállítása,

- Résiszap előállítása, bevezetése,

- Betonozó cső elhelyezése,

- Betonozás csőkihúzás mellett, tömörítéssel,

- Résiszap visszanyerése, elszállítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.01.00-00.02 | JET-GROUTING rendszerű oszlopok (falazat) építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terület előkészítése, kitűzés,

- Perforált cső lehajtása,

- Injektáló anyag beépítése nagy nyomáson terv szerinti anyagból és kivitelezéssel,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.00 | Cölöpalapozás |
| --- | --- |

| VA-05.02-04.02.02.00-00.01 | Vuis-rendszerű próbaterhelés nagy fúrt cölöpöknél cölöpkészítéssel együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Próbaterhelési terv készítése,

- Próbacölöp készítéséhez köpenycső lehajtás,

- Köpenycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Fúrás, előfúrás,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag, közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- A furat aljának tisztítása,

- Betonozócső elhelyezése,

- Próbacölöp alsó rész betonozása kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- A cölöp felső rész szerelvényeinek, béléscsöveinek elhelyezése,

- Próbacölöp felső rész betonozása kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- Cölöp próbaterhelés szerelvényeinek (nyomórúd, erőmérőcella, terhelőfej) legyártása, összeállítása, elhelyezése, rögzítése,

- Terhelő berendezések (sajtók) elhelyezése, karbantartása,

- Próbaterhelés terv alapján, előírt terhelési lépcsőkkel,

- Próbaterhelés kiértékelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Furat megtámasztása fúróiszappal (bentonit zaggyal) vagy béléscsővel,

- Ideiglenes út készítése kőszórással,

- VUIS acélszerelvény összeállítása, elhelyezése daruval a furatba és centrikus megfogása,

- Furat oldalfalának, állékonyságának és a talajmozgással szembeni védelme fúróiszappal,

- Vasbeton cölöptest körüli területen 50-80 cm szélességben föld fellazítása,

- Betonozás plasztifikáló vagy kötéskésleltető adalékszerrel,

- Szivattyú elhelyezése és üzemeltetése,

- Szikkasztott zagy elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.02 | Statikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Próbaterhelési terv elkészítése,

- Kiegészítő földmunkák cölöpfej körül, kikerülő föld deponálásával, majd visszatöltésével,

- Cölöpfej visszavésése,

- Fejtömb zsaluzása, vasszerelése, betonozása terv szerinti kialakításban,

- Terhelő berendezések (sajtók) elhelyezése, karbantartása,

- Érzékelők, mérőberendezések felszerelése és rögzítése cölöpfejre,

- Mérőrendszer összeállítása,

- Próbaterhelés terv alapján, előírt terhelési lépcsőkkel,

- Próbaterhelés kiértékelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Furatmélység ellenőrzéséhez mérőszonda telepítése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.03 | Dinamikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Próbaterhelési terv elkészítése,

- Fúrt cölöpöknél a cölöpbeton felső szennyezett részének visszavésése,

- Fúrt cölöpöknél a cölöpfej kialakítása a cölöp acélcsőben való felbetonozásával,

- Érzékelők felszerelése és rögzítése cölöpfejre,

- Mérőrendszer összeállítása,

- Próbaterhelés terv alapján előírt terhelés sorozatokkal, ejtősúly alkalmazásával,

- Próbaterhelés kiértékelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Furatmélység ellenőrzéséhez mérőszonda telepítése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.04 | Elvesző sajtókkal készülő cölöp próbaterhelés (Osterberg-módszer) cölöpkészítéssel együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Próbaterhelési terv készítése,

- Cölöp próbaterhelés és terheléshez, kiértékeléshez szükséges összes szerelvényeinek (pl. O-cella, teherelosztó lemez, betonozó csővezető, elmozdulás és nyúlásmérők elhelyezése, elmozdulás mérők védőcsöveinek elhelyezése) legyártása, összeszerelése, elhelyezése, rögzítése,

- Terhelő és irányító berendezések felszíni elhelyezése, üzemeltetése a próbaterhelési terv alapján, előírt terhelési lépcsőkkel,

- Próbaterhelés kiértékelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Acélszerelvény és terhelő/mérő berendezések összeállítása, elhelyezése daruval a furatba és centrikus megfogása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.05 | Előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, 30x30) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terület előkészítése, kitűzés,

- Cölöpmozgatás, beállítás,

- Cölöpfej védelme; cölöpverés,

- Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása,

- Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.06 | Előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, 40x40) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terület előkészítése, kitűzés,

- Cölöpmozgatás, beállítás,

- Cölöpfej védelme; cölöpverés,

- Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása,

- Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.07 | Pörgetett technológiával készült előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, F50) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Tereprendezés, közlekedési területek szükség szerinti homokos kavicsterítése és tömörítése,

- Terület előkészítése, kitűzés,

- Cölöptengelyek kitűzése, megjelölése, ellenőrzése,

- Cölöpmozgatás, beállítás,

- Cölöpfej védelme; cölöpverés,

- Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása,

- Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása,

- Cölöpöző géplánc felvonulása - átvonulása a munkaterületen belül – levonulás,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.08 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E60 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- A furat aljának tisztítása,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Betonozócső elhelyezése,

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.09 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E80 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- A furat aljának tisztítása,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Betonozócső elhelyezése,

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.10 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E100 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- A furat aljának tisztítása,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Betonozócső elhelyezése,

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.11 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E120 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- A furat aljának tisztítása,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Betonozócső elhelyezése,

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.12 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E130 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- A furat aljának tisztítása,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Betonozócső elhelyezése,

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.13 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E150 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- A furat aljának tisztítása,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Betonozócső elhelyezése,

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.14 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F40 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Az armatúra lehajtása a betonba,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.15 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F60 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával,,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Az armatúra lehajtása a betonba,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.16 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F80 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Fúrás,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Az armatúra lehajtása a betonba,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.17 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F100 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Fúrás,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Az armatúra lehajtása a betonba,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.18 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F120 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Fúrás,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Az armatúra lehajtása a betonba,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.19 | Speciális cölöpök | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Beton próbakeverés,

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül,

- Pontraállás,

- Béléscső/iránycső lehajtás,

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége,

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása,

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása,

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása,

- Fúrás, előfúrás,

- A furat aljának tisztítása,

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása,

- Betonozócső elhelyezése,

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával,

- Átállás,

- Esetleges holt furat kitöltése,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Megmaradó betonacél végek széthajtása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.20 | Mikro cölöpök | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terület előkészítése, kitűzés,

- Előfúrás,

- Cölöpfej méretre vésése,

- Pontra állás,

- Betondugó készítés,

- Csőleverés,

- Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész szerkezet beállítása,

- Betonozó cső elhelyezése,

- Betonozás csőkihúzás mellett, tömörítéssel,

- Átállás,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.02.00-00.21 | Cölöpöket összefogó gerenda | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Beton próbakeverés,

- Felület előkészítése,

- Szerelőbeton készítése, utókezelése,

- Kitűzés,

- Betonacél terv szerinti szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása), rögzítése,

- Cölöpök végeinek terv szerinti hosszon történő befogása,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés,

- Beton utókezelés,

- Zsaluzat, elbontása, deponálása,

- Utókezelés,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.03.00-00.00 | Kútalap |
| --- | --- |

| VA-05.02-04.02.03.00-00.01 | Kútalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Beton próbakeverés,

- Kitűzés,

- Felület előkészítése, szerelőbeton építése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása),

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés,

- Utókezelés,

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerkezet munkaközi védelme,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-04.02.04.00-00.00 | Szekrényalap |
| --- | --- |

| VA-05.02-04.02.04.00-00.01 | Szekrényalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás,

- Beton próbakeverés,

- Kitűzés,

- Felület előkészítése, szerelőbeton építése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása),

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés,

- Utókezelés,

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerkezet munkaközi védelme,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.00.00.00-00.00 | Felmenő szerkezet |
| --- | --- |

| VA-05.02-05.01.00.00-00.00 | Pillér, oszlop |
| --- | --- |

| VA-05.02-05.01.00.00-00.01 | Szabadon álló vasbeton oszlop | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Beton próbakeverés,

- Kitűzés,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.01.00.00-00.02 | Földdel takart vasbeton oszlop | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Beton próbakeverés,

- Kitűzés,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.01.00.00-00.03 | Pilléroszlop egyéb keresztmetszettel, egyedi zsaluzattal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása,

- Beton utókezelés,

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás,

- Esetleges betonhibák javítása,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- Állványzat építése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.01.00.00-00.04 | Oszlop szekrénykeresztmetszettel, kúszózsaluval | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése,

- Oszlopba elhelyezendő hágcsók, közművek bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése,

- Zsalu kúszáshoz szükséges fogadószerkezetek (orsó, tányéros kúszó ...) elhelyezése,

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme,

- A zsaluzat mozgatása, áthelyezése (kúszóállvánnyal, pontos beállítással), végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Zsaluzatok felüli kezelése, tisztítása,

- Munkahézag kialakítása, képzése,

- Szükség szerinti merevítő diafragmák kialakítása (monolit vagy előregyártott kivitelben, egyedi zsaluzással, vasszereléssel, betonozással, beemeléssel...),

- Betonozás, a beton bedolgozása betonozási ütemenként betontechnológiai terv szerint, tömörítéssel,

- Utókezelés,

- Esetleges betonhibák javítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás,

- Állványzat építése,

- Bitumenmázas szigetelés,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.01.00.00-00.05 | Tömör vasbeton pillér építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Beton próbakeverés,

- Kitűzés,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.02.00.00-00.00 | Hídfő és szárnyfal |
| --- | --- |

| VA-05.02-05.02.00.00-00.01 | Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása,

- Beton utókezelés,

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Állványzat építése,

- Szerelőbeton,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.02.00.00-00.02 | Töltésre épített hídfő szerkezeti gerenda és szárnyfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítés,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása,

- Beton utókezelés,

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.02.00.00-00.03 | Hídfő térdfal építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, víztelenítő csövezések, átvezetések készítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása,

- Szerelőbeton,

- Beton utókezelés,

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás,

- Esetleges betonhibák javítása,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- Szerelőbeton,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.02.00.00-00.04 | Acél ágyazattámasztó építése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Ágyazat megtámasztás terv szerint,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.02.00.00-00.05 | Vasbeton ágyazattámasztó építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Ágyazat megtámasztás terv szerint,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.02.00.00-00.06 | Tégla, illetve kőfalazatok építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Földkitermelés kotrógéppel, kézi munkával,

- Kitermelt földanyag rakodása, elszállítása depóniába,

- A falazat készítése, fugázás,

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.02.00.00-00.07 | Tégla, illetve kőfalazatok építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- A Polistirol tömb terv szerinti leszabása, elhelyezése és rögzítése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Állványzat építése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.03.00.00-00.00 | Szerkezeti gerendák |
| --- | --- |

| VA-05.02-05.03.00.00-00.01 | Szerkezeti gerenda | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: állványzat biztosítása, zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.04.00.00-00.00 | Saruzsámoly |
| --- | --- |

| VA-05.02-05.04.00.00-00.01 | Sarugerenda készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése,

- Állványzat,

- Kitűzés,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.04.00.00-00.02 | Acél sarugerenda saruzsámoly | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése,

- gyártási utasítás alapján,

- Gyári korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Helyszíni korrózióvédelem,

- Hegesztései varratok vizsgálata,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Szükséges állványok megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.04.00.00-00.03 | Vasbeton saruzsámoly | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, szükség esetén acélzsaluzat legyártása,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Saru lekötési helyek kialakítása,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (kivéve bentmaradó zsaluzat esetén),

- Utókezelés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-05.04.00.00-00.04 | Epoxibeton saruzsámoly | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Zsalukészítés,

- Kitűzés,

- Epoxibeton saruzsámoly készítése előre gyártott hídgerendák alá,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.00.00.00-00.00 | Felszerkezet |
| --- | --- |

| VA-05.02-06.01.00.00-00.00 | Előregyártott feszített vasbeton tartók |
| --- | --- |

| VA-05.02-06.01.01.00-00.00 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó |
| --- | --- |

| VA-05.02-06.01.01.00-00.01 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 30 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez beszerzése, elhelyezése,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.01.00-00.02 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 45 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez beszerzése, elhelyezése,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.01.00-00.03 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 70 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.01.00-00.04 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 80 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.01.00-00.05 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 90 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.01.00-00.06 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 100 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása ,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.01.00-00.07 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 110 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.01.00-00.08 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 120 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása ,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.01.00-00.09 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 150 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.00 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó |
| --- | --- |

| VA-05.02-06.01.02.00-00.01 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 45 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.02 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 70 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.03 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 80 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.04 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 90 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.05 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 100 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.06 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 130 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.07 | Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 45 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.08 | Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 70 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.09 | Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 100 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.10 | Előregyártott, feszített vasbeton "FP" tartó 20 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.11 | Előregyártott, feszített vasbeton "FP" tartó 30 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.12 | Előregyártott, feszített vasbeton panel 20 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása ,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.13 | Előregyártott, feszített vasbeton panel 30 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása ,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.02.00-00.14 | Előregyártott, feszített vasbeton panel 37 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.01.03.00-00.00 | Előregyártott lágyvasbetétes hídgerendák |
| --- | --- |

| VA-05.02-06.01.03.00-00.01 | Előregyártott vasbeton "U" tartó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása,

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása,

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése,

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása,

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése,

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.00 | Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek |
| --- | --- |

| VA-05.02-06.02.00.00-00.01 | Monolit vasbeton hídfelszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása,

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Betonozás, tömörítés, utókezelés,

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása,

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása),

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.02 | Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása,

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Betonozás, tömörítés, utókezelés,

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása,

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása),

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Kidugó állványzat építése és bontása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.03 | Öszvérszerkezetű híd pályalemeze | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (Alátámasztó állvány nélkül. Az állványépítés munkáit külön tétel tartalmazza),

- A zsaluzat felületi kezelése,

- Munkahézag kialakítása, képzése,

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, mélyvonal képzéssel, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával,

- Utókezelés,

- Esetleges betonhibák javítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Függesztett állványzat építése,

- Szerelőbeton,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.04 | Monolit vasbeton nyitott keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerelőbeton,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése szerkezeti elemenként (alap, fal, födém),

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése szerkezeti elemenként: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, felület kezelése, tisztítása, védelme végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (födém alátámasztó állvány nélkül, az állványépítés munkáit külön tétel tartalmazza),

- Munkahézagok, dilatációk kialakítása, képzése,

- Hézagzáró gumiszalagok (munkahézag- dilatációs szalag) elhelyezése,

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint szerkezetenként, betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- A födémlemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával,

- Utókezelés,

- Esetleges betonhibák javítása,

- Földdel érintkező felületek bitumenmázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Nehézállványzat építése,

- Szerelőbeton bontása, törmelék elhelyezése, elszállítása,

- Bebetonozandó szerelvények, védőcsövek elhelyezése,

- Felületképzés,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.05 | Monolit vasbeton zárt keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Állványépítés,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása,

- Beton utókezelés,

- Állványzat és zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás,

- Esetleges betonhibák javítása,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerelőbeton készítése,

- Felületképzés,

- Bebetonozandó szerelvények elhelyezése, szükség szerint szigetelés és szigetelést védő fal építése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.06 | Előregyártott "U" keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése,

- Belső anyagmozgatás,

- Fogadófelület előkészítése,

- Állványépítés,

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése,

- Állványzat és zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.07 | Előregyártott keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése,

- Belső anyagmozgatás,

- Fogadófelület előkészítése,

- Állványépítés,

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése,

- Állványzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.08 | Egyedi előregyártott keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Előregyártáshoz szükséges egyedi zsaluzatok gyártása,

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása,

- Előregyártott elemek helyszínre szállításához szükséges eszközök, gépek, munkaerő biztosítása,

- Előregyártott elemek deponálása, szükség esetén ideiglenes rögzítése,

- Belső anyagmozgatás,

- Fogadófelület előkészítése,

- Állványépítés,

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése,

- Helyszíni rögzítésekhez szükséges segédeszközök biztosítása,

- Állványzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.09 | Előregyártott keret födémelem | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése,

- Belső anyagmozgatás,

- Fogadófelület előkészítése,

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.10 | Előregyártott felszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése,

- Belső anyagmozgatás,

- Fogadófelület előkészítése,

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.11 | Tartóbetétes vasbeton felszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Acél tartóbetétek elhelyezése,

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása,

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Betonozás, tömörítés, utókezelés,

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása,

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása),

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerelőbeton készítése és bontása, törmelék elszállítása, elhelyezése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.12 | Monolit vasbeton felszerkezet külső feszítéssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terv szerinti külső/belső zsaluzat építés-bontása, deponálása, a zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, a bontott anyag elszállítása (Külső alátámasztó állvány nélkül. A hídépítési nehézállvány építés munkáit külön tétel tartalmazza),

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása,

- Keresztmetszeti kialakítástól függően födém esetleges belső állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése szükség szerinti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése,

- Munkahézagok, kialakítása, képzése,

- Belső (betonban futó) kábelekhez kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése, szabad kábel, külső kábelekhez iránytörők elhelyezése,

- (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák),

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme,

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása,

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez és bontása,

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása,

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása,

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása,

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával,

- Utókezelés,

- Esetleges betonhibák javítása,

- Szerelőbeton készítése és bontása,

- Nehézállványzat építése és bontása,

- Felületképzés,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.13 | Feszített monolit vasbeton betolt felszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terv szerinti külső/belső zsaluzat építés-bontása, deponálása, a zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, a bontott anyag elszállítása,

- (a gyártópad vasbeton szerkezeteinek, alapozásának munkáit továbbá a betolás, segédszerkezeteinek elszámolását külön tételek tartalmazzák),

- Födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése betolási szakaszonkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása,

- Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése,

- Munkahézagok, kialakítása, képzése,

- Kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése, szabad kábel esetén iránytörők elhelyezése,

- (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme,

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása,

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez és bontása,

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása,

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása,

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása,

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával,

- Utókezelés,

- Esetleges betonhibák javítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.14 | Szakaszosan betolt vasbeton felszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terv szerinti gyártó zsaluzat a gyártópad betonszerkezetére helyezve: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása,

- (a gyártópad vasbeton szerkezeteinek, alapozásának munkáit továbbá a betolás segédszerkezeteinek elszámolását külön tételek tartalmazzák),

- Külső zsaluzat leengedése majd beállítása szakaszonként a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat összeállítása, áthelyezése és beállítása betolási szakaszonként, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése betolási szakaszonkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása,

- Betonacél szerelése betolási szakaszonként, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése,

- Szabad kábel esetén iránytörők elhelyezése,

- Munkahézagok, kialakítása, képzése,

- Kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák),

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betolási szakaszonként és betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme,

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása,

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez és bontása,

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása,

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása,

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása,

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával,

- Utókezelés,

- Esetleges betonhibák javítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.15 | Szabadon szerelt vasbeton hídfelszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Az elemgyártáshoz terv szerinti zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása a gyártópad betonszerkezetére helyezve: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása,

- Külső zsaluzat leengedése majd beállítása elemenként, a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat elemenkénti/zömönkénti összeállítása, áthelyezése és beállítása, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése elemenkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása,

- Betonacél szerelése elemenként, betonozási ütemenként, leszabás, hajlítás, méretrevágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése,

- Munkahézagok, kialakítása, képzése,

- Kábelburkoló csövek, iránytörők, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése,

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint elemenként és betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme,

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása,

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez és bontása,

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása,

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása,

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása,

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával,

- Utókezelés,

- Esetleges betonhibák javítása,

- Az előregyártott elemek a gyártópadból a beemelés helyszínére szállítása, közbenső depóniában tárolása,

- Az előregyártott elemek beemelése, beállítása, ragasztása, ideiglenes rögzítése, lekötése (indítózöm),

- Szükséges segédszerkezetek beépítése, fenntartása, bontása,

- Hídágak zárás előtti szükséges mozgatása (billentés, forgatás),

- Monolit zárózöm készítése, helyszíni vasszerelés, zsaluzás, betonozás, utókezelés,

- Szerkezet ideiglenes lekötése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.16 | Szabadon betonozott hídfelszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terv szerinti zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása,

- A külső zsaluzatot alátámasztó állványok építés/bontási munkái illetve a zsaluzókocsi munkaszintekkel és feljárókkal kialakított szerkezetének legyártása, helyszínre szállítása majd elszállítása (acél segédszerkezetek, hídépítési nehézállvány ill. függesztett állvány tételek),

- Zsaluzó kocsi hídágankénti beemelése/leszerelése, szabadbetonozott zömönkénti mozgatása, beállítása,

- Szükséges segédszerkezetekhez beépítése, fenntartása, bontása,

- Külső zsaluzat leengedése majd beállítása elemenként a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat elemenkénti/zömönkénti összeállítása, áthelyezése és beállítása, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése elemenkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása,

- Betonacél szerelése elemenként, betonozási ütemenként, leszabás, hajlítás, méretrevágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése,

- Munkahézagok, kialakítása, képzése,

- Kábelburkoló csövek, iránytörők, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák),

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint elemenként (indítózöm, szabadbetonozott elemek, zárózöm) és betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme,

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása,

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez és bontása,

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása,

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása,

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása,

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával,

- Utókezelés,

- Esetleges betonhibák javítása,

- Szerkezet (indítózöm) ideiglenes lekötése,

- Hídágak zárás előtti szükséges mozgatása (billentés, forgatás),

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Szerkezet ideiglenes lekötése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.17 | Feszítési munkák | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme,

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása,

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez és bontása,

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása,

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása,

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.18 | Kábel injektálás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kábelüregek tisztítása átmosatással,

- Lehorgonyzások lezárása, vízpróba,

- Szükség esetén az üreg eldugulás elhárítása,

- Kábelüregek kiszárítása sűrített levegővel,

- Injektáló anyagok bekeverése,

- Injektálás elvégzése,

- Injektáló berendezések karbantartása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.19 | Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Beton próbakeverés,

- Felület előkészítése,

- Kavicságyazat készítés,

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése,

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása),

- Kidugóállványzat építése,

- Korlát bekötés acélszerelvényeinek elhelyezése,

- Földmunka elvégzése,

- Tükör készítése és felület képzése,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: állványzat biztosítása, zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Hídszegélyben elhelyezendő hídtartozékok (korlát, zajárnyékoló fal, kandeláber) bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése, bebetonozása,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, Csővezetékek elhelyezése, rögzítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.20 | Vasbeton szegélygerenda csőszerkezetben | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése,

- Kitűzés,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Bebetonozandó szerelvények, csövek elhelyezése,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Korlát talplemezek elhelyezése,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása,

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása),

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.21 | Hullámosított acél csőhöz beton peremgerenda építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése,

- Kitűzés,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-06.02.00.00-00.22 | Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Előregyártott elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Fogadóterület előkészítése,

- Kitűzés,

- Előregyártott elemek elhelyezése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.23 | Monolit ejtőakna | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.24 | Műtárgy feltöltése sovány betonnal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.25 | Födém alatti rés kitöltése födém furaton keresztül, injektált, folyós soványbetonnal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Injektálás betonozó furatokon keresztül, az injektáló anyag terjedésének, és a rés kitöltöttségének ellenőrzésével,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.26 | Műtárgy feltöltése zúzottkővel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti zúzottkő beépítése,

- Tömörítés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.27 | Műtárgyban feltöltés homokos kaviccsal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti zúzottkő beépítése,

- Tömörítés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.28 | Műtárgy ideiglenes feltöltése üveghab granulátummal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti feltöltés beépítése, fenntartása,

- Beépített feltöltés bontása, feltöltő anyag kitermelése, járműre rakása, elszállítása lerakóhelyre, szükség szerint lerakóhelyi díjjal,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.29 | Betonfog kerethídhoz, csőhídhoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.30 | Ágyazatszél megtámasztó lépcső, rámpa építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.31 | Monolit vasbeton kiegyenlítő lemez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Hézagzáró gumiszalagok elhelyezése,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása),

- Felületképzés,

- Víztelenítő csövezések átvezetése, csővezetékek elhelyezése, rögzítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása,

- Keresztszivárgó alá beton vályú készítése terv szerint,

- Keresztszivárgó készítése: draincső elhelyezése kavicsterítéssel, geotextília borítással,

- Keresztszivárgó kivezetése külön előfejjel a rézsűre,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.32 | Előre gyártott vasbeton kiegyenlítő lemez beépítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.33 | Előre gyártott vasbeton teherelosztó lemez beépítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.34 | Vasbeton kiegyenlítő lemez helyreállítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kiegyenlítő lemez feltárása az állapotfelmérés elvégzéséhez,

- Kiegyenlítő lemez letisztítása, homokszórás (sörétes szórás stb.) szükség szerint,

- Kiegyenlítő lemez szükség szerinti helyreállítása (beleértve az esetleges bontás, építést is) a Vasbeton kiegyenlítő lemez állapotának felmérése, dokumentálása, szükség esetén új kiegyenlítő lemez tervezése c. vizsgálat alapján készített tervben előírtaknak megfelelően,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.35 | Felül bordás vasbeton úszólemez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése,

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Hézagzáró gumiszalagok elhelyezése,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.36 | Aluljáró lépcsőkar, rámpa | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Lépcsőkar, rámpa megépítése dilatációval, szigeteléssel, betonfelületek védelmével,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.02.00.00-00.37 | Vasbeton felmenő szerkezet „köpenyezése” előregyártott panelekkel | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Panelek előregyártása,

- Kitűzés,

- Panelek terv szerinti elhelyezése,

- Panelek együttdolgozó kapcsolatainak kialakítása,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása lerakóhelyre,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.00 | Acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése, korrózióvédelme |
| --- | --- |

| VA-05.02-06.03.00.00-00.01 | Tömör gerincű főtartó gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.02 | Tömör gerincű főtartó szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- **egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.03 | Rácsos főtartó gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése anyagköltséggel együtt *,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.04 | Rácsos főtartó szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- ***egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.05 | Íves főtartó gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése *,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- * gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.06 | Íves főtartó szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- ***egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.07 | Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó) gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése *,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- *gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.08 | Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó) szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- **egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.09 | Rácsos merevítőtartó (fióktartó) gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalma:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése *,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- * gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.10 | Rácsos merevítőtartó (fióktartó) szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalma:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Járulékos költségek,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- ***egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.11 | Acél függesztőrúd gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése gyártási utasítás alapján,

- Az összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.12 | Acél függesztőrúd szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, beemelése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- **egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.13 | Szekrényes keresztmetszetű merevítőtartó gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése gyártási utasítás alapján,

- Az összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.14 | Szekrényes keresztmetszetű merevítőtartó szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, beemelése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- **egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.15 | Szekrényes keresztmetszetű keresztkötés gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése gyártási utasítás alapján,

- Az összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.16 | Szekrényes keresztmetszetű keresztkötés szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, beemelése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- **egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.17 | Merevítőtartó, kereszttartó, szegély- acél szerkezet gyártása (gyári és helyszíni teljes mázolás korrózióvédelemmel) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése anyagköltséggel együtt,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetése gyártási utasítás alapján,

- Csapok, fogak hegesztési és kapcsolódó munkáinak elvégzése,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.18 | Merevítőtartó, kereszttartó, szegély- acél szerkezet szállítása, szerelése (gyári és helyszíni teljes mázolás korrózióvédelemmel) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása,

- Szükséges állványok, betolópályák megépítése,

- Helyszíni lerakodás, deponálás,

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kész szerkezet sarura engedése,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Helyszíni illesztések ,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Szerkezet beemelése,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.19 | Íves, térbeli tartószerkezet gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése gyártási utasítás alapján,

- Az összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.20 | Íves, térbeli tartószerkezet szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, beemelése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- **egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.21 | Ortotróp pályaszerkezet gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése *,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- * gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.22 | Ortotróp pályaszerkezet szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- ***egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.23 | Felszerkezet szállítása, előszerelése, helyszíni szerelése úsztatással | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása, a tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Szükséges állványok (tolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet előszerelése, bemérése,

- Úsztatási egységek bárkára helyezése,

- Úsztatás az építési helyszínre,

- Úszó emelőművek készítése, vagy bérlése,

- Úszódaruk bérlése,

- Ideiglenes támaszok készítése pilléreken, sarufunkciókkal,

- Úsztatási egységek letétele a pilléreken lévő ideiglenes támaszokra, úszó emelőművek segítségével,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Kész szerkezet sarura engedése egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.24 | Mederhíd merevítőtartó szerkezet gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alapanyag, eszközök, szerelvények tervszerinti beszerzése,

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése Mérnök által elfogadott gyártási utasítások alapján, elemek, bordák, lemezek tervszerinti geometriára való kialakításával,

- Hajlított, vagy kétszeresen görbült lemezek gyártása, alakítása,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Gyártóművön belül szükséges összes organizációs, felvonulási és állványozási feladatokkal együtt,

- Gyártóművön belüli anyagmozgatás,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

- Minősítési dokumentációban előírt gyártőművön belüli minőségellenőrzési vizsgálatok, próbák teljeskörű elvégzése.

Útmutató	Szakági tervdokumentáció tartalma szerint.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.25 | Mederhíd merevítőtartó szerkezet szállítása, előszerelése, helyszíni szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása, a tárolandó anyagokat a talajon, vagy úszóműveken stabilan elhelyezett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Szükséges speciális állványok, alátámasztások (pl. tolópályák, víz feletti és parti segédjármok) megépítése, üzemeltetése, bontása,

- Szükséges ideiglenes acél kitámasztó- és merevítőszerkezetek építése, bontása,

- Szerkezet előszerelése, bemérése,

- Úsztatási egységek bárkára helyezése

- Úsztatás bárkákkal az építési helyszínre,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szükséges úszó emelőművek készítése, vagy bérlése (pl. nagyteherbírású úszódaruk),

- Szükséges emelőművek készítése, vagy bérlése (pl. toronydaru, vagy autódaru),

- Ideiglenes támaszok készítése pilléreken, sarufunkciókkal,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Úsztatási egységek letétele a pilléreken lévő ideiglenes támaszokra, úszó emelőművek segítségével,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Szerkezet helyszíni összeszerelése összes szükséges eszközzel, segédszerkezettel,

- Szerkezet szerelés közbeni és elkészült szerkezet bemérése, geodéziai ellenőrzése,

- Helyszíni illesztések készítése,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Kész szerkezet sarura engedése egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk és dilatációk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem Mérnök által elfogadott Minősítési Dokumentáció szerinti elkészítése (a gyártóműben elkészült korrózióvédelmen felül),

- Toldások környezetében, illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap-, közbenső- és fedőrétegek helyszíni felhordása,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

- Minősítési dokumentációban előírt gyártőművön kívüli, előszerelő telepi és munkaterületi minőségellenőrzési vizsgálatok, próbák teljeskörű elvégzése.

Útmutató:	Szakági tervdokumentáció tartalma szerint.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.26 | Pilonszerkezet gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alapanyag, eszközök, szerelvények tervszerinti beszerzése beleértve ebbe a szokásosnál vastagabb acéllemezeket is,

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése Mérnök által elfogadott gyártási utasítások alapján, elemek, bordák, lemezek tervszerinti geometriára való kialakításával (beleértve a torz geometriájú lemezeket),

- Hajlított, vagy kétszeresen görbült lemezek gyártása, alakítása, deformált elemgeometria ellenőrzése tervdokumentációban megadott paraméterek szerint,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Gyártóművön belül szükséges összes organizációs, felvonulási és állványozási feladatokkal együtt,

- Gyártóművön belüli anyagmozgatás,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

- Minősítési dokumentációban előírt gyártőművön belüli minőségellenőrzési vizsgálatok, próbák teljeskörű elvégzése.

Útmutató:	 Szakági tervdokumentáció tartalma szerint.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.27 | Pilonszerkezet szállítása, előszerelése, helyszíni szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása, a tárolandó anyagokat a talajon, vagy úszóműveken stabilan elhelyezett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Vízi munkatérhatárolás építése, üzemeltetése, bontása,

- Szükséges speciális állványok, alátámasztások (pl. víz feletti és parti segédjármok) megépítése, üzemeltetése, bontása,

- Szükséges ideiglenes acél kitámasztó- és merevítőszerkezetek építése, bontása,

- Szerkezet előszerelése, bemérése,

- Tervszerinti szerelési egységek közúti szállító járműre, vagy úszóműre való helyezése,

- Szállítás építési helyszínre közúton, vagy szükség esetén úszóművön (pl. bárkákon),

- Helyszíni lerakodás szárazföldi depóba, vagy szükség esetén úszóműre (deponálás),

- Szükséges úszó emelőművek készítése, vagy bérlése (pl. úszódaruk),

- Szükséges emelőművek készítése, vagy bérlése (pl. toronydaru, vagy autódaru),

- Ideiglenes támaszok készítése pilléreken, sarufunkciókkal,

- Úsztatási egységek letétele a pilléreken lévő ideiglenes támaszokra, úszó emelőművek segítségével,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Szerkezet helyszíni összeszerelése összes szükséges eszközzel, segédszerkezettel,

- Szerkezet szerelés közbeni és elkészült szerkezet bemérése,

- Helyszíni illesztések készítése,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Kész szerkezet sarura engedése egyenletes süllyesztéssel,

- Saruk beállítása,

- Helyszíni korrózióvédelem Mérnök által elfogadott Minősítési Dokumentáció szerinti elkészítése (a gyártóműben elkészült korrózióvédelmen felül),

- Toldások környezetében, illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap-, közbenső- és fedőrétegek helyszíni felhordása,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

- Minősítési dokumentációban előírt gyártőművön kívüli, előszerelő telepi és munkaterületi minőségellenőrzési vizsgálatok, próbák teljeskörű elvégzése.

Útmutató: 	Szakági tervdokumentáció tartalma szerint.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.28 | Acél hídszegély gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- * gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.29 | Acél hídszegély szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.30 | Acélszerkezetű, kezelőjárda, vizsgálójárda gyalogjáró gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése *,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.31 | Acélszerkezetű gyalogjáró, kezelőjárda, vizsgálójárda szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- ***egyenletes süllyesztéssel,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.32 | Ragasztott tőcsavaros kapcsolatok elkészítése vasúti hidaknál | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Javítási munkák, tőcsavarok elhelyezése, kapcsolatok terv szerinti elkészítése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.33 | Központosító-léc gyártása, beépítése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Központosító léc gyártása,

- Szerkezet rögzítése, szerelés,

- Felületvédelem,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.34 | Járófelület, járórács, bordás acéllemez gyártása, beépítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerkezet gyártása, szállítása,

- Szerkezet rögzítése, szerelés,

- Felületvédelem,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.35 | Acélszerkezetű félreállóhely gyártása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerkezet gyártása, szállítása,

- Szerkezet rögzítése, szerelés,

- Felületvédelem,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.36 | Hullámosított acéllemez csőszerkezet | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Acél szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerkezet beemelése, készen tartása,

- Szerkezet rögzítése, szerelés,

- Felületvédelem,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Elő és utófej készítés terv szerint,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.37 | Acél sínvályú és terelőszerkezet gyártása, beépítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése,

- gyártási utasítás alapján,

- Gyári korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Helyszíni korrózióvédelem,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Szükséges segédszerkezetek megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, beépítése (NF csavaros rögzítéssel), bemérése,

- Magassági beállításhoz szükséges esetleges alátétlemezek gyártása, beépítése,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.38 | Acél ellensúly gyártása, beépítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése,

- gyártási utasítás alapján,

- Gyári korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Helyszíni korrózióvédelem,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Szükséges állványok, segédszerkezetek megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, beépítése, bemérése,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.39 | Lehorgonyzó szerkezet a pilonban gyártása, szállítása, szerelése (gyári és helyszíni teljes mázolásos korrozióvédelemmel) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése anyagköltséggel együtt,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetése,

- Gyártási utasítás alapján,

- Csapok, fogak hegesztési és kapcsolódó munkáinak elvégzése,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása,

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetése,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.40 | Acélszerkezetű alátámasztás (oszlop, pillér, pilon) gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése *,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- * gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.41 | Acélszerkezetű alátámasztás (oszlop, pillér, pilon) szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Kész szerkezet sarura engedése ***,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- ***egyenletes süllyesztéssel,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.42 | Szélrács, keresztkötés gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése *,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- * gyártási utasítás alapján,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.43 | Szélrács, keresztkötés szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása **,

- Szükséges állványok megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni,

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést,

- Helyszíni illesztések,

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata,

- Állvány a hídelemek toldásánál,

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen,

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása,

- ***egyenletes süllyesztéssel,

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg),

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére,

- Alap és közbenső rétegek felhordása,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.44 | Öszvérhíd együttdolgoztató elemeinek (csap, fog) felhegesztése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Csapok, fogak hegesztési és kapcsolódó munkáinak elvégzése,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.45 | Hídszerkezet gyártási próbaszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szükséges alátámasztások, segédszerkezetek megépítése,

- Technológia szerinti próbaszerelési munkák elvégzése,

- Szerkezet bemérése,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.46 | Vizsgálókocsi (kocsipályával) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Vizsgálókocsi és a pálya technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése, mázolása,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.47 | Gördíthető pódium vizsgálókocsihoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Termék beszerzése/gyártása, helyszínre szállítása,

- Gyári korrózióvédelem,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerkezet elhelyezése, rögzítése, terv szerint,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.48 | Vizsgálóhíd - pályával, gépészettel és tartozékkal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, tartozékok, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Vizsgálókocsi és a pálya technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése, mázolása,

- Hajózási jelzőtáblák és jelzőfények,

- Beszállást segítő tartozékok,

- A tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Járulékos költségek,

- Üzempróbák elvégzése,

- Próbaüzem elvégzése,

- Megfelelőség tanúsítás elkészítése,

- Üzembe helyezéshez szükséges összes dokumentummal, eljárással,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

- Fentiekben felsoroltak elvégzése alábbi főbb műszaki tartalomra:

    - vizsgálókocsi futóműegységek

    - vizsgálókocsi munkahíd acél vázszerkezet

    - munkahíd járófelület

    - mobil lépcsők pódiummal

    - létra tartozék

    - hajózási jelzőtábla LED reflektorral

    - zárt áramvezető sínrendszer

    - vizsgálókocsi pálya

    - villamos kapcsoló és elosztó szekrények villamos berendezésekkel és szerelvényekkel, kábelekkel és kábeltartó szerkezetekkel, kábelcsatornákkal

Útmutató: 	Szakági tervdokumentáció tartalma szerint.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.49 | Acél hídszerkezetek felületének magasnyomású tisztítása, elő-késztése korrózióvédelmi munkákhoz | m2 |
| --- | --- | --- |

Acél hídszerkezet felületének magasnyomású (500 bar felett) tisztítása, laza részek eltávolítása, felület előkészítés korrózió védelmi munkákhoz

Tartalom:

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Öszvérhíd acélszerkezeteinek meglévő, megmaradó korrózióvédelmi bevonatának magas nyomású vizes felülettisztítása, az ép bevonatrendszer károsítása nélkül, a bevonatrendszerben keletkezett károsodásokat feltárva, maximum 500 bar üzemi nyomáson,

- Mosó víz biztosítása,

- Szükséges munkaerő, gépek, berendezések mozgó állványok biztosításával és üzemeltetésével, azokon geotextília szűrőréteg kiépítésével, a mosóvíz összegyűjtése nélkül,

- Felhasznált szűrőréteg veszélyes hulladékként történő ártalmatlanítása,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.50 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése,

- Szállító járműre rakodás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.51 | Tartóbetétek alsó övének cinkszórása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Anyagbeszerzés, szállítás,

- Belső anyagmozgatás,

- Fogadófelület előkészítése,

- Cinkszórás,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.52 | Vasúti recéslemez korrózióvédelme 1 réteg bitumen alapú mázzal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, előkészítése,

- recéslemez bontása,

- Felülettisztítás az előírt felületi tisztasági fokozatra,

- Bevonó rendszer felhordása alkalmazási engedélyben szereplő előírások szerint,

- Recéslemez visszaépítése,

- Használt tisztító anyagok, üres edények, maradék anyagok elszállítása környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakó helyre,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.53 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme - Erősített bevonat rendszer | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése,

- Szállító járműre rakodás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.54 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme - Fokozottan erősített bevonat rendszer | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése,

- Szállító járműre rakodás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.55 | Acél hídszerkezet horganyzásos korrózióvédelme | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Technológia szerinti tűzihorganyzási munkák elvégzése,

- Szállító járműre rakodás,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet egyengetése,

- Lerakóhelyi díj,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.56 | Acél hídszerkezet cinkszórásos korrózióvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén),

- Technológia szerinti felülettisztítási munkák elvégzése,

- Technológia szerinti cinkszórási munkák elvégzése,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.57 | Ferdekábel termékrendszer beszerzése, beépítése, feszítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tervezett teljes ferdekábel termékrendszer beszerzése, szállítása Gyártótól,

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme,

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, rögzítése, csatlakoztatása,

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása,

- Feszítés (monostrand), ledugózás, pászmák elvágása,

- Feszítés (multistrand) a kábelerők finom beállításához,

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Lehorgonyzások lezárása, kiinjektálása, védősapka elhelyezése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.58 | Ferdekábel lengéscsillapító berendezés beépítése az alsó kábelvégen | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Lengéscsillapítók beszerzése kábel gyártójával egyeztetve, ellenőrizve,

- Lengéscsillapítók megtámasztó szerkezeteinek tervezése, gyártása,

- Lengéscsillapítók, valamint tartó-, és védő szerkezetek beépítése a kábelek tartozékaiként,

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás,

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.59 | Függőleges gyorsulásokat csillapító berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csillapító berendezés legyártása,

- Csillapító berendezés elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.60 | Vízszintes gyorsulásokat csillapító berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csillapító berendezés legyártása,

- Csillapító berendezés elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.61 | Tartókábel rezgéscsillapító berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csillapító berendezés legyártása,

- Csillapító berendezés elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.62 | Függőhíd vezérkábel | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása,

- Szükséges állványok megépítése,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kábelszerkezet legyártása,

- Kábelszerkezet elhelyezése, beállítása, beépítése, feszítése a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.63 | Függőhíd függesztőkábel | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása,

- Szükséges állványok megépítése,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kábelszerkezet legyártása,

- Kábelszerkezet elhelyezése, beállítása, beépítése, feszítése a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-06.03.00.00-00.64 | Függőhíd függesztőkábel rögzítő bilincs | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Szállító járműre rakodás, szállítás,

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása,

- Szükséges állványok megépítése,

- Palánk és védőfólia elhelyezése,

- Szerkezet összeszerelése, bemérése,

- Kábelszerkezet legyártása,

- Kábelszerkezet elhelyezése, beállítása, beépítése, feszítése a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.00.00.00-00.00 | Befejező munkák |
| --- | --- |

| VA-05.02-07.01.00.00-00.00 | Szigetelés és védelme |
| --- | --- |

| VA-05.02-07.01.00.00-00.01 | Bitumenes védelem földdel takart betonfelületeken | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása,

- Bitumenmázas szigetelés felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.02 | Kent, szórt szigetelés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- A pályalemez + kiegyenlítő lemez letisztítása, homokszórás (sörétes szórás stb.) szükség szerint,

- Szigetelendő felület portalanítása,

- Az üzemeltető által jóváhagyott szigetelés elterítése,

- A technológiai utasításban rögzített mechanikai védelem elhelyezése,

- A technológiai utasításban rögzített hézagzárás,

- A technológiai utasításban rögzített szükséges hengerezés,

- Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás,

- Járulékos költségek,

- Minden egyéb munkával együtt, teljesen készre,

- Lerakóhelyi díj,

- Palánk, védőfólia,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.03 | Modifikált bitumen alapú kent szigetelés (PmB-A) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- A pályalemez + kiegyenlítő lemez letisztítása, homokszórás (sörétes szórás stb.) szükség szerint,

- Szigetelendő felület portalanítása,

- Kent bitumenes szigetelés elterítése,

- Lemezfektetés,

- Szalag hézagzárás,

- Hengerezés,

- Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás,

- Járulékos költségek,

- Minden egyéb munkával együtt, teljesen készre,

- Lerakóhelyi díj,

- Palánk, védőfólia,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.04 | Normál bitumenes lemezszigetelés (BL) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Pályalemez és kiegyenlítő lemez portalanítása,

- Alapozás felhordása,

- Szigetelés készítése (2 rétegben),

- Vizsgálati helyek helyreállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.05 | Modifikált bitumenes lemezszigetelés (mBL) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása,

- Szigetelő rendszer felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban, alapozással és tapadóhíddal, a víznyelőkhöz, aknákhoz, dilatációs szerkezetekhez való csatlakozással,

- Szigetelés felhordása a kiegyenlítő lemezek csatlakozó részére,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.06 | Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása homokszórással, portalanítása,

- Szigetelő rendszer felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban, alapozással és tapadóhíddal, a víznyelőkhöz, aknákhoz, dilatációs szerkezetekhez való csatlakozással,

- Szigetelés felhordása a kiegyenlítő lemezek csatlakozó részére,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Felesleges szóróhomok eltávolítása,

- Palánk, védőfólia,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.07 | Műanyag alapú fóliaszigetelés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése karbantartása, bontása,

- Segédszerkezetekhez, építéséhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése,

- fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő fel és elvonulása,

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Beépítése terv szerint,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.08 | Szigetelést védő öntött aszfalt | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Védőréteg készítése öntött aszfaltból 4 cm vastagságban csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez,

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.09 | Szigetelést védő réteg hengerelt aszfaltból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Védőréteg készítése hengerelt aszfaltból 4 cm vastagságban csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez,

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.10 | Szigetelésvédő és felületszivárgó lemez | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szigetelésvédő és felületszivárgó terítése, rögzítése, illesztése, a szükséges áttörések, csatlakozások elkészítése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Lerakóhelyi díj,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.11 | Acél pályalemez szigetelése folyékony epoxi gyanta bázisú szigetelés masztix tapadóhíddal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása,

- Epoxigyanta alapozás elkészítése,

- Szigetelőanyag felvitele a technológiai utasításban meghatározott módon,

- Védő geotextília elhelyezése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.12 | Acél pályalemez szigetelése módosított epoxi bázisú szigeteléssel tapadó-ragasztó réteggel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása szemcseszórással, homokszórással, portalanítása,

- Szigetelő rendszer felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban, alapozással és tapadást biztosító segédanyaggal, a víznyelőkhöz, aknákhoz, dilatációs szerkezetekhez való csatlakozással,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Palánk, sátor, védőfólia,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.13 | Hídon kötőréteg építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kötőréteg építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez,

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.14 | Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Burkolat építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez,

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.15 | CP 4,5/3,5 hézagaiban és felületén vasalt egyrétegű betonburkolat készítése hídon | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések,

- Hézagvasalás és pályatábla vasalás legyártása, szállítása, beszerelése,

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása,

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban,

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása,

- Párazáró anyag felhordása,

- Szoros munkahézag kialakítása,

- Hossz, kereszt és terjeszkedési hézagok kialakítása,

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése,

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása,

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.16 | Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szegélyek mellett terv szerinti szélességű sávban öntött aszfalt készítése a kocsipályán levő kötő- és kopóréteg helyett,

- Csatlakozások kiképzése a szegélyekhez, víznyelőkhöz, dilatációkhoz,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.17 | Öntött aszfalt burkolat pillérvédő mellett, rugalmas kiöntéssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terv szerinti szélességű sávban öntött aszfalt készítése a pillérvédő mellett rugalmas kiöntéssel

- Csatlakozások kiképzése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.18 | Geotextília réteg, betonburkolat alá | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Anyag kiválasztása, leszabása, elhelyezése, bontása,

- Anyag beépítése, rögzítése, előkészítése betonozáshoz,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.19 | Védőbeton szigetelésen | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elhelyezése, bontása,

- Védőbeton készítése beton bedolgozással, tömörítéssel, beton utókezelése,

- Betonozás, tömörítéssel, utókezeléssel,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.20 | Pengefal beton burkolatú hidak útpálya csatlakozásánál | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Pengefal készítés terv szerint,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.21 | Szigetelést védő fal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szigetelést védő fal készítése földnedves betonból tömörítéssel, utókezeléssel,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.22 | Csatlakozási fugaszalag | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Fúgaszalag beépítése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.23 | Új burkolatrendszer építése híd előtt, után | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Burkolat építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez,

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.24 | Bitumenes hézag tisztítása, és modifikált bitumennel való kiöntése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Tisztítási, javítási munkák terv szerint,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.01.00.00-00.25 | Rugalmas hézagkiöntés készítése szegély és pótszegély csatlakozásánál | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Tisztítási, javítási munkák terv szerint,

- Hézagkiöntés,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.02.00.00-00.00 | Saruk |
| --- | --- |

| VA-05.02-07.02.00.00-00.01 | Neoprén saru (műgumi saru) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Neoprén saru elhelyezése, beszabályozása a technológiai utasítás szerint,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.02.00.00-00.02 | Egyirányban mozgó saruszerkezet | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Saruszerkezet legyártása,

- Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.02.00.00-00.03 | Két irányban mozgó saruszerkezet | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Saruszerkezet legyártása,

- Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.02.00.00-00.04 | Fix saruszerkezet | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Saruszerkezet legyártása,

- Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint,

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.02.00.00-00.05 | Mozgáskorlátozó szerkezet hosszirányú húzó- és nyomóerők felvételére | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerkezet elhelyezése,

- Szerkezet beszabályozása,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.02.00.00-00.06 | Mozgáskorlátozó szerkezet keresztirányú húzó- és nyomóerők felvételére | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerkezet elhelyezése,

- Szerkezet beszabályozása,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.00 | Dilatációs szerkezetek |
| --- | --- |

| VA-05.02-07.03.00.00-00.01 | Egyéb dilatációs szerkezet bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatások,

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.02 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása, burkolat bevágása,

- Burkolat táblás bontása a beépítés mélységének megfelelő méretben kisgépes kézi módszerrel,

- Dilatációs fészek megtisztítása,

- Kőváz kialakítása,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- A kőváz feltöltése bitumenes habarccsal,

- Táblásan bontott aszfalt rakodása, szállítása, elhelyezése,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.03 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció húzórugó vagy más erősítéssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása, burkolat bevágása,

- Burkolat táblás bontása a beépítés mélységének megfelelő méretben kisgépes kézi módszerrel,

- Dilatációs fészek megtisztítása,

- Kőváz kialakítása,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- A kőváz feltöltése bitumenes habarccsal,

- Táblásan bontott aszfalt rakodása, szállítása, elhelyezése,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.04 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció javítása, cseréje | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.05 | Vízzáró gumibetétes dilatációs szerkezet (egy gumibetétes) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.06 | Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet ± 150 mm mozgástartományig (több gumibetétes) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.07 | Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet ± 150 mm mozgástartomány fölött (több gumibetétes) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.08 | Lamellás, gumibetétes dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.09 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet két deformációs zónával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.10 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet négy deformációs zónával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.11 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet négynél több deformációs zónával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-07.03.00.00-00.12 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.13 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel ("fésűs"), gumilebennyel ± 150 mm mozgástartományig | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.14 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel ("fésűs"), gumilebennyel ± 150 mm és ± 250 mm mozgástartomány között | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.15 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel ("fésűs"), gumilebennyel ± 250 mm mozgástartomány fölött | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.16 | Fém járófelületű ("fésűs") dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.17 | Gumibetét cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.18 | Egyéb (pl. csúszólemezes, ollós, stb.) dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Vízzáró dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.19 | Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Burkolat megszakítása, bevágása, bevágás megtisztítása terv szerinti módon,

- Hézag bitumen kiöntése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.20 | Képzett hézag tisztítása, modifikált bitumennel való kiöntése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Hézag tisztítása,

- Belső anyagmozgatás,

- Hézag kiöntése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.21 | STOG rendszerű vasúti híd dilatáció | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.22 | Csúszólemezes dilatációs szerkezet | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Burkolatvágás, kitisztítás,

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Dilatáció beszabályozása,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.23 | PD vagy Maurer rendszerű vasúti híd dilatáció | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- Dilatáció beszabályozása,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.24 | Polimer beton dilatáció | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Csatlakozó felületek kialakítása,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése,

- Dilatáció beszabályozása,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-07.03.00.00-00.25 | Poliuretán kitöltésű dilatáció (merevítő bordákkal) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Dilatációs szerkezet építéséhez szükséges anyagok, segédszerkezetek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Burkolat kivágása a dilatációs szélességnek megfelelően,

- Az épen hagyandó szigetelési sávban a burkolat kíméletes kézi bontása,

- Támbordák  bevágott réseinek elkészítése és kitöltőhabarccsal történő feltöltése,

- Az öntött PUR dilatáció elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt,

- A szerkezet működésének ellenőrzése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.00.00.00-00.00 | Visszatartó rendszerek és egyéb tartozékok |
| --- | --- |

| VA-05.02-08.01.00.00-00.00 | Korlátok, visszatartó rendszerek |
| --- | --- |

| VA-05.02-08.01.01.00-00.00 | Biztonsági korlát, terelőfal hidakon vagy pillérvédő szegélyeken |
| --- | --- |

| VA-05.02-08.01.01.00-00.01 | N1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása,

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítő habarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tűzihorganyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése,

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.02 | N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása,

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítő habarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tűzihorganyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése,

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.03 | H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása,

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítő habarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tűzihorganyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése,

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.04 | H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása,

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítő habarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tűzihorganyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése,

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.05 | Kétsoros H2 feltartóztatási fokozatú, egyoldali vezetőkorlát, szegélyre szerelt kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása,

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.06 | Egysoros H2 feltartóztatási fokozatú, kétoldali vezetőkorlát, szegélyre szerelt kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása,

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.07 | H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása,

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítő habarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tűzihorganyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése,

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.08 | H4a vagy H4b feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása,

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítő habarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tűzihorganyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése,

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.09 | N1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- N1 terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Tűzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.10 | N2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- N2 terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Tűzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.11 | H1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- H1 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Tűzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.12 | H2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- H2 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Tűzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.13 | H3 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- H3 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Tűzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.01.00-00.14 | H4a vagy H4b feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Tűzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.00 | Egyéb korlátok hidakon vagy pillérvédő szegélyeken |
| --- | --- |

| VA-05.02-08.01.02.00-00.01 | Idomacél hídkorlát | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlát és fogadóelemek legyártása,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással,

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(terv szerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.02 | Kibontott idomacél korlát visszaépítése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással,

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(terv szerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.03 | Hagyományos egysoros acél vezetőkorlát (szükség szerinti magasítással, kiegészítő csőtaggal) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlát és fogadóelemek legyártása,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással,

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(terv szerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.04 | Hagyományos kétsoros vezetőkorlát (nem ütközési kísérlettel igazolt) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlát és fogadóelemek legyártása,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással,

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(terv szerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.05 | Egyedi kialakítású hídkorlát fa | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése,

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.06 | Egyedi kialakítású hídkorlát acél | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése,

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.07 | Egyedi kialakítású lépcsőkorlát acél | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése,

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.08 | Lépcsőkorlát saválló acélból | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlát és fogadóelemek legyártása,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással,

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.09 | Üvegkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlát és fogadóelemek legyártása,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással,

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.10 | Ideiglenes parapetfal záró acél profil elhelyezése burkolatba | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Idomacél elemek legyártása,

- Idomacél elemek elhelyezése bebetonozással,

- Idomacél elemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Idomacél elemek felületvédelme, (tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.11 | Hajlított csőkorlát | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése,

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.01.02.00-00.12 | Kezelőlépcső korlát | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése,

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.00 | Egyéb tartozékok |
| --- | --- |

| VA-05.02-08.02.00.00-00.01 | Monolit vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Beton próbakeverés,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés,

- Rézsű megfelelő kialakítása rézsű tömörítése,

- Kézi földkitermelés,

- Homokos kavics ágyazat készítés,

- Szerelőbeton készítés,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése a lépcsőnek és a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Bitumenmázas szigetelés,

- Tükör készítés, tömörítés,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Szükség szerint korlát elhelyezése,

- Utókezelés,

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.02 | Monolit beton vizsgálójárda | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Beton próbakeverés,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés,

- Rézsű megfelelő kialakítása rézsű tömörítése,

- Kézi földkitermelés,

- Homokos kavics ágyazat készítés,

- Szerelőbeton készítés,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése a lépcsőnek és a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Bitumenmázas szigetelés,

- Tükör készítés, tömörítés,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Szükség szerint korlát elhelyezése,

- Utókezelés,

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.03 | Előregyártott vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- A rézsűn a lépcső helyének kitűzése,

- A rézsűn a lépcső helyének tömörítése,

- Kézi földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés,

- Tükör készítés, tömörítés,

- Homokos kavics ágyazat készítés,

- Megtámasztó beton alap készítése,

- A lépcsők leemelése, alulról felfelé haladva,

- Az indító, majd az érkező elem zsaluzása, betonozása,

- Előregyártott vasbeton lépcsőelemek beszerzése, szállítása és beépítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Korlát elhelyezése,

- Utókezelés,

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.04 | Előregyártott nem üzemi lépcső (szerelőbetonnal) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Beton próbakeverés,

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Tükör készítés, tömörítés,

- Homokos kavics ágyazat készítés,

- Megtámasztó beton alap készítése,

- Előregyártott vasbeton lépcsőelemek beszerzése, szállítása és beépítése,

- Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.05 | Acél védőrács, védőtető | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Védőrácsok felerősítése, rögzítése,

- Kiegészítő helyszíni korrózióvédelmi munkák,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.06 | Vasút feletti hídkorlát kiegészítés zárt felülettel, ferde hálóval | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Acélszerkezet gyártása,

- Vasút feletti hídkorlát kiegészítés zárt felülettel, ferde hálóval elhelyezése, rögzítése a terv szerint,

- Ellenőrző bemérés elvégzése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe,

- Tüzihorganyzás, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.07 | Felcsapódás elleni védelem | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.08 | Ütközés elleni védelem (acélból) | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.09 | Légrés lefedő vasbeton elemek | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.10 | Kibontott acél légrés lefedő elem visszaépítése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.11 | Légrés lezáró acél elemek építése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.12 | Lezáró acél elemek építése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-08.02.00.00-00.13 | Vakítás elleni védelem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Acélszerkezet gyártása,

- Rácsok felerősítése, rögzítése,

- Kiegészítő helyszíni tüzihorganyzás,

- Netlon háló acélvázra szerelése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.14 | Magassági korlátozást jelző kapuk | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szerelőbeton készítése alaptest alá,

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése,

- Magassági korlátozó kapu tartószerkezetét rögzítő bebetonozandó acélszerkezetek gyártása elhelyezése, rögzítése,

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Szükség szerinti csőátvezetések, kizárások elhelyezése, elkészítése az alaptestben,

- Alaptest betonozása, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- Utókezelés,

- Magasságkorlátozó kapu korrózióvédett acélszerkezetének szerelése, beemelése és rögzítése,

- Előírt villámvédelem elkészítése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- (A földkiemelés, bontások, munkagödör dúcolása, az esetleges földvisszatöltés, forgalomtechnika munkafolyamatait külön tétel tartalmazza)

- Bitumenmázas szigetelés,

- Földkiemelés, munkagödör dúcolása, visszatöltés, földfelesleg elszállítása,

- Magassági korlátozó kapu tartószerkezetének rögzítő bebetonozása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.15 | Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények beszerzése, szállítása, elhelyezése, mázolása,

- Belső anyagmozgatás,

- Földelés készítése, bemérése, jegyzőkönyvezése,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.16 | Acél takarófal pilléren vagy hídfőn | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Acél takarófal technológia szerinti gyártása, helyszínre szállítása,

- Szerelőtér kialakítása,

- Terv szerinti méretek helyszíni ellenőrzése,

- Belső anyagmozgatás,

- Rögzítési, megfogási helyek előkészítése,

- Szükséges állványzat megépítése,

- Takarófal elemek beemelése, rögzítése, készre szerelése,

- Acélszerkezet terv szerinti felületvédelme,

- Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.17 | Szerelt acél homlokzatburkolati rendszer pilléren, vagy hídfőn | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Acél takarófal (vandálbiztos kivitelben) technológia szerinti gyártása, helyszínre szállítása,

- Szerelőtér kialakítása,

- Terv szerinti méretek helyszíni ellenőrzése,

- Belső anyagmozgatás,

- Rögzítési, megfogási helyek előkészítése,

- Szükséges állványzat megépítése,

- Takarófal elemek beemelése, rögzítése, készre szerelése,

- Acélszerkezet terv szerinti felületvédelme,

- Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása engedélyes hulladéklerakóba,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.18 | Acél ajtók, hágcsók korrózióvédelemmel | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Terv szerinti méretek helyszíni ellenőrzése,

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése,

- Szállító járműre rakodás, tüzihorganyzás,

- Szerelőtér kialakítása,

- Szükséges állványok megépítése,

- Helyszíni lerakodás (deponálás),

- Szerkezet fölszerelése,

- Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe,

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.19 | Fa járóelem elhelyezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Járóelem elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.20 | Egyéb kiegészítő hídtartozékok | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kiegészítő tartozékok felerősítése, rögzítése,

- Kiegészítő helyszíni korrózióvédelmi munkák,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.21 | Hídszámtábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A műszaki tartalom Megrendelővel és Kezelővel történő egyeztetése és jóváhagyatása,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás,

- Felületelőkészítés,

- Tábla felszerelése, rögzítése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.22 | Tervező nevét feltüntető tábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A műszaki tartalom Megrendelővel és Tervezővel történő egyeztetése és jóváhagyatása,

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás,

- Felületelőkészítés,

- Tábla felszerelése, rögzítése,

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.23 | Kikötőbak készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Acél elemek és segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Alapozás készítése,

- Betonacél szerelés,

- Acéllemez csonkakúppalást, szögacélos elvédelem elhelyezése,

- Betonozás lencsefejű lehúzással,

- Kiegészítő tartozékok felerősítése, rögzítése,

- Kiegészítő helyszíni korrózióvédelmi munkák,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.24 | Takarólemez víz alatt vágott szádfalaknál | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Acél elemek és segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szádlemez melletti takart feltöltés kialakítása,

- Koracél takarólemez terv szerinti elhelyezése és rögzítése,

- Töltésoldal rendezése elemez befogásához,

- Kiegészítő helyszíni korrózióvédelmi munkákkal együtt,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.25 | Madárvédelem létesítése hídszerkezeten | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Galambvédelmi tüskesor beszerzése (termék), helyszínre szállítása,

- Gyári korrózióvédelem (ha szükséges),

- Belső anyagmozgatás,

- Tüskesor elhelyezése, rögzítése,

- A tüskesor munkaközi védelme,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.26 | Szellőző akna | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Beton próbakeverés,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Kitűzés,

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme,

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint,

- Tömörítés,

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása,

- Utókezelés,

- A szerkezet munkaközi védelme,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-08.02.00.00-00.27 | Madár és rovarvédelmi acél rácsszerkezet | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Acél rácsszerkezet beszerzése (termék), helyszínre szállítása,

- Gyári korrózióvédelem (ha szükséges),

- Belső anyagmozgatás,

- Acél rácsszerkezet elhelyezése, rögzítése,

- Szerkezet munkaközi védelme,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-09.00.00.00-00.00 | Rézsűburkolatok |
| --- | --- |

| VA-05.02-09.01.00.00-00.00 | Rézsűburkolatok |
| --- | --- |

| VA-05.02-09.01.00.00-00.01 | Rézsűburkolatok, rézsűkúpok kőburkolata | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Földkitermelés kotrógéppel, kézi munkával,

- Kitermelt földanyag rakodása, elszállítása depóniába,

- Az indító szegélygerenda elkészítése,

- Ágyazat készítése,

- Zsaluzás,

- A kőburkolat elkészítése,

- Szegélygerendák készítése,

- Beton utókezelése,

- Fugázás készítése,

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-09.01.00.00-00.02 | Rézsűburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Földkitermelés kotrógéppel, kézi munkával,

- Kitermelt földanyag rakodása, elszállítása depóniába,

- Az indító szegélygerenda elkészítése,

- Ágyazat készítése,

- Zsaluzás,

- A lapburkolat elkészítése,

- Szegélygerendák készítése,

- Beton utókezelése,

- Fugázás készítése,

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-09.01.00.00-00.03 | Geoműanyag burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Burkolat elhelyezése, rögzítése,

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-09.01.00.00-00.04 | Speciális gyeprács beépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Burkolat elhelyezése, rögzítése,

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.00.00.00-00.00 | Betonfelület védelmi rendszerek |
| --- | --- |

| VA-05.02-10.01.00.00-00.00 | Betonfelület védelmi rendszerek |
| --- | --- |

| VA-05.02-10.01.00.00-00.01 | Hidrofobizálás (H) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Felületkezelő anyag felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.02 | Impregnálás (I) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Impregnáló anyag felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.03 | Esztétikai bevonatok (B-1) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.04 | Nem repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-2) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.05 | Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.06 | Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.07 | Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5), teljes vastagsággal töltött rendszer | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.08 | Úsztatóréteggel készülő B-5 bevonat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.09 | Úsztatóréteggel készülő B-5 bevonat kiegészítő színezett PU fedőréteggel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, szemcseszórása, portalanítása,

- Szigetelőanyag felvitele a technológiai utasításban meghatározott módon úsztatóréteggel,

- Termékrendszerrel kompatibilis színezett PU fedőréteg felhordása B-5 bevonatra tervdokumentációban megadott színezés (RAL) szerint,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel,

- Összes járulékos költséggel,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.10 | Antigraffiti bevonat, Tartós rendszer (AG-TT) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Tartós rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.11 | Antigraffiti bevonat, Féltartós rendszer (AG-FT) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Féltartós rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-10.01.00.00-00.12 | Antigraffiti bevonat, Időleges rendszer (AG-IT) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás,

- Felület előkészítése,

- Időleges rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

- Járulékos költségek,

- Lerakóhelyi díj,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-11.00.00.00-00.00 | Felületképzések |
| --- | --- |

| VA-05.02-11.01.00.00-00.00 | Műtárgyfelületek kialakítása |
| --- | --- |

| VA-05.02-11.01.01.00-00.00 | Burkolatok |
| --- | --- |

| VA-05.02-11.01.01.00-00.01 | Beton falfelületek burkolatainak kialakítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.01.00-00.02 | Kőburkolat építése beton falfelületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Ágyazat készítés terv szerint

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Ágyazat készítés terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.01.00-00.03 | Járóbeton burkolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.01.00-00.04 | Előregyártott kompozit járdalemez | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.01.00-00.05 | Lépcsőburkolat készítése előregyártott műkő elemekből | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.01.00-00.06 | Lépcsőburkolat készítése gránitelemekből | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.01.00-00.07 | Aluljárók, hidak járófelületeinek hidegburkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, fel-, és levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Járófelületen burkolatkészítés terv szerinti rétegrenddel, és anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Terület takarítása fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.01.00-00.08 | Aluljárók, hidak lépcsőinek hidegburkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, fel-, és levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Lépcsőburkolat készítés terv szerinti rétegrenddel, és anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Terület takarítása fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.01.00-00.09 | Kő kerékvetők készítése, elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Kerékvető készítése, elhelyezése terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-11.01.02.00-00.00 | Fedkövek |
| --- | --- |

| VA-05.02-11.01.02.00-00.01 | Mellvéd fedkő előregyártott műkő lapból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.02.00-00.02 | Mellvéd fedkő természetes kőlapból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolati elemek terv szerinti legyártása természetes kőből.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.02.00-00.03 | Mellvéd fedkő helyszínen betonozva | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Mellvéd fedkő kialakítása terv szerinti anyagból, utókezeléssel, védelemmel

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.03.00-00.00 | Bevonatok |
| --- | --- |

| VA-05.02-11.01.03.00-00.01 | Műgyanta bevonat készítése aluljáró padlófelületén | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.03.00-00.02 | Műgyanta bevonat készítése acélhíd pályalemezén | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.03.00-00.03 | Csúszásgátló bevonat készítése rámpafelületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.03.00-00.04 | Csúszásgátló bevonat készítése lépcsőfelületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.03.00-00.05 | Csúszásgátló bevonat készítése acélfelületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.03.00-00.06 | Felületképzés vakolati rendszere | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Felületképzés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.03.00-00.07 | Festés belső betonfelületen aluljárónál | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Festés terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-11.01.03.00-00.07 | Festés külső betonfelületen aluljárónál | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Festés terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-12.00.00.00-00.00 | Pillérvédelem |
| --- | --- |

| VA-05.02-12.01.00.00-00.00 | Pillérek védelme |
| --- | --- |

| VA-05.02-12.01.00.00-00.01 | Pillérvédő vasbeton szegély | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése utókezelése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés, utókezelés,

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése

- Hídszegélyben elhelyezendő hídtartozékok (korlát, zajárnyékoló fal, kandeláber) bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése, bebetonozása

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, Hézagzáró gumiszalagok beszerzése, elhelyezése

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése (földdel érintkező felületeken

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Földkitermelés kotrógéppel, kitermelt föld elszállítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-12.01.00.00-00.02 | Vasbeton takarófal pilléren vagy hídfőn | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, víztelenítő csövezések, átvezetések készítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása, állványzat biztosítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-12.01.00.00-00.03 | Vasbeton takarófal pilléren vagy hídfőn | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, víztelenítő csövezések, átvezetések készítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása, állványzat biztosítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-12.01.00.00-00.04 | Pillérvédelem (kőszórás vízépítési kővel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előzetes mederfelmérés (az úszó egységek helyszíni munkavégzés alatti költsége más tételben elszámolva)

- Mederkotrás

- Kikotort anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Vízépítési terméskő beszerzése a tervben előírt méretben és minőségben, helyszínre szállítása, deponálása

- Terep felületének előkészítése, a kövek elhelyezéséhez szükséges földmunka

- Anyag tervben előírt méretben és minőségben, rakodása, deponálása,

- TERFIL elterítése, geotextília/georács terítése

- Kövek szórása, beemelése, réteges terítése,

- Meder munkáknál szükséges búvármunkák

- Méretellenőrzés

- Elkészült mű utófelmérése (mederben szondázással, ultrahangos méréssel,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-12.01.00.00-00.05 | Pillérvédelem (kőszórás vízépítési kővel) biztosítása kőmatraccal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése;

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása;

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése;

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása;

- Belső anyagmozgatás;

- Előzetes mederfelmérés

- Kőszórás, és terep felületének előkészítése, a kövek elhelyezéséhez szükséges további földmunka;

- Anyag tervben előírt méretben és minőségben, rakodása, deponálása;

- Kőmatrac összeállítása, feltöltése, beemelése, réteges terítése;

- Meder munkáknál szükséges búvármunkák;

- Méretellenőrzés;

- Elkészült mű utófelmérése (mederben szondázással, ultrahangos méréssel);

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- Járulékos költségek;

- Lerakóhelyi díj;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató	az úszó egységek helyszíni munkavégzés alatti költsége más tételben elszámolva

| VA-05.02-13.00.00.00-00.00 | Vízrendezés |
| --- | --- |

| VA-05.02-13.01.00.00-00.00 | Szivárgók |
| --- | --- |

| VA-05.02-13.01.00.00-00.01 | Tömör hídfők mögötti szivárgópaplan, talpszivárgó kivezetéssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Zsaluzás

- Betonozás, utókezelés

- Bitumenmázas szigetelés készítése

- Szivárgócső elhelyezése

- Előregyártott előfejek elhelyezése

- Földkiemelés kotrógéppel

- Draincső elhelyezése kavicsterítéssel geotextília borítással

- Szivárgó készítése a tömör hídfők mögött

- Szivárgópaplan elhelyezése, rögzítése terv szerint

- Szivárgócső elhelyezése, szivárgó kivezetése rézsűoldalra

- Beton előfej készítése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-13.01.00.00-00.02 | Geokompozit szivárgópaplan elhelyezése hullámacél cső felett | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szivárgópaplan készítése hullámacél cső felett

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.01.00.00-00.03 | Keresztszivárgók rézsűkivezetéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Draincső elhelyezése kavicsterítéssel geotextília borítással

- Szivárgó készítése a tömör hídfők mögött

- Szivárgó kivezetése rézsűoldalra

- Beton előfej készítése, rézsűkivezetés kialakítással

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-13.01.00.00-00.04 | Nyomásálló szivárgópaplan elhelyezése a pályalemezen és a hídfő falán | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szivárgópaplan készítése pályalemezen

- Szivárgó készítése a hídfő falán

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.01.00.00-00.05 | Burkolatszivárgó (csepegtetőkkel, kivezetéssel, külön előfejjel) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, tisztítása

- Előregyártott előfejek elkészítése

- Terv szerinti burkolatszivárgók beépítése egyszemcséjű kavicsból csepegtetőkkel a híd teljes hosszában, alucsöves kialakítással

- A kiegyenlítő lemezek feletti szakaszokon hajlékony gumicsővel a szivárgók tovább vezetése, kivezetése a rézsűoldalra

- Beton előfej készítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.01.00.00-00.06 | Fúrt, sajtolt keresztszivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szivárgó beépítés fúrással, vagy sajtolással terv szerint

- Szivárgó kivezetése rézsűoldalra

- Beton előfej készítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.01.00.00-00.07 | Geotextília kasírozású dombornyomott felületszivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felületszivárgó elhelyezése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-13.02.00.00-00.00 | Szivárgók |
| --- | --- |

| VA-05.02-13.02.00.00-00.01 | Víznyelő akna kialakítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükség szerint burkolatbontás, helyreállítás, keresztező közművek felfüggesztése, üzembiztosítása

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása

- Munkagödör dúcolása, karbantartása, elbontása

- Víznyelő akna építése zsaluzással, betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, vagy előre gyártott elemek beépítésével, aknalefedéssel aknatartozékok beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

- Földvisszatöltés, tömörítés

- Aknahágcsó

- Vízzárósági- és nyomáspróba elvégzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-13.02.00.00-00.02 | Cserélhető olajszűrővel ellátott víznyelő | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Acél szerkezet/termék beszerzése/gyártása, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Gyári korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Helyszíni korrózióvédelem

- Belső anyagmozgatás

- Szerkezet elhelyezése, rögzítése, csatlakozások terv szerinti kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Tartalék olajszűrő betét (víznyelőhöz) beszerzése/ gyártása, raktározási helyszínre szállítása

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-13.02.00.00-00.03 | Acél víznyelő | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Acél szerkezet beszerzése/gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Szerkezet elhelyezése, rögzítése, csatlakozások terv szerinti kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-13.02.00.00-00.04 | Ejtőcső építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

- Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével

- Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

- Csatlakozások kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.02.00.00-00.05 | Ejtőcső cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Ejtőcső bontása, deponálása, elszállítása

- Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

- Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével, kitorkoló fejjel

- Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

- Csatlakozások kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.02.00.00-00.06 | Függesztett vízelvezető rendszer | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

- Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével, kitorkoló fejjel

- Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

- Csatlakozások kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.02.00.00-00.07 | Falhoronyban vezetett vandálbiztos vízlevezető rendszer | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

- Horony képzése meglévő beton-, vagy terméskő felületen, felület előkészítése (bontása, tisztítása, portalanítása)

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása (szükség szerint)

- A falhorony felületének javítása (szükség szerinti PC, vagy PCC anyagokkal)

- Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével, kitorkoló fejjel

- Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

- Csatlakozások kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Acél lezáró lemezek beépítése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-13.02.00.00-00.08 | Előregyártott surrantó (szerelőbetonnal, becsatlakozásnál az árok burkolásával) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Homokos kavics ágyazat készítés, tömörítés,

- Előregyártott surrantóelemek beépítése alulról fölfelé haladva,

- Torkolati és befogadó rész készítésével, becsatlakozásnál az árok terv szerinti burkolásával, vagy szikkasztó kialakításával

- Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.02.00.00-00.09 | Monolit beton folyóka | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonágyazat készítése, betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Monolit folyóka betonozása, utókezelése, terv szerint

- Befogadó árok burkolása, sóvédelem szükség szerint

- Lezáró beton szegélygerenda, felületképzés

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.02.00.00-00.10 | Padló folyóka | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonágyazat készítése, betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Monolit folyóka betonozása, utókezelése, terv szerint

- Befogadó árok burkolása, sóvédelem szükség szerint

- Lezáró beton szegélygerenda, felületképzés

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.02.00.00-00.11 | Burkolt vápa építése hidaknál | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Homokos kavicságyazat készítése

- Burkolat készítése: monolit betonból, vagy előregyártott lapokból ágyazatra fektetve, hézagolással

- Árokcsatlakozásnál az árok burkolása

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése

- Zsaluzás, betonozás, utókezelés, lezáró betonszegély gerenda készítése

- Kézi földkiemelés

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-13.02.00.00-00.12 | Vízkivezetőcsövek utólagos elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Lyuk fúrása, csövek elhelyezése ragasztással

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.00.00.00-00.00 | Vasúti műtárgyak gépészete |
| --- | --- |

| VA-05.02-14.01.00.00-00.00 | Vasúti műtárgyak gépészetek |
| --- | --- |

| VA-05.02-14.01.01.00-00.00 | Lift, emelő szerkezet, mozgólépcső |
| --- | --- |

| VA-05.02-14.01.01.00-00.01 | Korlátlift telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása.

- Korlátlift terv szerinti legyártása, szállítása, telepítése

- A berendezés energiaellátásának kiépítése, bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.01.00-00.02 | Személyfelvonó telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása.

- Belső anyagmozgatás.

- Liftakna kialakítása terv szerint

- Személyfelvonó legyártása, szállítása, telepítése

- A berendezés energiaellátásának kiépítése, bekötés

- Liftszekrény és ahhoz kapcsolódó gépészeti, elektromos, hírközlési elemek beépítése, szerelvényezés terv szerint, érintésvédelem kialakítása

- Liftakna burkolása terv szerint.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Hatósági engedélyhez szükséges összes dokumentum beszerzése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-14.01.01.00-00.03 | Liftakna kialakítás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Liftakna kialakítása terv szerint.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása.

- Járulékos költségek.

- Lerakóhelyi díj.

- Hatósági engedélyhez szükséges összes dokumentum beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-14.01.01.00-00.04 | Liftszekrény beépítése liftházzal és gépházzal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Liftszekrény és gépészeti berendezések legyártása, szállítása, telepítése

- A berendezés energiaellátásának kiépítése, bekötés

- Liftszekrény és ahhoz kapcsolódó gépészeti, elektromos, hírközlési elemek beépítése, szerelvényezés terv szerint, érintésvédelem kialakítása

- Járulékos költségek.

- Lerakóhelyi díj.

- Hatósági engedélyhez szükséges összes dokumentum beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-14.01.01.00-00.05 | Liftakna burkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Liftakna burkolása terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.01.00-00.06 | Üzemi emelőszerkezet beépítése hídszerkezetben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Emelőgép hídszerkezetben való tervezése, beszerzése, szállítása, szerelése, átadása, beüzemelése

- A berendezés energiaellátásának kiépítése, bekötés, érintésvédelem kialakítással

- Ferde pályás emelőberendezés, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével, felszereléssel, átadással

- Akna kialakítása terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	 Szakági tervdokumentáció tartalma szerint.

| VA-05.02-14.01.01.00-00.07 | Mozgólépcső, mozgó járda telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Mozgólépcső szerkezeti és gépészeti elemeinek legyártása, telepítése terv szerint

- A berendezés energiaellátásának kiépítése, bekötés, érintésvédelem kialakítással

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek.

- Lerakóhelyi díj.

- Hatósági engedélyhez szükséges összes dokumentum beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-14.01.02.00-00.00 | Egyéb műtárgygépészeti berendezések |
| --- | --- |

| VA-05.02-14.01.02.00-00.01 | Aluljáró átemelő gépészet telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Átemelő gépészet terv szerinti legyártása, telepítése

- A berendezés energiaellátásának kiépítése, bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.02.00-00.02 | Füstelvezető ventilátor telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Füstelvezető ventilátor legyártása, telepítése terv szerint

- A berendezés energiaellátásának kiépítése, bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.02.00-00.03 | Vízhálózat kiépítése | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Vízvételi helyek kiépítése

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;
Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.02.00-00.04 | Gravitációs vízelvezető hálózat kiépítése | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, készítése

- Vízzárósági próba elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.02.00-00.05 | Nyomott vízelvezető hálózat kiépítése | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.02.00-00.06 | Csapadékvíz elvezetése | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése; Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.03.00-00.00 | Épületgépészeti rendszer hídfőben |
| --- | --- |

| VA-05.02-14.01.03.00-00.01 | Össztömeg mérleg, akna nélkül | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Össztömeg mérleg és szerelvényeinek legyártása, beépítése, elhelyezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.03.00-00.02 | Össztömeg mérleg, aknával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Akna elemek beszerzése, legyártása, beépítése, elhelyezése

- Össztömeg mérleg és szerelvényeinek legyártása beépítése, elhelyezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.03.00-00.03 | Tengelysúly mérő beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás.

- Tengelysúlymérő és szerelvényeinek legyártása, beépítése, elhelyezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-14.01.03.00-00.04 | Épületgépészeti rendszer hídfőben - ivóvíz és szennyvízcsatornázás | rendszer |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- (ÖN 80-001) Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése

- (ÖN 80-002) Szennyvíz és csapadékvíz vezetékek hang- és páralecsapódás elleni szigetelése

- (ÖN 81-001) Ivóvíz-vezetékek

- (ÖN 81-002) Lefolyóvezetékek

- (ÖN 81-011) Épületgépészeti csővezetékek kiegészítő szerkezetei

- (ÖN 81-013) Kiegészítő tevékenységek

- (ÖN 88-002) Rögzítéstechnika beton- és vasbeton szerkezetekben

- (ÖN 88-004) Téglafalazatban történő rögzítés

- (ÖN 88-006) Acélszerkezetekben történő rögzítés

- (ÖN 88-011) Épületgépészeti szerelőrendszerek

- A tervezett tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Szakági tervdokumentációban található tételes költségvetés kiírás alapján

| VA-05.02-14.01.03.00-00.05 | Épületgépészeti rendszer hídfőben és hídszerkezetben – fűtés és hűtés | rendszer |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- (ÖN 80-004) Hűtő- és mélyhűtött, klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése

- (ÖN 83-002) Befúvó és elszívó szerkezete

- (ÖN 84-001) Lakossági klímaberendezések

- (ÖN 88-002) Rögzítéstechnika beton- és vasbeton szerkezetekben

- (ÖN 88-004) Téglafalazatban történő rögzítés

- (ÖN 88-006) Acélszerkezetekben történő rögzítés

- (ÖN 88-011) Épületgépészeti szerelőrendszerek

- A tervezett tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Szakági tervdokumentációban található tételes költségvetés kiírás alapján

| VA-05.02-14.01.03.00-00.06 | Épületgépészeti rendszer hídfőben és hídszerkezetben – szellőzés | rendszer |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- (ÖN 83-002) Befúvó és elszívó szerkezete

- (ÖN 83-007) Légtechnikai berendezések

- (ÖN 88-002) Rögzítéstechnika beton- és vasbeton szerkezetekben

- (ÖN 88-004) Téglafalazatban történő rögzítés

- (ÖN 88-006) Acélszerkezetekben történő rögzítés

- A tervezett tétel megvalósításához szükséges összes díjjal, költséggel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Szakági tervdokumentációban található tételes költségvetés kiírás alapján

| VA-05.02-15.00.00.00-00.00 | Közművek, elektromos szerelvények, jelző és mérőberendezések hidakon |
| --- | --- |

| VA-05.02-15.01.00.00-00.00 | Elektromos szerelvények |
| --- | --- |

| VA-05.02-15.01.00.00-00.01 | Híd belső világítás kiépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Belső világítás kiépítése

- Szükséges kötődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

- Lámpatestek telepítése, vezetékek fűzése, bekötés, szerelvényezés, érintésvédelem kialakítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.02 | Közvilágítás kiépítése hídon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Közvilágítás kiépítése a hídon külön terv szerint

- Kandelláberek fogadó szerelvény-, szerelődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

- Vezetékek befűzése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.03 | Díszvilágítás kiépítése hídon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Díszvilágítás kiépítése a hídon külön terv szerint

- Kandelláberek fogadó szerelvény-, szerelődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

- Vezetékek befűzése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítása, vezérlés kiépítése;

- Fénypászmák beállítása, a világítás, vezérlés tesztelése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.02.00.00-00.00 | Jelzőeszközök, berendezések |
| --- | --- |

| VA-05.02-15.02.00.00-00.01 | Hajóútjelző tábla | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acéltartó és rögzítő szerkezetek és hajóútjelző tábla technológiai utasítás szerinti legyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése

- Védőfólia

- Lámpa bekötése

- Tábla elhelyezése, felerősítése, szerelése

- Rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.02.00.00-00.02 | Hajóútjelző lámpa | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acéltartó és rögzítő szerkezetek valamint hajóútjelző lámpa technológiai utasítás szerinti legyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése

- A rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Védőfólia

- Hajóútjelző lámpa elhelyezése, felerősítése, szerelése

- Rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.02.00.00-00.03 | Hajózási radarvisszaverő berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acéltartó és rögzítő szerkezetek valamint hajóútjelző lámpa technológiai utasítás szerinti legyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése

- Radarvisszaverő berendezés beszerzése, gyártása

- Berendezés elhelyezése, felerősítése, szerelése, tesztelése,

- Védőfólia

- Rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.02.00.00-00.04 | Légiakadály jelző fények kiépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A szükséges kötődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt,

- Légiakadály jelző fények lámpatestek beszerzése, felszerelése, vagy gyártása,

- Vezetékek fűzése, bekötés, szerelvényezés, érintésvédelem kialakítása

- Berendezés elhelyezése a pillérek felett, felerősítése, szerelése

- Rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.03.00.00-00.00 | Monitoring eszközök, berendezések |
| --- | --- |

| VA-05.02-15.03.00.00-00.01 | Híd monitoring rendszer | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szakhatósági előírások és a monitoring tervben foglaltak alapján a kivitelezés előtti, a kivitelezés közbeni és a kivitelezés befejezésekor, valamint az üzembe helyezést követő 1 éven belül a monitoring tevékenység folyamatos, teljes elvégzése, dokumentálása.

Útmutató:	Az adott általános tétel a Tételleírásban foglalt, a megvalósítás során jelentkező, illetve az azt követő 1 év feladatainak tekintetében 4 rész-teljesítésre bontható:

- a kivitelezés megkezdése előtti monitoring feladatok,

- a kivitelezés közbeni monitoring feladatok,

- a befejezéshez rendelt monitoring feladatok,

- az üzembe helyezést követő 1 éven belüli monitoring tevékenység.

| VA-05.02-15.03.00.00-00.02 | Híd távfelügyeleti rendszer kiépítése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az Üzemeltető és Mérnök által jóváhagyott távfelügyeleti tervben foglaltak alapján a kivitelezés közbeni és a kivitelezés befejezésekor, valamint az üzembe helyezést követő 1 éven belül a monitoring tevékenység folyamatos, teljes elvégzése, dokumentálása.

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges érzékelők, szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése szükség esetén betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések, rendszerek telepítése (adatgyűjtés, közbenső adatfeldolgozás, adatátvitel és tárolás); bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás

- Központi adatfeldolgozó, elemző és eredménymegjelenítő (számítógép/tablet) elhelyezése és telepítése a szükséges szoftverekkel

- Programozás: a jelek érzékelésének rendjére, a jelek továbbítására, tárolására és a kezelővel megállapodott rendű feldolgozására

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az adott általános tétel a Tételleírásban foglalt, a megvalósítás során jelentkező, illetve az azt követő 1 év feladatainak tekintetében 3 rész-teljesítésre bontható:

- a kivitelezés közbeni távfelügyeleti feladatok,

- a befejezéshez rendelt távfelügyeleti feladatok,

- az üzembe helyezést követő 1 éven belüli távfelügyeleti tevékenység.

| VA-05.02-15.03.00.00-00.03 | Videómegfigyelő rendszer | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A közterületi és üzemi területi kamerák telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvé-nyekkel, alapozással együtt

- A szükséges kábelkötések megszerelése

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása

- A szükséges üzempróbák elvégzése

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-15.03.00.00-00.04 | Tűzjelző rendszer | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések telepítése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás

- Tűzjelző rendszer kiépítése szerelvényekkel

- Érzékelők, jelzésadók kiépítése szerelvényekkel

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása

- A szükséges üzempróbák elvégzése

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-15.03.00.00-00.05 | Riasztó, mozgásérzékelő rendszer kiépítése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések telepítése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás

- Riasztó rendszer kiépítése szerelvényekkel

- Mozgásérzékelő rendszer kiépítése szerelvényekkel

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.03.00.00-00.06 | Meteorológiai állomás létesítése hídon, berendezésekkel, vezetékekkel, szerelvényekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések telepítése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás

- Meteorológiai mérőállomás kiépítése szerelvényekkel

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.03.00.00-00.07 | Jegesedés mérő szonda | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Jegesedés mérő szonda telepítése

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.03.00.00-00.08 | Forgalomfigyelő kamera hídon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Forgalomfigyelő kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt

- A szükséges kábelkötések megszerelése

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása

- A szükséges üzempróbák elvégzése

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.03.00.00-00.09 | Saru elmozdulás mérő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Saru elmozdulás mérő telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel együtt

- A szükséges kábelkötések megszerelése

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.03.00.00-00.10 | Szerkezet testhőmérséklet mérő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A szerkezet testhőmérséklet mérő telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel együtt

- A szükséges kábelkötések megszerelése

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása

- A szükséges üzempróbák elvégzése

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.03.00.00-00.11 | Kábel erőmérő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A kábel erőmérő telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel együtt

- A szükséges kábelkötések megszerelése

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.03.00.00-00.12 | Passzív strukturált hálózat | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések telepítése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás

- Passzív strukturált hálózat kiépítése szerelvényekkel

- Rendezők, végpontok kiépítése szerelvényekkel

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-16.00.00.00-00.00 | Támfal, bélésfal |
| --- | --- |

| VA-05.02-16.01.00.00-00.00 | Támfal |
| --- | --- |

| VA-05.02-15.01.00.00-00.01 | Súlytámfal, monolit vasbeton szerkezettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, anyagszállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Visszatöltésre alkalmas földanyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése utókezelése

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés, utókezelés

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése (földdel érintkező felületeken)

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése, bontása

- Bebetonozandó szerelvények, víztelenítő csövek, korlát elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.02 | Súlytámfal, előregyártott vasbeton szerkezettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, anyagszállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Visszatöltésre alkalmas földanyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése utókezelése

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, deponálása.

- Előregyártott elemek beemelése, beállítása, rögzítése.

- Munkahézagok kialakítása, szükség szerint hézagzárással, tömítéssel, munkaszinttel.

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése (földdel érintkező felületeken)

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése, bontása

- Bebetonozandó szerelvények, víztelenítő csövek, korlát elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.03 | Szögtámfal, monolit vasbeton szerkezettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Földkitermelés, anyagszállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Visszatöltésre alkalmas földanyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Terv szerinti zsaluzat készítése, a zsaluzóelemek kiválasztásával, összeszerelésével beemelésével, rögzítésével, zsaluzat felületi kezelésével, átállításra készítés, a zsaluzat elbontása, bontott anyag elszállítása

- Felület előkészítés, szerelőbeton készítés

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Betonozás, a tervezett betontechnológiai terv szerint, tömörítés, utókezelés

- Víztelenítő csövezések átvezetések készítése

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése (földdel érintkező felületeken )

- Kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával

- Falak látszó felületeinek cementsimítása;

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.04 | Szögtámfal, előregyártott vasbeton szerkezettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Földkitermelés, anyagszállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Visszatöltésre alkalmas földanyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Felület előkészítés, szerelőbeton készítés

- Előre gyártott elemek gyártóműben történő legyártása helyszínre szállítása, beemelése, rögzítése, bebetonozása

- Víztelenítő csövezések átvezetések készítése

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése (földdel érintkező felületeken)

- Kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával

- Falak látszó felületeinek cementsimítása;

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.05 | Fa ütköző gerenda acélszerelvényekkel együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Belső anyagmozgatás

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Rögzítő elemek felszerelése,

- Ütközőgerenda felszerelése és rögzítése,

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- Rögzítő szerelvény terv szerinti korrózióvédelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.06 | Máglyafal építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, gépi földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően.

- Földkitermelés, anyagszállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Visszatöltésre alkalmas földanyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Szükség szerint felület előkészítése kézi földmunkával, tömörítéssel (kisgép), szerelőbeton készítése.

- Máglyafal építése terv szerint.

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, burkolása (vízelvezető árok becsatlakozásnál az árok burkolásával).

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.07 | Gabionfal építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, gépi földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően.

- Földkitermelés, anyagszállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Visszatöltésre alkalmas földanyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Földkiemelés kotrógéppel, mederkotrás, medertisztítás

- Kikotort anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Előzetes mederfelmérés

- (az úszó egységek helyszíni munkavégzés alatti költsége más tételben elszámolva)

- TA-TB kő szórása, réteges terítése mederfenékre, rézsűre

- Műszaki textília terítése rézsűre

- RENO háló kiterítése, megtöltése terméskővel, kapcsos lezárása.

- Vízben végzett munkákhoz szükséges búvármunkák

- Elkészült mű utófelmérése, (vízalatti szerkezeteknél szondázással, ultrahangos méréssel)

- Száraz kotrás parti rézsűn

- Felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Gabion támfal építése terv szerint

- Geotextília réteg elhelyezése

- Kosarak feltöltése és erősítése

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.08 | Erősített talajtámfal építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, gépi földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően.

- Földkitermelés, anyagszállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Visszatöltésre alkalmas földanyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Tükörkészítés, tömörítés

- Lábazati beton (sávalap) készítése zsaluzással, betonozással, utókezeléssel

- Alaptest melletti szivárgó készítése, vízelvezető árokba való bekötéssel

- Homlokelemek elhelyezése, beállítása, ideiglenes rögzítéssel

- Horgonyszalagok elhelyezése és bekötése szintenként

- Támfal lezárása

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.09 | Szegezett fal építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Szegezett fal építése terv szerint

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.10 | Cölöptámfal építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Cölöpvezető gerenda földfejtése, a föld helyszíni deponálása, majd visszatöltése

- Cölöp, horgonycölöp készítés:

- Cölöpöző géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Cölöpvezető gerenda készítése

- Pontraállás

- Fúrás

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

- Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész armatúra beállítása

- Az armatúra lehajtása a betonba

- Átállás

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Kitakart cölöp felület tisztítása, szükség esetén beton vésése

- Cölöpösszefogó, horgonygerenda gerenda, lábazati ütközőfal

- Betonacélszerelés, szükség esetén leszabás, hajlítás, méretrevágás, beemelés, vasszerelés rögzítése,

- Horgonyrudak elhelyezése, injektálása

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

- Munkahézag kialakítása, képzése

- Szükség szerinti csőátvezetések, kizárások elhelyezése, elkészítése

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Földdel érintkező felületek talajnedvesség elleni szigetelése

- Függőleges szivárgó elhelyezése cölöpközökbe

- Talpszivárgó készítése, betonfolyókába helyezett draincső elhelyezésével, vízelvezető árokba való bekötéssel

- Cölöpközök lőttbetonos megtámasztása, betonacélháló erősítéssel, cölöpökbe ragasztott tüskék elhelyezésével, (előkészítés, felhordás, utókezelés)

- Látszó cölöpök felületek esztétikai megjelenésének javítása lőttbeton felületképzéssel (előkészítés, felhordás, utókezelés)

- Szerelőbeton

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-15.01.00.00-00.11 | Monolit függőleges vasbeton tartószerkezet (pl. felmenő falazat, szárnyfal, támfal) építése - hagyományosan bedolgozva | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, fel-, és levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Állványzat építése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint, tömörítés, utókezelés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása

- Beton utókezelés

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-16.01.00.00-00.12 | Görgetegfogó fal építése monolit vasbeton szerkezettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Földkitermelés, anyagszállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Visszatöltésre alkalmas földanyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Terv szerinti zsaluzat készítése, a zsaluzóelemek kiválasztásával, összeszerelésével beemelésével, rögzítésével, zsaluzat felületi kezelésével, átállításra készítés, a zsaluzat elbontása, bontott anyag elszállítása

- Felület előkészítés, szerelőbeton készítés

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Betonozás, a tervezett betontechnológiai terv szerint, tömörítés, utókezelés

- Víztelenítő csövezések átvezetések készítése

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése (földdel érintkező felületeken)

- Kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával

- Falak látszó felületeinek cementsimítása;

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.00.00.00-00.00 | Egyéb kiegészítő munkál |
| --- | --- |

| VA-05.02-17.01.00.00-00.00 | Kiegészítő munkák |
| --- | --- |

| VA-05.02-17.01.00.00-00.01 | Híd próbaterhelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Próbaterhelési terv elkészítése az engedélyező hatóság által megjelölt hidakon, a méretezés alapjául szolgáló teher megtervezésével

- Engedélyek beszerzése

- Teherállások megjelölése, a próbaterhelésnél használt járművek tengelysúly mérése

- Fix pontok elhelyezése

- Próbaterhelési jegyzőkönyv készítése

- Próbaterhelés kiértékelése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval

| VA-05.02-17.01.00.00-00.02 | Úszó egységek vízről végzett munkákhoz | nap*db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Úszó egységek beszerzése, legyártása, vagy bérleti díja, helyszínre szállítása

- Az úszó egységről történő munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek beszerzése gyártása, szerelése

- Úszó egységek üzemeltetése

- Úszó egységek segédszerkezeteinek bontása, elszállítása

- Beemelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.03 | Szerelőtér kialakítás vasbeton szerkezetei (behúzógerenda, darupálya tartó, stb.) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Tereprendezés

- A kivitelezés organizációs feltételeinek megfelelően, a helyszíni adottságok figyelembevételével a munka, egészség, vagyonvédelmi és építési hatósági előírások, jóváhagyott technológiai terv alapján a szerelőtér kiépítése

- Felület előkészítése

- Szerelőbeton készítése, utókezelése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Cölöpök végeinek terv szerinti hosszon történő befogása

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés

- Zsaluzat, elbontása, deponálása

- Utókezelés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Vasbeton szerkezetek gépi bontása

- Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

- Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

- Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.04 | Térbeton szerelőtér kialakításához | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terv szerinti zsaluzat készítése, a zsaluzóelemek kiválasztásával, összeszerelésével beemelésével, rögzítésével, zsaluzat felületi kezelésével, a zsaluzat elbontása, bontott anyag elszállítása

- Betonozás, a tervezett betontechnológiai terv szerint

- Víztelenítő csövezések átvezetések készítése

- Szerelőtér térbetonjának táblás bontása, bontott anyag elszállítása lerakóba

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Vasbeton szerkezetek gépi bontása

- Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

- Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

- Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése

- Utókezelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.05 | Acél segédszerkezetek (segédjárom, darupálya, szerelőállvány, stb.) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése

- Szállító járműre rakodás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása

- Szükséges állványok megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Vasbeton szerkezetek gépi bontása

- Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

- Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

- Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése

- Acél segédszerkezetek átszerelése, áthelyezése, szétszerelése, bontása és elszállítása

- Acél csőcölöpök verése/húzása

- Acél szerkezeti elem leszerelése vagy levágása, kiemelése, darabolás

- Víztelenítő csövezések, átvezetések készítése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.06 | Talajhorgony készítése (kihúzási próbával együtt) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- A munkahely kialakítása.

- Megadott hosszúságú furat készítése. (öblítés, béléscső, spirál, levegő)

- Ágyazóhabarcs feltöltés/csere.

- Horgonybetétek elhelyezése. (előregyártás)

- Többlépcsős injektálás.

- Horgonyfeszítés.

- Horgony feszültségmentesítés.

- Kihúzási próba

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.07 | Sziklahorgony készítése injektálással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- A munkahely kialakítása.

- Megadott hosszúságú furat készítése vesztőfejjel folyamatos toldással (légöblítéssel, kiporzás elleni védelemmel, menetes horgonyrúd toldással)

- Ágyazóhabarcs feltöltés/csere.

- Horgonybetétek elhelyezése. (előregyártás)

- Többlépcsős injektálás.

- Horgonyfeszítés.

- Horgony feszültségmentesítés.

- Kihúzási próba

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.08 | Lőttbeton hátrahorgonyzással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- A munkahely kialakítása.

- Megadott hosszúságú furat készítése. (öblítés, béléscső, spirál, levegő)

- Ágyazóhabarcs feltöltés/csere.

- Horgonybetétek elhelyezése. (előregyártás)

- Többlépcsős injektálás.

- Horgonyfeszítés.

- Horgony feszültségmentesítés.

- Kihúzási próba

- Betonacél háló elhelyezése (szükség szerint)

- Tapadóhíd felhordása (szükség szerint)

- Lőttbeton keverék elkészítése, felhordása, simítása,

- Lőttbeton utókezelése

- Felesleges, lehullott beton összetakarítása, elszállítása

- Terület rendezése, felesleges anyagok, törmelékek, szemét elszállítása

- Szükség szerint fólia vagy palánkvédelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.09 | CKT töltéserősítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése;

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- CKT adagolása;

- Beépítése, tömörítése;

- Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése:, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás fúrással;

- Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

- Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

- Dokumentálás;

- Anyagmozgatás;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettömörítéssel;

- Felület és rézsűképzés (felszín pontos kialakítása);

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.10 | Híd felszerkezet támaszonkénti kismértékű megemelése, süllyesztése (saru elhelyezéshez, cseréhez) | alkalom |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Állvány (máglya) alapkészítés

- Állványzatkészítés

- Emelősajtók elhelyezése

- Emelés (süllyesztés) elvégzése

- Sorban mindig a következő támasz megemelése

- Terület elrendezése (állványbontás, tereprendezés)

- Pillérvédő szegélyek közötti burkolat készítése

- Lépcső bontása

- Surrantó bontása

- Erdei földfeltöltés (vadátjáró)

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.11 | Takarító helyiség kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Takarító helyiség kialakítása terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.12 | Homokos kavicsréteg aljzatbeton alá | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Homokos kavicsréteg terítése tömörítése terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.13 | Kitöltő, lejtésadó beton | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: állványzat biztosítása, zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.14 | Rugalmas átmenetet biztosító alépítményi réteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A technológiához szükséges minden felszerelés telepítése, helyszíni mozgatása, fel-, és levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Földkitermelés, felesleges földanyag elszállítása

- A tervben előír szemmegoszlású SZK anyagból rugalmas ágyazás elkészítése, tömörítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.15 | Aljzatbeton beépítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: állványzat biztosítása, zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.16 | Műtárgy bélelés lőttbetonnal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Belső anyagmozgatás

- A kivitelezés során keletkezett hulladék (szigorúan a kivitelezéshez felhasznált építőanyagok csomagolása és a kivitelezés során keletkezett kommunális hulladék) és fel nem használt anyagok elszállítása (a bontásból származó törmelék elszállítása egyedi tételként rögzítendő!)

- Műtárgy felületének előkészítése

- Betonkeverék elkészítése

- Műtárgy bélelése lőttbetonnal, utókezelés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-17.01.00.00-00.17 | Műtárgy bélelés hullámos acélcsővel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Munkaerő, gépek, berendezések, eszközök és általános anyagok biztosítását és szállítását tartalmazzák a tételek

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Belső anyagmozgatás

- A kivitelezés során keletkezett hulladék (szigorúan a kivitelezéshez felhasznált építőanyagok csomagolása és a kivitelezés során keletkezett kommunális hulladék) és fel nem használt anyagok elszállítása (a bontásból származó törmelék elszállítása egyedi tételként rögzítendő!)

- Anyag helyszínre szállítása

- Felület előkészítése

- Hullámos béléscső elhelyezés elhelyezése terv alapján

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.02-17.01.00.00-00.18 | Csövek végleges felfüggesztése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Csőtartó konzolok felszerelése

- Csövek tartókonzolra helyezése

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.19 | Csövek ideiglenes felfüggesztése, áthelyezéssel | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Függesztő állvány összeszerelése

- Csövek ideiglenes függesztőállványra helyezése

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.20 | Üzemi világítás kiépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Belső világítás kiépítése

- Szükséges kötődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

- Lámpatestek telepítése, vezetékek fűzése, bekötés, szerelvényezés, érintésvédelem kialakítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.21 | Egyedi, tartószerkezetre szerelt pad | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítés;

- Bútorok helyszínre szállítása;

- Bútorok helyszíni összeszerelése;

- Bútorok fix, rögzített elhelyezése;

- Felületkezelés;

- Pad felszerelése a terv szerinti szerkezetre, terv szerint, a szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.22 | Speciális gyeprács beépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálás;

- Belső anyagmozgatások

- Tervdokumentációnak megfelelő speciális gyeprács beépítése a gyártói telepítési előírások szerint;

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- Járulékos költségek;

- Lerakóhelyi díj;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-17.01.00.00-00.23 | Szigetelés polimerrel kezelt szemcsés ásványi anyag réteg beépítésével | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása

- Szigetelés polimerrel kezelt szemcsés ásványi anyag réteg felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-18.00.00.00-00.00 | Egyéb speciális vasúti műtárgyak |
| --- | --- |

| VA-05.02-18.00.00.00-00.01 | Vágánymérleg, fordítókorong, tolópad helye, vizsgáló akna, mérlegakna betonszerkezet építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Földszállítás; szükséges kitermelés

- Tereptárgyak terv szerinti kiviteli építése;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek, acélszerkezetek beépítése;

- Anyagok járműre rakása, helyszínre szállítása;

- Felesleges anyagok elszállítása lerakóhelyre,

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Építés lehet mérleg, fordítókorong, különböző akna, tálca stb.

A tétel a mérleg műszaki telepítése nélküli munkálatok összességét tartalmazza. A terv alapján a geometriai méretekből számított m3

| VA-05.02-18.00.00.00-00.02 | Vágánymérleg beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti vágánymérleg beszerzése, helyszínre szállítása

- Vágánymérleg beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-18.00.00.00-00.03 | Fordítókorong beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti fordítókorong beszerzése, helyszínre szállítása

- Vágánymérleg beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.02-18.00.00.00-00.04 | Tolópad beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti tolópad beszerzése, helyszínre szállítása

- Vágánymérleg beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-05.03-00.00.00.00-00.00 | FENNTARTÁSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-05.03-01.00.00.00-00.00 | Falazatok, boltozatok fenntartási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-01.01.00.00-00.00 | Falazatok, boltozatok javítása |
| --- | --- |

| VA-05.03-01.01.00.00-00.01 | Falazat szigetelő injektálása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Injektáló furatok elkészítése, injektáló csonkok beragasztása.

- Injektáló anyag háttöltésbe injektálása.

- Injektáló csonkok eltávolítása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-01.01.00.00-00.02 | Hiányzó vagy laza, mozgó elemek eltávolítása és pótlása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Laza, mozgó elemek eltávolítása.

- Felülettisztítás, felület előkészítés.

- hiányzó vagy eltávolított elemek helyére beépítendő kő, tégla alakító megmunkálása.

- kő tégla elemek beépítése, fugázással.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-01.01.00.00-00.03 | Tégla-, illetve kőfalazatok, rézsűburkolatok hézagolásának javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Laza, kipergő hézagolás eltávolítása.

- Felülettisztítás, felület előkészítés.

- Falazatok, rézsűburkolatok fugázása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-01.01.00.00-00.04 | Kőanyagok felületvédelme hidrofobizálással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Kő, tégla felület tisztítása, felület előkészítése.

- Hidrofobizáló anyag felhordása a technológiai utasításban előírt rétegszámban.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-01.01.00.00-00.05 | Kőanyagok felületvédelme kőszilárdítással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Kő, tégla felület tisztítása, felület előkészítése.

- Szilárdságot növelő impregnáló anyag felhordása a technológiai utasításban előírt rétegszámban.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-01.02.00.00-00.00 | Falazatok, boltozatok erősítése |
| --- | --- |

| VA-05.03-01.02.00.00-00.01 | Boltozott hidak megerősítése rozsdamentes acéllemezzel | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Szerelőtér, behúzó pálya kialakítása, elbontása.

- Acél lemezek, kötőelemek beszerzése, helyszínre szállítása.

- Acél lemezekből az erősítő szerkezet összeállítása, végleges pozícióba állítása.

- Acélszerkezet és a boltozat közti tér kitöltése vagy injektálása.

- Előírás esetén duplex korrózióvédelmi bevonat kialakítása.

- Belső anyagmozgatás.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-01.02.00.00-00.02 | Boltozat stabilitásának növelése a háttöltés injektálásával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Injektáló furatok elkészítése, injektáló csonkok beragasztása.

- Injektáló anyag háttöltésbe injektálása.

- Injektáló csonkok eltávolítása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-01.02.00.00-00.03 | Boltozat javítása lőtt betonnal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- A lőttbeton szerkezet készítéséhez szükséges kézi vagy gépi föld kitermelés, visszatöltés.

- Felülettisztítás, felület előkészítés.

- Együttdolgozató tüskék, betonacél armatúra szerelése, beépítése.

- Lőttbeton felhordása, simítása, utókezelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.00.00.00-00.00 | Beton és vasbeton szerkezetek fenntartási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.01.00.00-00.00 | Falazott beton, vasbeton alépítmények javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.01.01.00-00.00 | Falazott beton, vasbeton alépítmények javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.01.01.00-00.01 | Híd saruzsámoly javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Károsodott, laza, leváló vagy kloridokkal szennyezett betonrészek eltávolítása.

- Együttdolgoztató, erősítő betonacél armatúra elhelyezése.

- Szükség szerint zsaluzatok elkészítése.

- Betonozás vagy nagyszilárdságú habarccsal való helyreállítás.

- Utókezelés.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.01.01.00-00.02 | Sarufészek javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- A hídsaruk alsó öntvény mozgásmentességének biztosítására a falazatban képzett sarufészek és az öntvény közötti kitisztított hézag gyors kötésű nagy szilárdságú habarccsal történő kiöntése.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.01.01.00-00.03 | Alaptest tömbszerű helyreállítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Betonfelület javítása terv szerint.

- Szükség szerint felület előkészítése kézi földmunkával, tömörítéssel (kisgép), szerelőbeton készítése.

- Földkitermelés, gépi földmunka külön tételben.

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása, munkaszint kialakítással (szükség szerinti állványépítési munkák külön tételben).

- Bebetonozandó, acél és egyéb szerelvények elhelyezése, beállítása, rögzítése, bebetonozása.

- Betonozás, tömörítés, zsaluzatlan felületek lehúzása, simítása követő technológia alá, utókezelés, esetleges betonhibák javítása.

- Zsaluzat, munkaszint mozgatása, áthelyezése, karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- A földdel, szivárgóval érintkező beton felületek bitumenes mázas szigetelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.01.01.00-00.04 | Alaptest betonfelület javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Meglévő betonfelületek laza részeinek kézi bontással történő eltávolítása.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a javító anyagot gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti javító rendszer felhordása a javítandó felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.01.01.00-00.05 | Szerkezetrepedés injektálása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Betonfelület javítása terv, használandó anyag gyártói előírása szerint.

- A repedések kitisztítása, kifúvatása.

- A repedések lezárása.

- Az injektáló csonkok elhelyezése.

- Injektálás végrehajtása.

- Utóinjektálás végrehajtása.

- Injektáló csonkok, illetve a felületen megjelenő felesleges injektáló anyag eltávolítása.

- Csonkok helyének helyreállítása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.01.01.00-00.06 | Híd háttöltés és kőkúp aláüregelődés javítása injektálással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Az injektáló csonkok elhelyezése.

- Injektálás végrehajtása.

- Utóinjektálás végrehajtása.

- Injektáló csonkok, illetve a felületen megjelenő felesleges injektáló anyag eltávolítása.

- Csonkok helyének helyreállítása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.01.01.00-00.07 | Pillér kőfalazatának mélyfugázása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- A természetes kőből falazott pillérek fúgáinak javítása, pótlása.

- A laza, mállott, kifagyott fúgák tisztítása mélyfugázáshoz.

- Az eredeti fúgaanyaggal azonos teherbírási, páradiffúziós képességekkel rendelkező fugázó anyaggal történő pótlása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.01.01.00-00.08 | Pillér hiányzó, sérült (töredezett) kőburkolatának pótlása, cseréje | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítés.

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- A laza, mállott, kifagyott kövek tisztítása, kivésése.

- Az eredeti burkolat anyagával egyező, illetve harmonizáló kő, illetve kőpótló anyagokkal kőburkolat helyreállítása.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.01.01.00-00.09 | Mellvéd, balusztrád építése, helyreállítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések előkészítése, kitűzések, felmérések elvégzése, adatok feldolgozása, jegyzőkönyvezése.

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület vízmentesítése.

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Földkitermelés, anyag szállító eszközre rakodása, visszatöltésre alkalmas anyag munkaterületen belüli deponálása, felesleges anyag rakodása, elszállítása.

- Földvisszatöltésre alkalmas anyag beszerzése (helyi anyag, illetve anyagnyerőhelyről, vagy bányából), rakodása, helyszínre szállítása.

- Falazat készítése, fugázása.

- Balusztrád elemeinek legyártása vagy beszerzése.

- Balusztrád elemek elhelyezése a szükséges aláöntő habarcsozással, illesztések kitöltésével.

- Zsaluzat, munkaszint, állványzat mozgatása, áthelyezése, karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- Munkahézagok kialakítása, szükség szerint hézagzárással, tömítéssel, munkaszinttel.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.00.00-00.00 | Beton, vasbeton szerkezetek javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.02.01.00-00.00 | Beton, vasbeton szerkezetek javítása |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.02.01.00-00.01 | Vasbeton szerkezet felületi javítása PC anyagokkal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, laza részek eltávolítása, felületi hiányosságainak kijavítása, a javító anyagot gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti javító rendszer felhordása a javítandó felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.02 | Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, laza részek eltávolítása, felületi hiányosságainak kijavítása, a javító anyagot gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti javító rendszer felhordása a javítandó felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.03 | Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, laza részek eltávolítása, a lőttbetont gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti lőttbeton felhordása a javítandó felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Felesleges, lehullott beton, egyéb törmelék, anyag összetakarítása.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.04 | Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal, acél hálós vasalással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, laza részek eltávolítása, a lőttbetont gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél háló leszabása, elhelyezése, rögzítése.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti lőttbeton felhordása a javítandó felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Felesleges, lehullott beton, egyéb törmelék, anyag összetakarítása.

- Szükség szerint fólia vagy palánkvédelemmel.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.05 | Vasbeton szerkezet „köpenyezése” előregyártott panelekkel | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Előregyártott elemek beemelése, beállítása, rögzítése.

- Munkahézagok kialakítása, szükség szerint hézagzárással, tömítéssel, munkaszinttel.

- Előregyártott panelek együttdolgozó kapcsolatainak kialakítása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.06 | Vasbeton tartószerkezet tömbszerű javítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerint felület előkészítése kézi földmunkával, tömörítéssel (kisgép), szerelőbeton készítése.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél tüskék beépítése terv szerint (furatok készítése, annak felületeinek a ragasztó gyártói előírás szerinti tisztítása, betonacél beragasztása terv és technológiai utastás szerint).

- Az ellenállás meghatározásához, a beragasztott betonacél próbahúzása.

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása, munkaszint kialakítással (szükség szerinti állványépítési munkák külön tételben).

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Bebetonozandó, a tétel, és egyéb tételek acél – egyéb szerelvényeinek, bebetonozása (adott tétel esetében az elhelyezése, beállítása, rögzítése is).

- Munkahézagok kialakítása, szükség szerint hézagzárással, tömítéssel, munkaszinttel.

- Betonozás, tömörítés, zsaluzatlan felületek lehúzása, simítása követő technológia alá, utókezelés, esetleges betonhibák javítása.

- Zsaluzat, munkaszint mozgatása, áthelyezése, karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- A földdel, szivárgóval érintkező beton felületek bitumenes mázas szigetelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.07 | Felület kiegyenlítés PC anyaggal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerint.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása, munkaszint kialakítással (szükség szerinti állványépítési munkák külön tételben).

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti kiegyenlítő rendszer felhordása a kiegyenlítendő felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Zsaluzat, munkaszint mozgatása, áthelyezése, karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.08 | Felület kiegyenlítés PCC anyaggal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása, munkaszint kialakítással (szükség szerinti állványépítési munkák külön tételben).

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti kiegyenlítő rendszer felhordása a kiegyenlítendő felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Zsaluzat, munkaszint mozgatása, áthelyezése, karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.09 | Felület kiegyenlítés betonnal, betontüskézés nélkül | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a kiegyenlítő anyagot gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti felület kiegyenlítő rendszer felhordása a javítandó felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- A földdel, szivárgóval érintkező beton felületek bitumenes mázas szigetelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.10 | Felület kiegyenlítés betonnal, betontüskézéssel, betonacél armatúrával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítés.

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Meglévő betonfelületek laza részeinek kézi bontással történő eltávolítása.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a kiegyenlítő anyagot gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél tüskék beépítése terv szerint (furatok készítése, annak felületeinek a ragasztó gyártói előírás szerinti tisztítása, betonacél beragasztása terv és technológiai utastás szerint).

- Az ellenállás meghatározásához, a beragasztott betonacél próbahúzása.

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása, munkaszint kialakítással (szükség szerinti állványépítési munkák külön tételben).

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Betonozás, tömörítés, zsaluzatlan felületek lehúzása, simítása követő technológia alá, utókezelés, esetleges betonhibák javítása.

- Zsaluzat, munkaszint mozgatása, áthelyezése, karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- A földdel, szivárgóval érintkező beton felületek bitumenes mázas szigetelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.11 | Vasbeton hídszegély, járda magasítása és/vagy köpenyezése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél tüskék beépítése terv szerint (furatok készítése, annak felületeinek a ragasztó gyártói előírás szerinti tisztítása, betonacél beragasztása terv és technológiai utastás szerint).

- Az ellenállás meghatározásához, a beragasztott betonacél próbahúzása.

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása, munkaszint kialakítással (szükség szerinti állványépítési munkák külön tételben).

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Bebetonozandó, a tétel, és egyéb tételek acél – egyéb szerelvényeinek, bebetonozása (adott tétel esetében az elhelyezése, beállítása, rögzítése is).

- Munkahézagok kialakítása, szükség szerint hézagzárással, tömítéssel, munkaszinttel.

- Betonozás, tömörítés, zsaluzatlan felületek lehúzása, simítása követő technológia alá, utókezelés, esetleges betonhibák javítása.

- Zsaluzat, munkaszint mozgatása, áthelyezése, karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.12 | Monolit vasbeton kiegyenlítő lemez helyreállítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Károsodott, kloridokkal szennyezett betonrészek, kiegyenlítő lemez szakasz elbontása.

- Meglévő-megmaradó kiegyenlítő lemez repedéseinek tisztítása, repedések injektálása.

- A hiányzó vagy eltávolított, elbontott részek acélbetéteinek pótlása.

- Együttdolgoztató betonacél tüskék beépítése, ragasztása.

- Újjáépítendő kiegyenlítő lemez felületek acélbetét armatúráinak elhelyezése, rögzítése.

- Újjáépítendő kiegyenlítő lemez betonozása, utókezelése.

- A földdel, szivárgóval érintkező beton felületek bitumenes mázas szigetelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.13 | Beton toldalék hozzáépítése acélbetétekkel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerint felület előkészítése kézi földmunkával, tömörítéssel (kisgép), szerelőbeton készítése.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél tüskék beépítése terv szerint (furatok készítése, annak felületeinek a ragasztó gyártói előírás szerinti tisztítása, betonacél beragasztása terv és technológiai utastás szerint).

- Az ellenállás meghatározásához, a beragasztott betonacél próbahúzása.

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása, munkaszint kialakítással (szükség szerinti állványépítési munkák külön tételben).

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Bebetonozandó, a tétel, és egyéb tételek acél – egyéb szerelvényeinek, bebetonozása (adott tétel esetében az elhelyezése, beállítása, rögzítése is).

- Munkahézagok kialakítása, szükség szerint hézagzárással, tömítéssel, munkaszinttel.

- Betonozás, tömörítés, zsaluzatlan felületek lehúzása, simítása követő technológia alá, utókezelés, esetleges betonhibák javítása.

- Zsaluzat, munkaszint mozgatása, áthelyezése, karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- A földdel, szivárgóval érintkező beton felületek bitumenes mázas szigetelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.14 | Felmenő szerkezet felület tisztítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.15 | Felmenő felület tisztítása szemcseszórással, nagynyomású vízsugárral | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Meglévő betonfelület megtisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral, laza felületek eltávolítása véséssel.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.16 | Felmenő szerkezeten betonacélok pótlása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél tüskék beépítése terv szerint (furatok készítése, annak felületeinek a ragasztó gyártói előírás szerinti tisztítása, betonacél beragasztása terv és technológiai utastás szerint).

- Az ellenállás meghatározásához, a beragasztott betonacél próbahúzása.

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.17 | Felmenő szerkezeten acélbetétek passziválása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.00.00-01.18 | Felszerkezet felület tisztítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.19 | Felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással, nagynyomású vízsugárral | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Meglévő betonfelület megtisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral, laza felületek eltávolítása véséssel.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.20 | Felszerkezeten betonacélok pótlása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél tüskék beépítése terv szerint (furatok készítése, annak felületeinek a ragasztó gyártói előírás szerinti tisztítása, betonacél beragasztása terv és technológiai utasítás szerint).

- Az ellenállás meghatározásához, a beragasztott betonacél próbahúzása.

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.02.01.00-00.21 | Felszerkezeten acélbetétek passziválása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása (állványépítési munkák külön tételben).

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.03.00.00-00.00 | Hídszerkezetek erősítési munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.03.01.00-00.00 | Hídszerkezetek erősítési munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.03.01.00-00.01 | Erősítés szénszálas szalagtechnológiával | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása.

- Meglévő betonfelület megtisztítása.

- Betonfelület erősítés terv szerinti kialakítással.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.03.01.00-00.02 | Utólagos feszítési munkák | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Lehorgonyzó, induló, toldó, iránytörő, záró elemek elhelyezése és rögzítése, védelme.

- Feszítőpászmák vagy feszítőkábelek befűzése, vágása, korrózióvédelme, szükség szerinti munkaszint kialakítással.

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása.

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.03.01.00-00.03 | Erősítés szénszálas szövettechnológiával | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerinti munkaszint kialakítása.

- Meglévő betonfelület megtisztítása.

- Betonfelület erősítés terv szerinti kialakítással.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.03.01.00-00.04 | Kábelinjektálás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Kábelüregek tisztítása átmosatással.

- Lehorgonyzások lezárása, injektáló csonkok elhelyezése, vízpróba.

- Szükség esetén az üreg eldugulás elhárítása.

- Kábelüregek kiszárítása sűrített levegővel.

- Injektáló anyagok bekeverése, injektálás elvégzése, injektáló csonkok eltávolítása.

- Injektáló berendezések karbantartása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.04.00.00-00.00 | Beton, vasbeton hídtartozékok javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.04.01.00-00.00 | Beton, vasbeton hídtartozékok javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.04.01.01-00.00 | Lépcső, folyóka javítása |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.04.01.01-00.01 | Meglévő lépcső, folyóka felülettisztítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Laza, leváló, lerepedt részek eltávolítása.

- Kiporzás elleni védelem.

- Meglévő-megmaradó betonfelület tisztítása homokszórással, szemcseszórással vagy nagynyomású vizes tisztítással.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.04.01.01-00.02 | Vizsgáló lépcső, folyóka beton felület javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, laza részek eltávolítása, felületi hiányosságainak kijavítása, a javító anyagot gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti javító rendszer felhordása a javítandó felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.04.01.01-00.03 | Meglévő lépcső, folyóka tömbszerű újjáépítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerint felület előkészítése kézi földmunkával, tömörítéssel (kisgép), szerelőbeton készítése.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, követő technológia szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél tüskék beépítése terv szerint (furatok készítése, annak felületeinek a ragasztó gyártói előírás szerinti tisztítása, betonacél beragasztása terv és technológiai utastás szerint).

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása.

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Munkahézagok kialakítása, szükség szerint hézagzárással, tömítéssel, munkaszinttel.

- Betonozás, tömörítés, zsaluzatlan felületek lehúzása, simítása követő technológia alá, utókezelés, esetleges betonhibák javítása.

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.04.01.01-00.04 | Meglévő lépcső, folyóka felületvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti bevonati rendszer felhordása a terv szerinti felületre, meghatározott rétegben és vastagságban, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.04.01.02-00.00 | Korlátok javítása |
| --- | --- |

| VA-05.03-02.04.01.02-00.01 | Beton, vasbeton korlátok helyreállítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Sérült, károsodott korlát elbontása.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Betonacél tüskék beépítése terv szerint (furatok készítése, annak felületeinek a ragasztó gyártói előírás szerinti tisztítása, betonacél beragasztása terv és technológiai utastás szerint).

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, elhelyezése, rögzítése, merevítése, kitámasztása.

- Betonacél leszabás, hajlítás, méretre vágás, szerelése, szükség szerint előszerelés, beemelés, vasszerelés rögzítése.

- Munkahézagok kialakítása, szükség szerint hézagzárással, tömítéssel, munkaszinttel.

- Betonozás, tömörítés, zsaluzatlan felületek lehúzása, simítása követő technológia alá, utókezelés, esetleges betonhibák javítása.

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása, felrakása, elszállítása, lerakása.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.04.01.02-00.02 | Beton, vasbeton korlátok felületjavítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, laza részek eltávolítása, felületi hiányosságainak kijavítása, a javító anyagot gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Szükség szerint a régi felületen megjelenő betonacélok passziválása, a rendszernek megfelelő anyaggal, technológiával.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti javító rendszer felhordása a javítandó felületre, simítása követő technológia alá, meghatározott rétegben és vastagságban, utókezeléssel, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-02.04.01.02-00.03 | Beton, vasbeton korlátok felületvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti bevonati rendszer felhordása a terv szerinti felületre, meghatározott rétegben és vastagságban, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.00.00.00-00.00 | Acél tartószerkezetek fenntartási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-03.01.00.00-00.00 | Acél tartószerkezeti elemek cseréje, pótlása |
| --- | --- |

| VA-05.03-03.01.01.00-00.00 | Acél tartószerkezeti elemek cseréje |
| --- | --- |

| VA-05.03-03.01.01.00-00.01 | Acélszerkezeti elem gyártása, szállítása, szerelése hibás szerkezeti rész cseréjéhez | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Méretek helyszíni ellenőrzése.

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése.

- Szállító járműre rakodás, szállítás.

- Szerelőtér kialakítása.

- Helyszíni lerakodás (deponálás).

- Régi sérült acélelemek terv szerinti darabolása, eltávolítása.

- Szerkezeti elem beszerelése, bemérése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.01.00-00.02 | Acél hossztartó cseréje | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Elemek terv szerinti elbontása.

- Új elem terv szerinti beépítése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.01.00-00.03 | Acél kereszttartó cseréje | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Elemek terv szerinti elbontása.

- Új elem terv szerinti beépítése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.01.00-00.04 | Acél főtartó elem (pl. rácsrúd, függesztőrúd) cseréje | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Elemek terv szerinti kiváltása, elbontása.

- Új elem terv szerinti beépítése, kiváltás elbontása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.01.00-00.05 | Egyéb acélszerkezetek cseréje | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Elemek terv szerinti darabolása, elbontása.

- Új elem terv szerinti beépítése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.00 | Acél tartószerkezetek, szerkezeti kapcsolatok javítása, korrózióvédelme |
| --- | --- |

| VA-05.03-03.01.02.00-00.01 | Acélszerkezetek korrózióvédelmi bevonatrendszerének cseréje teljes felületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése.

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Technológia szerinti gyári és helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése.

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása.

- Szállító járműre rakodás helyszíni lerakodás (deponálás) oly módon, hogy a kész bevonat ne sérüljön.

- Készre szerelés utáni felülettisztítási és mázolási munkák.

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása.

- Lerakóhelyi díj .

- Járulékos költségek.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.02 | Acélszerkezetek korrózióvédelme teljes felületen átvonó festéssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Acélszerkezetek korrózióvédelme teljes felületen átvonó festéssel terv szerint.

- Palánk, védőfólia.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.03 | Acélszerkezetek korrózióvédelme lokálisan | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Acélszerkezetek korrózióvédelme lokálisan átvonó festéssel terv szerint.

- Palánk, védőfólia.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.04 | Acél hídszerkezet tűzihorganyzásos korrózióvédelme | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Technológia szerinti tűzihorganyzási munkák elvégzése.

- Szállító járműre rakodás és helyszíni lerakodás (deponálás).

- oly módon, hogy a kész bevonat ne sérüljön.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása.

- Járulékos költségek.

- Lerakóhelyi díj.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.05 | Acél hídszerkezet, tartóbetétek fémszórásos korrózióvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Technológia szerinti fémszórásos korrózióvédelmi munkák elvégzése.

- Szállító járműre rakodás és helyszíni lerakodás (deponálás).

- oly módon, hogy a bevonat ne sérüljön.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása.

- Járulékos költségek.

- Lerakóhelyi díj.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.06 | Acélszerkezet alaki sérüléseinek javítása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Javítási munkák terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.07 | Hegesztett kapcsolat - varrat javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Javítási munkák terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.08 | Szegecselt kapcsolat - szegecs csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Javítási, pótlási munkák terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.09 | Szegecselt kapcsolat javítása NF csavarral | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Javítási munkák terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-03.01.02.00-00.10 | NF csavaros kapcsolat felújítása NF csavarokkal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Javítási, pótlási munkák terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.00.00.00-00.00 | Kő-, tégla-, térkőburkolatok javítása, helyreállítása |
| --- | --- |

| VA-05.03-04.01.00.00-00.00 | Kő-, tégla-, térkőburkolatok javítása, helyreállítása |
| --- | --- |

| VA-05.03-04.01.00.00-00.01 | Kő-, és téglaburkolatok javítása, helyreállítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső anyagmozgatás.

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Aláüregelődött, kimosódott aljzat visszatöltése, tömörítése.

- Kő, téglaburkolat lerakása.

- Burkolat fugázása, hézagolása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.01.00.00-00.02 | Kő-, és téglaburkolatok javítása kő, téglapótlással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Sérült burkolat eltávolítása, szállítása kijelölt lerakóhelyre.

- Aláüregelődött, kimosódott aljzat visszatöltése, tömörítése.

- Kő, téglaburkolat lerakása.

- Burkolat fugázása, hézagolása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.01.00.00-00.03 | Beton lapburkolat javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Sérült burkolat eltávolítása, szállítása kijelölt lerakóhelyre.

- Aláüregelődött, kimosódott aljzat visszatöltése, tömörítése.

- Betonlap burkolat lerakása.

- Burkolat fugázása, hézagolása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.01.00.00-00.04 | Műkőburkolat pótlása, cserélése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Sérült burkolat eltávolítása, szállítása kijelölt lerakóhelyre.

- Aláüregelődött, kimosódott aljzat visszatöltése, tömörítése.

- Műkő burkolat lerakása.

- Burkolat fugázása, hézagolása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.02.00.00-00.00 | Kő-, tégla-, térkőburkolatok javítása hézagolással |
| --- | --- |

| VA-05.03-04.02.00.00-00.01 | Hézagkitöltő anyag eltávolítása, hézagtisztítás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Kő, tégla, betonlap, műkő burkolat hézagaiból a kitöltőanyag eltávolítása.

- Hézagok tisztítása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.02.00.00-00.02 | Kő-, és téglaburkolatok javítása hézagolással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Kő, tégla, betonlap, műkő burkolat hézagainak kitöltése a terven előírt anyaggal.

- Hézagkitöltés simítása, utókezelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.02.00.00-00.03 | Térkőburkolatok javítása hézagolással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Térkőburkolat hézagainak kitöltése a terven előírt anyaggal.

- Hézagkitöltés simítása, utókezelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.02.00.00-00.04 | Lapburkolat javítása hézagolással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Betonlap, műkő burkolat hézagainak kitöltése a terven előírt anyaggal.

- Hézagok tisztítása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.03.00.00-00.00 | Kő-, tégla-, térkőburkolatok felületvédelme |
| --- | --- |

| VA-05.03-04.03.00.00-00.01 | Kőanyagok felületvédelme hidrofobizálással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti hidrofobizáló rendszer felhordása a hidrofobizálandó felületre, meghatározott rétegben, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-04.03.00.00-00.02 | Kőanyagok felületvédelme kőszilárdítással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Fogadófelület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása, laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel.

- Jóváhagyott technológiai utasítás, terv szerinti szilárdító impregnáló rendszer felhordása a szilárdítandó felületre, meghatározott rétegben, teljesen készre.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-05.00.00.00-00.00 | Saruk javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-05.01.00.00-00.00 | Saruk javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-05.01.00.00-00.01 | Saru javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Javítási munkák terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-05.01.00.00-00.02 | Saru korrózióvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Felületelőkészítés terv szerint.

- Bevonatrendszer felhordása terv szerinti minőségben, vastagságban.

- Palánk, védőfólia.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-05.01.00.00-00.03 | Saru szabályozása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Saruk pozícióba állítása.

- Pozícionáló, szabályozó szerkezet javítása vagy beépítése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-06.00.00.00-00.00 | Dilatációs szerkezetek javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-06.01.00.00-00.00 | Dilatációs szerkezetek javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-06.01.00.00-00.01 | Lamellás, gumibetétes dilatációs szerkezet megtámasztó, vezérlő szerkezet cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerint munkaszint kialakítása.

- Megtámasztó, vezérlő szerkezet cseréje.

- Alátámasztó gumibakok vagy alátétek cseréje.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-06.01.00.00-00.02 | Lamellás, gumibetétes dilatációs szerkezet acélprofil cseréje (lamellánként) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerint munkaszint kialakítása.

- Gumibetét kihúzása vagy elbontása.

- Acélprofil bontása.

- Acélprofil beépítése, gumibetét befűzése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-06.01.00.00-00.03 | Lamellás, gumibetétes dilatációs szerkezet gumibetét cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerint munkaszint kialakítása.

- Gumibetét kihúzása vagy elbontása.

- Acélprofil felülettisztítása, korrózióvédelme.

- Új gumibetét befűzése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-06.01.00.00-00.04 | Lamellás, gumibetétes dilatációs szerkezet egyéb javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szükség szerint munkaszint kialakítása.

- Dilatációs szerkezet javítása (pl. gumibak, alátét, szabályozó szerelvény cseréje).

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-06.01.00.00-00.05 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, gyári korrózióvédelem (összes festőréteggel kompletten), helyszínre szállítása, deponálása.

- Csatlakozó felületek kialakítása.

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre.

- Burkolatvágás, kitisztítás.

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása.

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt.

- Dilatáció beszabályozása.

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése.

- A szerkezet működésének ellenőrzése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-06.01.00.00-00.06 | Fém járófelületű ("fésűs") dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, gyári korrózióvédelem (összes festőréteggel kompletten), helyszínre szállítása, deponálása.

- Csatlakozó felületek kialakítása.

- Dilatációs szerkezeti elem bontása, javítása vagy elszállítása kijelölt lerakóhelyre.

- Burkolatvágás, kitisztítás.

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása.

- Alaplemez javítása.

- Lehorgonyzó csavarok, szerelvények cseréje.

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt.

- Dilatáció beszabályozása.

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-06.01.00.00-00.07 | Egyéb (pl. csúszólemezes, ollós, stb.) dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, gyári korrózióvédelem (összes festőréteggel kompletten), helyszínre szállítása, deponálása.

- Csatlakozó felületek kialakítása.

- Régi dilatációs szerkezet vagy szerkezeti elem bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre.

- Burkolatvágás, kitisztítás.

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása.

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt.

- Dilatáció beszabályozása.

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése.

- A szerkezet működésének ellenőrzése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-07.00.00.00-00.00 | Korlátok, acél hídtartozékok javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-07.01.00.00-00.00 | Korlátok, acél hídtartozékok javítási munkái |
| --- | --- |

| VA-05.03-07.01.00.00-00.01 | Hídvizsgáló kocsi javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Javítási munkák terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-07.01.00.00-00.02 | Hídkorlát javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Deformálódott korlát alakító javítása.

- hiányzó vagy cserélendő elemek bontása.

- acél profilok, elemek beépítése.

- hídkorlát korrózióvédelme.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-07.01.00.00-00.03 | Hídkorlát mázolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Felület előkészítése, követő technológia alá, terv, gyártói előírás szerint.

- Festés terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-07.00.00.00-01.04 | Híd vízelvezető rendszer javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Rögzítő elemek cseréje.

- hiányzó, károsodott vagy cserére kijelölt ejtőcsövek, gyűjtőcsövek, idomok bontása.

- ejtőcsövek, gyűjtőcsövek, idomok beszerzése, beépítése.

- vízelvezető rendszer további szükséges javítási munkái.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-07.01.00.00-00.05 | Víznyelő cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Víznyelő cseréje terv szerint.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.03-07.01.00.00-00.06 | Víznyelők utólagos beépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Vasbeton, acél, egyéb anyagú szerkezetek átfúrása.

- Víznyelők, vízelvezető profilok gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása.

- Víznyelők, vízelvezető profilok elhelyezése, beépítése.

- gyári és helyszíni korrózióvédelem.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.04-00.00.00.00-00.00 | ÜZEMELTETÉSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-05.04-00.01.00.00-00.00 | Hídon, műtárgyon végzendő üzemeltetési munkák |
| --- | --- |

| VA-05.04-00.01.00.00-00.01 | Elkészült elektromos rendszer szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálata | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kábeltálcák tisztítása, javítása.

- Az elkészült valamennyi elektromos hálózat, (pl. EPH hálózat, villámvédelem, érintésvédelem) teljes körű, terv és egyéb előírások szerinti felülvizsgálata, az érintett szakhatóságokkal közösen.

- Mérések elkészítése, dokumentálása az előírt műszaki tartalommal.

- Jegyzőkönyv felvétele.

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.04-00.01.00.00-00.02 | Surrantó, folyóka tisztítása hídon, híd környezetében | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Surrantó, folyóka tisztítása kézi eszközökkel.

- Hordalék, hulladék összegyűjtése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.04-00.01.00.00-00.03 | Víznyelő, nem hozzáférhető vízlevezető rendszer tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Gépi tisztítási munkák elvégzése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.04-00.01.00.00-00.04 | Víztelenítő szivattyú cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Szivattyú csere.

- Új szivattyú beüzemelése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.04-00.01.00.00-00.05 | Híd környezetében terep és növényzet rendezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Lágyszárú növényzet kaszálása.

- Fásszárú növények gallyazása vagy kivágása.

- Előírás esetén a tönk, gyökérzet eltávolítása.

- Rézsű, terep rendezése.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.04-00.01.00.00-00.06 | Iszap, hordalék eltávolítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Lerakódott iszap, hordalék gép és kézi kiemelése.

- Lerakódott iszap, hordalék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-05.04-00.01.00.00-00.07 | Acél kábel tálca, csatorna karbantartása, javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, a Megrendelő által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása.

- Belső anyagmozgatás.

- Elemek szükség szerinti darabolása, elbontása.

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Vezetékszakasz ideiglenes kiváltása, áthelyezése és visszaépítése vagy védelembe helyezése.

- Új elemek szükség szerinti beépítése.

- Felületelőkészítés, bevonatrendszer felhordása terv szerinti minőségben, vastagságban.

- Palánk, védőfólia.

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása.

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék felrakása szállító eszközre, elszállítása, szelektíven történő lerakása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal együtt.

- Teljesítésigazolással, Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.