| VA-08.00-00.00.00.00-00.00 | Alagútépítés |
| --- | --- |

Ez a fejezet tartalmazza:

- a vasúti alagútépítési témakörben a fejlesztési tételeket,

- a tétel műszaki tartalmának megvalósításához szükséges fontosabb munkafolyamatokat, köztük azokat is, amelyek szükség szerint (de nem minden esetben) az adott tétel megvalósításához jellemzően szükségesek lehetnek (pl. szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, deponálása, terep előkészítése, bontott anyag aprózása, környezet rendezése, lerakóhelyi díj, megvalósulási terv, közműegyeztetés, kiegészítő tervek beszerzése, elvégzett munkák dokumentálása, stb.),

- a szükséges geodéziai munkákat, kitűzést.

A fejezet nem tartalmazza:

- az alagút bontási, fenntartási és üzemeltetési munkáinak tételeit,

- az alagút elektromos berendezéseinek létesítéséhez szükséges elektromos kábelek tételeit, ezek az adott rendszeren belül veendők figyelembe,

- a vasúti beruházásokhoz tartozó előkészítési, vasútépítési, víztelenítési, forgalomtechnikai, híd- és műtárgyépítési, környezetvédelmi, parképítési és növénytelepítési, valamint a kapcsolódó munkák tételeit.

| VA-08.00-00.00.00.00-00.00 | ALAGÚTÉPÍTÉS |
| --- | --- |

| VA-08.02-00.00.00.00-00.00 | FEJLESZTÉSI MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-08.02-01.00.00.00-00.00 | Előbevágások |
| --- | --- |

| VA-08.02-01.00.00.00-00.01 | Előbevágások földkitermelése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Előbevágások földkitermelése a terveknek megfelelően Rézsűbiztosítás beépítésével összhangban,

- Tükörképzés, altalaj tömörítés

- A kitermelt föld szállítása 1km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre; a töltésépítésre alkalmas, ill. beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel

- Szükség esetén a munkaterület víztelenítése; a víztelenítési módnak megfelelő vízelvezető rendszer kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása, bontott anyag elszállítása

- Vizsgálatok, ellenőrzések, a minőség biztosítása és tanúsítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Elszámolási egység: m³ a terv szerinti méretekből számított kitermelendő tömör földmennyiség (az ágyazati rétegek alsó, a lőttbetonból készítendő biztosítás oldalsó és a humuszleszedés alsó síkja közötti térfogatra vonatkozóan)

| VA-08.02-01.00.00.00-00.02 | Előbevágások rézsűbiztosítása lőtt betonnal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyag elszállítása

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Betonacél szerelés a felhordandó lőttbetonhoz hegesztett betonacél síkhálókból, a földfalhoz, vagy az előző réteghez rögzítve, a megfelelő átfedésekkel, szükség szerint több rétegben,

- Lőttbeton felhordása a közel függőleges földfalakra szakaszosan, lépcsősen és több rétegben, terv szerinti vastagságban a földfejtési munkákkal összhangban, azokat szorosan követve

- Szükség esetén a munkaterület víztelenítése; a víztelenítési módnak megfelelő vízelvezető rendszer kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása, bontott anyag elszállítása

- Vizsgálatok, ellenőrzések, a minőség biztosítása és tanúsítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató	Elszámolási egység: m² a terv szerinti méretekből számított biztosított rézsűfelület

| VA-08.02-01.00.00.00-00.03 | Előbevágások rézsűbiztosítása lőtt betonnal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyag elszállítása

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Betonacél szerelés a felhordandó lőttbetonhoz hegesztett betonacél síkhálókból, a földfalhoz, vagy az előző réteghez rögzítve, a megfelelő átfedésekkel, szükség szerint több rétegben,

- Lőttbeton felhordása a közel függőleges földfalakra szakaszosan, lépcsősen és több rétegben, terv szerinti vastagságban a földfejtési munkákkal összhangban, azokat szorosan követve

- Talajszegezési, horgonyzási munkák, fúrt, injektált horgonyokkal, a földfejtési és betonlövési munkákkal párhuzamosan azokkal összhangban, a tervek szerinti kiosztással, talajminőségnek megfelelően, a tervek szerinti horgonyerők felvételére az adott talajban is alkalmas típusú, méretű és rögzítésű horgonyokból, a mindenkori rézsűszögnek, magasságnak, a várható talaj-és talajvízviszonyoknak megfelelően.

- Szükség esetén a munkaterület víztelenítése; a víztelenítési módnak megfelelő vízelvezető rendszer kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása, bontott anyag elszállítása

- Vizsgálatok, ellenőrzések, a minőség biztosítása és tanúsítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-01.00.00.00-00.04 | Bányászati portál kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyag elszállítása

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A homlokerősítő horgonyok és a homlok elé nyúló biztosítás elkészítése.

- A vasalt lőttbeton koszorú megépítése az alagút kontúrja mentén, min. 30x80 cm² méretben, vasszereléssel, a kalotte-tartományban a terv szerinti elrendezéssel.

- Injektált csőernyő beépítése terv szerinti anyagokkal és elrendezésben.

- A szabadíves falszakasz sávalapjainak elkészítése.

- A szabadíves szakasz ívtámjainak állítása, összemerevítése és rögzítése távtartókkal, hosszirányú merevítésekkel a zárt építésű szakasz határáig.

- Betonacél szerelés az ívtámokhoz való rögzítéssel, a megfelelő átfedésekkel, szükség szerint több rétegben.

- Expandált lemez, vagy zsaluzat beépítése a vasszerelésnek a betonlövéssel ellentétes oldalára.

- A minimálisan 15 cm vastagságú lőttbetonos biztosítás elkészítése.

- A lőttbeton utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Elszámolási egység: db (a terv szerinti adatokból meghatározott mennyiségben)

(A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.)

| VA-08.02-01.00.00.00-00.05 | Portálfal biztosításának áttörése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyag elszállítása

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A homlokbiztosításnak a fejtési technológiában leírtaknak megfelelő lépésekben, részfelületekben történő kíméletes bontása; a vasalt lőttbeton biztosítás perforálása pl. magfúró berendezés segítségével, a fejtési kontúr körbevágása pl. betonvágó géppel és kíméletes gépi ill. kézi bontása.

- A homlokfal vasszerelésének kézi visszabontása olyan módon, hogy az alagúti vasszerelésnek a homlokfalhoz történő erőátadó csatlakoztatása a megfelelő átfedésekkel megoldható legyen.

- Bontott anyagok (lőttbeton, vasszerelés, biztosítási anyagok, stb.) elkülönített kiszállítása, deponálása, lerakóhelyi elhelyezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató;	Elszámolási egység: db (a terv szerinti adatokból meghatározott mennyiségben)

(A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.)

| VA-08.02-01.00.00.00-00.06 | Vasbeton alaptest készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyag elszállítása

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vasszerelés elkészítése terv szerint.

- Betonozás, tömörítés, utókezelés, védelem.

- Felületképzés.

- Feleslegessé váló anyag elszállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Elszámolási egység: m3 a terv szerinti méretekből számított biztosított rézsűfelület

| VA-08.02-01.00.00.00-00.07 | Előbevágások föld visszatöltése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A lőttbetonos rézsűbiztosítás visszabontása a végleges (rendezett) terepszint alatt terv szerint.

- Töltésalapozás az altalaj tömörítésével.

- Földanyag járműre rakása és visszaszállítása a depóniából a beépítés helyére.

- Földvisszatöltés a tervekben meghatározott terepszintig, ill. profilra, rétegesen, a terv szerinti tömörítéssel, szükség szerint locsolással, talajjavítással.

- Az alagút épített szerkezete mellett terv szerinti sávban talajjavító anyagból, kis felületű tömörítéssel, szükség szerint locsolással az épített szerkezetek és a szivárgók megóvásával.

- Felületképzés.

- Feleslegessé váló anyag elszállítása

Útmutató:	egység: m³ a terv szerinti méretekből számított beépített, tömörített földmennyiség

| VA-08.02-01.00.00.00-00.08 | Előbevágások ideiglenes rézsűbiztosításának bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok bontása, bontott anyag elszállítása.

- A víztelenítési módnak megfelelő ideiglenes vagy végleges vízelvezető rendszer elbontása, bontott anyag elszállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítása, tanúsítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-01.00.00.00-00.09 | Gabionfal (lezáró homlokfal) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Földkiemelés kotrógéppel, mederkotrás

- Kikotort anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Terfilszövet terítése rézsűre

- Megtöltése terméskővel, kapcsos lezárása.

- Felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Gabion támfal építése terv szerint

- Geotextília réteg elhelyezése

- Kosarak feltöltése és erősítése

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-01.00.00.00-00.10 | Vasbeton támfal/cölöpfal (lezáró homlokfal) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, belső anyagmozgatás

- Vasszerelés elkészítése terv szerint.

- Betonozás, tömörítés, utókezelés, védelem.

- Felületképzés.

- Feleslegessé váló anyag elszállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-01.00.00.00-00.11 | Töltés erősítés georáccsal, georács beépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, belső anyagmozgatás

- Anyag leszabása, terítése;

- Georácsok összeerősítése, rögzítése;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-01.00.00.00-00.12 | Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Alkalmatlan anyagok kitermelése, elszállítása

- Töltésanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Töltésanyagok összekeverése

- Próbatömörítés

- Altalaj tömörítése

- Réteges elterítés

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Szükség esetén konszolidáció kivárása süllyedés mérések értékelése alapján

- Rézsűk felületképzése,

- Terepegyengetés,

- Humuszterítése, füvesítése

- Kiszoruló felesleges föld elszállítása, lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-01.00.00.00-00.13 | Földvisszatöltés és tömörítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Földvisszatöltés terepszintig ideiglenes depóniából vagy anyagnyerőhelyről

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Visszatöltésre kerülő anyag gépkocsira rakása, szállítása,

- Az anyag réteges terítése, terepegyengetés

- Tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-02.00.00.00-00.00 | Bányászati munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-02.01.00.00-00.00 | Alagúthajtás földfejtési munkái |
| --- | --- |

| VA-08.02-02.01.00.00-00.01 | Kalottfejtés, földfejtési munkák zárt bányászati módszerrel (folyóalagút) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Az építés közben geodéziai monitoring rendszer kiépítése az alagútban és a felszínen a hatászónán belül.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Kalottépítés, beleértve a statikailag és építéstechnológiailag szükséges kalottláb szélesítés kialakítást minden fejtési osztályban.

- A kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre, a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- Vizsgálatok, ellenőrzések, a minőség biztosítása és tanúsítása.

- Építés közben geológiai monitoring, homlokonként 3 db vízszintes kutatófúrás megfelelő átfedésekkel és a homlokról geológiai felmérést kell végezni.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés o a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.02 | Magfejtési munkák (folyóalagút, ellenbolt) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.03 | Talpfejtési munkák (folyóalagút, ellenbolt) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.04 | Bővített szelvény kalottfejtés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Kalottépítés, beleértve a statikailag és építéstechnológiailag szükséges kalottláb szélesítés kialakítást minden fejtési osztályban.

- A kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre, a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- Vizsgálatok, ellenőrzések, a minőség biztosítása és tanúsítása.

- Építés közben geológiai monitoring, homlokonként 3 db vízszintes kutatófúrás megfelelő átfedésekkel és a homlokról geológiai felmérést kell végezni.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.05 | Bővített szelvény magfejtés (ellenbolt) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.06 | Bővített szelvény talpfejtés (ellenbolt) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.07 | Ellenbolt építés (mag, talp, tűzcsapfülke, segélykérő-fülke, vészátjáró), földfejtési munkák zárt bányászati módszerrel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.08 | Pajzsos alagútépítés vasúti pálya, (pályák) részére | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzése

- Az építés közben geodéziai monitoring rendszer kiépítése az alagútban és a felszínen a hatászónán belül

- A pajzs(ok) beszerzése, a működtetéséhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott, kifejtett anyag elszállítása és az ahhoz szükséges eszközök.

- Az előre gyártott falazati elemek tervezése, gyártása és szállítása a beépítés helyszínére

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre, további hasznosításra alkalmas, illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.09 | Harántfolyosó fejtése gyalogos menekülés számára | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.10 | Harántjáratok fejtése üzemeltetési, fenntartási szolgálati járművek számára | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.11 | Menekülő folyosó fejtése gyalogos menekülés számára | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.12 | Menekülő folyosó fejtése gyalogos menekülés számára | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	 A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.13 | Alagúthajtás földfejtési munkái a vészátjárók kialakítására földsz. depóniába 1km-ig | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.14 | Csomóponti ág fejtése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.01.00.00-00.15 | Szellőző alagutak fejtése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.02.00.00-00.00 | Egyéb alagúthoz kapcsolódó létesítmény építés, földmunka |
| --- | --- |

| VA-08.02-02.02.00.00-00.01 | Szellőző gépház kamrák fejtése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	 A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.02.00.00-00.02 | Szellőzőaknák fejtése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.02.00.00-00.03 | Segélykérő fülke fejtése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.02.00.00-00.04 | Elektromos szekrény-fülke fejtése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.02.00.00-00.05 | Tűzcsap fülke fejtése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.02.00.00-00.06 | Tisztítóakna fülke fejtése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A főalagút lőttbetonos biztosításának kíméletes bontása a harántjáratok keresztmetszetének megfelelően a harántjárat elején és végén a lőttbeton kivésésével és a vasszerelés megfelelő toldási hosszainak megtartásával

- Fejtés, a kifejtett föld szállítása, az alagútportáloktól számított 1 km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre,

- a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Részfelületekben történő fejtés esetén annak lőttbeton válaszfalainak, és szükség szerinti fejtési homlok előbiztosításának a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-02.02.00.00-00.07 | Alagúthajtás során kitermelt anyag deponálása, osztályozása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kifejtett föld felrakása szállítóeszközre,

- szállítása, az alagútportáloktól számított szükséges szállítási távolságon belüli depóniahelyekre, a töltésépítésre alkalmas illetve a beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depónia képzéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-02.02.00.00-00.08 | Alagúthajtás során kitermelt anyag végleges lerakó helyre | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kifejtett föld felrakása szállítóeszközre,

- szállítása, az alagútportáloktól számított szükséges szállítási távolságon belüli depóniahelyekre, szükség szerinti lerakóhelyi díj megfizetésével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.00.00.00-00.00 | Ideiglenes biztosítási munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-03.01.00.00-00.00 | Lőttbeton biztosítás |
| --- | --- |

| VA-08.02-03.01.01.00-00.01 | Lőttbeton biztosítás (beton vastagság ≤ 10 cm) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A fejtési homlok szükség szerinti biztosítása lőttbetonnal.

- Minden nehezítő körülmény figyelembe vétele esetlegesen nyársak, cső vagy injektált ernyő, és tűzőlemezek felhasználása esetén.

- Lőttbetonos biztosítás felhordása több rétegben a terv szerinti vastagságban, a részfelületek erőátadó csatlakozásával az ezekhez szükséges visszavésésekkel, átfedésekkel.

- A geológiai okokból bekövetkező többletkitörésekből (felszakadásokból, stb.) keletkező üregek kitöltése lőttbetonból, (a szükség szerinti több rétegben) vagy monolit betonnal, a szükség szerinti zsaluzással, vasszereléssel, pótlólagos horgonyzással.

- Szükség esetén ideiglenes helyi megtámasztások megtervezése, beépítése, a lőttbetonos biztosítással történő kiváltása, elbontása, a bontott anyag elszállítása.

- A visszahullott, ill. a visszavésett lőttbeton, elkülönített kiszállítása, deponálása, lerakóhelyi elhelyezése.

- A lőttbetonból keletkezett biztosítások utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.01.01.00-00.02 | Lőttbeton biztosítás (beton vastagság 11-15 cm) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A fejtési homlok szükség szerinti biztosítása lőttbetonnal.

- Minden nehezítő körülmény figyelembe vétele esetlegesen nyársak, cső vagy injektált ernyő, és tűzőlemezek felhasználása esetén.

- Lőttbetonos biztosítás felhordása több rétegben a terv szerinti vastagságban, a részfelületek erőátadó csatlakozásával az ezekhez szükséges visszavésésekkel, átfedésekkel.

- A geológiai okokból bekövetkező többletkitörésekből (felszakadásokból, stb.) keletkező üregek kitöltése lőttbetonból, (a szükség szerinti több rétegben) vagy monolit betonnal, a szükség szerinti zsaluzással, vasszereléssel, pótlólagos horgonyzással.

- Szükség esetén ideiglenes helyi megtámasztások megtervezése, beépítése, a lőttbetonos biztosítással történő kiváltása, elbontása, a bontott anyag elszállítása.

- A visszahullott, ill. a visszavésett lőttbeton, elkülönített kiszállítása, deponálása, lerakóhelyi elhelyezése.

- A lőttbetonból keletkezett biztosítások utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.01.01.00-00.03 | Lőttbeton biztosítás (beton vastagság 16-20 cm) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A fejtési homlok szükség szerinti biztosítása lőttbetonnal.

- Minden nehezítő körülmény figyelembe vétele esetlegesen nyársak, cső vagy injektált ernyő, és tűzőlemezek felhasználása esetén.

- Lőttbetonos biztosítás felhordása több rétegben a terv szerinti vastagságban, a részfelületek erőátadó csatlakozásával az ezekhez szükséges visszavésésekkel, átfedésekkel.

- A geológiai okokból bekövetkező többletkitörésekből (felszakadásokból, stb.) keletkező üregek kitöltése lőttbetonból, (a szükség szerinti több rétegben) vagy monolit betonnal, a szükség szerinti zsaluzással, vasszereléssel, pótlólagos horgonyzással.

- Szükség esetén ideiglenes helyi megtámasztások megtervezése, beépítése, a lőttbetonos biztosítással történő kiváltása, elbontása, a bontott anyag elszállítása.

- A visszahullott, ill. a visszavésett lőttbeton, elkülönített kiszállítása, deponálása, lerakóhelyi elhelyezése.

- A lőttbetonból keletkezett biztosítások utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.01.01.00-00.04 | Lőttbeton biztosítás (beton vastagság 21-20 cm) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A fejtési homlok szükség szerinti biztosítása lőttbetonnal.

- Minden nehezítő körülmény figyelembe vétele esetlegesen nyársak, cső vagy injektált ernyő, és tűzőlemezek felhasználása esetén.

- Lőttbetonos biztosítás felhordása több rétegben a terv szerinti vastagságban, a részfelületek erőátadó csatlakozásával az ezekhez szükséges visszavésésekkel, átfedésekkel.

- A geológiai okokból bekövetkező többletkitörésekből (felszakadásokból, stb.) keletkező üregek kitöltése lőttbetonból, (a szükség szerinti több rétegben) vagy monolit betonnal, a szükség szerinti zsaluzással, vasszereléssel, pótlólagos horgonyzással.

- Szükség esetén ideiglenes helyi megtámasztások megtervezése, beépítése, a lőttbetonos biztosítással történő kiváltása, elbontása, a bontott anyag elszállítása.

- A visszahullott, ill. a visszavésett lőttbeton, elkülönített kiszállítása, deponálása, lerakóhelyi elhelyezése.

- A lőttbetonból keletkezett biztosítások utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.01.01.00-00.05 | Lőttbeton biztosítás (beton vastagság 26-30 cm) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A fejtési homlok szükség szerinti biztosítása lőttbetonnal.

- Minden nehezítő körülmény figyelembe vétele esetlegesen nyársak, cső vagy injektált ernyő, és tűzőlemezek felhasználása esetén.

- Lőttbetonos biztosítás felhordása több rétegben a terv szerinti vastagságban, a részfelületek erőátadó csatlakozásával az ezekhez szükséges visszavésésekkel, átfedésekkel.

- A geológiai okokból bekövetkező többletkitörésekből (felszakadásokból, stb.) keletkező üregek kitöltése lőttbetonból, (a szükség szerinti több rétegben) vagy monolit betonnal, a szükség szerinti zsaluzással, vasszereléssel, pótlólagos horgonyzással.

- Szükség esetén ideiglenes helyi megtámasztások megtervezése, beépítése, a lőttbetonos biztosítással történő kiváltása, elbontása, a bontott anyag elszállítása.

- A visszahullott, ill. a visszavésett lőttbeton, elkülönített kiszállítása, deponálása, lerakóhelyi elhelyezése.

- A lőttbetonból keletkezett biztosítások utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.01.01.00-00.06 | Lőttbeton biztosítás (beton vastagság 30 cm felett) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A fejtési homlok szükség szerinti biztosítása lőttbetonnal.

- Minden nehezítő körülmény figyelembe vétele esetlegesen nyársak, cső vagy injektált ernyő, és tűzőlemezek felhasználása esetén.

- Lőttbetonos biztosítás felhordása több rétegben a terv szerinti vastagságban, a részfelületek erőátadó csatlakozásával az ezekhez szükséges visszavésésekkel, átfedésekkel.

- A geológiai okokból bekövetkező többletkitörésekből (felszakadásokból, stb.) keletkező üregek kitöltése lőttbetonból, (a szükség szerinti több rétegben) vagy monolit betonnal, a szükség szerinti zsaluzással, vasszereléssel, pótlólagos horgonyzással.

- Szükség esetén ideiglenes helyi megtámasztások megtervezése, beépítése, a lőttbetonos biztosítással történő kiváltása, elbontása, a bontott anyag elszállítása.

- A visszahullott, ill. a visszavésett lőttbeton, elkülönített kiszállítása, deponálása, lerakóhelyi elhelyezése.

- A lőttbetonból keletkezett biztosítások utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.02.00.00-00.00 | Betonacélok ideiglenes biztosításhoz |
| --- | --- |

| VA-08.02-03.02.00.00-00.01 | Betonacél háló ideiglenes biztosításhoz (1 rétegben) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Betonacélok beépítése egy rétegben.

- A betonacél hulladék elkülönítve elszállítandó a megfelelő lerakóhelyre.

- Betonacélháló ideiglenes külső biztosításhoz folyó alagútban leálló öbölben, harántjáratban, vészátjáróban, szellőzőgépház kamrában, szellőző alagútban, szellőző aknában, vész átjáróban, kalottban, ellenboltban kalottlábnál, segélykérő, tűzcsap és tisztító fülkénél és geológiai többlet kitörések, felszakadások esetén.

- Betonacélháló vasszerelés beépítés egy rétegben, a statikai és szerkezeti követelményeknek megfelelően. Az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, valamint a tender tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profil méretekkel, és a tender-terv műszaki leírásban foglaltak szerint.

- A megfelelő vágásokkal, átfedésekkel és toldásokkal, 22 osztásköz, hosszirányban 30 cm, keresztirányban 30 cm átfedésekkel. Minden szükséges eljárás, toldások, munka, segéd, és kötöző anyag, és nehezítő körülmény az egységárba beszámítandó.

- A mennyiség a tervszerinti elméleti lőttbeton felületre számítandó m2 x betonacél háló súlya/m2, függetlenül hogy külső, vagy belső háló.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.02.00.00-00.02 | Betonacél háló ideiglenes biztosításhoz (2 rétegben) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Betonacélok beépítése két rétegben.

- A betonacél hulladék elkülönítve elszállítandó a megfelelő lerakóhelyre.

- Betonacélháló ideiglenes külső biztosításhoz folyó alagútban leálló öbölben, harántjáratban, vészátjáróban, szellőzőgépház kamrában, szellőző alagútban, szellőző aknában, vész átjáróban, kalottban, ellenboltban kalottlábnál, segélykérő, tűzcsap és tisztító fülkénél és geológiai többlet kitörések, felszakadások esetén.

- Betonacélháló vasszerelés beépítés két rétegben, a statikai és szerkezeti követelményeknek megfelelően. Az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, valamint a tender tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profil méretekkel, és a tender-terv műszaki leírásban foglaltak szerint.

- A megfelelő vágásokkal, átfedésekkel és toldásokkal, 22 osztásköz, hosszirányban 30 cm, keresztirányban 30 cm átfedésekkel. Minden szükséges eljárás, toldások, munka, segéd, és kötöző anyag, és nehezítő körülmény az egységárba beszámítandó.

- A mennyiség a tervszerinti elméleti lőttbeton felületre számítandó m2 x betonacél háló súlya/m2, függetlenül hogy külső, vagy belső háló.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.02.00.00-00.03 | Betonacél ideiglenes biztosításhoz | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Betonacélok beépítése egy vagy több rétegben.

- A betonacél hulladék elkülönítve elszállítandó a megfelelő lerakóhelyre.

- Betonacél ideiglenes külső biztosításhoz folyó alagútban leálló öbölben, harántjáratban, vészátjáróban, szellőzőgépház kamrában, szellőző alagútban, szellőző aknában, vész átjáróban, kalottban, ellenboltban kalottlábnál, segélykérő, tűzcsap és tisztító fülkénél és geológiai többlet kitörések, felszakadások esetén.

- Betonacél vasszerelés beépítés a statikai és szerkezeti követelményeknek megfelelően. Az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, valamint a tender tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profil méretekkel, és a tender-terv műszaki leírásban foglaltak szerint.

- A megfelelő méretre vágással, hajlítással átfedésekkel és toldásokkal. Minden szükséges eljárás, munka, segéd, és kötöző anyag, és nehezítő körülmény az egységárba beszámítandó.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.03.00.00-00.00 | Acélbordák |
| --- | --- |

| VA-08.02-03.03.00.00-00.01 | Hegesztett háromövű rácsos ívborda | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Betonacél beépítése, méretre vágás, hajlítás, toldás.

- A betonacél hulladék elkülönítve elszállítandó a megfelelő lerakóhelyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.03.00.00-00.02 | T.H. csúszó acél ívborda | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Betonacél beépítése, méretre vágás, hajlítás, toldás.

- A betonacél hulladék elkülönítve elszállítandó a megfelelő lerakóhelyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.03.00.00-00.03 | Hengerelt "H" profil acél ívborda | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Betonacél beépítése, méretre vágás, hajlítás, toldás.

- A betonacél hulladék elkülönítve elszállítandó a megfelelő lerakóhelyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.00.00-00.00 | Segédszerkezetek |
| --- | --- |

| VA-08.02-03.04.01.00-00.00 | Horgonyok |
| --- | --- |

| VA-08.02-03.04.01.00-00.01 | GFK Homlok horgony ideiglenes | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az ideiglenes horgonyok esetében a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- Üvegszálerősítéses műanyag ideiglenes homlokbiztosító horgony, szükség szerinti hosszban, a már meglévő lőttbetonnal biztosított kalott és ellenbolt homlokából a kőzetbe, kiinjektált furatba elhelyezve, beleértve a fúrást és a furat kiinjektálását.

- Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével az ideiglenes horgony be és kiépítés során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.01.00-00.02 | IBO kőzethorgony | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az ideiglenes horgonyok esetében a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- Önfúró injektálható kőzethorgony fúrása elvesző fúrókoronával a kalottban a már meglévő lőttbetonos biztosításon keresztül a kőzetbe, valamint injektálása, mint előzetes ideiglenes biztosítása a kőzetnek a geológiai adottságokhoz igazítva.

- Az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint.

- Az egységárba beleértendő az injektáló anyag, az injektálás ideje, és a nyomás mennyiségmérés és annak dokumentálása.

- Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a kőzet horgony beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.01.00-00.03 | PG kőzethorgony | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az ideiglenes horgonyok esetében a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- Önfúró injektálható kőzethorgony fúrása elvesző fúrókoronával a kalottban a már meglévő lőttbetonos biztosításon keresztül a kőzetbe, valamint injektálása, mint előzetes ideiglenes biztosítása a kőzetnek a geológiai adottságokhoz igazítva.

- Az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint.

- Az egységárba beleértendő az injektáló anyag, az injektálás ideje, és a nyomás mennyiségmérés és annak dokumentálása.

- Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a kőzet horgony beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.01.00-00.03 | SN kőzethorgony | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az ideiglenes horgonyok esetében a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése

- Acél kőzethorgony kalottban és ellenboltban, a már meglévő lőttbetonos biztosításon keresztül a kőzetbe fúrva, kiinjektált furatba elhelyezve, beleértve a fúrást és a furat kiinjektálását.

- Az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával valamint a tender terveknek megfelelő kiosztásban, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint.

- Az egységárba beszámítandó a furat kitisztítása, az injektáló anyagok, és az injektálás ideje.

- Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a kőzet horgony beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.02.00-00.00 | Elsődleges biztosítások |
| --- | --- |

| VA-08.02-03.04.02.00-00.01 | Fúrt, injektált csőernyő | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az ideiglenes horgonyok esetében a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- Acélcsőnyárs az alagúthajtás irányában a kalottból a már meglévő lőttbetonos biztosításon keresztül az utolsó támív fölé előre fúrt lyukba beverve 10-30 db a geológiai adottságokhoz igazítva.

- Az acélcsőnyárs a kőzet előzetes ideiglenes biztosítását szolgálja a kibontandó kalott felett.

- Az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint készítendő.

- Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a nyársak beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.02.00-00.02 | Jet-grouting ernyő, test | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az ideiglenes horgonyok esetében a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- Jet-grouting ernyő, test az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint készítendő.

- Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a nyársak beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.02.00-00.03 | Előtűző nyárs | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az ideiglenes horgonyok esetében a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.02.00-00.04 | Előtűző acélpalló | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az ideiglenes horgonyok esetében a földfejtési munkákkal együtt történő bontása, a bontási anyagoknak az egyéb földanyagtól elkülönített szállítása, deponálása, és lerakóhelyi elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.02.00-00.05 | Lőttbeton felületzárás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- A fejtési homlok szükség szerinti biztosítása lőttbetonnal.

- Minden nehezítő körülmény figyelembe vétele esetlegesen nyársak, cső vagy injektált ernyő, és tűzőlemezek felhasználása esetén.

- Szükség esetén ideiglenes helyi megtámasztások megtervezése, beépítése, a lőttbetonos biztosítással történő kiváltása, elbontása, a bontott anyag elszállítása.

- A visszahullott, ill. a visszavésett lőttbeton, elkülönített kiszállítása, deponálása, lerakóhelyi elhelyezése.

- A lőttbetonból keletkezett biztosítások utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.02.00-00.06 | Fejtési homloktámasztó földmag | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Fejtési homlok támasztó földmag kialakítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.02.00-00.07 | Fejtési homlok horgonyzás | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Fejtési homlok horgonyzás kivitelezési munkái.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-03.04.02.00-00.08 | Fejtési homlok víztelenítő csápok | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Fejtési homlok víztelenítő csápok elhelyezése, működtetése szükség szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.00.00.00-00.00 | Szerkezetépítési munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.01.00.00-00.00 | Felületelőkészítési munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.01.00.00-00.01 | Kiegyenlítő- ill. aljzatbeton a belső héj ellenbolt vasszerelése alá | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása (horgony lemez, (platni) csavaranya stb.).

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Az ellenbolt felületének letakarítása, tisztítása (lefúvatás, lemosás).

- A lőttbetonos biztosítás felületének felmérése.

- A betonozás elkészítése magassági segédpontok és/vagy betonozó sablon segítségével a bemért pontok felhasználásával a betonréteg vastagságának megfelelő szemnagyságú C 16/20-F2 betonból

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.01.00.00-00.02 | Lőtt betonos biztosítás kellősítése a belső héj fólia-szigetelése alá | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Beépítése terv szerint.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató: 	A terv szerinti (elméleti) méretek nem tartalmazzák:

- a belső héj építési tűrés

- a külső héj deformációs tűrés

- a külső és belső építési tűrés

- a várható deformációk ellensúlyozására szolgáló túlemelés

- a geológiai okokból bekövetkező többletkitörések

- a technológiai és munkavégzési okokból keletkező túlfejtések

- minden egyéb okból szükségessé váló többlet

ezért ezek többletráfordításait is az elszámolási egység elméleti mennyiségére vetítve kell meghatározni és figyelembe venni.

| VA-08.02-04.01.00.00-00.03 | Hátűrinjektálás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Hátűr kiinjektálása 2"-os injektáló nyílásokon keresztül cementbázisú injektáló anyaggal, és szükség esetén a második injektálás elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.02.00.00-00.00 | Szivárgóépítési munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.02.00.00-00.01 | Víztelenítő dréncső és szivárgótest beépítése d=80 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Víztelenítő drén fúrása kalottban ellenboltban és elhelyezése kőzetben a hidrogeológiai adottságoknak megfelelően. Az egységárba beleértendő a kőzet fúrása a drén elhelyezése, a vizek összegyűjtése, szivattyú zsompban, ülepítése és irányított elvezetése az alagútból és megfelelő kezelése. Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a drének beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.02.00.00-00.02 | Víztelenítő dréncső és szivárgótest beépítése d=100 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Víztelenítő drén fúrása kalottban ellenboltban és elhelyezése kőzetben a hidrogeológiai adottságoknak megfelelően. Az egységárba beleértendő a kőzet fúrása a drén elhelyezése, a vizek összegyűjtése, szivattyú zsompban, ülepítése és irányított elvezetése az alagútból és megfelelő kezelése. Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a drének beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.02.00.00-00.03 | Víztelenítő dréncső és szivárgótest beépítése d=150 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Víztelenítő drén fúrása kalottban ellenboltban és elhelyezése kőzetben a hidrogeológiai adottságoknak megfelelően. Az egységárba beleértendő a kőzet fúrása a drén elhelyezése, a vizek összegyűjtése, szivattyú zsompban, ülepítése és irányított elvezetése az alagútból és megfelelő kezelése. Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a drének beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.02.00.00-00.04 | Víztelenítő dréncső és szivárgótest beépítése d=200 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Víztelenítő drén fúrása kalottban ellenboltban és elhelyezése kőzetben a hidrogeológiai adottságoknak megfelelően. Az egységárba beleértendő a kőzet fúrása a drén elhelyezése, a vizek összegyűjtése, szivattyú zsompban, ülepítése és irányított elvezetése az alagútból és megfelelő kezelése. Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a drének beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.02.00.00-00.05 | Víztelenítő dréncső és szivárgótest beépítése oldalszivárgóként d=200 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Víztelenítő drén elhelyezése kalottban ellenbolt felső síkján, boltozatban és elhelyezése kőzetben a hidrogeológiai adottságoknak megfelelően. Az egységárba beleértendő az oldaldrén esetében a dréncső csőfenék képzés, a drén elhelyezése, a vizek összegyűjtése.

- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése.

- Bekötése aknába, kiviteli tervnek megfelelő nyomvonalon és esésviszonyok szerint.

- Szivárgótest készítése porózusbetonnal és/vagy egyszemcsés kaviccsal.

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.02.00.00-00.06 | Víztelenítő dréncső és szivárgótest beépítése talpszivárgóként d=200 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Víztelenítő dréncső elhelyezése ellenbolt felső síkján, szigetelés belső oldalán.

- Belső anyagmozgatások.

- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése.

- Szivárgótest készítése porózusbetonnal és/vagy egyszemcsés kaviccsal.

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.02.00.00-00.07 | Víztelenítő dréncső és szivárgótest beépítése d=300 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Víztelenítő drén fúrása kalottban ellenboltban és elhelyezése kőzetben a hidrogeológiai adottságoknak megfelelően. Az egységárba beleértendő a kőzet fúrása a drén elhelyezése, a vizek összegyűjtése, szivattyú zsompban, ülepítése és irányított elvezetése az alagútból és megfelelő kezelése. Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a drének beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.02.00.00-00.08 | Víztelenítő dréncső és szivárgótest beépítése d>300 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Víztelenítő drén fúrása kalottban ellenboltban és elhelyezése kőzetben a hidrogeológiai adottságoknak megfelelően. Az egységárba beleértendő a kőzet fúrása a drén elhelyezése, a vizek összegyűjtése, szivattyú zsompban, ülepítése és irányított elvezetése az alagútból és megfelelő kezelése. Minden nehézség és akadályoztatás figyelembe vételével a drének beépítése során az alagútépítés előrehaladásának akadályoztatásában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.03.00.00-00.00 | Szigetelési munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.03.00.00-00.01 | Alagútfalazat fóliaszigetelése a zárt szakaszon | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Fóliaszigetelés kialakítása terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.03.00.00-00.02 | Alagútfalazat fóliaszigetelése a nyitott építési szakaszon | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Fóliaszigetelés kialakítása terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.03.00.00-00.03 | Belső fugaszalagok beépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Fugaszalagok beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.03.00.00-00.04 | Felületi fugaszalagok beépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Fugaszalagok beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.03.00.00-00.05 | Vízzáró csatlakozások, tömítő szerkezetek beépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Fugaszalagok beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.00.00-00.00 | Vasbeton szerkezetépítési munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.04.01.00-00.00 | Nyitott építésű szakasz |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.04.01.00-00.01 | Nyitott építésű szakasz vasbeton fenéklemez/ellenbolt építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Monolit vasbeton lemezalap, mint végleges szerkezet építése nyitott építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, valamint a tervek szerinti felülettel és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 12,5 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végzsalukkal, valamint egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológia hoz előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása kiviteli terv szerint.

- A lemezalap betonozás terv szerinti vastagságban készül, a beton megfelelő tömörítésével, a felületek megfelelő simításával a szükség szerint 45 fokos él kialakítással, kizsaluzással és utókezeléssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.01.00-00.02 | Nyitott építésű szakasz vasbeton sávalap építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Monolit vasbeton sávalap végleges szerkezet építése nyitott építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, valamint a tervek szerinti felülettel és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 12,5 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végzsalukkal, valamint egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológia hoz előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása kiviteli terv szerint.

- A sávalap betonozás terv szerinti vastagságban készül, a beton megfelelő tömörítésével, a felületek megfelelő simításával a szükség szerint 45 fokos él kialakítással, kizsaluzással és utókezeléssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.01.00-00.03 | Nyitott építésű szakasz boltozatának vasbeton szerkezetépítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Nyitott építési szakaszon monolit vasbeton héj, mint végleges szerkezet építése az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, valamint a tervek szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával külső-belső zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 12,5 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő kontra és végzsalukkal, valamint egyéb kiegészítő zsaluzatokkal. Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása a hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása, segélykérő fülke, Tűzcsap-fülke, Tisztító akna egyéb kizárások zsaluelemeinek elhelyezése, rögzítése, kiviteli terv szerint.

- A felső boltozat betonozása minimálisan 50 cm vastagságban készül, a beton megfelelő tömörítésével, a felületek megfelelő simításával szükség szerint 45 fokos élek kialakítással, kizsaluzással és utókezeléssel. Felületi hibák, élek javítása cementbázisú javítóanyaggal, a Megbízóval egyeztetett technológiával és anyaggal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.01.00-00.04 | Portálkoszorú vasbeton szerkezetének kialakítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Beépítés terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.02.00-00.00 | Zárt építésű szakasz falazatának építése |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.04.02.00-00.01 | Belső vasbeton héj ellenbolt építése zárt építésű szelvényben | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Alagút falazat (vasbeton, vagy szálerősítésű) ellenbolt, mint végleges szerkezet építése zárt építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával, valamint a tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 12,5 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végszalukkal és egyéb kiegészítő zsaluzatokkal. Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása.

- Szerkezet betonozás a beton tömörítésével, a felületek kézi simításával, kizsaluzással és utókezeléssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.02.00-00.02 | Belső vasbeton héj boltozat építése zárt építésű szelvényben | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Belső monolit vasbeton héj, mint végleges szerkezet építése zárt építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával valamint a tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 10-12 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végszalukkal és egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása.

- Ellenbolt betonozás minimálisan 60 cm vastagságban készül, a beton megfelelő tömörítésével, a felületek megfelelő simításával a szükség szerint 45 fokos él kialakítással, kizsaluzással és utókezeléssel.

- Ellenbolt betonozás változó vastagságban készül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.02.00-00.03 | Belső vasbeton sávalap építése zárt építésű szelvényben | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vasbeton sávalap, mint végleges szerkezet építése zárt építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával valamint a tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 10-12 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végszalukkal és egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása.

- Szerkezet betonozás a beton tömörítésével, a felületek kézi simításával, kizsaluzással és utókezelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.03.00-00.00 | Kiegészítő műtárgyak falazatának építése |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.04.03.00-00.01 | Vészátjárók vasbeton belső héjának szerkezetépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Belső monolit vasbeton héj, mint végleges szerkezet építése zárt építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával valamint a tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 10-12 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végszalukkal és egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása.

- Ellenbolt betonozás a beton tömörítésével, a felületek simításával, kizsaluzással és utókezeléssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.03.00-00.02 | Tűzcsapfülkék vasbeton szerkezetének beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Belső monolit vasbeton héj, mint végleges szerkezet építése zárt építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával valamint a tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 10-12 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végszalukkal és egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása.

- Ellenbolt betonozás a beton tömörítésével, a felületek simításával, kizsaluzással és utókezeléssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.03.00-00.03 | Segélykérő fülkék vasbeton szerkezetének beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Belső monolit vasbeton héj, mint végleges szerkezet építése zárt építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával valamint a tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 10-12 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végszalukkal és egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása.

- Ellenbolt betonozás a beton tömörítésével, a felületek simításával, kizsaluzással és utókezeléssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.03.00-00.04 | Tisztítóakna-fülkék vasbeton szerkezetének beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Belső monolit vasbeton héj, mint végleges szerkezet építése zárt építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával valamint a tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 10-12 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végszalukkal és egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása.

- Ellenbolt betonozás a beton tömörítésével, a felületek simításával, kizsaluzással és utókezeléssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.04.03.00-00.05 | Energiaközpontok vasbeton műtárgyainak építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Belső monolit vasbeton héj, mint végleges szerkezet építése zárt építésű, az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki követelményei betartásával valamint a tervek szerint minden fejtési és biztosítási osztálynak megfelelő szerinti profillal és méretekkel. A statikai számítás szerinti betonacél-hányaddal, és a tenderterv műszaki leírásban foglaltak szerint, változó lejt és ívviszonyok között a Vállalkozó által választott technológiával zsalukocsi, és/vagy zsalurendszer elemek felhasználásával 10-12 méter hosszú blokkokban, hagyományos zsaluelemek felhasználásával készülő végszalukkal és egyéb kiegészítő zsaluzatokkal.

- Betonacél szerelés, a Vállalkozó által választott technológiával, bordázott betonacélból, szabványos előregyártott síkhálóból és/vagy egyedi hegesztett hálóból illetve előregyártott armatúrák beépítésével, a beépítendő betonacélok egyengetéssel, méretre vágással, hajlítással szükség szerint rögzítésekkel, hegesztésekkel, betontakarást biztosító távtartókkal, és minden a technológiához előírt és szükséges mellékmunkával.

- Az egységárba beszámítandó a vasbeton szerkezetbe kerülő különböző szerelvények, befalazó elemek, idomok, korrózió védelem, a vezetékek, védőcsövek elhelyezése, rögzítése, csatlakozási lehetőségek biztosítása, hossz és keresztirányú munkahézagok, dilatációs hézagok kialakítása.

- Ellenbolt betonozás a beton tömörítésével, a felületek simításával, kizsaluzással és utókezeléssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.05.00.00-00.00 | Belső beépítési munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.05.00.00-00.01 | Kábelcsatorna beépítése a járatnak a réselt folyóka felöli oldalán | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az alagút belső héjának felérdesítése, és / vagy tapadóhíddal való lekezelése a kábelcsatorna magasságáig.

- A kábelcsatorna fenéklemezének bebetonozása a réselt folyóka alapjával együtt.

- A kábelcsatorna vasszerelése, hegesztett síkhálóval.

- A kábelcsatorna belső zsaluzása a fedlapok elhelyezésére szolgáló hornyok kialakításával.

- A kábelcsatorna betonozása, a beton utókezelése.

- A kábelcsatorna kizsaluzása.

- A fedlapok előregyártása, helyszínre szállítása és elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-04.05.00.00-00.02 | Kábelcsatorna beépítése a járatnak a réselt folyóka ellentétes oldalán | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az alagút belső héjának felérdesítése, és / vagy tapadóhíddal való lekezelése a kábelcsatorna magasságáig.

- Előregyártott szegélyelem elhelyezése.

- A fedlapok előregyártása, helyszínre szállítása és elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.05.00.00-00.03 | Járat réselt folyókával ellentét (magas) oldalán megtámasztás építése | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Anyagok beépítése.

- „L” elemek alapbetonjának elkészítése. Megtámasztó monolit betonborda elkészítése.

- Betonozás, tömörítés.

- Utókezelés.

- Szegélyelemek elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.05.00.00-00.04 | NÁ 300-as réselt csatorna építése vízelvezetésre | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Anyagok beépítése.

- Résfolyókák alapbetonjának elkészítése. Megtámasztó monolit betonborda elkészítése.

- Résfolyókák közötti gumitömítés elhelyezése.

- Betonozás, tömörítés.

- Utókezelés.

- Szegélyelemek elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.05.00.00-00.05 | NÁ 300-as réselt csatorna tisztítóaknáinak beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Anyagok beépítése.

- Tisztítóakna alapbetonjának elkészítése. Megtámasztó monolit betonborda elkészítése.

- Tisztítóaknák és résfolyókák közötti gumitömítés elhelyezése.

- Betonozás, tömörítés.

- Utókezelés.

- Szegélyelemek elhelyezése.

- Víznyelő kifolyó elem és a kúpos összekötő idom elhelyezése.

- Lombkosár beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.05.00.00-00.06 | NÁ 300-as réselt csatorna szakaszoló aknáinak beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Anyagok beépítése.

- Szakaszoló akna alapbetonjának elkészítése. Megtámasztó monolit betonborda elkészítése.

- Szakaszoló akna és résfolyókák közötti gumitömítés elhelyezése.

- Betonozás, tömörítés.

- Utókezelés.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.05.00.00-00.07 | Védőcsövek beépítése az alagút kezelőjárdája alá, szegélyelemmel (elektromos, hírközlés) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Az alagút belső héjának felérdesítése, és / vagy tapadóhíddal való lekezelése.

- Védőcsövek, aknák beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.05.00.00-00.08 | Kitöltő betonok, felület-lezárások, felületképzések a járdákon | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Felületlezárások, felületképzések terv szerinti kialakítása, szükség szerint kitöltő betonozással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.05.00.00-00.09 | Alagút energiaközpont építése (építészeti és szakipari munkái) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Energiaközpont kialakítása terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.05.00.00-00.10 | Alagút irányítóközpont építése (építészeti és szakipari munkái) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Irányítóközpont kialakítása terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.00 | Befejező munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-04.06.00.00-00.01 | Alagút falazatának festése (bevonata) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A Műszaki Előírásoknak betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés.

- Alagút oldalfalának előkészítése falfestésre; tisztítás, portalanítás.

- A Műszaki Előírásoknak betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés.

- Kiviteli tervek szerinti bevonati rendszer felhordása az adott termék(ek) alkalmazástechnikai előírásainak megfelelően.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.02 | Blokkhézagok, fugák lezárása, tömítése, felületképzése | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Ásványgyapot vagy kemény polisztirolhab lemez felerősítése.

- A 45º letörés felületének kialakítása a csúszózsalu faroklemezére rögzített horganyzott acéllemezre vulkanizált hajlékony gumi, vagy műanyag trapéz-profil, mint zsaluzó segédszerkezet beépítésével.

- Blokkfugák megfelelő mélységben történő kitisztítása és a tapadóhíd felhordása után a mozgási hézag kitöltése rugalmas hézagtömítő anyaggal.

- A fuga lezárása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.03 | Élet- és vagyonvédelmi berendezések, kerítések | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A Műszaki Előírásoknak betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés.

- Kerítésoszlopok alapgödreinek kiásása.

- Kerítésoszlopok beállítása és bebetonozása.

- Földvisszatöltés tömörítéssel, felület-elegyengetéssel, tereprendezéssel; a fölösleges föld járműre rakásával és elszállításával 1km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre; a töltésépítésre alkalmas, ill. beépítésre alkalmatlan anyagok szétválasztásával és elkülönített deponálásával, depóniaképzéssel.

- Kerítésoszlopok merevítése, rögzítése.

- Drótfonat elhelyezése, kifeszítése és rögzítése az oszlopok között, terv szerinti kapuk, átjárók kialakításával.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.04 | Külső vízelvezetés építési munkái a portáloknál | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Műszaki Előírásoknak betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.05 | Átjárók, járatok kapuinak beépítése | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A kapuk rozsdamentes acélból készült tartószerkezetének beépítése, beállítása és rögzítése a belső héj betonozásakor beépített elemekhez.

- A kapuk tervei szerinti minőségű és tűzállósági fokozatú palástok és nyílószárnyak horganyzott acéllemez palástjának beépítése, rögzítése a tartószerkezethez.

- Különféle utómunkálatok; zárak- és nyitóberendezések elhelyezése rozsdamentes anyagokból, alkatrészekből.

- A terv szerinti tömítések elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.06 | Feljárólépcső építési munkái | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai munkák

- A Műszaki Előírások betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés.

- A terv szerint változó szintkülönbséggel.

- Lépcsők alapárkának kiásása a tömörített rézsű szintjétől indítva.

- Tükörképzés az altalaj tömörítésével.

- Homokos kavics ágyazat készítése tömörítéssel.

- Aljzatbeton készítése.

- Kezelő lépcsők építése előregyártott lépcső-elemekből a kiviteli tervek szerint.

- Kezelő lépcsőkorlátok építése a vonatkozó tervek szerint.

- Földvisszatöltés tömörítéssel, a felület elegyengetésével, a feleslegessé vált föld járműre rakásával és elszállításával 1km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre depóniaképzéssel.

- A terv szerinti tömítések elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.07 | Kezelőlépcső építési munkái | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai munkák

- A Műszaki Előírások betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés.

- A terv szerint változó szintkülönbséggel.

- Lépcsők alapárkának kiásása a tömörített rézsű szintjétől indítva.

- Tükörképzés az altalaj tömörítésével.

- Homokos kavics ágyazat készítése tömörítéssel.

- Aljzatbeton készítése.

- Kezelő lépcsők építése előregyártott lépcső-elemekből a kiviteli tervek szerint.

- Földvisszatöltés tömörítéssel, a felület elegyengetésével, a feleslegessé vált föld járműre rakásával és elszállításával 1km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre depóniaképzéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.08 | Acélhágcsó beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai munkák

- A Műszaki Előírások betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés.

- Acélhágcsó és fogadóelemek legyártása.

- Acélhágcsó és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

- Acélhágcsó helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával.

- Acélhágcsó felületvédelme (terv szerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal.

- Villámvédelem és földelés kialakítása.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítás.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.09 | Kezelőjárda építési munkái | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai munkák

- A Műszaki Előírások betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés.

- A terv szerint változó szintkülönbséggel.

- Tükörképzés az altalaj tömörítésével.

- Homokos kavics ágyazat készítése tömörítéssel.

- Aljzatbeton készítése.

- Földvisszatöltés tömörítéssel, a felület elegyengetésével, a feleslegessé vált föld járműre rakásával és elszállításával 1km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre depóniaképzéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-04.06.00.00-00.10 | Acélkorlát kezelőjárdához és kezelőlépcsőhöz | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai munkák

- A Műszaki Előírások betartása és a Kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés.

- A terv szerint változó szintkülönbséggel.

- Tükörképzés az altalaj tömörítésével.

- Homokos kavics ágyazat készítése tömörítéssel.

- Aljzatbeton készítése.

- Földvisszatöltés tömörítéssel, a felület elegyengetésével, a feleslegessé vált föld járműre rakásával és elszállításával 1km szállítási távolságon belüli depóniahelyekre depóniaképzéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.00.00.00-00.00 | Víz- csatorna- tűzivíz-vezetékek és létesítményeik |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.01.00.00-00.00 | Tűzivízellátó rendszer építése |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.01.01.00-00.00 | Tűzivízellátó rendszer építéséhez kapcsolódó munkák |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.01.01.00-00.01 | Nyomásfokozó gépház tűzivíztározó zárt tartályhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Gépház építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.01.00-00.02 | Nagynyomású, vízköddel oltó berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Oltóközpont kialakítása terv szerint Szekció szelephez és ahhoz kapcsolódó gépészeti, elektromos elemek beépítése, szerelése terv szerint.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása, szerelés során érintett építményrészek javítása.

- Járulékos költségek.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.01.00-00.03 | Polisztirol gyöngy beton kitöltés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Oltóközpont kialakítása terv szerint Szekció szelephez és ahhoz kapcsolódó gépészeti, elektromos elemek beépítése, szerelése terv szerint.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása, szerelés során érintett építményrészek javítása.

- Járulékos költségek.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.02.00-00.00 | Nyomó feltöltő vízvezeték építése KPE anyagból |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.01.02.00-00.01 | Nyomó feltöltő vízvezeték KPE anyagból DN 80 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vezeték építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.02.00-00.02 | Nyomó feltöltő vízvezeték KPE anyagból DN 100 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vezeték építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.02.00-00.03 | Nyomó feltöltő vízvezeték KPE anyagból DN>100 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vezeték építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.03.00-00.00 | Tűzivízvezeték építés alagútban húzásbiztos göv csőből |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.01.03.00-00.01 | Tűzivízvezeték építés alagútban húzásbiztos göv csőből DN 200 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vezeték építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.03.00-00.02 | Tűzivízvezeték építés alagútban húzásbiztos göv csőből DN 300 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vezeték építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.03.00-00.03 | Tűzivízvezeték építés alagútban húzásbiztos göv csőből DN>300 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vezeték építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.04.00-00.00 | Egyéb tűzivízvezeték építés |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.01.04.00-00.01 | Földbe fektetett tűzivíz nyomócső PE 100SDR11 D200x18,2 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vezeték építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.04.00-00.02 | Tűzivíz-vezeték építése gömbgrafitos acél csőből DN 200 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédeszközök, segédanyagok biztosítása, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása

- Beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Vezeték építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.00 | Szerelvények |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.01.05.00-00.01 | Falba épített tűzcsap szekrény acéllemez ajtó, biztonsági zárral tüzihorganyzott kivitelben, 2000x1500 mm méretben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Tűzcsap szekrények beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.02 | Föld feletti tűzcsap beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Tűzcsap szekrények beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.03 | Kitörésbiztos föld feletti tűzcsap (2B) 1000 mm méretben DN 80 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Tűzcsap szekrények beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.04 | Teleszkópos beépítési készlet DN 80 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Teleszkópos beépítési készlet felszerelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.05 | Tolózár DN 80 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Tolózár beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.06 | Tolózár beépítése DN 300-ig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Tolózár beépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.07 | Szakaszolóakna építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Akna építése terv szerint.

- Szerelvények, tolózárak, idomok kötések beépítése.

- Nyomáspróba.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.08 | Terhelhető csapszekrény tolózárhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Csapszekrény építése terv szerint.

- Szerelvények, idomok, kötések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.09 | Kétkamrás idom DN 80 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Szerelvények, idomok, kötések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.10 | Kétkarimás elágazó öntöttvas idom DN200/DN80 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Szerelvények, idomok, kötések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.11 | Kétkarimás talpas könyökidom DN 80 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Szerelvények, idomok, kötések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.05.00-00.12 | Kézikerék beépítése DN 80 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Kézikerék beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.06.00-00.00 | Tűzivíz tározók |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.01.06.00-00.01 | Tűzivíztározó zárt tartály tűzihorganyzott acélból V<150m3 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Tartály építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.06.00-00.02 | Tűzivíztározó zárt tartály tűzihorganyzott acélból 150m3<V<1200m3 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Tartály építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.06.00-00.03 | Tűzivíztározó zárt tartály tűzihorganyzott acélból V>1200m3 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- Tartály építése terv szerint.

- Szerelvények, kötések beépítése.

- Nyomáspróba, fertőtlenítés.

- Tömítések beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.06.00-00.04 | Tűzivíztározó zárt tartály vasbetonból bármilyen méretben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A tűzivíz tartály telepítéséhez szükséges földmunka elvégzése;

- Vasbeton tűzivíz tartály telepítése

- A kapcsolódó közművezetékek megépítése és bekötése;

- A szükséges gépészeti berendezés elhelyezése, az elektromos betáplálás kialakítása;

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.01.06.00-00.05 | Tűzivíztározó medence létesítése vasbetonból bármilyen méretben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A tűzivíz tározó telepítéséhez szükséges földmunka elvégzése;

- Vasbeton tűzivíz tározó létesítése, szigetelés, vasszerelés, betonmunka

- A kapcsolódó közművezetékek megépítése és bekötése;

- A szükséges gépészeti berendezés elhelyezése, az elektromos betáplálás kialakítása;

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.00.00-00.00 | Szennyvízelvezetés, kezelés |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.02.01.00-00.00 | Csatornaépítés |
| --- | --- |

| VA-08.02-05.02.01.00-00.01 | Résfolyóka építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Résfolyóka beépítése terv szerint.

- Csatlakozások kiépítése terv szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.02 | Oldalt réselt összefolyó (DN200), polimer betonból, L=2,0 m/db | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Réselt összefolyó beépítése terv szerint.

- Tisztítóakna alapbetonjának elkészítése. Megtámasztó monolit betonborda elkészítése.

- Réselt összefolyó és résfolyókák közötti gumitömítés elhelyezése.

- Betonozás, tömörítés.

- Utókezelés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Víznyelő kifolyó elem és a kúpos összekötő idom elhelyezése.

- Lombkosár beépítése.

- Csatlakozások kiépítése terv szerint.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.03 | Tisztító, szifonakna az alagút rés-összefolyóihoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Tisztító szifonakna beépítése terv szerint tűzterjedést gátló zárt kialakítás terv szerint.

- Csatlakozások kiépítése terv szerint.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.04 | Szennyvízvezetékek (DN 300) résösszefolyókhoz | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Vezeték építése terv szerint

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.05 | Szennyvíztároló és kármentesítő műtárgy készítése terv szerint. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Szennyvíztároló és kármentesítő műtárgy készítése terv szerint.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.06 | Szennyvízvezeték akna D 1,0 m | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Szennyvízvezeték akna beépítése.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.07 | Szennyvízvezeték akna belső folyókához D 1,0 m | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Szennyvízvezeték akna beépítése.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.08 | Átemelő akna belső folyókához, szivattyúval, D 1,0 m | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Akna építése szerelvényekkel, szivattyúval változó magassággal, csonkokkal, fedlappal terv szerint.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.09 | Szivárgó akna dréncsövekhez D 1,0 m | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Akna építése változó magassággal, csonkokkal, fedlappal terv szerint.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.10 | Tolózárakna akna | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Akna építése változó magassággal, csonkokkal, fedlappal terv szerint.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.11 | Tolózárakna akna gépészettel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Akna építése változó magassággal, gépészettel, csonkokkal, fedlappal terv szerint.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.12 | Tisztított víz átemelő akna szivattyúval | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Akna építése változó magassággal, gépészettel, csonkokkal, fedlappal terv szerint.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.13 | Szennyvíztároló és kármentő műtárgy | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Szennyvíztároló és kármentő műtárgy terv szerint.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.14 | Olaj és iszapfogó berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Ásványolaj leválasztó berendezés, beépítve a szennyvíztároló műtárgy után.

- Terv szerinti paraméterekkel, csonkokkal, szerelvényekkel szállítva és telepítve.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.15 | Szennyvízvezetékek (DN 300 dréncső alagúton kívül) | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Szennyvízvezeték földmunkája.

- Terv szerinti paraméterekkel, szennyvízvezeték megépítése csonkokkal, szerelvényekkel.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.16 | Szennyvízvezetékek (DN 150 dréncső alagúton kívül) | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Szennyvízvezeték földmunkája.

- Terv szerinti paraméterekkel, szennyvízvezeték megépítése csonkokkal, szerelvényekkel.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-05.02.01.00-00.17 | Csapadékvíz tározó medence | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása beépítése, fenntartása, bontása bontott anyag elszállítása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, anyagmozgatások.

- Csapadékvíz tározó medene földmunkája.

- Terv szerinti paraméterekkel, csapadékvíz tározó medence  szerelvényekkel, gépészettel, csonkokkal, fedlappal terv szerint

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-06.00.00.00-00.00 | Légtechnika |
| --- | --- |

| VA-08.02-06.01.00.00-00.00 | Alagútszellőztető rendszer |
| --- | --- |

| VA-08.02-06.01.00.00-00.01 | Alagútszellőztető ventilátor, tartószerkezettel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Alagútszellőztető ventilátor beépítése hangcsillapítóval, tartókonzollal, rezgéscsillapítóval az ajánlati tervekben szereplő követelmények szerint.

- A felszerelt szellőző rendszer terv szerinti értékekre való beszabályozása, üzembe helyezése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-06.01.00.00-00.02 | Beszabályozás üzembehelyezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési szögek ellenőrzése,

- Tolóerő ellenőrzése,

- Kapcsolási sebességek ellenőrzése,

- A felszerelt szellőző rendszer terv szerinti értékekre való beszabályozása, üzembe helyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-06.01.00.00-00.03 | Vészátjáró szellőztető rendszer | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Alagútszellőztető ventilátor beépítése hangcsillapítóval, tartókonzollal, rezgéscsillapítóval az ajánlati tervekben szereplő követelmények szerint.

- A felszerelt szellőző rendszer terv szerinti értékekre való beszabályozása, üzembe helyezése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-06.01.00.00-00.04 | Szellőztető ventilátor, tartószerkezettel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Alagútszellőztető ventilátor beépítése hangcsillapítóval, tartókonzollal, rezgéscsillapítóval az ajánlati tervekben szereplő követelmények szerint.

- A felszerelt szellőző rendszer terv szerinti értékekre való beszabályozása, üzembe helyezése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-06.01.00.00-00.05 | Szellőztető ventilátor, tartószerkezettel | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Alagútszellőztető ventilátor beépítése hangcsillapítóval, tartókonzollal, rezgéscsillapítóval az ajánlati tervekben szereplő követelmények szerint.

- A felszerelt szellőző rendszer terv szerinti értékekre való beszabályozása, üzembe helyezése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-06.01.00.00-00.06 | Légcsatorna DN200 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Légcsatorna kör keresztmetszettel, csatlakozó elemekkel, szabályozó csappantyúval, helyszíni összeszereléssel, függesztő elemekkel, kompletten.

- A felszerelt szellőző rendszer terv szerinti értékekre való beszabályozása, üzembe helyezése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-06.01.00.00-00.07 | Légcsatorna DN125 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Légcsatorna kör keresztmetszettel, csatlakozó elemekkel, szabályozó csappantyúval, helyszíni összeszereléssel, függesztő elemekkel, kompletten.

- A felszerelt szellőző rendszer terv szerinti értékekre való beszabályozása, üzembe helyezése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-06.01.00.00-00.08 | Beszabályozás üzembehelyezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Beépítési szögek ellenőrzése,

- Tolóerő ellenőrzése,

- Kapcsolási sebességek ellenőrzése,

- A felszerelt szellőző rendszer terv szerinti értékekre való beszabályozása, üzembe helyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-07.00.00.00-00.00 | BELSŐ ELEKTROMOS MUNKÁK |
| --- | --- |

| VA-08.02-07.01.00.00-00.00 | Tűzjelző rendszer |
| --- | --- |

| VA-08.02-07.01.00.00-00.01 | Intelligens tűzjelző központ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Tűzjelző központ ajánlati terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-07.01.00.00-00.02 | K3M071 interaktív hurokkártya | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-07.01.00.00-00.03 | DO1152A aljzattal optikai füstérzékelő izolátorral | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Optikai füstérzékelő ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-07.01.00.00-00.04 | DM1152 kézi jelzésadó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-07.01.00.00-00.05 | DC1157 3 bemenetű input elem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Hurokkártya ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-07.01.00.00-00.06 | MÜ-I 16 műanyag védőcső fél méterenként rögzítő bilinccsel (2 db) | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-07.01.00.00-00.07 | J-YY 1x2x0,8 tűzjelző kábel | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Kábel terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.08 | J-YY 1x2x0,8 tűzjelző kábel | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Kábel terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.09 | PRO SENS aspirációs tűzjelző alapkészülék | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Tűzjelző alapkészülék ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.10 | PRO SENS 2 aspirációs tűzjelző alapkészülék | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Tűzjelző alapkészülék ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.11 | Detektormodul PRO.SENS DM-TP-80-L | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Modul ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.12 | Előlapfólia PRO.SENS | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.13 | Előlapfólia PRO.SENS 2 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.14 | 3,4 TK furatszűkítő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.15 | Fólia rögzítő szalag | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.16 | Műanyag bilincs TK furatszűkítőhöz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.17 | Tápegység 230V AC/24V DC 4A + 2x 12V 18Ah akkumulátor | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Tápegység ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.18 | 600x600 tüzihorganyzott szekrény | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Szekrény ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.19 | 3 utas gömbcsap | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.20 | Speciális szűrő SF 400 | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.21 | Pannon Pipe Müa. Cső 25X1.5X6000MM fél méterenként rögzítőbilinccsel (12 db) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.22 | Karmantyú | db |
| --- | --- | --- |

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.23 | Könyök | db |
| --- | --- | --- |

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.24 | Csővégelzáró ragasztható PVC sapka | db |
| --- | --- | --- |

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.01.00.00-00.25 | VINILFIX tubusos ragasztó 125 g | db |
| --- | --- | --- |

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.02.00.00-00.00 | CO gázveszélyjelző rendszer |
| --- | --- |

| VA-08.02-07.02.00.00-00.01 | Cerberus CC62-1 1 csatornás (16 érzékelő) CO jelző központ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.02.00.00-00.02 | CC-62 -CO CO érzékelő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.02.00.00-00.03 | MÜ-I 16 műanyag védőcső fél méterenként rögzítő bilinccsel (2 db) | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.02.00.00-00.04 | Qv 5x4x0,8 kábel | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.00 | Energiaközpont, elosztók |
| --- | --- |

| VA-08.02-07.03.00.00-00.01 | Transzformátorállomás | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.02 | Főelosztó berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.03 | Alelosztó berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.04 | Dízel aggregátor | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.05 | Táblák, segédeszközök | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.06 | Szünetmentes áramellátó berendezés (UPS) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.07 | Biztonsági világítási áramellátó berendezés (CEAG) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.08 | Biztonsági világítási fázisfigyelő egység | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.09 | Segélykérő nyomógombos jelzőszekrény | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.03.00.00-00.10 | Villámvédelmi és földelési munkák, az alagút földelőhálózata | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.00 | Világítótestek, egyéb készülékek |
| --- | --- |

| VA-08.02-07.04.00.00-00.01 | LED alagútvilágító lámpatest | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.02 | 400 W-os alagútvilágító lámpatest | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.03 | 100 W-os alagútvilágító lámpatest | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.04 | Rozsdamentes acélházas fénycsőlámpatest | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.05 | Polikarbonátházas fénycsőlámpatest | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.06 | Rozsdamentes acélházas kijáratmutató lámpatest | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.07 | Rozsdamentes acélházas menekülőút világító lámpatest | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.08 | Elektromos fűtőtest | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.09 | Elektromos fűtőtest, 230V, 2 kW | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.10 | Elektromos fűtőtest, 230V, 3 kW | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.04.00.00-00.11 | Segélykérő fülkék és vészátjáró ajtók nyitásérzékelője, tűzoltókészülék leemelés-érzékelője | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.00 | Kábelek |
| --- | --- |

| VA-08.02-07.05.00.00-00.01 | 20 kV-os egyerű kábel, védőcsőbe húzva, ill. tartószerkezetre szerelve, végkiképzéssel, Raychem zsugorösszekötőkkel, feszültség-próbával, a kiviteli tervekben meghatározott nyomvonalon elhelyezve, kompletten | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.02 | Beltéri végelzáró, 1x240 mm2 Al 20 kV-os kábelen, végkiképzéssel, bekötéssel, kompletten | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.03 | Kábelszerelési segédanyagok, rögzítők, kiegészítő elemek, tartószerkezetek, védőcsőbe húzás, kábelrendezés, kábeljelölés, stb. komplettírozási munkák | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.04 | NHXCH E90 3x2,5 RE / 2,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.05 | NHXCH E90 3x6 RE / 6 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.06 | NHXCH E90 3x10 RE / 10 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.07 | NHXCH E90 4x25 RE / 25 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.08 | NHXCH E90 4x50 RE / 50 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.09 | NHXCH E90 4x95 RE / 95 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.10 | NYCY 3x2,5 RE / 2,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.11 | NYCY 3x4 RE / 4 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.12 | NYCY 3x6 RE / 6 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.13 | NYCWY 4x95 RM / 95 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.14 | NYCWY 4x120 RM / 120 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.15 | NYY 3x1,5 RE | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.16 | NYY 3x2,5 RE | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.17 | NYY 5x2,5 RE | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.18 | A-2YF(L)2Y St III Bd 10x2x0,8 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.19 | HSLH 5x1,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.20 | HSLH 34x1,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.21 | HSLH 12x2,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.22 | Alagút földelőhálózata | készlet |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.23 | NYCWY 4x10/10 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.24 | JB-H(St)H E90 2x2x0,8 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.25 | JB-H(St)H E90 12x2x0,8 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.26 | N2XCH-J 12x1,5/2,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.27 | N2XCH-J 4x35/16 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.28 | N2XH-J 5x25 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.29 | N2XH-J 5x4 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.30 | NA2X2Y 5x120 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.31 | NA2X2Y 5x50 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.32 | NA2X2Y 5x70 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.33 | NA2X2Y 4x120 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.34 | NA2X2Y 4x95 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.35 | NAYY 5x185 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.36 | NAYY 5x25 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.37 | NAYY 5x50 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.38 | NAYY 5x95 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.39 | NAYY 4x240 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.40 | NHXCH E90 FE180 12x1,5/2,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.41 | NHXCH E90 FE180 21x1,5/4 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.42 | NHXCH E90 FE180 24x1,5/6 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.43 | NHXCH E90 FE180 4x1,5/1,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.44 | NHXCH E90 FE180 7x1,5/2,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.45 | NHXH E90 FE180 3x1,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.46 | NHXH E90 FE180 3x25 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.47 | NHXH E90 FE180 3x50 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.48 | NHXH E90 FE180 4x1,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.49 | NHXH E90 FE180 4x25 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.50 | NHXH E90 FE180 4x35 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.51 | NHXH E90 FE180 5x10 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.52 | NHXH E90 FE180 5x16 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.53 | NHXH E90 FE180 5x2,5 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.05.00.00-00.54 | NSGAFOU 1x300 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.00 | Védőcsövek, alépítmény |
| --- | --- |

| VA-08.02-07.06.00.00-00.01 | Kábelalépítmény építése alagúton belül, műanyag védőcsövekkel, aknákkal | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.02 | Alagúton átmenő védőcső építése ÜHK részére | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.03 | Betonozott, betonfedlapos kábelbehúzó akna, földmunkával, kompletten | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.04 | Műanyag védőcső, aknák és kábelcsatonák között fektetve, földmunkával, kompletten | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.05 | Műanyag védőcső, aknák és kábelcsatornák között fektetve | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.06 | 100x50 mm-es kábeltálca | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.07 | 200x50 mm-es kábeltálca | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.08 | 200x60 mm-es kábeltálca | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-07.06.00.00-00.09 | 300x60 mm-es kábeltálca | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Eszköz ajánlati terv szerinti beépítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| VA-08.02-08.00.00.00-00.00 | Telemetria, jelzőrendszer |
| --- | --- |

| VA-08.02-08.01.00.00-00.00 | Jelző és vezérlőrendszer |
| --- | --- |

| VA-08.02-08.01.00.00-00.01 | Tűzérzékelés és jelzőrendszer | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Tűzjelző központ ajánlati terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.02 | Tűzjelző gomb | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Tűzjelző gomb terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.03 | Hőérzékelő kábel | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Kábel terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.04 | Tűzjelző kábel | fm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Kábel terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.05 | Tűzjelző központ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Tűzjelző központ terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.06 | Hang- és fényjelző | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Hang és fényjelzők kiviteli terv szerinti telepítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.07 | Légtechnika vezérlése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Légtechnikai vezérlés ajánlati terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.08 | Árnyékolástechnika | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Árnyékolástechnika ajánlati terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.09 | Alagút árnyékoló szerkezet | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Alagút árnyékoló szerkezet ajánlati terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.10 | Tűzérzékelés és jelzőrendszer | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Tűzérzékelő jelzőrendszer ajánlati terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-08.01.00.00-00.11 | Légtechnika vezérlése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléképítmények építése, karbantartása, bontása, bontott anyag elszállítása.

- Segédszerkezetekhez szükséges anyagok beszerzése, szállítása, beépítése, fenntartása, bontása, bontott anyagelszállítása.

- Gépek, eszközök és berendezések fel- és elvonulása.

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Légtechnikai vezérlés ajánlati terv szerinti elkészítése.

- A munkák elvégzéséhez szükséges geodéziai mérések, kitűzések.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-09.00.00.00-00.00 | Távközlés, hangosan beszélő rendszer |
| --- | --- |

| VA-08.02-09.01.00.00-00.00 | Hangrendszer |
| --- | --- |

| VA-08.02-09.01.00.00-00.01 | Alagút falára szerelt hangszóró | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-09.01.00.00-00.02 | Hangosítási központ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Hangosítási központ kiviteli terv szerinti elkészítése.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-09.01.00.00-00.03 | Alagút hangosítási mikrofon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Alagút hangosítási mikrofon kiviteli terv szerinti telepítése

- Alagút hangosítási mikrofon csatlakoztatása hangosítási központhoz.

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| VA-08.02-09.01.00.00-00.04 | Hangszóró kábel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A beépítési anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

- Hangszórókábel kiviteli terv szerinti telepítése előre elhelyezett műanyag védőcsőben,

- Vizsgálatok, ellenőrzések a minőség biztosítására és tanúsítására.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.