- Erdőirtás, fakivágás

- A Közbeszerzési Műszaki Leírásban meghatározott területeken vagy erdők, fák tekintetében a Vállalkozó köteles az erdőirtást, fakivágást és azokhoz tartozó feladatokat elvégezni.

- A Vállalkozó köteles elkészíteni az erdőirtási, fakivágási kötelezettségével érintett erdők és fák kivágása esetén a jogszabály, illetve az Illetékes Hatóság által előírt dokumentumokat (éves terv, műveleti lapok, fásításból történő fakitermelés bejelentése), és ezeket a Megrendelő részére átadni. A dokumentációt a Megrendelő nyújtja be az Illetékes Hatósághoz jóváhagyásra.

- A Vállalkozó a jóváhagyott tervek alapján az érintett erdőt, fákat köteles kivágni és a számított nettó faanyaggal (a Megrendelő által átadott becslési jegyzőkönyvek alapján, a megfelelő választékokkal) a Megrendelő felé elszámolni. Az elszámolást a Vállalkozó a Műszaki ellenőr jóváhagyásával és igazolásával köteles megküldeni a Megrendelő részére.

- A Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségére a Műszaki ellenőrrel és a Megrendelővel egyeztetett módon a kiszedett tuskók és gyökerek elhelyezéséről, eltávolításáról. A Vállalkozónak a fakitermelési munkákat készre kell jelentenie (ezzel egy időben elkészíti a tárgy évi fakitermelési munkák készre jelentési nyomtatványát) és a fakitermelésből származó anyagokat, fafajonként szétválasztva, saját telephelyén 6 hónapig saját költségére őrzi.

- A Vállalkozónak a Megrendelő felszólítására a kitermelt faanyagot továbbhasznosítás céljából át kell adnia az erre kijelölt vagy a Megrendelő által elfogadott Személynek.

- A Vállalkozó feladata szükség esetén beszerezni a fakivágáshoz szükséges nyilatkozatot, ha olyan Ingatlanon szükséges fát kivágni, amely Ingatlan a ÉKM-en kívüli más Vagyonkezelő (pl. MÁV Zrt., Magyar Közút NZrt.) vagyonkezelésében, vagy önkormányzat tulajdonában áll. A Vállalkozónak a ÉKM-en kívüli más Vagyonkezelő, illetve önkormányzat utasításai szerint kell eljárnia a fakivágások esetén e tekintetben.